Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 
города Перми на 2025-2043 годы

Паспорт Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Перми 
на 2025-2043 годы

| 1.1 | Наименование Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города Перми на 2025-2043 годы (далее - Программа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральный план города Перми, утвержденный решением Пермской городской Думы от 17 декабря 2010 г. № 205 и актуализированного решением Правительства Пермского края от 30 декабря 2022 г. № 1175-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Заказчик Программы, его местонахождение | Департамент дорог и благоустройства администрации города Перми адрес: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, д.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Разработчик Программы, его местонахождение | ООО «Агентство дорожной информации РАДАР», адрес: 614000, г. Пермь, ул. Пермская, д. 37, оф. 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Цели Программы | Повышение качества жизни населения города Перми за счет обеспечения сбалансированного развития транспортной инфраструктуры города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Задачи Программы | 1. Снижение временных затрат жителей города Перми на совершение транспортных корреспонденций. 2. Повышение безопасности дорожного движения в городе Перми. 3. Развитие условий для сохранения или увеличения доли поездок, совершаемых на городском пассажирском транспорте общего пользования. 4. Снижение экологической нагрузки от транспорта на окружающую среду. 5. Развитие условий для немоторизированных способов передвижения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | Задача Программы | Наименование целевого показателя (индикатора), ед. изм. | Вид транспорта | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
|  |  | 1. Снижение временных затрат жителей города Перми на совершение транспортных корреспонденций | среднее время реализации транспортных корреспонденций, мин., не более | все виды транспорта | 42,40 | 41,91 | 41,82 | 41,61 | 41,32 | 41,13 | 40,92 | 40,72 | 40,51 | 40,32 | 40,12 | 39,89 | 39,77 | 39,73 | 39,56 | 39,34 | 39,16 | 38,98 | 38,83 | 38,69 | 38,59 |
|  |  |  |  | ОТ | 48,31 | 47,12 | 46,93 | 46,77 | 46,54 | 46,47 | 46,42 | 46,37 | 46,33 | 46,28 | 46,23 | 46,17 | 46,14 | 46,13 | 46,09 | 46,05 | 46,01 | 45,97 | 45,94 | 45,91 | 45,88 |
|  |  |  |  | ИТ | 38,52 | 38,42 | 38,39 | 38,22 | 37,98 | 37,79 | 37,58 | 37,38 | 37,17 | 36,98 | 36,78 | 36,54 | 36,42 | 36,38 | 36,21 | 35,99 | 35,81 | 35,63 | 35,47 | 35,32 | 35,20 |
|  |  |  |  | ГТ | 40,99 | 40,97 | 40,96 | 40,92 | 4,87 | 40,83 | 40,78 | 40,73 | 40,68 | 40,64 | 40,59 | 40,54 | 40,51 | 40,50 | 40,46 | 40,41 | 40,37 | 40,33 | 40,29 | 40,26 | 40,23 |
|  |  | 2. Повышение безопасности дорожного движения в городе Перми | количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий, случаев, не более | все виды транспорта | 778 | 766 | 762 | 755 | 714 | 691 | 666 | 642 | 617 | 594 | 570 | 542 | 527 | 522 | 502 | 475 | 454 | 432 | 414 | 396 | 383 |
|  |  |  | количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения, не более |  | 77 | 76 | 75 | 75 | 71 | 68 | 66 | 64 | 61 | 59 | 56 | 54 | 52 | 52 | 50 | 47 | 45 | 43 | 41 | 39 | 38 |
|  |  |  | смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев, не более | все виды транспорта | 37 | 36 | 36 | 36 | 34 | 32 | 31 | 30 | 28 | 27 | 26 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
|  |  |  | смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения, не более |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  | количество зарегистрированных ДТП с погибшими или пострадавшими с участием общественного транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок г. Перми, случаев, не более | ОТ | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
|  |  | 3. Развитие условий для сохранения или увеличения доли поездок, совершаемых на городском пассажирском транспорте общего пользования | соотношение объемов транспортных корреспонденций на индивидуальном и общественном транспорте, %/%, не более | - | 68,4/31,6 | 68,3/31,7 | 68,3/31,7 | 68,2/31,8 | 68,0/32,0 | 67,9/32,1 | 67,7/32,3 | 67,5/32,5 | 67,3/32,7 | 67,2/32,8 | 67,0/33,0 | 66,8/33,2 | 66,7/33,3 | 66,7/33,3 | 66,6/33,4 | 66,4/33,6 | 66,3/33,7 | 66,2/33,8 | 66,1/33,9 | 66,0/34,0 | 65,9/34,1 |
|  |  |  | коэффициент территориальной доступности остановочных пунктов, не менее | ОТ | 0,900 | 0,902 | 0,903 | 0,906 | 0,907 | 0,910 | 0,913 | 0,916 | 0,919 | 0,922 | 0,925 | 0,929 | 0,931 | 0,932 | 0,935 | 0,938 | 0,941 | 0,944 | 0,946 | 0,948 | 0,950 |
|  |  | 4. Снижение экологической нагрузки от транспорта на окружающую среду | объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пересчете на оксиды азота, тонн/год, не более | все виды транспорта | 1923,6 | 1917,1 | 1915,0 | 1904,1 | 1889,0 | 1876,8 | 1863,1 | 1850,1 | 1836,4 | 1824,2 | 1811,2 | 1796,1 | 1788,1 | 1785,3 | 1774,4 | 1760,0 | 1748,5 | 1737,0 | 1726,9 | 17,17,5 | 1710,3 |
|  |  |  |  | ОТ | 285,8 | 285,58 | 285,51 | 285,14 | 284,62 | 284,20 | 283,73 | 283,29 | 282,82 | 282,40 | 281,96 | 281,44 | 281,17 | 281,07 | 280,70 | 280,21 | 279,82 | 279,43 | 278,08 | 278,76 | 278,5 |
|  |  |  |  | ИТ | 1182,5 | 1176,6 | 1174,6 | 1164,8 | 1151,1 | 1140,0 | 1127,6 | 1115,9 | 1103,5 | 1092,3 | 1080,6 | 1066,9 | 1059,7 | 1057,1 | 1047,3 | 1034,2 | 1023,7 | 1013,3 | 1004,1 | 995,7 | 989,1 |
|  |  |  |  | ГТ | 455,3 | 454,9 | 454,8 | 454,2 | 453,3 | 452,6 | 451,8 | 451,0 | 450,2 | 449,5 | 448,7 | 447,8 | 447,3 | 447,1 | 446,5 | 445,6 | 444,9 | 444,2 | 443,6 | 443,0 | 442,7 |
|  |  | 5. Развитие условий для немоторизированных способов передвижения | протяженность велосипедных (велопешеходных) дорожек, велополос, км, не менее | велосипедный транспорт | 32,2 | 32,9 | 33,1 | 34,2 | 35,8 | 37,1 | 38,5 | 39,8 | 41,2 | 42,5 | 43,8 | 45,4 | 46,2 | 46,5 | 47,6 | 49,1 | 50,3 | 51,5 | 52,3 | 53 | 53,4 |
|  |  |  | площадь обустроенных или приведенных в нормативное состояние в течение года тротуаров, пешеходных дорожек, тыс. кв. м, не менее | пешеходы | 19 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 1.8 | Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы: 2025-2043 годы. Реализация Программа на этапы не подразделяется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | Мероприятия Программы направлены на развитие объектов транспортной инфраструктуры по направлениям: 1) мероприятия по развитию инфраструктуры общественного транспорта; 2) мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения; 3) мероприятия по развитию инфраструктуры для автомобильного транспорта; 4) мероприятия по развитию сети дорог города Перми; 5) мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков; 6) мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Объемы и источники финансирования Программы | Прогнозный объем финансирования инвестиционных мероприятий Программы на период 2025-2043 годов составляет 17 605 567 тыс. рублей, в т.ч. для мероприятий инвестиционного характера – 9 386 488 тыс. рублей, мероприятий неинвестиционного характера – 8 219 079 тыс. рублей. Источники финансирования Программы: бюджет г. Перми – 14 848 607 тыс. рублей, бюджет Пермского края – 2 756 960 тыс. рублей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Используемые в Программе сокращения и обозначения

ГТ – грузовой транспорт,

ДПТ – документация по планировке территории,

ДТП – дорожно-транспортное происшествие,

ИТ – индивидуальный транспорт,

ИТС – интеллектуальная транспортная система,

КГБУ – краевое государственное бюджетное учреждение,

КР – капитальный ремонт,

КРТ – комплексное развитие территории,

МКУ – муниципальное казенное учреждение,

МУП – муниципальное унитарное предприятие,

ОТ – общественный транспорт,

СИМ – средства индивидуальной мобильности,

ТС – транспортное средство,

УДС – улично-дорожная сеть,

ФКУ – федеральное казенное учреждение.

Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры города Перми

Анализ положения Пермского края в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения города Перми в структуре пространственной организации Пермского края

Пермский край - субъект Российской Федерации, входит в состав Приволжского федерального округа, расположен на востоке европейской части России в Предуралье и на западных склонах Среднего и Северного Урала.

Пермский край граничит с 5 субъектами Российской Федерации: на севере – с Республикой Коми, на востоке – со Свердловской областью, на юге – с Башкортостаном, на западе – с Удмуртией, на северо-западе – с Кировской областью.

Площадь Пермского края составляет 160,2 тыс. кв. км. Максимальная протяженность Пермского края с севера на юг - 645 км, с запада на восток - около 417,5 км.

По территории Пермского края проходит Транссибирская железнодорожная магистраль с ответвлениями на такие крупные города, как Соликамск, Чусовой, Лысьва, и с многочисленными ответвлениями на разрезы, промышленные предприятия. Крупнейшим железнодорожным узлом Пермского края является город Пермь. Крупными железнодорожными станциями на территории Пермского края являются Соликамск, Березники, Кизел, Губаха, Александровск, Гремячинск, Чусовой, Лысьва, Кунгур, Добрянка, Верещагино, Пермь-Сортировочная.

На территории Пермского края расположен международный аэропорт, из которого выполняются внутренние и международные авиарейсы.

По территории Пермского края проходят федеральная автомобильная дорога Р-243 «Кострома - Шарья - Киров - Пермь», ведется строительство скоростной автомобильной дороги М-12 «Москва - Казань - Екатеринбург - Тюмень».

Город Пермь является административным центром Пермского края. Расположен в 1156 км (по прямой) и 1434 км (по автодорогам) от города Москвы, находится на востоке европейской части России на обоих берегах реки Камы, к югу от устья реки Чусовой. Площадь города Перми составляет около 800 кв. км. Протяженность реки Камы в пределах городской черты города Перми составляет около 70 км. Части города, расположенные на разных берегах реки Камы, связаны между собой тремя автомобильными дорогами (по Красавинскому мосту, Коммунальному мосту и плотине КамГЭС) и двумя железнодорожными связями (по железнодорожному мосту и плотине КамГЭС). Рельеф в черте города - всхолмленная равнина в долине реки Камы. Левый берег выше правого, сильнее расчленен логами и оврагами. Характерная особенность города - множество малых рек, протекающих преимущественно по многочисленным городским оврагам.

Территория города Перми разделена на 7 внутригородских административных районов: Дзержинский, Индустриальный, Кировский, Ленинский, Мотовилихинский, Орджоникидзевский, Свердловский (включающий поселок Новые Ляды).

Социально-экономическая характеристика города Перми, характеристика градостроительной деятельности на территории города Перми, включая деятельность в сфере транспорта, 
оценка транспортного спроса

Численность постоянного населения города Перми по состоянию на 1 января 2024 г. составила 1026,9 тыс. чел. Информация об изменении численности населения города Перми по годам приведена в приложении 1.

Основу экономики города Перми составляют обрабатывающие производства. К ведущим промышленным отраслями города Перми относятся электроэнергетика, нефтегазопереработка, машиностроение, химия и нефтехимия, деревопереработка, полиграфия и пищевая промышленность.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций города по итогам 2023 года составила 71 113,3 руб.

Стратегия социально-экономического развития города Перми направлена на содействие развитию промышленного потенциала города, созданию благоприятной инвестиционной среды и условий для развития малого и среднего предпринимательства, развитию инновационного предпринимательства и потребительского рынка.

Градостроительная деятельность на территории города Перми осуществляется на основе Генерального плана города  Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 17 декабря 2010 г. № 205, Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143, Региональных нормативов градостроительного проектирования в Пермском крае, утвержденных приказом Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 30 декабря 2021 г. № 31-02-1-4-2250, Местных нормативов градостроительного проектирования в городе Перми, утвержденных постановлением администрации города Перми от 29 декабря 2022 г. № 1408.

Генеральным планом города Перми определены три очереди реализации:

первая очередь – до конца 2028 года;

вторая очередь – до конца 2034 года;

перспектива – на 20 лет и более лет (до 2043 года).

Генеральным планом города Перми применительно ко всей территории города в его административных границах (за исключением территорий водных объектов) определены основные и дополнительные функциональные зоны.

К основным функциональным зонам относятся зоны застраиваемых территорий и зоны природно-рекреационных территорий.

К дополнительным функциональным зонам относятся зона обслуживания застройки рельсовым транспортом и зона взаимного влияния природных и антропогенных ландшафтов.

Характеристики и параметры функциональных зон, установленные Генеральным планом города Перми, используются в качестве целевых ориентиров для выработки согласованных и скоординированных проектных решений, мероприятий и положений регулирования при градостроительном проектировании.

Согласно Генерального плана города Перми минимальной территориальной единицей, используемой в качестве объекта градостроительного проектирования является планировочный район. Границы планировочных районов устанавливаются по естественным (реки, овраги, лесные массивы) и искусственным (железные дороги, границы между производственной и жилой застройкой) границам. При разработке документов градостроительного планирования и обосновывающих материалов к ним в пределах планировочного района выполняется комплексное определение параметров развития территории.

Основными целями развития объектов транспортной инфраструктуры города Перми согласно Генеральному плану города Перми являются:

повышение безопасности всех участников пешеходного и транспортного движения;

повышение качества жизни в городе;

повышение качества улиц, как общественных пространств;

снижение отрицательного влияния транспортной инфраструктуры и движения на людей, экологическую обстановку;

повышение качества окружающей среды;

улучшение транспортной доступности территории города;

решение проблемы загруженности улиц, дорог и транспортных пересечений.

Генеральным планом города Перми в отношение развития транспортной инфраструктуры определены следующие принципы:

нетерпимость к гибели или тяжелому травмированию людей и недопустимость отношения к подобным транспортным авариям, как к неизбежности автомобилизации;

обеспечение приоритета, условий комфорта, доступности и безопасности для пешеходных перемещений людей всех возрастов и физических возможностей.

Оценка транспортного спроса в городе Перми была произведена на основе результатов математическое моделирование и натурных обследований интенсивности движения транспортных и пассажирских потоков, выполненных в 2023 году. Результаты расчетов показывают, что ежедневно в будние дни на территории города Перми на моторизированном транспорте совершаются 1 675 013 транспортных корреспонденций в сутки, из которых 1 145 215 транспортных корреспонденций в сутки совершаются на индивидуальном транспорте и 529 798 транспортных корреспонденций в сутки совершаются на общественном транспорте.

Таким образом соотношение объемов транспортного спроса, реализующегося на индивидуальном и общественном транспорте, составляет 68% и 32% соответственно, что соответствует среднему уровню автомобилепользования в городе Перми.

Объем транспортных корреспонденций грузового транспорта на территории города Перми в 2023 году оценивается в 63 309 корреспонденций в сутки.

Количество пешеходных корреспонденций на территории города Перми в 2023 году оценивается в 1 120 125 пешеходных корреспонденций в сутки.

На основании исходных данных, полученных в ходе натурных наблюдений, количество велосипедных корреспонденций и поездок с использованием СИМ в летний период 2023 года оценивается в 5 212 транспортных корреспонденций в сутки. Спрос на поездки с использованием велосипеда или СИМ носит ярко выраженный сезонный характер и зависит от погодных условий.

Вследствие интенсивного развития курьерских услуг произошло увеличение количества лиц, использующих велосипед в городе Перми в зимнее время, но, тем не менее, их число остается несущественным.

Транспортные корреспонденции с использованием мототранспорта не рассматривались в связи с его невысокой распространенностью (менее двух процентов от общего количества транспортных средств) и ограниченным (сезонным) характером использования.

Специфика транспортного спроса города Перми определяется особенностями распределения мест проживания и мест приложения труда по территории города. Значительное число мест проживания сосредоточено в жилых «спальных» микрорайонах, в которых не обеспечен баланс мест приложения труда и которые расположены на значительном удалении от центра города. Вследствие этого для транспортного спроса характерны ежедневные трудовые маятниковые миграции из периферийных «спальных» микрорайонов в центр города и обратно.

Трудовые маятниковые миграции усиливаются также по причине развития застройки многоквартирными домами территорий Пермского муниципального района вблизи границ города Перми (д. Кондратово, с. Фролы).

Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Воздушный транспорт

В Пермском крае функционирует международный аэропорт «Пермь» («Большое Савино»), управление которым осуществляет акционерное общество «Международный аэропорт «Пермь».

Из международного аэропорта «Пермь» выполняются регулярные внутренние и международные авиарейсы по следующим направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Ижевск, Казань, Калининград, Когалым, Красноярск, Махачкала, Минеральные Воды, Нарьян-Мар, Новосибирск, Норильск, Ноябрьск, Самара, Сочи, Сургут, Тюмень, Усинск, Уфа, Анталья Баку, Ереван, Наманган, Пхукет, Шарм-эль-Шейх, Хургада.

Международный аэропорт «Пермь» находится на территории Пермского муниципального района Пермского края на расстоянии 20,5 км от центра города Перми. В аэропорту оборудована одна взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием класса «Б» размером 3204 х 49 метров, оснащенная светосигнальным оборудованием в двух направлениях.

Пассажиропоток международного аэропорта «Пермь» по итогам 2023 года составил 1 992,9 тыс. человек.

Железнодорожный транспорт

Сеть железнодорожного транспорта на территории города Перми представлена участками железной дороги с центром на станции Пермь-2, пути проходят как по левому, так и по правому берегу реки Камы. Конфигурация железнодорожных линий исторически сформирована в соответствии с расположением крупных промышленных предприятий, сосредоточенных преимущественно вдоль берега реки Камы. Такая необходимость была обусловлена потребностью предприятий в транспортировке сырья и производимой продукции.

Со станции Пермь-2 движение пассажирских поездов дальнего и пригородного сообщения осуществляется по трем направлениям:

западному (Казань, Москва, Санкт-Петербург),

восточному (Кунгур, Екатеринбург, Владивосток),

горнозаводскому (Углеуральская, Нижний Тагил, Приобье).

Основная часть пересечений магистральных железнодорожных линий с улично-дорожной сетью города Перми выполнена в разных уровнях, однако функционирует несколько регулируемых железнодорожных переездов: на ул. Василия Васильева, ул. Соликамской, ул. Писарева, дороге на Чусовской водозабор, ул. Смирнова, ул. Бахаревской. Регулируемые и нерегулируемые железнодорожные переезды функционируют также на отдельных железнодорожных путях, обеспечивающих подъезд к обслуживаемым предприятиям. Данные железнодорожные переезды создают помехи для движения общественного и индивидуального транспорта. Наибольшие задержки в движении транспорта из-за работы переездов наблюдаются по ул. Бахаревской, ул. Писарева, ул. Василия Васильева и ул. Соликамской.

Часть станций и остановочных пунктов железной дороги находится в пешеходной доступности жителей близлежащих жилых районов и работников близлежащих предприятий. При этом ввиду специфики расположения железнодорожных путей, связанных с расположением вдоль берега реки Камы, а также вдоль долин малых рек, пешеходная доступность железной дороги затруднена ввиду сложностей рельефа. Это относится в первую очередь к участку железной дороги между станциями Бахаревка и Пермь-2, а также участку между станциями Пермь-2 и Левшино.

По аналогичным причинам большинство железнодорожных станций на территории города Перми находится на удалении от остановочных пунктов городского общественного транспорта.

В последние годы правительством Пермского края проводятся мероприятия по расширению использования железнодорожного транспорта на территории города Перми для городских пассажирских перевозок.

С 2022 года акционерным обществом «Пермская пригородная компания» организована новая схема движения электропоездов по территории города Перми – движение организовано по четырем диаметральным и одному кольцевому маршруту с беспересадочным следованием по станции Пермь-2:

Чусовской диаметр (от станции Оверята до Голованово),

Камский диаметр (от станции Оверята до Фермы),

Сылвенский диаметр (от станции Фермы до Левшино),

Егошихинский диаметр ( от станции Пермь-2 до Голованово),

Кольцевой маршрут (от станции Пермь-2 до станции Пермь-2 по правому и левому берегам реки Кама).

Для разрешения проблемы недостаточной связности железнодорожного транспорта и городского наземного пассажирского транспорта совместно с АО «Российские железные дороги» прорабатываются следующие мероприятия:

реконструкция существующих и строительство новых железнодорожных остановочных площадок на территории города Перми;

организация автобусного сообщения с остановочными пунктами железнодорожного транспорта;

использование железнодорожных путей, находящихся в настоящее время в собственности ФКП «Пермский пороховой завод» для организации регулярного движения пассажирских поездов на внутригородских маршрутах из м/р Закамск до ст. Пермь-2.

Водный транспорт

В настоящее время водный транспорт в городе Перми практически не используется для городских и пригородных поездок. В период навигации из города Перми по реке Кама организуется один регулярный маршрут Пермь – Заречный. Речным транспортом также выполняются круизные и прогулочные поездки, которые не имеют транспортного значения.

С 2024 года организованы речные перевозки по маршруту 
Пермь-1 – Закамск с использованием электрического судна. На маршруте протяженностью 18 км используется судно вместительностью 130 человек.

Автомобильный транспорт

Основной объем поездок и перевозок грузов в городе Перми обеспечивается автомобильным транспортом.

Суточный пробег индивидуального транспорта по городу Перми оценивается в 10 794,3 тыс. км при средней протяженности поездки 9,4 км. Средняя скорость индивидуального транспорта в часы пик составляет 14,8 км/ч.

Суточный пробег грузового транспорта по городу Перми составляет около 744,1 тыс. км при средней протяженности поездки 11,8 км. Средняя скорость грузового транспорта в часы пик составляет 17,2 км/ч.

Наиболее загруженными грузовым движением участками автомобильных дорог являются въезды/выезды из города, где доля грузового автотранспорта достигает 15,2% от общего транспортного потока.

Общественный транспорт

В городе Перми регулярные перевозки общественным транспортом осуществляются трамваем, автобусами (в т.ч. электробусами) и железнодорожным транспортом.

Муниципальные маршруты регулярных перевозок города Перми установлены постановлением администрации города Перми от 22 марта 2017 г. № 210 «Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам города Перми»:

77 городских автобусных маршрутов, осуществляющий перевозки по регулируемым тарифам,

7 городских автобусных маршрутов, осуществляющих перевозки по нерегулируемым тарифам,

9 трамвайных маршрутов.

Пассажирские перевозки автотранспортом в городе Перми осуществляются частными перевозчиками (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями), а также муниципальным унитарным предприятием «Пермгорэлектротранс» (далее – МУП «Пермгорэлектротранс»).

Перевозки электротранспортом осуществляет МУП «Пермгорэлектротранс».

В городе Перми широко представлены услуги такси, предоставляемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (более 15 служб такси). При этом основной объем заказов такси выполняется через компании-агрегаторы, оказывающие водителям такси и пассажирам информационные услуги.

Услуги краткосрочной аренды автомобиля (каршеринг) в Перми оказывают ПАО «Каршеринг Руссия» под брендом «Делимобиль» с заявленным парком около 500 автомобилей, а также ООО «Автовектор» с количеством автомобилей, предлагаемых в аренду, около 20 единиц.

Характеристика сети автомобильных дорог города Перми, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог

Состав улично-дорожной сети (далее также – УДС) города Перми определен перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, утвержденным постановлением администрации города Перми от 02 июня 2009 г. № 298. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми составляет 2 201 км.

Город Пермь – один из крупнейших городов России, через который проходят транспортные коридоры, связывающие европейскую часть страны с Западной Сибирью и Дальним Востоком. Частью таких транспортных коридоров является федеральная дорога Р-243 «Кострома - Шарья - Киров – Пермь».

По территории города также проходят дороги регионального или межмуниципального значения, перечень которых определен постановлением Правительства Пермского края от 8 июля 2016 г. № 449-п. Эти дороги обеспечивают связь города с окрестными населенными пунктами. К ним относятся Восточный обход г. Перми, шоссе Космонавтов, автодорога «Пермь – Березники» и автодорога «Пермь – Ильинский». Отдельные участки автомобильных дорог, расположенных на территории города Перми, отнесены к категории региональных на период проведения работ по их строительству или реконструкции. Например, участки ул.Строителей, ул.Крисанова, ул.Карпинского, ул.Уинская.

Город Пермь разделен на две части рекой Камой. Автомобильное движение между берегами осуществляется по двум автомобильным мостам: Коммунальному и Красавинскому, а также по автомобильной дороге, проходящей по дамбе Камской ГЭС.

Важными параметрами дорожного движения являются суточные колебания интенсивности транспортных потоков на улично-дорожной сети. На основе натурных данных об интенсивности транспортных потоков построены графики дневной неравномерности интенсивности транспортного потока (приложение 2). По результатам анализа суточной неравномерности интенсивности транспортных потоков на УДС города Перми были рассчитаны часы пик – часовые интервалы времени, в течение которых наблюдается максимальная интенсивность движения. На улично-дорожной сети города Перми утренний час пик наблюдается в часовой интервал с 8 часов 28 минут до 9 часов 28 минут, вечерний час пик – с 17 часов 55 минут до 18 часов 55 минут.

Состав транспортного потока в процентном соотношении, рассчитанном в приведенных к легковому автомобилю единицах транспортных средств, по видам транспорта на участках улично-дорожной сети города Перми, расположенных в разных частях города, представлен в приложении 3.

Основные параметры дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми, рассчитанные с использованием транспортной модели города Перми, представлены в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1

Основные параметры дорожного движения на УДС города Перми

| Параметр | Значение параметра |
| --- | --- |
| Среднее время реализации транспортных корреспонденций, минут | 41,4 |
| Плотность УДС города Перми, км/кв. км | 10,0 |
| Средняя скорость движения в час пик, км/ч | 14,9 |
| Средняя дальность поездки, км | 10,3 |
| Средний коэффициент загрузки участков УДС города Перми в час пик | 50,7 |
| Суммарный объем выбросов транспортом загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пересчете на NOx, тонн/год | 1 923,6 |
| Доля индивидуального транспорта в составе транспортного потока, % | 87,7 |
| Доля грузового транспорта в составе транспортного потока, % | 8,2 |
| Доля общественного транспорта в составе транспортного потока, % | 4,1 |
| Экономические потери жителей из-за загрузки УДС города Перми, млн. руб./год | 12 309 |

Показатель экономических потерь жителей из-за загрузки УДС города Перми рассчитан исходя из разности затрат времени жителей на совершение транспортных корреспонденций в загруженной сети и затрат времени жителей без учета задержек, возникающих вследствие загрузки УДС города Перми, с учетом размера среднего дохода жителей города Перми. Затраты времени жителей на совершение транспортных корреспонденций, приведенные в таблице 2.4.1, рассчитаны на транспортной модели города Перми.

Дорожная деятельность на территории города Перми предусматривает такие виды работ, как строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, в том числе дорожных сооружений и элементов обустройства дорог.

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения подразделяется на зимнее и летнее содержание. Зимнее содержание включает в себя механизированные работы (подметание снега с проезжей части и тротуаров, удаление наката, расширение проезжей части от снега, посыпка проезжей части и тротуаров противогололедными материалами, вывоз снега) и ручные работы (очистка от снега и наледи тротуаров, лестниц, мест у борта, посыпка песком).

Летнее содержание также включает в себя механизированные работы (подметание проезжей части дорог, заездных карманов и тротуаров, мойка и полив проезжей части и заездных карманов, планировка обочин, вывоз смета и мусора) и ручные работы (уборка грязи у борта, уборка крупного мусора с дорог, обочин, тротуаров и газонов, кошение травы с газонов, полив газонов, очистка урн, очистка колодцев и коллекторов ливневой канализации, мойка профильного и других ограждений, срезка грунта с газонов и поросли).

К видам работ по содержанию относятся такие работы, как нанесение дорожной разметки и уход за ней, установка и содержание технических средств организации дорожного движения, в том числе искусственных неровностей, дорожных знаков, светофорных объектов, направляющих устройств, дорожных ограждений, обрезка деревьев и кустарников.

Порядок оценки уровня содержания и выявления нарушений содержания улиц и дорог города Перми утвержден постановлением администрации города Перми от 14 апреля 2016 г. № 260 «Об утверждении Порядка оценки уровня содержания и выявления нарушений содержания улиц и дорог города Перми».

Содержание оценивается на основании результатов контрольных объездов, проводимых не менее 4 раз в месяц. При выявлении каких-либо нарушений составляется акт контрольного объезда, в котором фиксируются выявленные нарушения. Постановление также определяет критерии выставления оценочных баллов, которые назначаются в зависимости от качества содержания участка дороги каждой категории и качества уборки отдельных элементов дороги, включая элементы: проезжая часть; парковочные, заездные карманы; тротуары, лестницы; посадочные площадки и остановки общественного транспорта; газоны. Оценочные баллы выставляются в диапазоне от 2 до 5 баллов, где максимальный балл соответствует нормативному содержанию улично-дорожной сети города Перми.

По результатам сезона зимнего содержания 2023-2024 годов итоговые оценки по каждой категории дорог превышают 4 балла, что позволяет оценить качество содержания автомобильных дорог как удовлетворительное.

Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в городе Перми, обеспеченность парковками (парковочными местами)

По данным Управления МВД России по городу Перми по состоянию на начало 2024 года на территории Пермского городского округа зарегистрировано 644,9 тыс. транспортных средств, в том числе 519,5 тыс. легковых автомобилей. Таким образом в городе Перми зарегистрировано около 506 легковых автомобилей на 1000 жителей.

Структура парка транспортных средств, зарегистрированных в Пермском городском округе, определенная по данным Управления МВД России по городу Перми, представлена в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1.

Структура парка транспортных средств, зарегистрированных

на территории Пермского городского округа

| Вид транспортного средства | Доля в общем количестве транспортных средств, % |
| --- | --- |
| Легковые | 80,5 |
| Грузовые | 10,7 |
| Автобусы | 1,0 |
| Мотоциклы | 1,7 |
| Прицепы и полуприцепы | 6,1 |

Общая потребность в местах размещения транспортных средств для постоянной или временной парковки на территории города расчетным способом оценивается в 510,4 тыс. парковочных мест.

Произвести оценку общего количества существующих мест размещения транспортных средств на территории города на основании имеющихся данных не представляется возможным по следующим причинам:

реестр парковок общего пользования на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, расположенных на территории города Перми, ведется не в полном объеме (по состоянию на 7 ноября 2024 г. в него включено только 120 участков автомобильных дорог);

сбор информации о количестве парковочных мест на частных территориях в городе Перми не осуществляется.

Парковка транспортных средств посетителей и работников вблизи мест приложения труда и оказания услуг осуществляется преимущественно в границах автомобильных дорог, на внеуличных автостоянках, на придомовых территориях, парковках при торговых или офисных объектах, на свободных территориях, оборудованных или не оборудованных твердым покрытием.

Дефицит парковочных мест для транспортных средств посетителей и работников в наибольшей степени проявляется в центральной части города Перми, а также вблизи крупных промышленных предприятий или офисных центров.

В целях регулирования спроса на парковочные места и повышения эффективности их использования в центральной части города Перми с 2016 года организовано платное использование парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Границы зоны платной парковки изменяются по мере выявления участков улиц, на которых наблюдается существенный дефицит парковочных мест. В настоящее время зона платной парковки включает в себя около 10,9 тыс. платных парковочных мест.

Платное размещение транспортных средств на большинстве платных парковок осуществляется с 9 часов до 19 часов, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней.

Установленный режим обеспечивает возможность бесплатного размещения транспортных средств жителей домов, находящихся в зоне платной парковки, в ночное время и нерабочие дни.

На отдельных платных плоскостных парковках (ул. Революции, 13, ул. Мира, 39, ул. Мира, 45) установлено платное использование парковок круглосуточно ежедневно (за исключением нерабочих праздничных дней).

В соответствии с Методикой расчета размера платы за пользование платными парковками общего пользования местного значения города Перми, утвержденной решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2022 г. № 79, размер платы устанавливается на уровне, обеспечивающем максимальную загрузку парковочных мест в объеме 80-90%.

В зоне платной парковки установлены шесть тарифных зон для парковок различного типа, различного размера платы за парковку и режима работы:

| Тарифная зона | Тип парковки | Размер платы, руб./час | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 101 | парковка вдоль проезжей части | автомобиль – 20, мотоцикл – 10 | ежедневно с 09:00 до 19:00, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней |
| 102 | парковка вдоль проезжей части | автомобиль – 40, мотоцикл – 20 | ежедневно с 09:00 до 19:00, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней |
| 201 | внутризональная плоскостная парковка | автомобиль – 20, мотоцикл – 10, оплата не более шести часов | ежедневно с 09:00 до 19:00, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней |
| 202 | внутризональная плоскостная парковка | автомобиль – 20, мотоцикл – 10, оплата не более шести часов в дневное время, четырех часов в ночное время | круглосуточно, за исключением нерабочих праздничных дней. |
| 301 | перехватывающая плоскостная парковка | автомобиль – 20, мотоцикл – 10, оплата не более четырех часов | ежедневно с 09:00 до 19:00, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней |
| 302 | перехватывающая плоскостная парковка | автомобиль – 20, мотоцикл – 10, оплата не более четырех часов | круглосуточно, за исключением нерабочих праздничных дней. |

Установленная система оплаты платных парковок повышает экономическую привлекательность использования плоскостных парковок по сравнению с парковочными местами вдоль проезжей части в случае длительной парковки. Это позволяет сократить число транспортных средств, размещенных на парковках вдоль проезжей части для длительной стоянки, повысить доступность и эффективность использования таких парковочных мест. Практика эксплуатации плоскостных парковок (внутризональных и перехватывающих) показала высокий спрос на них со стороны водителей транспортных средств.

Оборачиваемость парковочного места в рабочие дни в зоне платной парковки составляет около 7,5 авт./сутки.

Регулярный контроль за соблюдением пользователями парковки установленных правил оплаты организован с использованием мобильных и стационарных средств фотовидеофиксации. Средства фотовидеофиксации обеспечивают выявление фактов размещения автомобилей на парковочных местах платной парковки для последующей сверки с фактами оплаты парковки. В случае выявления неоплаченной парковки продолжительностью более установленного времени административной комиссией выносится постановление об административном правонарушении владельцу транспортного средства.

В связи с массовым распространением практики сокрытия государственных регистрационных знаков припаркованных транспортных средств дополнительный контроль организован с помощью пеших контролеров, производящих фиксацию нарушений с помощью фотосъемки и видеозаписи для последующего составления и рассмотрения протоколов об административных правонарушениях.

Контроль за парковкой транспортных средств сопряжен со следующими проблемами:

ресурсы, выделяемые на систему контроля платной парковки (оборудование, количество работников), недостаточны для обеспечения надлежащего уровня контроля организованной зоны платной парковки;

федеральное законодательство не предоставляет возможность обеспечить контроль за оплатой парковки транспортного средства, водитель которого снимает государственные регистрационные знаки на период размещения транспортного средства на парковке;

нарушения правил остановки и стоянки, которые не предполагают задержания транспортного средства, практически полностью не контролируются со стороны полиции;

сложившаяся судебная практика не признает носимые средства фотофиксации работающими в автоматическом режиме, что затрудняет привлечение к ответственности водителей, размещающих транспортные средства с нарушением установленных правил благоустройства (на газонах, детских и спортивных площадках и т.п.).

Многодетным семьям города Перми предоставлено право льготного использования платной парковки в городе Перми. Льгота предоставляется на один автомобиль многодетной семьи и заключается в возможности производить бесплатную парковку продолжительностью до двух часов каждая. Льгота предоставляется по заявлению многодетной семьи после включения транспортного средства в реестр парковочных разрешений. Ведение реестра парковочных разрешений обеспечивает муниципальное казенное учреждение «Пермская дирекция дорожного движения».

Право льготного использования платной парковки в городе Перми предоставляется владельцам электромобилей. Льгота для парковки электромобиля заключается в возможности производить бесплатную парковку продолжительностью до двух часов каждая. Льгота предоставляется по заявлению владельца электромобиля после включения транспортного средства в реестр парковочных разрешений.

В городе Перми ведется регулярная работа по выделению и обустройству на парковках мест для размещения транспортных средств инвалидов, как в зоне платной парковки, так и за ее пределами.

Вместе с тем до настоящего времени не на всех парковках города Перми выделено установленное законодательством число парковочных мест для транспортных средств инвалидов. Часть обозначенных парковочных мест для транспортных средств инвалидов не оборудована пандусами для удобного прохода на тротуар.

Жители многоквартирных домов осуществляют размещение транспортных средств для постоянной парковки преимущественно на придомовых территориях, на платных автостоянках, в гаражах. Большинство жилых домов не обеспечено числом парковочных мест, соответствующим количеству транспортных средств жильцов.

Причинами нехватки парковочных мест являются:

для жилых домов старой застройки – площадь и оборудование придомовой территории не рассчитывались на сложившийся уровень владения автомобилем;

для жилых домов новой застройки – проектирование и строительство домов с минимальной обеспеченностью парковочными местами или с условием использования для постоянной парковки автомобилей земельных участков за пределами придомовой территории, в том числе в границах улично-дорожной сети.

Вследствие дефицита парковочных мест на придомовых территориях и недостаточного контроля за размещением транспортных средств водители используют для размещения автотранспорта проезды и дороги, газоны, детские, спортивные и хозяйственные площадки. Это затрудняет проезд к жилым домам автотранспорта, в том числе автомобилей экстренных служб и коммунальной техники, снижает безопасность на придомовых территориях, ухудшает качество проживания, приводит к конфликтам между жильцами.

Следует отметить, что причиной описанной выше ситуации является не только недостаточное количество парковочных мест, но и отсутствие у части владельцев транспортных средств готовности оплачивать размещение автомобилей на оборудованных автостоянках, в том числе подземных парковках жилых зданий.

Характеристика работы общественного транспорта, включая анализ пассажиропотока

В связи с растущим парком индивидуального транспорта и повышением доступности такси в течение последних 10 лет наблюдалось снижение пассажиропотока на городских маршрутах регулярных перевозок. Падение усилилось в 2020 году на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, когда годовое значение пассажиропотока уменьшилось в 1,5 раза относительно 2019 года. После 2020 года наблюдается положительная динамика пассажиропотока, однако, уровень 2019 года до сих пор не достигнут. Значения показателей годового пассажиропотока представлены в таблице 2.6.1.

Таблица 2.6.1

Значения годового пассажиропотока

| Год | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пассажиро-поток, млн. чел./год | 306,8 | 294,4 | 280,7 | 271,1 | 242,1 | 235,8 | 155,5 | 192,8 | 205,4 | 233,8 |

Основные направления пассажиропотока обусловлены структурой застройки территории города и топологией улично-дорожной сети. Пассажиры следуют из отдаленных районов в центр города, вследствие чего большинство маршрутов связывают отдельные микрорайоны города Перми с его центральной частью или проходят непосредственно через нее.

Основой маршрутной сети города Перми являются автобусные маршруты. В 2023 году автобусами перевезено 203,5 млн. пассажиров, что составляет 87,0% от годового пассажиропотока. Трамваями по итогам 2023 года перевезено 30,1 млн. пассажиров, что составляет 12,9% от годового пассажиропотока. В ноябре 2023 году в городе Перми начал работу маршрут, обслуживаемый электробусами, который осуществил перевозку 0,3 млн. пассажиров (0,1% от годового пассажиропотока).

Регулярные перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам автобусным транспортом по регулируемым и нерегулируемым тарифам осуществляются на основании муниципальных контрактов или свидетельств на осуществление регулярных перевозок соответственно, заключенных (выданных) департаментом транспорта администрации города Перми.

Перевозки городским электрическим транспортом осуществляются МУП «Пермгорэлектротранс», обслуживающим 9 трамвайных маршрутов и 1 маршрут электробуса. По состоянию на ноябрь 2023 года ежедневный выпуск на линию составлял 90 трамваев в будний день и 60 трамваев в выходной день. МУП «Пермгорэлектротранс» располагает двумя трамвайными депо и одним троллейбусным депо, перепрофилированным для обслуживания автобусов.

Общий выпуск автобусов составляет 754 единицы в будний день и 507 единиц в выходной день.

Показатель плотности маршрутной сети города Перми составляет 4,8 км/кв. км. Коэффициент дублирования маршрутов составляет 2,8 (в среднем на каждый участок дороги, обслуживаемый общественным транспортом, приходится 2,8 маршрута).

Прилегающие к центру и периферийные районы обслуживаются небольшим количеством маршрутов, что характеризуется отношением протяженности маршрутной сети города Перми к общей протяженности УДС города Перми, которое составляет 24%.

Среднее время реализации транспортных корреспонденций с использованием общественного транспорта на территории г.Перми составляет 48,31 минуты.

Информирование пассажиров о работе общественного транспорта осуществляется посредством информационных табличек и схем, размещаемых на остановочных пунктах, информационных табло, установленных на крупных остановочных пунктах, внутри транспортных средств, с помощью интернет-ресурсов, телефонного контактного центра и средств массовой информации.

Расчетный годовой пассажиропоток в разрезе городских маршрутов регулярных перевозок, полученный на основании данных расчета в 2022 году, представлен в приложении 4.

Суммарный среднесуточный пассажиропоток на общественном транспорте города Перми в выходной день составляет в среднем 46% от суммарного среднесуточного пассажиропотока буднего дня.

Одной из существенных проблем организации работы общественного транспорта является недостаток оборудованных мест для разворота и межрейсового отстоя маршрутных автобусов на конечных остановочных пунктах. Вследствие этого парковка автобусов на конечных остановочных пунктах производится на автомобильных дорогах и других неприспособленных местах, что вызывает неудобство для других участников дорожного движения, жильцов близкорасположенных домов, снижает безопасность дорожного движения.

Для ряда территорий города не выполняются нормы по пешеходной доступности общественного транспорта, предусмотренные СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и Местных нормативов градостроительного проектирования в городе Перми, утвержденных постановлением администрации города Перми от 29 декабря 2022 г. № 1408 (приложение 5).

Характеристика условий пешеходного 
и велосипедного передвижения

Пешеходное движение имеет важнейшее значение для удовлетворения потребности жителей в перемещениях. Особую важность организация пешеходного движения приобретает в центральной части города с плотной концентрацией точек деловой активности, культурно-бытовых и учебных заведений, административных зданий, торговых объектов и т.п. при одновременном интенсивном движения транспорта.

Пешеходное движение в городе Перми осуществляется преимущественно по пешеходным тротуарам с твердым покрытием, которыми оборудованы большинство автомобильных дорог в центральной части города и в микрорайонах жилой застройки многоквартирными домами. Вместе с тем имеются многочисленные случаи сокращение ширины тротуаров, доступной для движения пешеходов, вследствие обустроенных за счет пространства тротуара входных групп, парковок, установленных нестационарных торговых объектов или рекламных конструкций.

Значительная часть участков автомобильных дорог, проходящих в зонах производственной застройки, индивидуальной жилой застройки, внутриквартальных проездов не оборудована благоустроенными тротуарами. На этих участках автомобильных дорог пешеходное движение осуществляется по обочине дороги или, как правило в пределах жилых зон, по проезжей части.

Пересечение автомобильных дорог пешеходами организовано в основном по пешеходным переходам различного типа:

пешеходные переходы в разных уровнях с проезжей частью (подземные и надземные);

пешеходные переходы в одном уровне с проезжей частью (нерегулируемые и регулируемые).

Пешеходными переходами в разных уровнях с проезжей частью (подземными и надземными) оборудовано незначительное автомобильных дорог в городе Перми, преимущественно вне центральной части города. При строительстве или реконструкции автомобильных дорог обустройство пешеходных переходов в разных уровнях с проезжей частью предусматривается только в исключительных случаях при наличии соответствующего обоснования.

В зависимости от интенсивности пересекаемых транспортных и пешеходных потоков в городе Перми оборудованы регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы в одном уровне с проезжей частью.

На отдельных регулируемых перекрестках с интенсивным пешеходным движением или высоким риском дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов светофорное регулирование осуществляется с выделением отдельной фазы для движения пешеходов. Регулируемые перекрестки, на которых в одной фазе светофорного цикла допускается движение пешеходов и поворачивающих транспортных средств (пересекающих направление движения пешеходов), поэтапно оборудуются информационными световыми секциями, предупреждающими водителя о возможном движении пешеходов по пешеходному переходу, на который он поворачивает.

На подавляющем большинстве пешеходных переходах используются знаки 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета для повышения видимости пешеходного перехода водителями транспортных средств. Большинство нерегулируемых пешеходных переходов, расположенных на двухсторонних дорогах с двумя и более полосами движения в каждом направлении, а также отдельные пешеходные переходы на двухсторонних дорогах с одной полосой движения в каждом направлении, оборудованы островками безопасности.

Пешеходные переходы, расположенные вблизи территории детских образовательных учреждений, оборудованы пешеходными ограждениями, предотвращающими выход пешеходов на проезжую часть вне пешеходного перехода. Нерегулируемые пешеходные переходы вблизи территории детских учреждений дополнительно оборудованы искусственными неровностями для принудительного снижения скорости транспортных средств и светофорами типа Т.7.

Пешеходная инфраструктура города Перми не в полной мере приспособлена для ее использования маломобильными категориями населения.

Большинство регулируемых пешеходных переходов оборудованы устройствами звукового сопровождения или устройствами голосового и звукового сопровождения. В ходе проведения работ по ремонту пешеходных тротуаров оборудуются пандусы на подходах к пешеходным переходам или пересекаемым проезжим частям.

Вместе с тем незначительное число тротуаров и подходов к пешеходным переходам оборудованы наземными тактильными указателями для инвалидов по зрению. При этом использование тактильной плитки на тротуарах не закладывается в большинство проектов по ремонту, капитальному ремонту или реконструкции автомобильных дорог.

В Перми также не развивается система радиоинформирования и звукового ориентирования для инвалидов по зрению и других маломобильных групп населения.

При введении ограничения или прекращения движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения пешеходное движение организуется на основании согласованных в установленном порядке проектов организации дорожного движения на период введения временных ограничения или прекращения движения. Указанные документы предусматривают сохранение зон для прохода пешеходов, организацию временных тротуаров, пешеходных переходов, ограждений зоны производства работ, путей обхода и т.п.

В то же время значительное число нареканий на организацию движения в период введения временных ограничения или прекращения движения поступает от пешеходов, что связано с недостаточным контролем за выполнением условий по организации пешеходного движения, предусмотренных проектами организации дорожного движения на период введения временных ограничения или прекращения движения.

В ходе анализа выявлены следующие основные недостатки пешеходной инфраструктуры города Перми:

наличие участков автомобильных дорог, не оборудованных пешеходными тротуарами;

наличие тротуаров, пешеходное пространство которых заужено;

низкая пешеходная проницаемость отдельных кварталов вследствие массовой установки ограждений придомовых территорий;

недостаточная пешеходная связность соседних районов города, разделенных долинами малых рек;

затрудненная пешеходная проходимость вдоль кромок долин малых рек;

недостаточный уровень приспособленности пешеходной инфраструктуры для ее использования инвалидами по зрению;

низкий уровень контроля за организацией пешеходного движения на период введения временных ограничения или прекращения движения для производства работ.

Велосипедное движение в городе Перми осуществляется в транспортных и рекреационных целях. Подавляющее большинство поездок на велосипедах совершается в теплое время года (с мая по сентябрь), в то же время увеличивается лиц, использующих велосипед в круглогодичном режиме.

В период с 2020 по 2024 годы существенное влияние на увеличение числа велосипедных поездок с транспортными целями (в том числе в зимнее время) оказало развитие служб доставки.

Кроме того, использование велосипедного транспорта становится доступным более широкому кругу пользователей вследствие снижения цен на электрические велосипеды, улучшения их технических характеристик, уменьшения массы.

Велосипедное движение в городе осуществляется преимущественно вне организованной велосипедной инфраструктуры. На дорогах, не оборудованных велосипедными или велопешеходными дорожками, велополосами (далее - велодорожки) велосипедисты осуществляют движение не только по проезжей части, но и по тротуарам в нарушение требований правил дорожного движения.

Общая протяженность велодорожек по состоянию начало 2024 года составляет 32,2 км (приложение 6).

Новые велодорожки организуются в ходе строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и выделяются конструктивно, оборудуются велопереездами, в том числе регулируемыми. В 2023 году впервые в городе Перми на ул. Ленина были установлены велопоручни.

Велопешеходные дорожки, выделенные на тротуарах путем нанесения дорожной разметки в предшествующие годы, остаются недостаточно удобными для использования, им присущи следующие недостатки:

наличие физических препятствий для движения (ступени, входные группы, нестационарные торговые объекты, опоры и др.);

отсутствие плавных понижений на пересечениях с проезжими частями;

отсутствие организованных велопереездов на пересечениях с проезжими частями;

дефекты покрытия велопешеходных дорожек, люки колодцев выше или ниже плоскости покрытия;

недостаточный уровень ухода и восстановления за дорожной разметкой, отделяющей велосипедную часть тротуара от пешеходной;

велосипедная часть воспринимается и используется пешеходами, как часть пешеходного тротуара;

недостаточная ширина велосипедной части тротуара для обеспечения двухстороннего движения велосипедистов.

Большинство объектов, являющихся местами притяжения велосипедистов (учебные заведения, спортивные объекты, места массового отдыха, заведения общественного питания, торговые объекты), не оборудованы парковками для велосипедов.

Правилами благоустройства территории города Перми определены требования к конструкции и размещению велопарковок. Однако при установке конструкций велопарковок утвержденные требования в ряде случаев игнорируются.

В городе Перми отсутствуют общегородской прокат традиционных или электрических велосипедов, позволяющий использовать велосипед для поездок между станциями проката.

Частные велосипедные прокаты функционируют вблизи рекреационных территорий и не имеют транспортного значения. В 2024 году ООО «ВУШ» (Whoosh) предпринята попытка развития в городе Перми услуги краткосрочной аренды электровелосипедов (велошеринг).

В ходе анализа выявлены следующие основные недостатки велосипедной инфраструктуры города Перми:

низкая обеспеченность велосипедными дорожками улично-дорожной сети города;

фрагментарность отдельных участков велодорожек, которые не образуют собой связную сеть (приложение 7);

низкое качество оборудования и плохое эксплуатационное состояние велопешеходных дорожек, выделенных на тротуарах дорожной разметкой;

отсутствие возможности для непрерывного движения по велодорожкам на пересечениях с проезжими частями дорог;

практически полное отсутствие велосипедной инфраструктуры в жилых микрорайонах, на подъездах к школам, учреждениям дополнительного образования;

низкое качество содержания велосипедной инфраструктуры в зимнее время

недостаточное количество велосипедных парковок, не во всех случаях применяются велопарковки удобные для использования велосипедистами;

отсутствие общегородского велосипедного проката.

В настоящее время помимо велосипеда существенную транспортную роль приобрели средства индивидуальной мобильности – электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и др. (далее – СИМ). Наряду с увеличением числа частных владельцев СИМ наиболее существенное влияние на распространения использования данного вида транспорта в городе Перми в 2022-2023 годы оказало развитие сервисов краткосрочной аренды электросамокатов (кикшеринг).

В городе Перми в период с 2022 по 2023 годы работали две компании, предоставляющие услуги краткосрочной аренды электросамокатов: ООО «ВУШ» (Whoosh) и ООО «Шеринговые технологии» (Юрент). Заявленное компаниями количество электросамокатов в 2023 году в городе Перми: ООО «ВУШ» – более 3 тыс. шт., ООО «Шеринговые технологии» – около 2 тыс. шт.

Краткосрочная аренда электросамокатов организовывалась по принципу шеринга – пользователь находит любой свободный самокат на карте и пользуется им. После использования электросамокат оставляется в любом разрешенном месте. Для упорядочения размещения электросамокатов кикшеринговые компании программными методами устанавливают места их допустимого размещения.

Существенный рост популярности СИМ в течение 2022-2023 годов привел к ряду негативных последствий:

обострение недовольства и конфликтных ситуаций во взаимоотношениях пешеходов и пользователей СИМ вследствие повсеместного использования тротуаров для движения СИМ;

рост аварийности с участием пользователей СИМ;

регулярные случаи бессистемного размещения самокатов кикшеринговых компаний на тротуарах с созданием помех для движения пешеходов и работы коммунальных служб.

В 2024 году в городе Перми введены ограничения на размещение средств индивидуальной мобильности на территориях общего пользования. Правилами благоустройства территории города Перми установлено, что средства индивидуальной мобильности на территориях общего пользования могут размещаться только на обозначенных велосипедных парковках вне центральной части города и вне улиц градостроительного значения. Введенные ограничения привели к прекращению в 2024 году оказания услуг кратковременной аренды электросамокатов на территории города Перми и одновременному снижению аварийности с участием пользователей СИМ.

Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, оценка состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

К улицам города Перми, по которым осуществляется наиболее интенсивное движение грузовых транспортных средств, относятся: обходы города, ул. Героев Хасана, шоссе Космонавтов, ул. Соликамская, ул. Промышленная, ул. Докучаева, ул. Ветлужская, ул. Светлогорская, дорога Дружбы, ул. Новогайвинская, плотина Камской ГЭС, ул. Первомайская, ул. Цимлянская, ул. Гайвинская, ул. Архитектора Свиязева, ул. Василия Васильева, Бродовский тракт, ул. Строителей, ул. Встречная, ул. Оверятская, ул. Космонавта Леонова.

Движение грузового транспорта по городу Перми преимущественно осуществляется для подвоза грузов к торговым объектам, промышленным предприятиям, логистическим центрам, строительным площадкам, для содержания и ремонта автомобильных дорог, обслуживания жилых домов и территории жилой застройки.

Департаментом дорог и благоустройства администрации города Перми утверждена схема ограничения движения грузового транспорта в городе Перми (приложение 8), включающая в себя:

улицы грузового каркаса, за пределами которых движение грузового транспорта запрещено (за исключением грузовых автомобилей без прицепа с разрешенной максимальной массой не более 26 тонн, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне, в соответствии с правилами дорожного движения);

территорию города, на которой запрещается движение грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3.5 тонны в часы максимальной транспортной нагрузки: с 7 часов до 11 часов, с 17 часов до 20 часов;

ограничение массы транспортных средств на искусственных сооружениях вследствие их технического состояния.

Ограничения движения грузового транспорта, предусмотренные схемой, реализуются путем установки соответствующих дорожных знаков на улично-дорожной сети города Перми. Однако, требования запрещающих знаков массово нарушаются водителями грузовых автомобилей, контроль за их соблюдением полицией на регулярной основе не ведется.

Наиболее остро проблема несоблюдения установленных запретов на движение грузовых автомобилей стоит в м/р Судозаводской. На протяжении многих лет через жилой микрорайон производится массовое движение грузовых автомобилей, осуществляющих транспортировку продукции с Чукаевского месторождения. Интенсивность грузового движения через жилой микрорайон дополнительно увеличилась в результате организации работы Пермской судоверфи. Требования дорожных знаков, запрещающих движение грузовых автомобилей, водителями не соблюдаются, регулярный контроль со стороны полиции не обеспечен.

Город Пермь обладает развитой инфраструктурой для функционирования грузового транспорта - автозаправочные станции, в том числе газовые, станции технического обслуживания грузовых автомобилей, шиномонтажные мастерские для грузовых автомобилей и т.п.

Вместе с тем наблюдается нехватка автостоянок для грузового транспорта на отдельных участках дорог, где грузовой транспорт в ожидании разгрузки или погрузки осуществляет стихийную парковку на дорогах, затрудняя движение прочего транспорта. Например:

по ул. Докучаева в районе дома 33,

по ул. Строителей на местном проезде вблизи комплекса зданий по ул. Пожарная, 18,

по ул. Корсуньской перед проездом к Пермской целюлозно-бумажной компании,

по Бродовскому тракту в зоне примыкания автодороги в м/р Голый Мыс.

Работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения выполняются подрядными организациями на основании заключенных муниципальных контрактов. Заказчиками работ по ремонту выступают муниципальные учреждения:

МКУ «Содержание объектов благоустройства» - в отношении автомобильных дорог;

МКУ «Пермблагоустройство» - в отношении искусственных сооружений.

Ремонт расположенных на территории города Перми автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения выполняется на основании государственных контрактов, заключаемых балансодержателем указанных дорог – КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края.

Ремонт расположенных на территории города Перми автомобильных дорог федерального значения выполняется на основании государственных контрактов, заключаемых балансодержателем указанных дорог – ФКУ Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье».

В зависимости от значения автомобильных дорог и перераспределения полномочий в области осуществления дорожной деятельности заказчиками работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования на территории города Перми могут выступать четыре учреждения, указанные в таблице 2.8.1.

Таблица 2.8.1.

Заказчики и исполнители работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования на территории города Перми

| № п/п | Дороги | Заказчик | Исполнитель работ по содержанию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильные дороги общего пользования федерального значения | ФКУ Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» | Подрядные организации на основании государственных контрактов |
| 2 | Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения | КГБУ «Дорожно-эксплуатационная служба» Пермского края | КГБУ «Дорожно-эксплуатационная служба» Пермского края |
| 3 | Автомобильные дороги общего пользования местного значения, полномочия по содержанию которых перераспределены между органами государственной власти Пермского края и органами местного самоуправления Пермского городского округа | КГБУ «Дорожно-эксплуатационная служба» Пермского края |  |
| 4 | Автомобильные дороги общего пользования местного значения (за исключением дорог, указанных в строке 3) | МКУ «Содержание объектов благоустройства» | Подрядные организации на основании муниципальных контрактов |

В связи с вступлением в силу с 1 января 2024 г. изменений в закон Пермского края от 7 октября 2022 г. № 119-ПК «О перераспределении отдельных полномочий между органами государственной власти Пермского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Пермского края в области осуществления дорожной деятельности» содержание технически сложных элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми (светофорных объектов, видеосистем, средств фотовидеофиксации, пунктов учета интенсивности движения и т.п.) с начала 2024 года осуществляет государственное краевое учреждение «Центр безопасности дорожного движения Пермского края».

Работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования в городе Перми выполняются при помощи преимущественно универсальных и специализированных машин, позволяющих сократить ручной труд, обеспечить быстрое, качественное и эффективное выполнение работ. Для выполнения работ, которые не могут быть выполнены механизированным способом, привлекаются дорожные рабочие с ручным инструментом.

Наибольшее количество техники и дорожных рабочих задействуются в зимнее время. В период зимнего содержания на УДС города Перми подрядными организациями по контрактам с МКУ «Содержание объектов благоустройства» задействуются до 200 единиц специализированных или универсальных транспортных средств, в том числе до 40 единиц техники для очистки тротуаров. Кроме того, КГБУ «Дорожно-эксплуатационная служба» Пермского края для содержания автомобильных дорог на территории города Перми использует до 186 единиц специализированных или универсальных транспортных средств, в том числе до 18 единиц малогабаритной техники для очистки тротуаров.

Доступность объектов содержания для специализированных и универсальных транспортных средств коммунальных и дорожных служб является удовлетворительной. Основные затруднения для механизированного содержания дорог и вывозу бытовых отходов создает автотранспорт, припаркованный на автомобильных дорогах и придомовых территориях, а также препятствия, затрудняющие проезд малогабаритной дорожной техники по тротуарам.

В отдельных случаях препятствием для содержания отдельных участков дорог и придомовых территорий является брошенный, разукомплектованный транспорт, для перемещения которого без согласия владельца отсутствуют правовые основания и механизмы.

Основной объем работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, вызывающих затруднения в дорожном движении, выполняется в ночное время. Существенного негативного влияния на транспортную ситуацию деятельность коммунальных и дорожных служб не оказывает, за исключением периодов проведения массовых ремонтных работ.

Оценка качества содержания автомобильных дорог, работы средств коммунальных и дорожных служб производится:

заказчиками соответствующих работ – на предмет соблюдения контрактных (договорных) обязательств;

муниципальным казенным учреждением «Административно-техническая инспекция города Перми» и Контрольным департаментом администрации города Перми – на соответствие утвержденным правилам благоустройства, установленным нормативам содержания;

отделом ГИБДД УМВД РФ по городу Перми – на соответствие требованиям к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

Анализ уровня безопасности дорожного движения

Информация о количестве ДТП на территории города Перми, в которых погибли или пострадали люди, за период с 2019 по 2023 год представлена в таблице 2.9.1.

Таблица 2.9.1

Количество ДТП на территории города Перми и их последствий 
в период с 2019 по 2023 год

| Показатель \ год | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДТП, всего | 1 392 | 972 | 728 | 676 | 778 |
| Погибло, чел. | 45 | 40 | 32 | 36 | 37 |
| Пострадало, чел. | 1 771 | 1197 | 846 | 831 | 907 |

Источник информации – официальный сайт МВД Российской Федерации http://stat.gibdd.ru «Сведения о показателях состояния безопасности дорожного движения»

Наиболее частыми видами ДТП в городе Перми являются наезд на пешехода, столкновение, наезд на препятствие, падение пассажира. Данные о количестве ДТП по видам происшествий за 2023 год приведены в таблице 2.9.2.

Таблица 2.9.2

ДТП по видам происшествий 
на территории города Перми за 2023 год

| Вид ДТП | Количество ДТП | Количество погибших, чел. | Количество пострадавших, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Наезд на пешехода | 343 | 18 | 341 |
| Столкновение | 306 | 9 | 421 |
| Наезд на препятствие | 37 | 4 | 48 |
| Наезд на велосипедиста | 29 | 2 | 28 |
| Падение пассажира | 25 | 0 | 26 |
| Наезд на стоящее ТС | 16 | 2 | 21 |
| Опрокидывание | 9 | 0 | 9 |
| Съезд с дороги | 7 | 0 | 8 |
| Наезд на животное | 3 | 1 | 3 |
| Иной вид ДТП | 3 | 1 | 2 |
| Итого | 778 | 37 | 907 |

Источник информации: официальный сайт МВД Российской Федерации http://stat.gibdd.ru «Сведения о показателях состояния безопасности дорожного движения»

В соответствии с требованиями федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» в городе Перми выполняется ежегодное выявление и утверждение постановлением администрации города Перми перечней аварийно-опасных участков дорог и разработка мер, направленных на устранение причин и условий совершения ДТП.

Таблица 2.9.3.

Количество аварийно-опасных участков 
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
города Перми, выявленных по итогам года

| Год | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество аварийно-опасных участков | 61 | 38 | 34 | 23 | 8 | 8 | 5 |

Перечень аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Перми, выявленных по итогам 2023 года, и мер, направленных на устранение причин и условий совершения ДТП, приведен в приложении 9.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 установлены целевые показатели в сфере безопасности дорожного движения, которые должны быть достигнуты до 2024 года:

снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом;

снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом –до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тыс. населения.

Приведенные выше данные показывают, что вследствие целенаправленной работы по повышению безопасности дорожного движения установленные показатели в городе Перми достигнуты:

количество аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Перми за 6 лет сократилось более, чем в десять раз;

смертность в результате дорожно-транспортных происшествий снизилась до уровня 3.6 человека на 100 тыс. населения.

Одновременно с этим по итогам 2023 года отмечается ухудшение почти всех показателей безопасности дорожного движения, снижение которых было достигнуто в предшествующие годы.

Администрацией города Перми и органами государственной власти Пермского края ведется системная работа, направленная на повышение безопасности дорожного движения в городе Перми, которая включает в себя изменение организации дорожного движения, в том числе режимов движения, установку дополнительных технических средств организации дорожного движения, средств автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Для повышения безопасности пешеходов в городе Перми применяются приемы успокоения автомобильного движения, к которым относятся обустройство пешеходных переходов островками безопасности, искусственными неровностями, светофорными объектами, организация жилых зон с ограничением скорости движения транспортных средств и приоритетом пешеходного движения.

Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Транспортная система города Перми оказывает негативное воздействие на окружающую среду, безопасность и здоровье населения вследствие:

загрязнения атмосферного воздуха выхлопными газами транспортных средств, оборудованных двигателями внутреннего сгорания,

загрязнения почвы и водоемов противогололедными материалами, используемыми в ходе зимнего содержания автомобильных дорог,

шумового и вибрационного воздействие от транспортных средств;

выноса грунта на проезжую часть и тротуары с газонов, обочин, при производстве земляных работ, при выезде на автомобильные дороги транспортных средств со строительных площадок и т.п.,

слива автомобильных эксплуатационных жидкостей, складирования автомобильных шин вблизи авторемонтных мастерских, гаражей.

Транспортные средства являются одним из основных загрязнителей атмосферного воздуха города Перми. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу города Перми в 2023 году пересчете на оксиды азота составляет 1923,6 тонн/год. Оценка объемов выбросов загрязняющих веществ выполнена с использованием транспортной модели города Перми.

В городе Перми организован мониторинг качества воздуха на отдельных перекрестках расчетным методом на основе данных о параметрах и структуре транспортного потока. Данные о текущем транспортном потоке для мониторинга качества воздуха получают на основе программного анализа видеоизображения. В ходе мониторинга производится расчет концентрации оксида углерода, оксидов азота, углеводородов, сажи, диоксида серы, формальдегида, бензапирена, взвеси твердых частиц. В 2024 году мониторинг качества воздуха организован на перекрестках ул. Николая Островского – ул. Революции, ул. Попова – ул. Петропавловская, пр. Парковый – ул. Зои Космодемьянской.

В период зимнего содержания вывезенный с автомобильных дорог снег, загрязненный противогололедными материалами, складируется на снежных полигонах.

Мероприятия по снижению акустического и вибрационного воздействия транспорта проводятся, как правило, при разработке и реализации проектов капитального ремонта, реконструкции, строительства автомобильных дорог, а также по отдельным обращениям граждан. К таким мероприятиям относятся:

ограничение скорости движения транспортных средств;

запрет движения грузовых автомобилей;

ремонт трамвайных путей, использование сварных соединений трамвайных рельсов;

перенос отстойно-разворотных площадок для автобусов на удаление от жилых домов, детских и лечебных учреждений;

запрет стоянки транспортных средств с включенным двигателем вблизи мест проживания;

установка шумозащитных ограждений;

высадка кустарников, деревьев вдоль проезжей части;

изменение местоположения искусственных неровностей.

Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры города Перми

На протяжении длительного периода истории город Пермь развивался как совокупность рабочих поселков (микрорайонов), расположенных вблизи промышленных предприятий. Основные трудовые транспортные корреспонденции при такой системе расселения осуществлялись пешком или с использованием коротких подвозных маршрутов. Проживание значительной части населения вблизи мест приложения труда приводило к невысокому спросу на транспортное перемещение.

К настоящему времени произошло существенное изменение характера размещения рабочих мест в городе:

повысилась концентрация мест приложения труда в центральной части города;

сократилось число мест приложения труда на промышленных предприятиях;

увеличилось число рабочих мест в сфере услуг.

Одновременно с этим происходили процессы, влияющие на сбалансированность пространственного размещения мест проживания и мест приложения труда в положительную сторону:

увеличение жилой застройки в центральной части города, в том числе путем реновации территорий;

формирование новых мест приложения труда в сфере услуг на территориях микрорайонов жилой застройки;

реализация в процессе новой застройки принципов смешанного использования территории.

Тем не менее в настоящее время в пространственной структуре города Перми сохраняется дисбаланс между размещением мест проживания и мест приложения труда, что приводит к ежедневным «маятниковым» поездкам населения из периферийных районов в центральные районы города с трудовыми целями, что приводит к повышенной и неравномерной нагрузке на транспортную систему, обеспечивающую связь периферийных жилых микрорайонов с центром города.

Указанный дисбаланс поддерживается продолжающейся застройкой жилых микрорайонов, находящихся на периферии города Перми или за его пределами на территории Пермского муниципального района.

Одной из целей Генерального плана города Перми является обеспечение перспективного территориального развития города Перми в пределах освоенных территорий посредством повышения уровня их функционального разнообразия, размещения жилой и нежилой застройки, реконструкции и модернизации городской инфраструктуры и застройки всех видов.

Генеральным планом города Перми планируется развитие объектов транспортной инфраструктуры, в том числе размещение новых и реконструкция существующих объектов транспортной инфраструктуры для улучшения транспортной доступности территории города, повышения безопасности дорожного движения, повышения качества жизни в городе, улучшения экологической обстановки.

Как в центральной части города, так и в жилых микрорайонах имеется дефицит территории для размещения:

парковочных мест для автотранспорта вне автомобильных дорог;

отстойно-разворотных площадок для маршрутных автобусов;

разворотных колец и отстойных путей конечных пунктов трамваев.

Потребность в территории для размещения транспортной инфраструктуры учитывается в документации по планировке территории при формировании «красных линий», определяющих границы возможного размещения объектов транспортной инфраструктуры.

В ряде случаях для размещения объектов транспортной инфраструктуры в параметрах, определенных Генеральным планом города Перми, действующими строительными нормами и разработанной проектной документацией, требуется проведение процедуры изъятия для муниципальных нужд земельных участков, находящихся в частной собственности.

Оценка нормативной правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры 
города Перми

Основными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы функционирования и развития транспортной инфраструктуры города Перми, являются:

федеральные законы:

от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»,

от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»,

от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

от 29 декабря 2017 г. № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

от 21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»;

документы национального проекта «Безопасные качественные дороги»:

паспорт национального проекта «Безопасные качественные дороги», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 г.,

паспорт федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети», утвержденный Министерством транспорта РФ 28 октября 2021 г.,

паспорт федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», утвержденный Министерством транспорта РФ 28 октября 2021 г.,

паспорт федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», утвержденный Министерством транспорта РФ 28 октября 2021 г.,

паспорт федерального проекта «Безопасность дорожного движения», утвержденный Министерством транспорта РФ 28 октября 2021 г.;

постановления Правительства Российской Федерации:

от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах дорожного движения»,

от 20 декабря 2017 г. № 1596 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»,

от 16 ноября 2018 г. № 1379 «Об утверждении Правил определения основных параметров дорожного движения и ведения их учета»,

от 1 октября 2020 г. № 1586 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»,

от 7 октября 2020 г. № 1616 «О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами»;

приказы Министерства транспорта Российской Федерации:

от 16 ноября 2012 г. № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»,

от 13 ноября 2018 г. № 406 «Об утверждении Классификации работ по организации дорожного движения и о внесении изменений в Классификацию работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденную приказом Минтранса России от 16 ноября 2012 г. N 402»,

от 18 апреля 2019 г. № 114 «Об утверждении Порядка мониторинга дорожного движения»,

от 30 июля 2020 г. № 274 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения»,

от 30 апреля 2021 г. № 145 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»;

законы Пермского края:

от 12 октября 2006 г. № 19-КЗ «Об основах организации транспортного обслуживания населения на территории Пермского края»,

от 17 октября 2006 г. № 20-КЗ «О передаче органам местного самоуправления Пермского края государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок»,

от 14 ноября 2008 г. № 326-ПК «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности»,

от 14 сентября 2011 г. № 805-ПК «О градостроительной деятельности в Пермском крае»;

от 28 августа 2012 г. № 86-ПК «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств»,

от 6 апреля 2015 г. № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае»,

от 4 апреля 2016 г. № 627-ПК «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур Пермского края»,

от 13 декабря 2019 г. № 487-ПК «Об организации дорожного движения в Пермском крае»,

от 7 октября 2022 г. № 119-ПК «О перераспределении отдельных полномочий между органами государственной власти Пермского края и органами местного самоуправления Пермского края в области осуществления дорожной деятельности»

Постановление Правительства Пермского края:

от 3 октября 2013 г. № 1323-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Развитие транспортной системы»;

от 8 июля 2016 г. № 449-п «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края и Порядка внесения изменений в перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края»,

от 24 ноября 2022 г. № 1000-п «О наделении Министерства транспорта Пермского края полномочиями органов местного самоуправления Пермского городского округа в области осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и утверждении Порядка организации осуществления отдельных полномочий в области осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, перераспределенных между органами государственной власти Пермского края и органами местного самоуправления Пермского городского округа»,

от 29 сентября 2023 г. № 745-п «Об утверждении Адресной инвестиционной программы Пермского края»;

решения Пермской городской Думы:

от 26 июня 2007 г. № 143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми»,

от 17 декабря 2010 г. № 205 «Об утверждении Генерального плана города Перми»,

от 22 апреля 2014 г. № 85 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года»,

от 24 мая 2016 г. № 96 «Об утверждении Правил организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»,

от 25 июня 2019 г. № 141 «О департаменте транспорта администрации города Перми, о департаменте дорог и благоустройства администрации города Перми и о признании утратившими силу отдельных решений Пермской городской Думы»,

от 15 декабря 2020 г. № 277 «Об утверждении правил благоустройства территории города Перми»,

от 26 апреля 2022 г. № 78 «Об утверждении Положения о парковках общего пользования местного значения города Перми»,

от 26 апреля 2022 г. № 79 «Об утверждении Методики расчета размера платы за пользование платными парковками общего пользования местного значения города Перми»;

постановления администрации города Перми:

от 31 декабря 2015 г. № 1150 «О создании и использовании на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Перми»,

от 14 апреля 2016 г. № 260 «Об утверждении Порядка оценки уровня содержания и выявления нарушений содержания улиц и дорог города Перми»,

от 28 ноября 2016 г. № 1057 «Об утверждении Порядка подготовки документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам города Перми»,

от 22 марта 2017 г. № 210 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам города Перми»,

от 22 сентября 2017 г. № 755 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения паспортов маршрутов регулярных перевозок для муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Перми»,

от 23 января 2018 г. № 41 «Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Перми»,

от 13 августа 2019 г. № 472 «Об утверждении Порядка выявления и учета мнения собственников помещений в многоквартирных домах в целях принятия решения о создании парковок общего пользования на территориях общего пользования в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами, в городе Перми»,

от 2 марта 2021 г. № 122 «Об утверждении Перечня органов и организаций, с которыми подлежат согласованию проекты организации дорожного движения, разрабатываемые для автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Перми»,

от 20 октября 2021 г. № 907 «Об утверждении муниципальной программы «Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»,

от 20 октября 2021 г. № 917 «Об утверждении муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»,

от 20 октября 2021 г. № 922 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»,

от 31 января 2022 г. № 45 «Об утверждении порядка выдачи согласия владельца автомобильных дорог общего пользования местного значения для строительства, реконструкции, капитального ремонта, пересечения автомобильной дороги с другими автомобильными дорогами, примыкания автомобильной дороги к другой автомобильной дороге»,

от 26 августа 2022 г. № 718 «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга уровня максимальной занятости парковочных мест на платных парковках общего пользования местного значения города Перми вдоль проезжей части в пределах тарифной зоны»,

от 31 августа 2022 г. № 722 «Об утверждении видов абонементов на право размещения транспортного средства на платных парковках общего пользования местного значения города Перми, Порядка приобретения и использования абонементов на право размещения транспортного средства на платных парковках общего пользования местного значения города Перми»,

от 31 августа 2022 г. № 728 «Об утверждении Порядка внесения в реестр парковочных разрешений записи о парковочном разрешении, сведений об изменении записи, о продлении действия парковочного разрешения и об аннулировании записи о парковочном разрешении»,

от 31 августа 2022 г. № 731 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальным казенным учреждением «Пермская дирекция дорожного движения» муниципальной услуги «Внесение в реестр парковочных разрешений записи о парковочном разрешении, сведений об изменении записи, о продлении действия парковочного разрешения и об аннулировании записи о парковочном разрешении»,

от 31 августа 2022 г. № 732 «Об утверждении Правил пользования парковками общего пользования местного значения города Перми»,

от 18 октября 2024 г. № 963 «Об утверждении муниципальной программы «Организация регулярных перевозок общественным транспортом в городе Перми»,

от 18 октября 2024 г. № 966 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность и благоустройство города Перми».

Приведенный перечень правовых актов свидетельствует о достаточно полной нормативной правовой базе, сформированной для функционирования и развития транспортной инфраструктуры города Перми.

В настоящее время не разработаны правовые акты города Перми, определяющие:

организацию пунктов проката велосипедов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Перми;

организации деятельности по складированию снега и снежно-ледяных образований на местах отвала снега, размещенных на территории города Перми;

порядок выявления и перемещения брошенных транспортных средств на территории города Перми.

В настоящее время не разработан правовой акт Пермского края, определяющий методику расчета размера платы за пользование платными парковками на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорогах местного значения Пермского края, а также установление ее максимального размера.

Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Мероприятия по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, по организации дорожного движения, по установке и содержанию элементов обустройства на них (за исключением отдельных полномочий в области осуществления дорожной деятельности, перераспределенных между органами государственной власти Пермского края и органами местного самоуправления Пермского края) финансируются в рамках следующих муниципальных программ:

«Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 № 917;

«Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 № 922;

«Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми», утвержденной Постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 907.

Финансирование дорожной деятельности в городе Перми осуществляется из бюджета города Перми, бюджета Пермского края и бюджета Российской Федерации. Соответствующие данные за 2023-2024 годы приведены в таблице 2.13.1. Данные о финансировании дорожной деятельности в настоящем документе приведены по состоянию на 01.11.2024 года, объемы бюджетного финансирования приведены с учетом неиспользованных остатков отчетного года. Из объемов финансирования муниципальных программ, приведенных в таблице 2.13.1, исключены средства, не относящиеся к дорожной деятельности, в том числе средства на содержание муниципальных учреждений.

Таблица 2.13.1.

Бюджетное финансирование 2023-2024 годов на осуществление

дорожной деятельности в городе Перми

| Муниципальная программа | Источник финансирования | Бюджетное финансирование, млн. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год |
| Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в городе Перми» | всего | 3 461,4 | 3 981,4 |
|  | бюджет города Перми | 2 279,4 | 3 018,3 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 28,7 | 4,9 |
|  | бюджет Пермского края | 1 153,3 | 780,2 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 45,1 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 132,9 |
| Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми» | всего | 1557,0 | 1409,9 |
|  | бюджет города Перми | 552,7 | 994,1 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 17,8 | 17,0 |
|  | бюджет Пермского края | 720,6 | 398,6 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 159,0 | 0,2 |
|  | внебюджетные источники | 106,9 | 0,0 |
| Муниципальная программа «Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми» | всего | 248,8 | 290,2 |
|  | бюджет города Перми | 221,8 | 273,0 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 27,0 | 17,2 |
| Итого по муниципальным программам | всего | 5 267,20 | 5 681,50 |
|  | бюджет города Перми | 3 053,90 | 4 285,40 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 73,5 | 39,1 |
|  | бюджет Пермского края | 1 873,90 | 1 178,80 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 159 | 45,3 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0 | 132,9 |
|  | внебюджетные источники | 106,9 | 0 |

Финансирование транспортной инфраструктуры в городе Перми осуществляется также из внебюджетных источников в ходе выполнения технических условий на присоединение строящихся объектов недвижимости к существующей УДС. При этом выполнение работ по строительству примыкания, исполнению технических условий владельца автомобильной дороги в соответствии с законодательством осуществляется за счет инициатора примыкания и в бюджете города Перми не отражается.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры за счет средств застройщика предусматриваются также договорами комплексного развития территории.

Имеющий уровень финансирования не обеспечивает в полном объеме возможность поддержания в нормативном состоянии и развития транспортной инфраструктуры города Перми. Установленный постановлением Администрации города Перми от 9 сентября 2009 г. № 588 «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и Правилах расчета размера ассигнований бюджета города Перми на указанные цели» на 2024 год для автомобильных дорог местного значения города Перми размер обеспеченности финансированием работ по капитальному ремонту составляет 3,4%, по ремонту и содержанию – 28,2% от суммы годовой потребности в финансировании соответствующих работ.

Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры и выбор предлагаемого к реализации варианта

Разработка сценариев (вариантов) развития транспортной инфраструктуры выполнялась из набора мероприятий, сформированного на основании Генерального плана города Перми, муниципальных программ города Перми, Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Пермского края и Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Пермской городской агломерации. Указанный набор мероприятий был дополнен по результатам работы экспертной группы, состоящей из специалистов Департамента дорог и благоустройства администрации города Перми, Департамента транспорта администрации города Перми, муниципального казенного учреждения «Пермская дирекция дорожного движения», государственного краевого бюджетного учреждения «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края.

Сформированный набор включал в себя следующие группы мероприятий:

развитие инфраструктуры для пешеходного движения;

развитие инфраструктуры для трамвайного движения;

адаптация автомобильных дорог для регулярного движения автобусов;

обеспечение приоритета для движения маршрутных транспортных средств;

развитие улично-дорожной сети;

повышение эффективности и безопасности дорожного движения;

развитие инфраструктуры для велосипедного движения;

создание (развитие) транспортной инфраструктуры застраиваемых территорий;

обеспечение транспортной доступности земельных участков, предоставленных многодетным семьям.

Для проведения сравнительного анализа было сформировано три сценария (варианта) развития транспортной инфраструктуры г. Перми.

Сценарии сформированы на основании нескольких вариантов распределения прогнозного финансирования между двумя альтернативными группами мероприятий:

адаптация автомобильных дорог для регулярного движения автобусов;

развитие улично-дорожной сети.

Мероприятия по адаптации автомобильных дорог для регулярного движения автобусов направлены на соблюдение нормативных требований по обеспечению пешеходной доступности остановок общественного транспорта от мест проживания (приложение 14). В рамках указанного мероприятия предлагается создание условий для организации движения автобусных маршрутов по улицам, не охваченным в настоящее время общественным транспортом. Мероприятия этой группы предусматривают капитальный ремонт улиц для доведения габаритов проезжей части до нормативных значений, обустройство остановочных пунктов на данных улицах, организацию, при необходимости, площадок для межрейсового отстоя и разворота автобусов. Схема участков автомобильных дорог, на которых будет организовано автобусное движение при условии реализации указанных мероприятий приведена в приложении 15.

Мероприятия по развитию улично-дорожной сети направлены на улучшения связности улично-дорожной сети города Перми за счет обустройства новых или восстановления утраченных участков дорог (приложение 16, приложение 22).

Годовой объем денежных средств, направляемых на реконструкцию и капитальный ремонт объектов транспортной инфраструктуры города Перми в 2025-2029 годы, определен муниципальной программой «Дорожная деятельность и благоустройство города Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 18.10.2024 № 966. В большинстве случаев плановые объемы финансирования, предусмотренные программой на период, превышающий два года, имеют невысокую достоверность планирования и существенно изменяются при ежегодном формирования бюджета на плановый и последующие годы

Бюджетные средства, направляемые на реконструкцию и капитальный ремонт объектов транспортной инфраструктуры города Перми, на период действия Программы оцениваются следующим образом:

на 2025 год и 2026 год в объеме, предусмотренном муниципальной программой «Дорожная деятельность и благоустройство города Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 18.10.2024 № 966 в сумме 926 354,2 тыс. руб. и 926 863,4 тыс. руб. соответственно;

на период с 2027 года по 2043 год на уровне среднего арифметического за два предшествующих года в сумме около 926 608,8 тыс. руб. ежегодно.

Оценка объема финансирования Программы в разрезе источников финансирования выполнена в предположении о сохранении на период действия Программы соотношения средств из бюджета города Перми и бюджета Пермского края на уровне 2025-2026 годов:

84% - средства бюджета города Перми;

16% - средства бюджета Пермского края.

Экспертной группой были сформированы три сценария распределения прогнозного финансирования между мероприятиями по адаптации автомобильных дорог для регулярного движения автобусов и мероприятиями по развитию улично-дорожной сети:

| Сценарий (вариант) развития транспортной инфраструктуры | Доля финансирования мероприятий по адаптации автомобильных дорог для регулярного движения автобусов | Доля финансирования мероприятий по развитию улично-дорожной сети |
| --- | --- | --- |
| Сценарий «30%» | 30% | 70% |
| Сценарий «50%» | 50% | 50% |
| Сценарий «70%» | 70% | 30% |

Для формирования перечней мероприятий для каждого проектного сценария все мероприятия обеих групп были ранжированы по их эффективности. Для мероприятий по развитию улично-дорожной сети в качестве критерия эффективности было принято отношение затрат на реализацию мероприятия к изменению значения среднего времени реализации транспортных корреспонденций. Для мероприятий по адаптации автомобильных дорог для регулярного движения автобусов в качестве критерия эффективности было принято отношение, затрат на реализацию мероприятия к объему пассажиропотока, формируемого на данных участках улиц.

Сравнение сценариев (вариантов) развития транспортной инфраструктуры производилось по его влиянию на изменение среднего времени реализации транспортных корреспонденций, в том числе на общественном и на индивидуальном транспорте.

Следует отметить, что мероприятия обеих групп, входящих в сценарии, оказывают влияние, как на изменение времени реализации транспортных корреспонденций на общественном транспорте, так и на индивидуальном транспорте. Мероприятия по развитию улично-дорожной сети снижают временные затраты не только пользователей индивидуального транспорта, но и пассажиров общественного транспорта, поскольку скорость движения общественного транспорта на данных участках также повышается.

Мероприятий по адаптации автомобильных дорог для регулярного движения автобусов также оказывают влияние на всех пользователей автомобильных дорог, хотя и в меньшей степени т.к. в основном они охватывают территории с меньшим транспортным потенциалом, вследствие чего данные территории не были охвачены общественным транспортом ранее.

Оценка сценариев развития транспортной инфраструктуры города Перми производилась на основе разработанных транспортных моделей по общей схеме последовательного применения моделей различного назначения (приложение 10). Описание используемой транспортной модели города Перми представлено в приложении 11.

Рассчитанные с помощью прогнозной транспортной модели города Перми укрупненные показатели для рассматриваемых сценариев развития транспортной инфраструктуры города Перми представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Укрупненная оценка показателей развития транспортной 
инфраструктуры для рассматриваемых сценариев развития 
транспортной инфраструктуры города Перми

| Показатель | Ед. изм. | 2023 | Прогноз на 2043 год при сценарии «30%» | Прогноз на 2043 год при сценарии «50%» | Прогноз на 2043 год при сценарии «70%» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность дорог | км | 2201 | 2222,2 | 2216,3 | 2210,4 |
| Средний коэффициент загрузки участков УДС города Перми в час пик | % | 50,8 | 47,2 | 48,4 | 48,9 |
| Среднее время реализации транспортных корреспонденций | минут | 42,40 | 38,59 | 38,84 | 39,54 |
| Среднее время реализации транспортных корреспонденций на общественном транспорте | минут | 48,31 | 45,88 | 46,17 | 46,23 |
| Среднее время реализации транспортных корреспонденций на индивидуальном транспорте | минут | 38,52 | 35,20 | 35,63 | 36,66 |
| Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пересчете на оксиды азота | тонн/год | 1923,6 | 1710,3 | 1824,6 | 1852,1 |

По результатам сравнительного анализа к реализации рекомендуется сценарий (вариант) развития транспортной инфраструктуры «30%», который обеспечивает повышение эффективности функционирования транспортной системы города Перми, как для пассажиров общественного транспорта, так и для пользователей индивидуального транспорта и приводит к сокращению среднего времени реализации транспортных корреспонденций на 9,1%, снижению средней загрузки улично-дорожной сети в часы пик на 3,6%.

Детальное описание и оценка мероприятий, относящихся к рекомендуемому варианту развития транспортной инфраструктуры, приведены в разделах V, VI Программы.

Оценка социально-экономического эффекта от реализации рекомендуемого варианта развития транспортной инфраструктуры приведена в разделе VII Программы.

Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории города Перми

Прогноз социально-экономического и градостроительного развития города Перми

Основные сценарные условия и параметры Прогноза социально-экономического развития города Перми на 2024 год и период до 2026 года установлены постановлением администрации города Перми от 13 октября 2023 г. № 987 «Об одобрении Прогноза социально-экономического развития города Перми на 2024 год и период до 2026 года» (приложение 12).

В части градостроительного развития на территории города Перми ожидается реализация ряда проектов по комплексному развитию территории (далее - КРТ), показатели которых представлены в приложении 23. Схема размещения проектов КРТ приведена в приложении 13.

Дополнительно к КРТ планируется застройка ряда других территорий города, показатели которых представлены в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1

Ожидаемые показатели планируемых к застройке территорий

| № п/п | Название территории | Площадь (Га) | Общая площадь жилых помещений (м2) | Общая площадь нежилых помещений (м2) | Ориентировочное количество жителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория 272 квартала | 7 | 131500 | площадь коммерческих помещений - 10160 кв.м. | 5200 |
| 2 | Территория квартала, ограниченного улицами Попова, Пушкина, Борчанинова и Луначарского | 3 | 40000 | площадь коммерческих помещений - 2500 кв.м. | 1350 |
| 3 | ЖК Красное яблоко | 15 | 300000 | площадь коммерческих помещений - 6000 кв.м. | 10000 |
| 4 | Ул. Кронштадтская, 39 | 2,1 | 52000 | - | 1733 |
| 5 | ул. Автозаводская, 5 | 7 | 100557 | - | 3352 |
| 6 | ул. Барамзиной, 10 | 3 | 35973 | - | 1200 |
| 7 | ул. Ижевская, 38 | 9 | 36400 | - | 1213 |
| 8 | ул. Шпальная | 2,4 | 58000 | - | 1933 |
| 9 | ул. Ленская | 10 | 56000 | детский сад на 200 мест | 1870 |
| 10 | Бахаревка | 40 | 520000 | площадь коммерческих помещений - 35000 кв.м., детский сад на 350 мест – 3 шт., школа на 1500 мест | 17333 |

Прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории города Перми

Прогноз транспортного спроса на территории города Перми на 2043 год был произведен с учетом реализации проектов развития территории, указанных в разделе 4.1 настоящей Программы. Согласно прогнозам социально-экономического развития увеличения населения города Перми не ожидается, поэтому для проведения расчетов население на территориях новой жилой застройки размещается за счет перераспределения жителей с других территорий города Перми. При проведении расчетов учтена также тенденция предыдущих лет по сокращению численности населения в трудоспособном возрасте.

Прогнозные показатели транспортного спроса по видам транспорта приведены в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1

Прогнозные показатели транспортного спроса 
(количество транспортных корреспонденций)
в городе Перми на 2043 год

| Вид транспорта/период | Факт по итогам 2023 года | Прогноз на 2043 год при выбранном сценарии |
| --- | --- | --- |
| Общественный транспорт | 529 798 | 582 165 |
| Индивидуальный транспорт | 1 145 215 | 1 122 848 |
| Грузовой транспорт | 63 309 | 77 249 |
| Легкий транспорт (велосипед, самокат) | 5 212 | 5 759 |

Транспортные корреспонденции с использованием мототранспорта не рассматривались в связи с невысокой распространенностью и ограниченным (сезонным) характером использования.

Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта определяет следующие виды мероприятий:

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог,

по обустройству и капитальному ремонту инфраструктуры общественного транспорта,

по организации и обеспечению безопасности дорожного движения и развитию парковочного пространства.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры в разрезе видов транспорта (способов передвижения) для выбранного варианта развития транспортной инфраструктуры - сценария «30%», представлены в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1

Основные направления развития транспортной инфраструктуры 
города Перми для выбранного варианта развития

| Инфраструктура по видам транспорта (способам передвижения) | Основные направления развития транспортной инфраструктуры |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Инфраструктура общественного транспорта | организация новых остановочных пунктов; приведение в нормативное состояние участков улично-дорожной сети, на которых планируется запуск новых маршрутов общественного транспорта; капитальный ремонт трамвайных путей; строительство трамвайных линий; обустройство отстойно-разворотных площадок |
| Инфраструктура для пешеходного движения | обустройство отсутствующих и доведение до необходимых габаритов существующих тротуаров в ходе работ по реконструкции, капитальному или текущему ремонту автомобильных дорог; обустройство пешеходных переходов, включая подходы к ним, установку островков безопасности, искусственных неровностей, светофорных объектов; обустройство новых пешеходных связей |
| Инфраструктура для индивидуального транспорта | повышение связности улично-дорожной сети за счет проведения мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог; улучшение организации и повышение безопасности дорожного движения за счет реализации соответствующих мероприятий |
| Инфраструктура для велосипедного движения | обустройство велосипедных, велопешеходных дорожек при выполнении работ по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог; обустройство велосипедных парковок; развитие пунктов проката велосипедов |
| Инфраструктура для грузового движения | ограничение грузового движения вне участков УДС, предназначенных для грузового движения в соответствии с положениями Генерального плана города Перми и утвержденной схемой грузового движения |

Прогноз развития дорожной сети города Перми

Выбранный вариант развития транспортной инфраструктуры – сценарий «30%», предусматривает следующие направления развития дорожной сети города Перми:

развитие дорожной инфраструктуры для обеспечения пешеходного и велосипедного движения;

создание условий для улучшения обслуживания общественным транспортом территории жилой застройки;

развитие опорной сети автомобильных дорог обеспечивающей межрайонные перемещения внутри города Перми, подъезд к центральной части города из периферийных районов;

повышение связности улично-дорожной сети города Перми;

повышение эффективности и безопасности отдельных участков улично-дорожной сети города Перми.

Перечень мероприятий каждого вида для отдельных систем транспорта представлен в разделе V Программы.

Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

За период с 2015 по 2024 год количество зарегистрированных на территории города Перми легковых автомобилей увеличилось с 242 тыс. автомобилей до 519,5 тыс. автомобилей (Таблица 4.5.1).

Таблица 4.5.1

Количество зарегистрированного индивидуального транспорта на территории города Перми в период с 2015 по 2024 годы

| Год | Количество зарегистрированного индивидуального транспорта на территории города Перми, ед. |
| --- | --- |
| 2015 | 242 |
| 2018 | 462,7 |
| 2019 | 481,2 |
| 2020 | 500,5 |
| 2021 | 502,2 |
| 2022 | 505,3 |
| 2023 | 508,8 |
| 2024 | 519,5 |

В последние четыре года динамика роста парка индивидуального транспорта значительно снизилась, что может свидетельствовать о насыщении парка легкового транспорта. Для целей проектирования объектов транспортной инфраструктуры принимается прогноз роста уровня автомобилизации на уровне среднего за последние четыре года - 0,94% в год.

Прогнозные значения параметров дорожного движения для выбранного варианта развития транспортной инфраструктуры – сценария «30%», представлены в Таблице 4.5.2.

Таблица 4.5.2

Прогнозные значения параметров дорожного движения для выбранного варианта развития транспортной инфраструктуры – сценария «30%»

| Параметр | Значение параметра |
| --- | --- |
| Среднее время реализации транспортных корреспонденций, минут | 38,59 |
| Плотность УДС города Перми, км/кв. км | 10,1 |
| Средняя скорость движения в час пик, км/ч | 15,5 |
| Средняя дальность поездки, км | 9,55 |
| Средний коэффициент загрузки участков УДС города Перми в час пик | 47,1 |
| Суммарный объем выбросов транспортом загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пересчете на NOx, тонн/год | 1 710,3 |
| Доля индивидуального транспорта в составе транспортного потока, % | 86,5 |
| Доля грузового транспорта в составе транспортного потока, % | 8,8 |
| Доля общественного транспорта в составе транспортного потока, % | 4,7 |
| Экономические потери жителей из-за загрузки УДС города Перми, млн. руб./год | 9 212 |

Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Прогноз показателей безопасности дорожного движения в городе Перми на период действия Программы, приведенный в таблице 4.6.1 предполагает регулярную деятельность, направленную на повышение безопасности дорожного движения в процессе содержания, ремонта, капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог.

Таблица 4.6.1

Прогноз показателей безопасности дорожного движения в городе

Перми на период до 2043 года

| Показатель \ год | 2023 | Прогноз на 2043 год, не более |
| --- | --- | --- |
| ДТП, всего | 778 | 383 |
| Погибло, чел. | 37 | 16 |
| Пострадало, чел. | 907 | 472 |

Следует отметить, что показатели безопасности дорожного движения имеют существенно стохастическую природу, так как зависят от множества факторов. В связи с этим, прогнозирование показателей безопасности дорожного движения на длительный период (до 2043) имеет невысокую достоверность.

Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

К 2043 году прогнозируется изменение объемов выбросов транспортом загрязняющих веществ по различным территориям города в связи с изменением условий движения транспорта из-за реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры, а также прогнозируемым изменением расселения жителей города Перми по территории города из-за планируемой застройки и вводом в эксплуатацию объектов.

Прогнозные объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу города Перми к 2043 году при реализации выбранного варианта развития транспортной инфраструктуры в пересчете на оксиды азота составят 1710,3 тонны/год.

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры регионального и федерального значения, учитываемые при формировании мероприятий Программы

При формировании мероприятий Программы учитываются планы по развитию следующих объектов транспортной инфраструктуры регионального и федерального значения на период 2024-2029 и последующие годы:

транспортно-пересадочного узла на ст. Пермь-2, включающего железнодорожный вокзал и автовокзал;

северного железнодорожного обхода города Перми;

автомобильной дороги «Переход ул. Строителей от ул. Куфонина до ул. Стахановская»;

транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Углеуральской и Транссибирской магистрали в г. Перми;

транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Вишерской и Транссибирской магистрали в г. Перми

автомобильной дороги «Переход ул. Старцева – пр. Октябрят – ул. Целинной»;

транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Чкалова с ул. Куйбышева и ул. Героев Хасана;

участка шоссе Космонавтов от ул. Архитектора Свиязева до моста через р. Мулянку включительно с транспортной развязкой в двух уровнях на пересечении с ул. Промышленной и ул. Оверятской;

автомобильной дороги по ул. Оверятская от ул. Александра Шубодерова до шоссе Космонавтов;

ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина;

ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов;

ул. Соликамская от ул. Первомайской до пл. Восстания;

дополнительного выезда с промышленного узла «Осенцы»;

мостового перехода через р. Кама с подходами;

выезда из д. Кондратово Пермского края с устройством транспортной развязки в разных уровнях на пересечении с ул.Строителей;

дополнительного выезда с территории города для размещения особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Осенцы»;

транспортной развязки на пересечении шоссе Космонавтов, ул. Революции, ул. Пушкина и ул. Попова с подходами в г. Перми;

транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Макаренко с бульваром Гагарина;

автомобильной дороги «Северный обход г. Перми»;

автомобильной дороги «Пермь – Ильинский»;

автодорожного путепровода по ул. Монастырской на 4А + 325 км перегона Пермь II - Пермь I Свердловской железной дороги.

При формировании Программы учитываются планы по развитию на территории города Перми объектов транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта, предусмотренные документом транспортного планирования (программой комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексной схемой организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом) Пермского края, включая Пермскую городскую агломерацию, на 2023 – 2033 годы.

К мероприятиям по развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта на территории города Перми, в частности, относятся:

обустройство дополнительных остановочных пунктов на маршрутах перевозок пассажиров городскими электропоездами;

обустройство надземных пешеходных переходов через линейную железнодорожную инфраструктуру общего пользования на железнодорожных станциях в пределах города Перми и пешеходных подходов к ним;

по обустройству пешеходных переходов в одном уровне через линейную железнодорожную инфраструктуру общего пользования в пределах города Перми и пешеходных подходов к ним;

по приведению в нормативное состояние железнодорожных переездов (пересечений железнодорожных путей автомобильными дорогами) и автомобильных подходов (подъездов) к ним.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Настоящая Программа предусматривает набор мероприятий, обеспечивающих сбалансированное развитие транспортной инфраструктуры города Перми для различных видов транспорта (способов перемещения) в соответствии уровнями приоритета (1 – максимальный приоритет, 8 – минимальный приоритет):

| Уровень приоритета | Виды транспорта (способы перемещения) | Подраздел Программы с описанием мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пешеходное движение | 5.5, 5.7, 5.8 |
| 2 | Рельсовый электротранспорт (трамвай) | 5.3, 5.7, 5.8, 5.9 |
| 3 | Общественный автомобильный транспорт (автобус) | 5.3, 5.7, 5.8, 5.9 |
| 4 | Индивидуальный транспорт (инфраструктура для обеспечения движения) | 5.7, 5.8, 5.9 |
| 5 | Легкий транспорт (велосипед, самокат, иные средства индивидуальной мобильности) | 5.5, 5.7, 5.8 |
| 6 | Такси, каршеринг | 5.4, 5.7 |
| 7 | Индивидуальный транспорт (инфраструктура для обеспечения парковки) | 5.4, 5.7 |
| 8 | Грузовой автотранспорт | 5.6, 5.7 |

Предложенные уровни приоритета учитываются при проектировании объектов транспортной инфраструктуры в условиях ограниченных пространственных и (или) финансовых ресурсов для их размещения.

В ходе оценки предложенных проектов по развитию транспортной инфраструктуры города Перми были выделены дорогостоящие мероприятия, имеющие значительный транспортный эффект, но реализация которых выходит за бюджетные возможности дорожного фонда, формируемого в бюджете города Перми. К таким мероприятия относятся:

строительство участка ул. Советской Армии от ул. Карпинского до ул. Академика Курчатова (в створе ул.Лодыгина);

строительство второй очереди моста через реку Егошиху по ул. Революции;

строительство автодороги для движения грузового транспорта к промпредприятиям вблизи м/р Судозаводской;

реконструкция перекрестка ул. Старцева и бул. Гагарина;

строительство ул. Строителей от ул. Стахановской до ул. Василия Васильева;

строительство ул. Гусарова от ул. Академика Курчатова до ул. Архитектора Свиязева со строительством моста через р. Данилиха.

Реализация указанных инвестиционных проектов возможна за счет дополнительного целевого финансирования (софинансирования) за счет бюджета Пермского края.

В договоры комплексного развития территории подлежат включению  обязательства застройщика по строительству, реконструкции, капитальному ремонту или ремонту объектов транспортной инфраструктуры, необходимые для организации транспортного обслуживания объекта застройки и (или) компенсирующие негативное влияние объекта застройки на эффективность организации дорожного движения.

Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

Развитие инфраструктуры транспорта общего пользования предлагается по следующим направлениям:

строительство новых трамвайных путей и контактной сети;

реконструкция существующих трамвайных путей и контактной сети;

проведение капитального ремонта участков автомобильных дорог с обустройством остановочных пунктов для организации на них автобусного движения;

обустройство мест для разворота и межрейсовой стоянки автобусов,

приведение в нормативное состояние и дооборудование существующих остановочных пунктов,

организация полос для маршрутных транспортных средств.

В ходе разработки настоящей Программы был проведен сравнительный анализ эффективности строительства новых трамвайных линий, предусмотренных Генеральным планом города Перми, а также трамвайных линий, дополнительно предложенных Департаментом транспорта администрации города Перми. Сравнительная эффективность определялась по отношению стоимости строительства объекта к пассажиропотоку, формируемого соответствующей трамвайной линией. Перечень новых трамвайных линий, упорядоченный по мере снижения эффективности, приведен в таблице 5.3.1. Схема размещения существующих и перспективных трамвайных линий приведена в приложении 20.

Таблица 5.3.1.

Мероприятия по строительству новых трамвайных линий в городе Перми 
с оценкой их сравнительной эффективности

| № п/п | Трамвайная линия | Оценочная стоимость, млн. руб. | Прогнозный пассажиропоток, создаваемый линией, чел./сутки | Показатель эффективности, тыс.руб./ пассажира в сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство трамвайного пути от ул. Куйбышева по ул. Анвара Гатауллина, ул. Солдатова до ул. Куйбышева | 676,7 | 11 417 | 59,3 |
| 2 | Строительство трамвайного пути по ул. Куфонина от ул. Строителей до пр. Парковый, по пр. Парковый от ул. Куфонина до ул. Углеуральская, по ул. Углеуральской до ул. 2-я Шоссейная, по ул. 2-я Шоссейная от ул. Углеуральской до ул. Петропавловской | 924,9 | 14 534 | 63,6 |
| 3 | Строительство трамвайного пути по ул. Краснополянской, ул. Пихтовой, до р. Егошихи | 419,9 | 6 387 | 65,7 |
| 4 | Строительство трамвайного пути от ВРЗ по ул. Пушкарской, ул. Юрша, ул. Уинской, ул. Макаренко, ул. Революции | 987,9 | 9 219 | 107,2 |
| 5 | Строительство трамвайного пути по ул. Геологов (на территории новой жилой застройки) от ул. Космонавта Леонова до ул. Рязанская (в створе ул. Шахтерская), по ул. Шахтерская от ул. Рязанская до ул. Танкистов (с выходом на ул.9 Мая) | 409,9 | 3 814 | 107,5 |
| 6 | Строительство трамвайного пути от ул. Стахановской по ул. Карпинского, ул. Архитектора Свиязева, ул. Космонавта Леонова до ул. Мира | 1144,4 | 10 589 | 108,1 |
| 7 | Строительство трамвайного пути по ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Ленина | 161,7 | 1 220 | 132,5 |
| 8 | Строительство трамвайного пути от ул.1905 года до ул.Славянова (по ул.Смирнова или по ул.Восстания) с обустройством разворотного кольца | 202,6 | 532 | 380,7 |
|  | Итого: | 4928,0 | 57 712 |  |

Следует отметить, что на ближайшую перспективу в бюджете города Перми не предусмотрено финансирование, которое может быть направлено на реализацию капиталоемких инвестиционных проектов по строительству трамвайной сети. На период действия Программы предлагается рассмотреть следующие потенциальные источники финансирования для строительства трамвайных линий:

средства федерального бюджета, выделяемые целевым образом на реализацию инфраструктурных проектов по развитию городского транспорта;

дополнительные субсидии из бюджета Пермского края для целей развития транспортной инфраструктуры рельсового транспорта;

средства муниципальной программы «Организация регулярных перевозок общественным транспортом в городе Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 18 октября 2024 г. № 963, направляемые в качестве платежей в период действия концессионного соглашения и высвобождаемые после его окончания.

В рамках заключенного концессионного соглашения «О создании, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса наземного электрического транспорта общего пользования в муниципальном образовании городской округ город Пермь в Пермском крае» в период 2023 – 2025 годы проводится реконструкции трамвайных путей и контактно-кабельной сети на участках, указанным в таблице 5.3.2.

Таблица 5.3.2.

Участки реконструкции трамвайных линий 
в городе Перми в рамках концессионного соглашения

| № п/п | Участок реконструкции | Протяженность, км | Период |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трамвайные пути ул. Куйбышева | 2,3 | 2023 |
| 2 | Трамвайные пути ул. Дзержинского | 4,3 | 2023 |
| 3 | Трамвайные пути ул. Мира | 8,7 | 2024 |
| 4 | Трамвайные пути ул. Борчанинова | 2,1 | 2024 |
| 5 | Трамвайные пути ул. Ленина | 4,4 | 2024 |
| 6 | Трамвайные пути ул. Белинского, ул. Чернышевского, ул. Сибирская | 5,2 | 2024 |
| 7 | Трамвайные пути ул. Куйбышева, ул. Петропавловская, ул. Борчанинова | 2,1 | 2024 |
| 8 | Трамвайные пути ул. Петропавловская, ул. Окулова | 4,0 | 2025 |
| 9 | Трамвайные пути ул. Пушкина, ул. Революции | 1,6 | 2025 |

С целью приведения в нормативное состояние и обновления инфраструктуры рельсового транспорта г.Перми в период действия Программы требуется проведение реконструкции трамвайных путей и контактно-кабельной сети на следующих участках:

- ул. Куйбышева от ул. Белинского до ст.Бахаревка (8 км),

- ул. Промышленная (13 км),

- бульвар Гагарина (6 км).

Перечень участков автомобильных дорог для проведения капитального ремонта или реконструкции с обустройством остановочных пунктов для организации на них автобусного движения, а также мест для обустройства разворота и межрейсовой стоянки автобусов рекомендованного для реализации сценария «30%» приведены в приложении 14.

В ходе разработки Программы был проведен анализ предложений Департамента транспорта администрации города Перми по обустройству на улично-дорожной сети полос для движения маршрутных транспортных средств. По результатам анализа рекомендуется организация полос для движения маршрутных транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог:

по ул. 1905 года от ул. Лифанова до ул. Соликамской;

по ул. Докучаева от остановки «База сельхозтехники» до остановки «Сосновый бор» при условии увеличения ширины проезжей части.

Целесообразность организации полос для движения маршрутных транспортных средств по ул. Екатерининская и ул. Луначарского требует дополнительной оценки после обустройства остановочных пунктов и запуска автобусного движения по указанным улицам.

В рамках развития интеллектуальной транспортной системы Пермского края предлагается продолжить реализацию мероприятий по предоставлению приоритетного проезда общественному транспорту (прежде всего трамваю) средствами светофорного регулирования.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

В период действия Программы предлагается реализация следующих мероприятий по развитию инфраструктуры для легкового транспорта, включая развитие парковочного пространства:

обустройство новых и приведение в нормативное состояние существующих парковочных мест на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в ходе проводимых текущих или капитальных ремонтов, строительства, реконструкции автомобильных дорог;

выделение и нормативное обустройство парковочных мест для транспортных средств инвалидов;

анализ уровня занятости парковочных мест с корректировкой по его результатам границ зоны платной парковки, границ тарифных зон, стоимости парковки;

обустройство дополнительных плоскостных муниципальных парковок (перечень потенциальных мест для организации плоскостных парковок приведен в приложении 19);

содействие в размещении на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и вблизи них зарядных станций для электромобилей.

Размещение объектов дорожного сервиса и их присоединение к автомобильным дорогам общего пользования местного значения города Перми выполняются по инициативе юридических лиц и частных предпринимателей за их счет в соответствии с установленным порядком.

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

Пешеходная инфраструктура имеет важнейшую транспортную роль, обеспечивая связность территории. Качественная пешеходная инфраструктура увеличивает дистанции пешеходной доступности и способствует повышению показателей активности и здоровья населения.

Развитие пешеходной и велосипедной инфраструктуры повышает безопасность дорожного движения, ведет к снижению числа ДТП с наиболее незащищенными участниками дорожного движения – пешеходами, велосипедистами и пользователями СИМ, способствует снижению экологической нагрузки от моторизированного транспорта.

На период действия Программы предлагаются следующие мероприятия по развитию пешеходной инфраструктуры:

обустройство пешеходных тротуаров на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения, не оборудованных пешеходными тротуарами, в рамках работ по ремонту или содержанию автомобильных дорог;

проведение ревизии участков тротуаров, пешеходное пространство которых заужено и устранение выявленных причин, в том числе в рамках работ по ремонту или содержанию автомобильных дорог;

нормативное и сверхнормативное обустройство пешеходных переходов, включая подходы к ним, установка островков безопасности, искусственных неровностей, светофорных объектов;

продолжение организации жилых зон на участках автомобильных дорог, на которых движение пешеходов допускается по проезжей части;

обеспечение повсеместного выполнения установленных требований по обеспечению доступности пешеходной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных категорий населения, в том числе инвалидов по зрению, при проведении работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог;

строительство участков улиц вдоль кромок долин малых рек, обеспечивающих сквозное движение пешеходов и велосипедистов;

строительство (благоустройство) велопешеходных связей между территориями города, разделенными долинами малых рек;

организация внутриведомственного контроля и взаимодействия с контрольно-надзорными органами по вопросу организации пешеходного движения на период введения временных ограничения или прекращения движения для производства работ.

Проведение капитального ремонта (реновации) улиц центральной части города Перми и улиц особого градостроительного значения должно производится в соответствии с проектами, обеспечивающими приоритетное размещение пешеходной и велосипедной инфраструктуры. Например, капитальный ремонт ул.Советская, ул.Мира, ул.Борчанинова, ул.Пермская и другие.

На период действия Программы предлагаются следующие мероприятия по развитию велосипедной инфраструктуры:

обустройство велодорожек (велопешеходных дорожек, велосипедных полос) при проведении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту или ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения;

проведение ремонта велопешеходных дорожек, ранее выделенных на тротуарах дорожной разметкой;

обустройство велопереездов в местах пересечения велодорожками проезжих частей дорог;

организация зимнего содержания велодорожек на уровне не ниже содержания пешеходных тротуаров;

организация установки велосипедных парковок вблизи учебных заведений, спортивных объектов, мест массового отдыха, заведений общественного питания, торговых объектов;

организация общегородского велосипедного проката.

В целях популяризации и повышения безопасности использования велосипеда в качестве транспортного средства предлагается в отдельных жилых микрорайонах подготовить и реализовать пилотный проект «В школу на велосипеде», включающий в себя развитие велосипедной инфраструктуры, обеспечивающей безопасный велосипедный подъезд к школам и размещение велосипедов на территории учебного учреждения.

На основе российского и международного опыта можно сделать прогноз о том, что уровень использования СИМ в ближайшие годы будет возрастать, как вследствие развития услуг по краткосрочной аренде электросамокатов, так и за счет увеличения числа СИМ в собственности граждан.

Для преодоления негативных следствий использования СИМ, повышения безопасности и комфорта участников дорожного движения предлагается проведение мероприятий по развитию инфраструктуры для пользователей СИМ и повышения контроля за использованием транспортных средств данного типа по следующим основным направлениям:

развитие правового регулирования вопросов, связанных с правилами использования СИМ, ответственностью пользователей СИМ и контролем за соблюдением ими правил дорожного движения;

развитие велосипедной инфраструктуры (велодорожек), используемых в том числе пользователями СИМ, что приведет к сокращению конфликтных контактов с пешеходами;

ограничение разрешенных мест для парковки СИМ, обозначение мест для парковки СИМ;

организация системы контроля и реагирования на случаи размещения электросамокатов вне установленных мест;

обучение и разъяснительная работа с пользователями СИМ о правилах безопасной эксплуатации указанного вида транспортных средств.

Участки улиц, для которых предлагаются отдельные мероприятия по обустройству (ремонту, восстановлению) велосипедной инфраструктуры приведены в следующей таблице.

Таблица 5.5.1.

Участки обустройства (ремонта, восстановления) велосипедной инфраструктуры в г.Перми

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обустройство велодорожки по пр.Парковый | Обустройство велодорожки по пр.Парковый с выделением бордюром, типом или цветом покрытия, оборудованием пандусов на пересечениях с проезжей частью | 2,5 |
| 2 | Велодорожка по ул.Крупской от пл.Дружбы по ул.Старцева | Восстановление велопешеходной дорожки по ул.Крупской от пл.Дружбы до ул.Ушинского и ее продление до ул.Старцева | 2,7 |
| 3 | Обустройство велодорожки по ул.Уинской от ул.Макаренко до ул.Юрша | Обустройство велодорожки по ул.Уинской от ул.Макаренко до ул.Юрша с выделением бордюром, типом или цветом покрытия, оборудованием пандусов на пересечениях с проезжей частью | 0,8 |
| 4 | Велодорожка по ул.Лянгасова | Восстановление велосипедной дорожки вдоль ул.Лянгасова от ул.Академика Веденеева до ул.Фрунзе | 2,6 |
| 5 | Обустройство велодорожки по ул.Чернышевского от пл.Карла Маркса до Южной дамбы | Обустройство велодорожки по ул.Чернышевского от пл.Карла Маркса до Южной дамбы с выделением бордюром, типом или цветом покрытия, оборудованием пандусов на пересечениях с проезжей частью | 0,7 |
| 6 | Ремонт велопешеходной дорожки на Южной дамбе | Ремонт велопешеходной дорожки на Южной дамбе | 1,0 |
| 7 | Обустройство велопешеходной дорожки по ул.Ласьвинская | Обустройство велопешеходной дорожки по ул.Ласьвинская от м/р Новый Крым до м/р Закамск | 5,4 |

В целях последовательного устранения фрагментарности велосипедных дорожек помимо перечисленных в таблице 5.5.1 объектов велосипедные или велопешеходные дорожки оборудуются при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в приложении 16, в соответствии с картой 3 «Планируемое размещение объектов местного значения. Организация и обустройство велосипедных маршрутов» Генерального плана города Перми. Схема существующих и перспективных велосипедных дорожек, велопешеходных дорожек, велосипедных полос приведена в приложении 21.

Важную связующую роль между водно-зеленой инфраструктурой города Перми и его транспортной инфраструктурой города играют кромочные улицы вдоль долин малых рек. Кромочные улицы должны обеспечивать продольное пешеходное и велосипедное движение, проход к долине реки, автомобильный подъезд к кромке долины без возможности сквозного транзитного движения. В период действия Программы предлагаются следующие мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, обеспечивающие связи с долинами малых рек:

1. Строительство улиц вдоль кромки долины реки Егошихи на участке от Северной дамбы до ул. Революции в Ленинском и Свердловском районах города Перми.

2. Строительство улиц вдоль кромки долины реки Егошихи на участке от ул. Уральской до ул. Революции в Мотовилихинском районе города Перми.

3. Строительство велопешеходного моста через реку Егошиха с возможностью прохода в долину реки Егошиха в Свердловском и Мотовилихинских районах города Перми.

4. Строительство улицы вдоль кромки долины реки Уинка в Мотовилихинском районе города Перми.

5. Строительство ул. Подгорная и пер. Лесной на участке от ул. Крылова до шоссе Космонавтов в Дзержинском районе города Перми.

6. Реконструкция ул.Крылова от ул.Крисанова до ул.Пушкина в Дзержинском районе города Перми с обеспечением по ней подъезда к жилым домам, пешеходного и велосипедного движения, прохода в долину реки Данилиха.

7. Строительство кромочных участков ул. Красновишерская, ул. Фрезеровщиков, ул. Краснокамская, бул. Гагарина в Мотовилихинском районе города Перми.

Конфигурация и протяженность кромочных улиц определяется документацией по планировке соответствующих территорий.

Для реализации перечисленных дорогостоящих мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры, предназначенной обеспечивать связь с водно-зеленой инфраструктурой города, требуется выделение дополнительного целевого финансирования из средств бюджета Перми и (или) Пермского края.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Программой предлагается реализация мероприятия по строительству автодороги для движения грузового транспорта к промпредприятиям вблизи м/р Судозаводской, минуя улицы жилой застройки (см. п.5.2.3).

В период действия Программы предлагается продолжить выполнение мероприятий по ограничению движения грузового транспорта вне участков улично-дорожной сети, предназначенных для грузового движения в соответствии с утвержденной схемой грузового движения (приложение 8). Мероприятия по ограничению движения грузового транспорта проводятся в ходе разработки или актуализации проектов организации дорожного движения с последующей установкой необходимых дорожных знаков.

Специальных мероприятий по развитию инфраструктуры для транспортных средств коммунальных и дорожных служб на период действия Программы не планируется.

Мероприятия по развитию сети дорог города Перми

Предлагаемый к реализации вариант развития транспортной инфраструктуры включает в себя ряд мероприятий по развитию дорожной сети города Перми, как инвестиционного, так и неинвестиционного характера по следующим основным направлениям:

развитие дорожной инфраструктуры для обеспечения пешеходного и велосипедного движения;

создание условий для улучшения обслуживания общественным транспортом территории жилой застройки;

развитие опорной сети автомобильных дорог обеспечивающей межрайонные перемещения внутри города Перми, подъезд к центральной части города из периферийных районов;

повышение связности улично-дорожной сети города Перми;

повышение эффективности и безопасности отдельных участков улично-дорожной сети города Перми.

Перечень мероприятий по развитию улично-дорожной сети города Перми приведен в приложении 16.

В период действия Программы возможна реализация мероприятий по созданию (развитию) транспортной инфраструктуры территорий застройки, предусмотренных документацией по планировке соответствующей территории. Реализация указанных мероприятий может выполняться за счет средств застройщиков в рамках исполнения обязательств по договорам комплексного развития территории или за счет дополнительного целевого финансирования из средств бюджета города Перми или Пермского края. Перечень мероприятий по созданию (развитию) транспортной инфраструктуры территорий жилой застройки приведен в приложении 24.

В период действия Программы предлагается также реализовать мероприятия по обеспечению дорогами в переходном типе покрытия земельных участков, выделенных для целей индивидуального жилищного строительства многодетным семьям. Для указанных целей требуется выделение дополнительного целевого финансирования из средств бюджета города Перми или Пермского края.

Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков

Мероприятия по организации и повышению безопасности дорожного движения планируются и выполняются на аварийно-опасных и потенциально аварийно-опасных участках автомобильных дорог, на участках регулярного образования транспортных заторов. Мероприятия разрабатываются путем подготовки изменений в проекты организации дорожного движения соответствующих участков автомобильных дорог и реализуются в ходе проведения ремонтов или работ по содержанию автомобильной дороги, в том числе посредством обустройства участка автомобильной дороги техническими средствами организации дорожного движения.

Основными видами мероприятий по организации и повышению безопасности дорожного движения являются:

оборудование пешеходных переходов, включая установку на них островков безопасности, обустройство искусственных неровностей и т.п.;

установка светофорных объектов;

ограничение скорости движения, применение приемов «успокоения» транспортного потока;

изменение режимов работы светофорных объектов;

организация локальных расширений вблизи перекрестков для повышения их пропускной способности;

изменение организации движения на перекрестках;

ограничение остановки и стоянки вблизи перекрестков;

организация перекрестков с круговым движением;

установка средств автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения;

организация уличного освещения.

Формирование комплекса мероприятий по организации и повышению безопасности дорожного движения выполняется при разработке комплексной схемы организации дорожного движения города Перми.

Отдельные рекомендуемые мероприятия по организации дорожного движения приведены в приложении 17.

Первоочередные и перспективные мероприятия, запланированные для ликвидации аварийно-опасных участков дорог, выявленных по итогам 2023 года, приведены в приложении 9.

Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем

Созданные в городе Перми и Пермском крае элементы интеллектуальных транспортных систем автоматизированная система управления дорожным движением, видеонаблюдение, фотовидеофиксация транспортных средств, навигационный контроль, весогабаритный контроль, контроль метеоусловий и др. требуют дальнейшего развития и интеграции в рамках интеллектуальной транспортной системы Пермского края (далее - ИТС).

В отношении территории города Перми ИТС должна решать следующие основные задачи:

повышение эффективности функционирования транспортной инфраструктуры города за счет оптимизации параметров ее функционирования и обеспечения управления;

снижение нагрузки на транспортную инфраструктуру от индивидуального и грузового автомобильного транспорта без ущерба для мобильности;

повышение надежности и безопасности функционирования транспортного комплекса;

повышение удобства пользования услугами транспортного комплекса города;

улучшение информационного обеспечения при осуществлении дорожной деятельности;

подготовка технологической базы для обеспечения взаимодействия транспортной инфраструктуры города с перспективными системами управления транспортных средств.

Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения

К основным направлениям деятельности по развитию транспортной системы, приводящим к снижению ее негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, относятся:

улучшение условий для пешеходного, велосипедного движения, использования средств индивидуальной мобильности;

повышение приоритета для движения общественного транспорта за счет обустройства полос для движения маршрутных транспортных средств, организации приоритетного проезда общественного транспорта через перекрестки;

развитие трамвайной сети, как экологичного транспорта большой провозной способности;

расширение условий для использование экологически чистых видов топлива (электричество, метан) для зарядки (заправки) автомобильного транспорта, в том числе общественного;

оптимизация режимов дорожного движения в целях снижения выбросов выхлопных газов, в том числе в режиме холостого хода;

перенос отстойно-разворотных площадок автобусов на удаление от жилых домов, детских и лечебных учреждений;

обустройство полигонов для складирования снега в соответствии с экологическими нормами;

применение при зимнем содержании реагентов с уменьшенным негативным экологическим воздействием;

проведение мероприятий, исключающих вынос грунта с газонов, обочин на проезжую часть и тротуары;

усиление контроля для исключения выноса грунта на автомобильные дороги при производстве земляных работ, при выезде на автомобильные дороги транспортных средств со строительных площадок и т.п.,

развитие и ремонт системы водоотведения;

снижение шумового и вибрационного воздействия.

В период действия Программы с целью снижения негативного воздействия транспортной системы на окружающую среду и здоровье населения планируется выполнение следующих мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры:

мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения в соответствии с подразделом 5.5 Программы;

мероприятия по развитию транспорта общего пользования в соответствии с подразделом 5.3 Программы;

строительство трамвайных линий в соответствии с подразделом 5.3 Программы;

обустройство отстойно-разворотных площадок мест межрейсового отстоя автобусов в соответствии с подразделом 5.3 Программы;

строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог в соответствии с подразделом 5.7 Программы;

мероприятия по организации дорожного движения и внедрению интеллектуальных транспортных систем, направленные на уменьшение заторов и предоставления приоритетного проезда транспорту общего пользования, в соответствии с подразделами 5.8, 5.9 Программы;

установка бордюров, обустройство отмостки, укрепление обочин, восстановление газонов, понижение уровня грунта на них для исключения смыва грунта на тротуары и проезжую часть в ходе реконструкции, капитального ремонта или ремонта автомобильных дорог;

обустройство системы водоотведения в ходе реконструкции или капитального ремонта участков автомобильных дорог, не оборудованных соответствующей системой;

обустройство снежного полигона на ул.Промышленная в соответствии с действующими экологическими требованиями.

В целях снижения негативного воздействия транспортной системы на окружающую среду и здоровье населения в период действия Программы предлагается также выполнение следующих мероприятий, не связанных с развитием транспортной инфраструктуры:

ведение мониторинга за состоянием атмосферного воздуха вблизи перекрестков магистральных улиц;

применение для зимнего содержания улично-дорожной сети противогололедных материалов, снижающих нагрузку на окружающую среду;

усиление контроля за установленными запретами для движения грузовых автомобилей.

По отдельным обращениям граждан предлагается планировать и проводить локальные мероприятия по снижению акустического и вибрационного воздействия транспорта:

введение ограничения скорости движения транспортных средств;

ремонт пересечений трамвайных путей;

запрет стоянки транспортных средств с включенным двигателем;

установка шумозащитных ограждений;

высадка кустарников, деревьев вдоль проезжей части;

изменение местоположения искусственных неровностей.

Организация газовых и электрических заправочных станций, создающих условия для применения экологически чистых видов топлива, осуществляется по инициативе предпринимателей за счет внебюджетных средств. При этом владельцем автомобильной дороги предоставляется право размещения объекта дорожного сервиса на условиях и в порядке, установленных действующими правовыми актами.

Согласно проведенному расчету с использованием транспортной модели города Перми при условии реализации предложенных Программой мероприятий общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу города Перми в пересчете на оксиды азота к 2043 году снизится на 10,9% до 1710,3 тонн в год.

Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности

В целях получения объективной и своевременной информации об эффективности работы транспортной инфраструктуры в городе Перми должен быть обеспечен регулярный мониторинг дорожного движения. Мониторинг дорожного движения должен производиться на основе Правил определения основных параметров дорожного движения и ведения их учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2018 № 1379.

Мониторинг дорожного движения предлагается организовать преимущественно в автоматизированном режиме с использованием специализированного модуля интеллектуальной транспортной системы, обеспечивающего анализ данных, поступающих из различных источников:

инфракрасные и видеодатчики транспортных потоков;

данные фотовидеофиксации;

данные видеоаналитики;

навигационная информация.

Результаты анализа могут использоваться одновременно для решения нескольких задач:

измерение основных параметров дорожного движения, подлежащих мониторингу;

объективная оценка текущей дорожной ситуации для оперативного управления дорожным движением, выработки оптимальных сценариев управления;

предоставление данных для калибровки транспортной модели города;

получение исходных данных для выполнения имитационного моделирования отдельных участков улично-дорожной сети;

в качестве данных для работы динамической транспортной модели города;

Для обеспечения контроля за работой коммунальной техники предлагается продолжить работу по интеграции в навигационный модуль интеллектуальной транспортной системы коммунальной техники всех организаций, осуществляющих содержание территории города.

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов транспортной инфраструктуры, график выполнения мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры города Перми представлена в приложении 18.

Годовой объем денежных средств, направляемый на реконструкцию и капитальный ремонт объектов транспортной инфраструктуры города Перми в 2025-2029 годы определены муниципальной программой «Дорожная деятельность и благоустройство города Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 18.10.2024 № 966. Бюджетные средства, направляемые на реконструкцию и капитальный ремонт объектов транспортной инфраструктуры города Перми, на период действия Программы оцениваются следующим образом:

на 2025 год и 2026 год в объеме, предусмотренном муниципальной программой «Дорожная деятельность и благоустройство города Перми», в сумме 926 354,2 тыс. руб. и 926 863,4 тыс. руб. соответственно;

на период с 2027 года по 2043 год на уровне среднего арифметического за два предшествующих года в сумме около 926 608,8 тыс. руб. ежегодно.

Оценка прогнозного объема финансирования выполнена в предположении, что структура источников финансирования Программы, запланированная на 2025-2026 годы, останется неизменной в последующие годы реализации Программы.

Оценка суммарного прогнозного объема финансирования мероприятий Программы на период с 2025 года по 2043 год составит 17 605 567 тыс. руб., в том числе из бюджета г.Перми – 14 848 607 тыс. руб., из бюджета Пермского края – 2 756 960 тыс. руб.

По отдельным группам мероприятий, представленным в разделе 5 Программы, не планируется финансирование в рамках Программы. К таким мероприятиям относятся:

дорогостоящие мероприятия, имеющие значительный транспортный эффект, но реализация которых выходит за бюджетные возможности дорожного фонда, формируемого в бюджете города Перми (п.5.2.3 Программы);

строительство новых трамвайных линий, предусмотренных Генеральным планом города Перми, а также трамвайных линий, дополнительно предложенных Департаментом транспорта администрации города Перми;

строительство кромочных улиц вдоль долин малых рек.

Реализация данных мероприятий предполагается только в случае появления возможности целевого финансирования (софинансирования) реализации указанных инвестиционных проектов за счет дополнительно выделяемых средств из Федерального бюджета, бюджета Пермского края или внебюджетных источников.

Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту или ремонту объектов транспортной инфраструктуры, включенные в договоры комплексного развития территории, финансируются за счет средств застройщиков.

Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Расчет социально-экономической эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется на основании следующих документов:

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденные Министерством экономики Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, Государственным комитетом Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике, от 21 июня 1999 г. № ВК 477,

Отраслевой дорожный методический документ 218.4.023-2015 «Методические рекомендации по оценке эффективности строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог», изданный на основании распоряжения Росавтодора от 10 ноября 2015 г. № 2106-р.

Расчет социально-экономической эффективности реализации Программы производится путем сравнения общественных затрат и результатов в случае осуществления предлагаемого к реализации проектного варианта с теми затратами и результатами, которые будут иметь место при отказе от его реализации, - базовом варианте. Результат отражен в расчете чистого дисконтированного дохода (далее - ЧДД) по формуле:

где

Rt - эффект от реализации на t-год, тыс. руб.,

Зt - капитальные затраты на t-год, тыс. руб.,

- коэффициент дисконтирования (норма дисконта, E = 0,15).

В расчете учтено экономическое окружение Программы в виде:

уровня индекса потребительских цен (далее - ИПЦ) по данным Министерства экономического развития Российской Федерации,

размеров средней часовой заработной платы (далее - ЗПч) для города Перми (месячная заработная плата в пересчете на час составляет 423,29 рублей при 168 рабочих часах в месяц),

индекса роста реальной заработной платы (общий по России) по данным Министерства экономического развития Российской Федерации.

Показатели экономического окружения Программы приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1

Показатели экономического окружения Программы

| N | Год | ИПЦ | ЗПч | Индекс роста реальной ЗП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024 | 1,047 | 450,28 | 1,016 |
| 2 | 2025 | 1,039 | 475,32 | 1,016 |
| 3 | 2026 | 1,041 | 502,73 | 1,016 |
| 4 | 2027 | 1,041 | 531,71 | 1,016 |
| 5 | 2028 | 1,041 | 562,37 | 1,016 |
| 6 | 2029 | 1,041 | 594,79 | 1,016 |
| 7 | 2030 | 1,041 | 629,09 | 1,016 |
| 8 | 2031 | 1,041 | 665,36 | 1,016 |
| 9 | 2032 | 1,041 | 703,72 | 1,016 |
| 10 | 2033 | 1,041 | 744,29 | 1,016 |
| 11 | 2034 | 1,041 | 787,20 | 1,016 |
| 12 | 2035 | 1,041 | 832,59 | 1,016 |
| 13 | 2036 | 1,041 | 880,60 | 1,016 |
| 14 | 2037 | 1,041 | 931,37 | 1,016 |
| 15 | 2038 | 1,041 | 985,07 | 1,016 |
| 16 | 2039 | 1,041 | 1041,86 | 1,016 |
| 17 | 2040 | 1,041 | 1101,93 | 1,016 |
| 18 | 2041 | 1,041 | 1165,46 | 1,016 |
| 19 | 2042 | 1,041 | 1232,66 | 1,016 |
| 20 | 2043 | 1,041 | 1303,73 | 1,016 |

Оценка эффективности реализации Программы производилась по следующим видам эффектов:

эффект от сокращения капитальных вложений в автомобильный транспорт в связи с уменьшением времени доставки грузов,

эффект от снижения себестоимости перевозки грузов и пассажиров,

эффект от сокращения времени пребывания в пути пассажиров.

Эффект от сокращения капитальных вложений, , в t-году в автомобильный транспорт определялся по формуле:

где

- капиталовложения в автомобильный транспорт в t-году соответственно в базисном и проектном сценарии.

Капиталовложения в автомобильный транспорт в t-году определяются по формуле:

где

Ajt - удельные капиталовложения в автомобиль j-вида, руб.,

Taj - количество часов работы на линии (в наряде) для автомобилей,

Njt - среднегодовая суточная интенсивность автомобилей, ТС/сутки,

L - протяженность, м, участка (маршрута движения ТС j-вида),

Vjt - средняя скорость движения автомобилей, км/ч.

Капитальные вложения в различные виды транспорта в 2023 году приведены в таблице 7.2.

Таблица 7.2

Капитальные вложения в различные виды транспорта в 2023 году

| Вид автомобиля | Капитальные вложения, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Легковой | 2810,56 |
| Маршрутное транспортное средство | 8863,68 |
| Грузовой | 9347,84 |

Капитальные вложения по годам рассчитываются с учетом показателя инфляции (ИПЦ) и коэффициента перевода цен от оптовых цен.

Эффект от снижения себестоимости перевозок грузов, , в t-году определяется по формуле:

где

Citб, Citп - затраты на осуществление перевозок грузов в t-году соответственно в базисном и проектном сценарии.

где

Sjt - средняя себестоимость 1 авт.-км пробега автомобиля j-вида, руб., вычисляемая по формуле:

где

Sперjt - расчетное значение переменных затрат на 1 км пробега автомобиля j-вида, руб./км,

Sпостjt - расчетное значение постоянных затрат на 1 час пребывания транспортного средства в пути, руб./ч.,

djt - средняя часовая заработная плата водителя (для личного автомобильного транспорта принимается нулевой).

Значения параметров указаны в таблице 7.3.

Таблица 7.3

Расчетные значения переменных и постоянных затрат 
на транспорте и размер заработной платы в 2023 году

| Вид автомобиля | Переменные затраты, руб./км | Постоянные затраты, руб./ч. | Размер часовой заработной платы, руб./ч. |
| --- | --- | --- | --- |
| Легковой | 8,50 | 120,31 | 423,29 |
| Маршрутное транспортное средство | 22,22 | 613,45 | 423,29 |
| Грузовой | 22,91 | 466,77 | 423,29 |

Эффект от сокращения времени пребывания в пути пассажиров в году t определяется по формуле:

где

- общественные потери, связанные с затратами времени населения на поездки соответственно в базисном и проектном варианте.

Годовые потери, связанные с затратами времени населения на поездки, рассчитываются по формуле:

где

- средняя величина потерь народного хозяйства в расчете на 1 чел./ч. пребывания в пути пассажиров.

Значение Ctпасс. принимается на уровне часовой заработной платы для города Перми с учетом ее среднего уровня – 423,29 руб.,

FЛА, FТОП - суточный пассажиропоток соответственно на легковом автомобиле и общественном транспорте, пасс.

Расчет социально-экономической эффективности реализации Программы представлен в таблице 7.4.

Таблица 7.4

Расчет социально-экономической эффективности 
реализации Программы

| Параметр |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| Kat | тыс. руб. | 17564299 |
| Cat | тыс. руб. | 20899362 |
| Pat | тыс. руб. | 41893844 |
| Общий эффект, E | тыс. руб. | 80357505 |
| Капитальные вложения, K | тыс. руб. | 17605567 |
| E-K | тыс. руб. | 62751938 |
| Ставка дисконта | (1 + i)-t | 0,15 |
| Срок | лет | 20 |
| ЧДД | тыс. руб. | 25149213 |

- Таким образом, ЧДД реализации предлагаемого варианта Программы составляет 25149213 тыс. руб. при суммарных капитальных вложениях в 17605567 тыс. руб. Рентабельность капитальных вложений в реализацию мероприятий предлагаемого варианта Программы составляет 0,43 (что означает возврат 1,43 руб. на каждый 1 руб. капитальных вложений).

- Соответствие мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры установленным нормативам градостроительного проектирования обеспечивается в ходе разработки и утверждения документации по планировке территории, предназначенной для размещения соответствующих объектов.

Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории города Перми

В связи с перераспределением полномочий в области дорожной деятельности в отношение автомобильных дорог общего пользования местного значения между органами государственной власти Пермского края и органами местного самоуправления Пермского городского округа требуется организация взаимодействия между функциональными органами, муниципальными учреждениями администрации города Перми и органами государственной власти и государственными учреждениями Пермского края, задействованными в дорожной деятельности на территории города Перми. Взаимодействие предлагается организовать на основе разработанных регламентов (порядков) взаимодействия с применением информационных систем, совместно используемых участниками взаимодействия.

В целях совершенствования правового и информационного обеспечения деятельности в области развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Пермь предлагается выполнение следующих мероприятий:

организация мониторинга дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Перми в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 18 апреля 2019 г. № 114 «Об  утверждении порядка мониторинга дорожного движения»;

переработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории города Перми, приведение ее в соответствие с правилами подготовки документации по организации дорожного движения, утвержденными приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 30 июля 2020 г. № 274;

актуализация существующих и разработка недостающих проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения города Перми;

организация ведения реестра парковок общего пользования на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

разработка правового акта, регламентирующего организацию пунктов проката велосипедов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Перми;

разработка порядка организации деятельности по складированию снега и снежно-ледяных образований на местах отвала снега, размещенных на территории города Перми;

разработка правового акта, определяющего порядок выявления и перемещения брошенных транспортных средств на территории города Перми.

Для обеспечения полноты правового обеспечения деятельности в области развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Пермь требуется также изменение или разработка ряда правовых актов Пермского края:

разработка методики расчета размера платы за пользование платными парковками на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорогах местного значения Пермского края, а также установление ее максимального размера;

изменение порядка ведения реестра парковок общего пользования, расположенных на территории Пермского края, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 9 сентября 2020 г. № 661-п, в части сокращения перечня предоставляемых документов в отношении парковок общего пользования, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

изменение порядка осуществления временного ограничения или временного прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального и местного значения в Пермском крае, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 10 января 2012 г. № 9-п, в части уточнения порядка при введении ограничения или прекращения движения при проведении массовых мероприятий.

## Приложение 1

к Программе комплексного развития

транспортной инфраструктуры города Перми

на 2025-2043 годы

Динамика численности населения города Перми по годам

| Год | Численность населения города Перми на 1 января года, человек | Изменение численность населения города Перми по отношению к предыдущему году, человек |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 985 794 |  |
| 2010 | 991 162 | +5 368 |
| 2011 | 991 882 | +720 |
| 2012 | 1 000 672 | +8 790 |
| 2013 | 1 013 887 | +13 215 |
| 2014 | 1 026 477 | +12 590 |
| 2015 | 1 036 469 | +9 992 |
| 2016 | 1 041 876 | +5 407 |
| 2017 | 1 048 005 | +6 129 |
| 2018 | 1 051 583 | +3 578 |
| 2019 | 1 053 938 | +2 355 |
| 2020 | 1 055 397 | +1 459 |
| 2021 | 1 051 583 | -3 814 |
| 2022 | 1 042 770 | -8 813 |
| 2023 | 1 027 153 | -15 617 |
| 2024 | 1 026 912 | -241 |

## Приложение 2

к Программе комплексного развития

транспортной инфраструктуры города Перми

на 2025-2043 годы

График дневных колебаний интенсивности транспортных потоков

в городе Перми, авт./30 мин.

## Приложение 3

к Программе комплексного развития

транспортной инфраструктуры города Перми

на 2025-2043 годы

Структура транспортного потока по видам транспорта

на магистральных дорогах города Перми, имеющих различное

назначение

## Приложение 4

к Программе комплексного развития

транспортной инфраструктуры города Перми

на 2025-2043 годы

Пассажиропоток на городских маршрутах регулярных перевозок за 2022 год

| № маршрута | Пассажиропоток, пасс./год |
| --- | --- |
| 1 | 7 213 340 |
| 3 | 4 264 978 |
| 4 | 4 610 167 |
| 5 | 833 431 |
| 6 | 3 334 094 |
| 7 | 611 586 |
| 8 | 1 856 872 |
| 9 | 59 753 |
| 10 | 3 421 221 |
| 11 | 3 987 460 |
| 12 | 961 135 |
| 13 | 2 322 613 |
| 14 | 8 640 866 |
| 15 | 5 818 625 |
| 16 | 3 994 238 |
| 17 | 457 853 |
| 18 | 1 634 457 |
| 19 | 2 896 590 |
| 20 | 6 449 797 |
| 21 | 354 062 |
| 22 | 554 018 |
| 23 | 110 201 |
| 24 | 1 155 024 |
| 25 | 383 207 |
| 26 | 1 297 922 |
| 27 | 8 368 696 |
| 28 | 669 658 |
| 29 | 699 634 |
| 30 | 2 773 298 |
| 32 | 3 720 439 |
| 33 | 1 306 268 |
| 34 | 456 878 |
| 35 | 197 527 |
| 36 | 6 840 607 |
| 38 | 454 773 |
| 39 | 187 838 |
| 40 | 1 571 730 |
| 41 | 1 133 171 |
| 44 | 2 773 678 |
| 45 | 3 803 808 |
| 46 | 76 684 |
| 47 | 2 269 518 |
| 48 | 378 586 |
| 49 | 879 592 |
| 50 | 5 601 710 |
| 51 | 1 990 326 |
| 53 | 4 521 930 |
| 54 | 1 210 053 |
| 55 | 6 173 603 |
| 56 | 1 848 650 |
| 57 | 1 064 036 |
| 58 | 960 735 |
| 59 | 3 981 227 |
| 60 | 3 979 323 |
| 61 | 327 208 |
| 62 | 1 661 829 |
| 63 | 1 482 639 |
| 64 | 4 532 654 |
| 65 | 1 190 681 |
| 67 | 5 149 439 |
| 68 | 2 972 064 |
| 69 | 762 998 |
| 70 | 627 789 |
| 73 | 2 426 857 |
| 74 | 3 924 033 |
| 75 | 1 085 574 |
| 77 | 10 002 700 |
| 78 | 633 219 |
| 80 | 3 481 006 |
| 88 | 34 881 |
| тм2 | 1 390 833 |
| тм4 | 3 386 155 |
| тм5 | 5 828 141 |
| тм6 | 1 573 271 |
| тм7 | 3 272 082 |
| тм8 | 3 322 754 |
| тм11 | 4 626 769 |
| тм12 | 4 582 326 |
| Итого автобусы | 177 413 057 |
| Итого трамваи | 28 010 881 |
| ВСЕГО | 205 423 938 |

## Приложение 5

к Программе комплексного развития

транспортной инфраструктуры города Перми

на 2025-2043 годы

Пешеходная доступность системы городского пассажирского транспорта общего пользования
в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования (масштаб 1:250000)

## Приложение 6

к Программе комплексного развития

транспортной инфраструктуры города Перми

на 2025-2043 годы

Перечень существующих велодорожек (велопешеходных дорожек,

велополос) на автомобильных дорогах города Перми

| Местоположение | Границы |  | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  | от | до |  |
| Комсомольский проспект | ул.Белинского | ул.Чкалова | 0,88 |
| Парковый проспект | ул.Куфонина | ул.Зои Космодемьянской | 1,8 |
| ул.Героев Хасана | ПНИТИ | ул.Хлебозаводская | 1,8 |
| ул.Героев Хасана | ул.Хлебозаводская | ул.Васильева | 1,58 |
| ул.Героев Хасана | ул.Васильева | ул.4-я Ферма | 0,6 |
| ул.Карпинского | ул.Стахановская | ул.Архитектора Свиязева | 2,8 |
| ул.Краснополянская | ул. Героев Хасана | ул. Загарьинская | 1,28 |
| ул.Крупской | ул. Уральская | площадь Дружбы | 0,56 |
| ул.Крупской | ул.Макаренко | ул.Патриса Лумумбы | 0,3 |
| ул.Крупской | ул.Патриса Лумумбы | ул.Ушинского | 0,7 |
| ул.Ленина | ул.Парковая | Комсомольский проспект | 1,6 |
| ул.Ленина | Комсомольский проспект | ул.Парковая | 1,6 |
| ул.Ленина | Комсомольский проспект | ул. Крисанова | 0,5 |
| ул.Ленина | ул. Крисанова | пл.Гайдара | 0,4 |
| ул.Макаренко | бул.Гагарина | ул.Уинская | 0,6 |
| ул.Макаренко | ул.Уинская | бул.Гагарина | 0,6 |
| ул.Маршала Жукова | ул. Спешилова | ул. Лермонтова | 1,18 |
| ул.Маршала Рыбалко | ул.Торговая | ул.Сысольская | 3,5 |
| ул.Мира | ул.Советской Армии | ул.Карпинского | 0,8 |
| ул.Мира | ул.Карпинского | ул.Советской Армии | 0,8 |
| ул.Революции | Комсомольский проспект | ул.Сибирская | 0,4 |
| ул.Советской Армии | ул.Мира | ул.Семченко | 0,2 |
| ул.Старцева | бул.Гагарина | ул.Глуховская | 1,3 |
| ул.Строителей | ул.Куфонина | ул. Деревообделочная | 1,3 |
| ул.Уинская | ул.Макаренко | ул.Юрша | 0,6 |
| ул.Хохрякова | ул.Ленина | ул.Окулова | 0,6 |
| ул.Хохрякова | ул.Окулова | ул.Ленина | 0,5 |
| ул.Чернышевского | пл. Карла Маркса | Южная дамба | 0,6 |
| ш.Космонавтов | ул.Свиязева | ул.Дениса Давыдова | 0,8 |
| Южная дамба | бул.Гагарина | ул.Чернышевского | 1 |
| Южная дамба | ул.Чернышевского | бул.Гагарина | 1 |
|  |  | ИТОГО | 32,18 |

## Приложение 7

к Программе комплексного развития

транспортной инфраструктуры города Перми

на 2025-2043 годы

Схема размещения существующих велосипедных, велопешеходных дорожек, велосипедных полос

(масштаб 1:150000)

## Приложение 8

к Программе комплексного развития

транспортной инфраструктуры города Перми

на 2025-2043 годы

Схема движения грузового транспорта на территории города Перми

## Приложение 9

к Программе комплексного развития

транспортной инфраструктуры города Перми

на 2025-2043 годы

Перечень аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Перми за 2023 год

| N | Наименование автомобильной дороги | Адрес аварийно-опасного участка | Количество дорожно-транспортных происшествий | Первоочередные мероприятия | Мероприятия перспективные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | проспект Парковый | перекресток с ул. Желябова | 4 | внесение изменений в режим работы светофорного объекта | - |
| 2 | шоссе Космонавтов | перекресток с ул. Космонавта Леонова | 4 | установка дополнительных секций с внесением изменений в режим работы светофорного объекта |  |
| 3 | ул. Куйбышева | перекресток с ул. Пушкина | 4 | внесение изменений в режим работы светофорного объекта | установка комплекса технических средств автоматической фотовидеофиксации, предназначенных для фиксации административных правонарушений |
| 4 | ул. Куйбышева | перекресток с ул. Чкалова | 4 | дооборудование светофорного объекта дополнительным дублирующим светофором | реконструкция перекрестка |
| 5 | Дорога на полигон ТБО | перекресток с Бродовским трактом | 4 | Введение ограничения скорости движения транспортных средств до 70 км/час | установка комплекса технических средств автоматической фотовидеофиксации, предназначенных для фиксации административных правонарушений |

## Приложение 10

к Программе комплексного развития

транспортной инфраструктуры города Перми

на 2025-2043 годы

Общая схема последовательного применения транспортных

моделей различного назначения

## Приложение 11

к Программе комплексного развития

транспортной инфраструктуры города Перми

на 2025-2043 годы

Основные характеристики и принципы работы транспортной

модели города Перми

Оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры была выполнена с помощью прогнозной транспортной модели города Перми. Прогнозная транспортная модель города Перми разработана в программном комплексе PTV Vision(R) VISUM.

Структура основных составляющих прогнозной транспортной модели города Перми

Транспортное предложение состоит из элементов, с помощью которых транспортная система удовлетворяет существующий транспортный спрос. Транспортное предложение в конечном итоге будет определять, какой объем спроса и насколько качественно его может удовлетворить транспортная система. К элементам транспортного предложения относятся: узлы (перекрестки), отрезки (участки улично-дорожной сети), остановки общественного транспорта, маршруты общественного транспорта. Для каждого из элементов заданы соответствующие параметры: разрешенная скорость движения, количество полос, разрешенные направления движения, организация движения, параметры светофорного регулирования. На основе введенных параметров рассчитываются временные затраты жителей города на совершение транспортных корреспонденций.

Транспортный спрос количественно и качественно определяет потребность жителей города в перемещении. Территория города разбита на транспортные районы (718 районов). К каждому транспортному району привязаны статистические данные о расселении жителей города, распределении рабочих и учебных мест. Кроме того, в транспортную модель введены параметры транспортной подвижности населения, такие как среднее количество поездок, распределение поездок по видам транспорта и целям. Эти данные были получены в ходе проведенного социологического опроса населения города.

В основе расчета транспортного спроса - 4-шаговый алгоритм расчета. На первом шаге на основе статистических данных и рассчитанных затрат на совершение транспортных корреспонденций происходит расчет объемов отправлений-прибытий из каждого транспортного района. На втором шаге расчета транспортного спроса формируются матрицы корреспонденций, которые определяют объемы движения между каждой парой транспортных районов для каждой группы целей поездок. На третьем шаге расчета матрицы корреспонденций распределяются по системам транспорта. В итоговом четвертом шаге полученные матрицы корреспонденций распределяются по улично-дорожной и маршрутной сети. В результате выполнения 4-шагового алгоритма расчета для каждого элемента улично-дорожной сети и маршрутной сети получаются значения интенсивностей транспортных потоков и пассажирских потоков. Кроме того, транспортная модель позволяет определить интегральные показатели, характеризующие работу транспортной системы города в целом. Основным интегральным показателем качества работы транспортной системы является среднее время реализации транспортных корреспонденций.

Паспорт прогнозной транспортной модели города Перми

| Параметр | Значение параметра |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Наименование и номер версии программного обеспечения, использованного для разработки модели | PTV Vision VISUM 18.02-10 |
| Системы транспорта | - индивидуальный транспорт; - общественный транспорт; - грузовой транспорт |
| Число транспортных районов | 730 |
| Перечень параметров транспортных районов, заданных в модели | - численность населения; - численность трудящегося населения; - численность студентов; - количество мест приложения труда; - количество мест приложения труда в сфере услуг; - количество учебных мест; - параметры транспортной подвижности населения |
| Число ребер графа транспортной системы, содержащегося в модели | 21922 |
| Перечень параметров, заданных в модели для ребер графа транспортной системы | - максимальная расчетная пропускная способность; - максимальная разрешенная скорость движения; - количество полос движения |
| Число узлов графа транспортной системы, содержащегося в модели | 9111 |
| Перечень параметров, заданных в модели для узлов графа транспортной системы | - тип регулирования; - приоритет проезда перекрестка; - параметры светофорного регулирования; - данные о разрешенных направлениях поворотов |
| Перечень моделируемых типов пассажирских передвижений (слоев спроса) | - дом - работа; - работа - дом; - дом - прочее; - прочее - дом; - работа - прочее; - прочее - работа; - работа - работа; - прочее - прочее; - дом - учеба; - учеба - дом; - работа - учеба; - учеба - работа; - прочее - учеба; - учеба - прочее; - учеба - учеба |
| Перечень характерных периодов, для которых осуществляется моделирование параметров транспортных и пассажирских потоков | - сутки; - утренний час пик; - вечерний час пик |

Расселение жителей в системе транспортных районов в транспортной модели г. Перми (масштаб 1:250000)

Распределение мест приложения труда в системе транспортных районов в транспортной модели г. Перми (масштаб 1:250000)

Распределение учебных мест в системе транспортных районов в транспортной модели г. Перми (масштаб 1:250000)

Скорости движения на улично-дорожной сети в транспортной модели г. Перми (масштаб 1:250000)

Количество полос движения на улично-дорожной сети в транспортной модели г. Перми (масштаб 1:150000)

## Приложение 12

к Программе комплексного развития

транспортной инфраструктуры города Перми

на 2025-2043 годы

Основные сценарные условия и параметры прогноза социально-экономического развития города Перми на период до 2026 года

|  | Показатели | Ед. изм. | Варианты сценариев | 2022 год (факт) | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Уровень жизни населения |  |  |  |  |
| 1.1 | Фонд заработной платы работников крупных и средних предприятий и организаций города (без внешних совместителей) | млн. руб. | базовый | 205387 | 293300 |
|  |  |  | консервативный |  | 261300 |
| 1.2 | Темп роста (снижения) фонда заработной платы работников крупных и средних предприятий и организаций города (без внешних совместителей) | % | базовый | 112,7 | 127,3 |
|  |  |  | консервативный |  | 113,4 |
| 2 | Труд и занятость |  |  |  |  |
| 2.1 | Среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях города (без внешних совместителей) | тыс. чел. | базовый | 273,7 | 271,5 |
|  |  |  | консервативный |  | 270 |
| 2.2 | Численность официально зарегистрированных безработных | тыс. чел. | базовый | 2,0 | 1,6 |
|  |  |  | консервативный |  | 1,9 |
| 3 | Промышленность |  |  |  |  |
| 3.1 | Оборот крупных и средних предприятий и организаций | млн. руб. | базовый | 1204145,4 | 1497500,0 |
|  |  |  | консервативный |  | 1341600,0 |
| 3.2 | Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг | млн. руб. | базовый | 715400 | 901900 |
|  |  |  | консервативный |  | 819500,0 |
| 4 | Потребительский рынок |  |  |  |  |
| 4.1 | Оборот розничной торговли | млн. руб. | базовый | 187723,2 | 236800,0 |
|  |  |  | консервативный |  | 214800,0 |
| 4.2 | Оборот общественного питания | млн. руб. | базовый | 3685,3 | 4960,0 |
|  |  |  | консервативный |  | 4390,0 |
| 5 | Финансы |  |  |  |  |
| 5.1 | Совокупная прибыль крупных и средних предприятий и организаций | млн. руб. | базовый | 128993,1 | 127800,0 |
|  |  |  | консервативный |  | 115200,0 |
| 6 | Инвестиции |  |  |  |  |
| 6.1 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. руб. | базовый | 140990,6 | 158900,0 |
|  |  |  | консервативный |  | 145050,0 |
| 7 | Цены и тарифы |  |  |  |  |
| 7.1 | Сводный индекс потребительских цен (среднегодовой) | % |  | 114,8 | 104,0 |
| 7.2 | Индекс-дефлятор цен на тепловую энергию | % |  | 103,8 | 105,3 |
| 7.3 | Индекс-дефлятор цен на электрическую энергию | % |  | 104,5 | 105,3 |
| 8 | Демография |  |  |  |  |
| 8.1 | Численность постоянного населения города (на начало года) | тыс. чел. |  | 1032,5 | 1017,7 |
| 8.2 | Число родившихся | тыс. чел. |  | 9,2 | 9,1 |
| 8.3 | Число умерших | тыс. чел. |  | 12,7 | 12,2 |
| 8.4 | Численность детей до 18 лет (на начало года) | тыс. чел. |  | 224,4 | 223,0 |

## Приложение 13

к Программе комплексного развития

транспортной инфраструктуры города Перми

на 2025-2043 годы

Проекты по комплексному развитию территории (масштаб 1:225000)

## Приложение 14

к Программе комплексного развития

транспортной инфраструктуры города Перми

на 2025-2043 годы

Перечень участков УДС для проведения капитального ремонта или реконструкции с обустройством остановочных пунктов для организации на них автобусного движения

| № | Участки УДС | Описание мероприятия | Тип мероприятия* | Район** | Длина, км | Новых пассажиров | Стоимость, млн. руб. | Эффективность, млн. руб./пасс. | Сценарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул.Нестерова от ул.Куйбышева до ул.Краснофлотской | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | С | 0,228 | 3804 | 303,70 | 0,08 | Сценарий «30%», «50%», «70%» |
|  | Ул.Краснофлотская от ул.Нестерова до ул.Камчатовская | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | С | 0,725 |  |  |  |  |
|  | Ул.Камчатовская от от ул.Краснофлотской до ул.Нечаевской | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | С | 0,297 |  |  |  |  |
|  | Ул.Нечаевская от ул.Камчатовской до ул.Механошина | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | С | 0,118 |  |  |  |  |
|  | Ул.Механошина от ул.Нечаевской до ш.Космонавтов | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | С | 0,255 |  |  |  |  |
| 2 | Перекресток ул.Загарьинской и ул.Пихтовой | Строительство отстойно-разворотной площадки | И | С |  | 1626 | 150,80 | 0,09 | Сценарий «30%», «50%», «70%» |
|  | Ул.Пихтовая от ул.Козьмы Минина до ул.Загарьинской | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | С | 0,806 |  |  |  |  |
| 3 | Ул.Народовольческая от дома № 42 до ул.Рабоче-Крестьянской | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов и отстойно-разворотной площадки | КР | С | 0,444 | 1011 | 90,90 | 0,09 | Сценарий «30%», «50%», «70%» |
|  | Ул.Рабоче-Крестьянская от ул.Народовольческой до ул.Революции | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | С | 0,042 |  |  |  |  |
| 4 | Ул.Бригадирская от дома 14В до ул.Полазненской | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов и отстойно-разворотной площадки | И | С | 0,769 | 2809 | 319,40 | 0,11 | Сценарий «30%», «50%», «70%» |
|  | Ул.Полазненская от ул.Бригадирской до ул.Ординской | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | С | 0,485 |  |  |  |  |
|  | Ул.Ординская от ул.Полазненской до ул.Героев Хасана | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | С | 0,453 |  |  |  |  |
| 5 | Ул.Патриса Лумумбы от бул.Гагарина до ул.Аркадия Гайдара | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | М | 0,437 | 1913 | 201,70 | 0,11 | Сценарий «30%», «50%», «70%» |
|  | Ул.Аркадия Гайдара от ул.Патриса Лумумбы до ул.Ушинского | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | М | 0,641 |  |  |  |  |
| 6 | Ул.1-я Красноармейская от ул.Николая Островского до пр.Комсомольский | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | С | 1,155 | 1954 | 216,1 | 0,11 | Сценарий «30%», «50%», «70%» |
| 7 | Ул.Студенческая от бул.Гагарина до ул.Технической | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | М | 0,636 | 2038 | 256,00 | 0,13 | Сценарий «30%», «50%», «70%» |
|  | Ул.Техническая от ул.Тургенева до ул.Дружбы | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | М | 0,732 |  |  |  |  |
| 8 | Ул. Монастырская от ул. Попова до ул. Хохрякова | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | Л Д | 1,905 | 2640 | 356,48 | 0,14 | Сценарий «30%», «50%», «70%» |
| 9 | Ул.Самолетная от ул.Стахановской до ул.Советской Армии | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | И | 1,721 | 1584 | 322,0 | 0,20 | Сценарий «30%», «50%», «70%» |
| 10 | Ул.Уссурийская от ул.Молдавская до ул.Генерала Черняховского | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | О | 0,337 | 870 | 186,20 | 0,21 | Сценарий «30%», «50%», «70%» |
|  | Ул.Молдавская от ул.Ракитная до ул.Уссурийская | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | О | 0,658 |  |  |  |  |
| 11 | Ул.Клары Цеткин от дома № 33 до дома № 19 | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | С | 0,532 | 722 | 167,70 | 0,23 | Сценарий «30%», «50%», «70%» |
|  | Ул.Коминтерна от ул.Куйбышева до ул. Клары Цеткин 19 | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | С | 0,364 |  |  |  |  |
| 12 | Ул. Окулова от ул. Попова до ул. Хохрякова | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | Л Д | 1,898 | 1536 | 355,17 | 0,23 | Сценарий «30%», «50%», «70%» |
| 13 | Ул.Хабаровская от ул.Ветлужской до ул.Кочегаров | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | Д | 0,248 | 2614 | 725,70 | 0,28 | Сценарий «30%», «50%», «70%» |
|  | Ул.Кочегаров от ул.Хабаровской до ул.Генерала Наумова | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | Д | 1,235 |  |  |  |  |
|  | Ул.Генерала Наумова от ул.Кочегаров до ул.Ветлужской | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | Д | 0,408 |  |  |  |  |
|  | Ул.Сочинская от ул.Докучаева до ул.Транспортной | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | Д | 0,358 |  |  |  |  |
|  | Ул.Транспортная от ул.Сочинской до проезда Низовский | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | Д | 1,056 |  |  |  |  |
|  | Проезд Низовский от ул.Транспортной до ул.Докучаева | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | Д | 0,573 |  |  |  |  |
| 14 | Ул.Фонтанная от ул.Николая Островского до ул.Весёлой | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | С | 0,655 | 470 | 160,60 | 0,34 | Сценарий «30%», «50%», «70%» |
|  | Ул.Весёлая от ул.Фонтанной до ул.Революции | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | С | 0,203 |  |  |  |  |
| 15 | Ул.Пушкарская от ул.Старцева до ул.Уинской | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | М | 1,487 | 772 | 278,26 | 0,36 | Сценарий «30%», «50%», «70%» |
| 16 | Ул.Рязанская от ул.Карпинского до дома ул.Рязанская 98/2 | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | И | 1,153 | 580 | 215,8 | 0,37 | Сценарий «30%», «50%», «70%» |
| 17 | Ул. Гашкова от дома № 45 до ул. Ивана Франко | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | М | 1,495 | 699 | 279,75 | 0,40 | Сценарий «30%», «50%», «70%» |
| 18 | Ул.Старцева от ул.Юрша до Тр-53 | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | М | 1,235 | 580 | 231,10 | 0,40 | Сценарий «30%», «50%», «70%» |
| 19 | Ул.Александровская - ул.Набережная – ул.Сергея Данщина | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | Д | 1,711 | 780 | 320,17 | 0,41 | Сценарий «30%», «50%», «70%» |
| 20 | Ул.Карла Модераха от ул.Чернышевского до ул.Александра Турчевича | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | С | 0,524 | 1445 | 619,60 | 0,43 | Сценарий «50%», «70%» |
|  | Ул.Александра Турчевича от ул.Николая Воронцова до ул.Красные Казармы | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | С | 0,542 |  |  |  |  |
|  | Ул.Красные Казармы от ул.Александра Турчевича до ул.Василия Татищева | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | С | 0,101 |  |  |  |  |
|  | Ул.Василия Татищева от ул.Красные Казармы до ул.Героев Хасана | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | С | 0,68 |  |  |  |  |
|  | Ул.Николая Воронцова от ул.Василия Татищева до ул.Чкалова | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | С | 0,61 |  |  |  |  |
|  | Ул. Льва Шатрова от ул. Николая Воронцова до дома № 32 | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов и отстойно-разворотной площадки | И | С | 0,854 |  |  |  |  |
| 21 | ул.Магистральная от ул.Сысольская до ул.Ласьвинская | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | К | 2,754 | 1187 | 515,35 | 0,43 | Сценарий «50%», «70%» |
| 22 | Участки дорог с автобусным движением в м/р Запруд | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | М | 1,752 | 751 | 327,85 | 0,44 | Сценарий «50%», «70%» |
| 23 | Ул.Мраморная от ул.Агатовой до ул.Сакко и Ванцетти | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов и отстойно-разворотной площадки | КР | М | 0,137 | 1132 | 528,40 | 0,47 | Сценарий «50%», «70%» |
|  | Ул.Мраморная от ул.Сакко и Ванцетти до ул.Самаркандской | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | М | 0,665 |  |  |  |  |
|  | Ул.Самаркандская от ул.Мраморной до ул.Лихвинской | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | М С | 2,022 |  |  |  |  |
| 24 | Ул.Баумана от ул.Стахановской до ул.Братьев Игнатовых | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | И | 1,538 | 574 | 287,8 | 0,50 | Сценарий «50%», «70%» |
| 25 | Серебрянский проезд - ул.Моторостроителей | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | С | 1,185 | 430 | 221,75 | 0,52 | Сценарий «50%», «70%» |
| 26 | Ул.Чехова от ул.Николая Быстрых до ул.Металлистов | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | М | 0,491 | 1191 | 647,80 | 0,54 | Сценарий «50%», «70%» |
|  | Ул.Чехова от ул.Металлистов до ул.Хрустальной | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | М | 0,81 |  |  |  |  |
|  | Ул.Лифанова от ул.Башкова до ул.1905 года | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | М | 0,683 |  |  |  |  |
|  | Ул.Хрустальная от ул.Уральской до ул.КИМ | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | М | 0,433 |  |  |  |  |
|  | Ул.КИМ от ул.Хрустальной до ул.Ивановской | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | М | 0,525 |  |  |  |  |
|  | Ул.Ивановская от ул.КИМ до ул.Якова Свердлова | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | М | 0,52 |  |  |  |  |
| 27 | Проезд к ж/д станции Юбилейная | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов и отстойно-разворотной площадки | И | М | 0,694 | 194 | 129,87 | 0,67 | Сценарий «50%», «70%» |
| 28 | Ул.Воронежская, ул.Фадеева, ул.Мензелинская, ул.Ялтинская | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | К | 1,007 | 264 | 188,44 | 0,71 | Сценарий «70%» |
| 29 | Ул.Танкистов от ул.Стахановской до ул.9 Мая | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | И | 1,551 | 394 | 290,2 | 0,74 | Сценарий «70%» |
| 30 | Ул.Делегатская от ул.Цимлянская до ул.Памирская | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | О | 0,654 | 280 | 211,60 | 0,76 | Сценарий «70%» |
|  | Ул.Памирская от ул.Делегатская до ул.Социалистическая | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | О | 0,477 |  |  |  |  |
| 31 | Ул.Писарева от ул.Репина до ул.Новогайвинская | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | О | 2,056 | 502 | 384,73 | 0,77 | Сценарий «70%» |
| 32 | Ул.Томская от ул.Социалистической до ул.Цимлянской | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | О | 0,398 | 92 | 74,48 | 0,81 | Сценарий «70%» |
| 33 | Ул.Янаульская (от ул.Писарева) – ул.Усадебная - ул.Карбышева (до ул.Репина) | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов и отстойно-разворотной площадки | И | О | 3,955 | 1288 | 1157,80 | 0,90 | Сценарий «70%» |
|  | Ул.Репина от ул.Карбышева до ул.Гайвинской | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | О | 2,232 |  |  |  |  |
| 34 | ул.Сысольская от ул.Маршала Рыбалко до ул.Магистральная | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | К | 0,619 | 114 | 115,83 | 1,02 | Сценарий «70%» |
| 35 | Участки дорог с автобусным движением в м/р Костарево | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | М | 2,655 | 481 | 496,82 | 1,03 | Сценарий «70%» |
| 36 | Ул.Кировоградская от ул.Гальперина до ул.Сысольской | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | К | 3,626 | 638 | 678,52 | 1,06 | Сценарий «70%» |
| 37 | Ул.Бумажников – ул.Бенгальская – ул.Евгения Пузырёва до ул.Сиреневой | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов и отстойно-разворотной площадки | И | О | 1,506 | 241 | 281,8 | 1,17 | Сценарий «70%» |
| 38 | Ул.Сивашская от ул.Ласьвинской до ул.Гальперина | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | К | 2,348 | 571 | 667,10 | 1,17 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
|  | Ул.Новоржевская от ул.Сивашской до ул.Химградской | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | К | 1,217 |  |  |  |  |
| 39 | Ул.Промышленная от ул.Космонавта Леонова до ОЭЗ «Осенцы» | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | И | 7,379 | 1028 | 1380,81 | 1,34 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 40 | Проезд к ж/д станции Балмошная | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов и отстойно-разворотной площадки | И | М | 0,377 | 52 | 70,55 | 1,36 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 41 | Ул.Танцорова от ул.Калинина до ул.Байкальской | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | К | 1,52 | 600 | 884,70 | 1,47 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
|  | Ул.Байкальская от ул.Танцорова до ул.Адмирала Макарова | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | К | 0,2 |  |  |  |  |
|  | Ул.Адмирала Макарова от ул.Байкальской до ул.Светлогорской | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | К | 0,897 |  |  |  |  |
|  | Ул.Адмирала Ушакова от ул.Калинина до ул.Буксирной | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов и отстойно-разворотной площадки | И | К | 0,993 |  |  |  |  |
|  | Ул.Буксирная от ул.Адмирала Ушакова до ул.Сокольской | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | К | 0,218 |  |  |  |  |
|  | Ул.Сокольская от ул.Буксирной до ул.Калинина | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | К | 0,9 |  |  |  |  |
| 42 | ул.1-я Субботинская от Южного обхода до Субботино | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов и отстойно-разворотной площадки | И | И | 0,702 | 87 | 131,36 | 1,51 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 43 | Ул.Красноборская от ул.Якутской до ул.Ветлужской | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов |  |  | 1,58 | 188 | 295,66 | 1,57 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 44 | Ул.Ужгородская - ул.Воронежская до дома 44 | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов и отстойно-разворотной площадки | И | К | 1,39 | 131 | 260,11 | 1,99 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 45 | Ул.Медведева от ул.Кабельщиков до СНТ «Химики» | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов и отстойно-разворотной площадки | И | О | 2,252 | 444 | 895,80 | 2,02 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
|  | Дорога от СНТ «Химики» до СНТ «Соцпосёлок» | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов и отстойно-разворотной площадки | И | О | 2,535 |  |  |  |  |
| 46 | Ул.Липовая от ул.Лянгасова до ул.Еловой | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | О | 1,061 | 150 | 307,10 | 2,05 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
|  | Ул.Еловая от ул.Липовой до переулка 3-й Еловский | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов и отстойно-разворотной площадки | И | О | 0,58 |  |  |  |  |
| 47 | Ул.Январская – Рудянский пер. – ул.Фрунзе | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | О | 2,137 | 378 | 800,50 | 2,12 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
|  | Ул.Кронита – ул.Ишимская – ул.Верхоянская | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | О | 2,141 |  |  |  |  |
| 48 | Ул.Степана Разина от ул.Братьев Вагановых до ул.Фрезеровщиков | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов и отстойно-разворотной площадки (или места для разворота) | КР | М | 1,042 | 89 | 194,99 | 2,19 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 49 | Ул.Гальперина | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов и отстойно-разворотной площадки | И | К | 3,352 | 279 | 627,25 | 2,25 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 50 | Участки дорог с автобусным движением в м/р Вышка-1 | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | М | 1,178 | 90 | 220,44 | 2,45 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 51 | Ул.Володарского от ул.Восстания до ул.Восходящей | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | М | 0,697 | 273 | 699,70 | 2,56 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
|  | Ул.Восходящая от ул.Володарского до ул.Посадской | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | М | 0,155 |  |  |  |  |
|  | Ул.Посадская от ул.Восходящей до пр.Октябрят (Тр-53) | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | М | 0,639 |  |  |  |  |
|  | Ул.Яшмовая от пр.Октябрят (Тр-53) до ул.Павла Садырина | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | М | 1,237 |  |  |  |  |
|  | Ул.Павла Садырина от ул.Яшмовой до пр.Ивинского | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | М | 1,011 |  |  |  |  |
| 52 | Проезд к ж/д станции Язовая | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов и отстойно-разворотной площадки | И | М | 0,621 | 42 | 116,21 | 2,77 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 53 | Ул.Экскаваторная от ул.Архитектора Свиязева до ул.Верхне-Муллинской | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов и отстойно-разворотной площадки | И | И | 1,55 | 102 | 290,05 | 2,84 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 54 | Пос.Новые Ляды, ул. Чусовская от ул. Новая до СНТ «Сылва» | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов и отстойно-разворотной площадки | И | НЛ | 2,923 | 302 | 869,80 | 2,88 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
|  | Пос.Новые Ляды, ул.Островского от ул.Трактовая до ул.40 лет Победы | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | НЛ | 1,725 |  |  |  |  |
| 55 | Ул.Ольховская от ул.Лянгасова до ул.Октябрьская | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | О | 1,23 | 107 | 322,40 | 3,01 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
|  | Ул.Октябрьская от ул.Ольховская до разворотного кольца | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов и отстойно-разворотной площадки | КР | О | 0,493 |  |  |  |  |
| 56 | 1-я Бахаревская – Пристанционная – Капитана Ерёмина | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов и отстойно-разворотной площадки | И | С | 2,67 | 163 | 499,63 | 3,07 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 57 | От планировочного района № 53 до ул. Космонавта Леонова через СНТ | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов и отстойно-разворотной площадки | И | И | 2,849 | 166 | 533,12 | 3,21 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 58 | Дорога к СНТ «Чистые пруды-2» | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов и отстойно-разворотной площадки | И | И | 1,519 | 72 | 284,25 | 3,95 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 59 | Ул.2-я Корсуньская от Восточного обхода до ГБУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница» | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов и отстойно-разворотной площадки | И | О | 1,815 | 80 | 339,64 | 4,25 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 60 | Ул.Маршала Жукова от ул.Спешилова до ул.Спешилова, 102 | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | И | Л | 0,699 | 30 | 130,80 | 4,36 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 61 | Ул.Российская от ул.Лядовской до ул.5-я Российская | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов и отстойно-разворотной площадки | И | М | 0,614 | 71 | 323,00 | 4,55 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
|  | Ул.Павлика Морозова от ул.Лядовской до СНТ «Ассоль» | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов и отстойно-разворотной площадки | И | М | 1,112 |  |  |  |  |
| 62 | Голованово: Клубный пер. – ул.Ленина – ул.Северная – ул.Зелёная до ул.Клубной | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов и отстойно-разворотной площадки | И | О | 1,561 | 55 | 292,1 | 5,31 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 63 | Ул.Магистральная от остановочного пункта «Южная» до ДДК им. Кирова | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов и отстойно-разворотной площадки | И | К | 2,136 | 70 | 399,70 | 5,71 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 64 | п.Новые Ляды, ул.Чусовская от ул.Трактовой до ул.Новая | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | НЛ | 1,094 | 57 | 372,40 | 6,53 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
|  | п.Новые Ляды, ул.Новая от ул.Чусовская до СНТ «Наука» | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов и отстойно-разворотной площадки | И | НЛ | 0,896 |  |  |  |  |
| 65 | Ул.Куликовская от ул.Фрунзе до ул.Иркутской | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов и отстойно-разворотной площадки | И | О | 2,452 | 60 | 458,8 | 7,65 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 66 | Ул.Налимихинская от дома № 97 до ул.Бузулукской | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов и отстойно-разворотной площадки | И | К | 0,304 | 87 | 706,00 | 8,11 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
|  | Ул.Бузулукская от ул.Налимихинской до ул.Копейской | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | К | 0,119 |  |  |  |  |
|  | Ул.Копейская от ул.Бузулукской до ул.Кудымкарской | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | К | 0,274 |  |  |  |  |
|  | Ул.Кудымкарская от ул.Копейской до ул.Заборной | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | К | 0,194 |  |  |  |  |
|  | Ул.Мореходная от ул.Заборной до ул.Гаревой | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | К | 1,169 |  |  |  |  |
|  | Ул.Гаревая от ул.Мореходной до ул.Новосельской | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | К | 1,297 |  |  |  |  |
|  | Ул.Новосельская от ул.Гаревой до ул.Вольской | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | К | 0,416 |  |  |  |  |
| 67 | Ул.Бродовское кольцо от дома № 171 до ул.Медовой | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов и отстойно-разворотной площадки | И | С | 2,521 | 91 | 758,80 | 8,34 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
|  | Ул.Медовая от ул.Бродовское кольцо до Бродовского тракта | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | С | 0,429 |  |  |  |  |
|  | Ул.Уктусская от дома № 5г до дома ул.Клубная 2б строение 1 | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов и отстойно-разворотной площадки | И | С | 1,105 |  |  |  |  |
| 68 | Ул.Липатова, ул.Лесная | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов и отстойно-разворотной площадки | И | К | 6,064 | 109 | 1134,74 | 10,41 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 69 | Ул.Евгения Пузырева от ул.Корсуньская до ул.Фрунзе | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | О | 3,19 | 54 | 596,94 | 11,05 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 70 | Ул.Ласьвинские хутора от остановочного пункта «Ласьвинские хутора» до СНТ «Ласьвинские хутора» | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов и отстойно-разворотной площадки | И | К | 1,21 | 20 | 226,42 | 11,32 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 71 | Дорога от автодороги Пермь-Ильинский до СНТ «Верхнемостовая» | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов и отстойно-разворотной площадки | И | О | 1,218 | 15 | 227,92 | 15,19 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 72 | Автодорога от м/р Архиерейка до м/р Крольчатник | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов | КР | М | 2,592 | 30 | 485,03 | 16,17 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 73 | Ул.Ягодная от ул.Космонавта Леонова до ул.Экскаваторная | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов и отстойно-разворотной площадки | И | И | 1,677 | 16 | 313,81 | 19,61 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 74 | Ул.Пановой от ул.Лядовской до ул.Пановой, 53 | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов и отстойно-разворотной площадки. | КР | М | 1,386 | 24 | 518,70 | 21,61 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
|  | Ул.Пановой от ул.Лядовской до ул.Пановой, 54 | Рассмотреть целесообразность организации выезда на Восточный обход | И | М | 1,386 |  |  |  |  |
| 75 | ул.Анри Барбюса от ул.Ивановская до ул.Лифанова | Уменьшение продольного уклона дороги для обеспечения проезда автобусов | КР | М | 0,282 | 2 | 52,77 | 26,38 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 76 | Ул.4-я Линия, от дома № 33 до Верхне-Курьинского кладбища | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов и отстойно-разворотной площадки | И | Л | 1,562 | 10 | 292,29 | 29,23 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 77 | Дорога от ул.Налимихинской до СНТ «Надежда-2» через СНТ «Надежда-1» | Созданий условий для проезда, строительство остановочных пунктов и отстойно-разворотной площадки | И | К | 4,002 | 4 | 748,88 | 187,22 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |

* Обозначения типов мероприятий: И – инвестиционные (строительство, реконструкция), КР – капитальный ремонт.

* Обозначения районов города Перми: Д – Дзержинский, И – Индустриальный, К – Кировский, Л – Ленинский, М – Мотовилихинский, О – Орджоникидзевский, С – Свердловский, НЛ – пос.Новые Ляды.

## Приложение 15

к Программе комплексного развития

транспортной инфраструктуры города Перми

на 2025-2043 годы

Существующие и планируемые линии маршрутов общественного транспорта 
с учетом реализации рассматриваемых мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры (масштаб 1:200000)

## Приложение 16

к Программе комплексного развития

транспортной инфраструктуры города Перми

на 2025-2043 годы

Мероприятия по развитию улично-дорожной сети города Перми

| № | Наименование мероприятия | Описание мероприятия | Тип меропри-ятия* | Район** | Длина, км | Оценка стоимости, млн. руб. | Изменение ср. времени реализации тр. корр, минут | Эффективность, млн. руб./мин. | Сценарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство местного проезда вдоль Комсомольского проспекта от ул.Ленина до ул.Екатерининской | Обустройство местного проезда и парковочных мест по нечетной стороне улицы | И | Л | 0,245 | 70,1 |  |  | Сценарий «30%», «50%», «70%» |
| 2 | Строительство ул.Агатовая | Строительство ул.Агатовая (1+1), тротуары | И | М | 0,63 | 180,3 |  |  | Сценарий «30%», «50%», «70%» |
| 3 | Строительство ул.Карпинского от ул.Архитектора Свиязева до ул.Космонавта Леонова | Строительство участка ул.Карпинского до ул.Леонова 2+2 полосы движения с организацией кругового движения на перекрестке, обустройство тротуаров, велодорожки | И | И | 1,276 | 458,9 |  |  | Сценарий «30%», «50%», «70%» |
| 4 | Реконструкция ул.Пермской от ул.Попова до ул.Борчанинова | Организация сквозного проезда 1+1 полосы движения, тротуаров, парковки | И | Л | 0,411 | 117,6 |  |  | Сценарий «30%», «50%», «70%» |
| 4 | Реконструкция ул.Пермской от ул.Крисанова до ул.Плеханова | Организация сквозного проезда 1+1 полосы движения, тротуаров, парковки | И | Д | 0,422 | 120,7 |  |  | Сценарий «30%», «50%», «70%» |
| 5 | Строительство проезда от ул.Уральская до ул.Степана Разина | Организация сквозного проезда, тротуара | И | М | 0,15 | 42,9 |  |  | Сценарий «30%», «50%», «70%» |
| 6 | Обустройство примыкания ул.Буксирная к ул.Светлогорская | Обустройство примыкания ул.Буксирная к ул.Светлогорская 1+1 полосы движения | КР | К | 0,061 | 17,5 | 0,193998 | 90,0 | Сценарий «30%», «50%», «70%» |
| 7 | Строительство ул. Борчанинова в районе квартала № 245 от внутриквартального проезда до ул. Пушкина | Строительство ул. Борчанинова в районе квартала № 245 от внутриквартального проезда до ул. Пушкина 1+1 полосы движения, тротуары | И | Л | 0,094 | 26,9 | 0,155491 | 173,0 | Сценарий «30%», «50%», «70%» |
| 8 | Строительство ул.Левченко до ул.Нытвенская и территории Морион | Строительство ул.Левченко до ул.Нытвенская и территории Морион 1+1 полосы движения | И | И | 0,12 | 34,3 | 0,096267 | 356,3 | Сценарий «30%», «50%», «70%» |
| 9 | Строительство ул.Одоевского от ул.Рязанская до ул.Геологов | Формирование сети улиц для обслуживания жилой застройки в зоне реновации "Рязанской" промышленной зоны | И | И | 0,295 | 84,4 | 0,234314 | 360,2 | Сценарий «30%», «50%», «70%» |
| 10 | Строительство ул.Качалова от ул.Рязанская до ул.Геологов | Формирование сети улиц для обслуживания жилой застройки в зоне реновации "Рязанской" промышленной зоны | И | И | 0,285 | 81,5 | 0,220748 | 369,2 | Сценарий «30%», «50%», «70%» |
| 11 | Обустройство улицы вдоль дома по Юрша, 1 | Строительство улицы к поликлинике 1+1 полосы движения, тротуар | И | М | 0,062 | 17,7 | 0,044517 | 397,6 | Сценарий «30%», «50%», «70%» |
| 12 | Строительство улицы между ул.Солдатова и ул.Анвара Гатауллина | Строительство улицы между ул.Солдатова и ул.Анвара Гатауллина 1+1 полосы движения, тротуары, парковки | И | С | 0,119 | 34 | 0,077255 | 440,1 | Сценарий «30%», «50%», «70%» |
| 13 | Строительство проезда между ул.Голева и ул.Плеханова | Строительство проезда между ул.Голева и ул.Плеханова в соответствии с ДПТ 1+1 полосы движения, тротуары | И | Д | 0,209 | 59,8 | 0,087632 | 682,4 | Сценарий «30%», «50%», «70%» |
| 14 | Строительство автомобильной дороги ул.Монастырская от здания 2а до ул. 1905 года | Строительство автомобильной дороги ул.Монастырская 1+1, тротуары, велодорожка, парковки | И | Л М | 3,752 | 1 073,60 | 0,948997 | 1 131,3 | Сценарий «30%», «50%», «70%» |
| 15 | Реконструкция ул.Дзержинского от ул.Данщина до ул.Окулова | Реконструкция ул.Дзержинского от ул.Данщина до ул.Окулова трамвай+2+2 полосы движения, тротуары, реконструкция ж/д путепровода | И | Д | 0,8 | 287,7 | 0,248103 | 1 159,6 | Сценарий «30%», «50%», «70%» |
| 16 | Строительство продолжения ул.Пихтовая между м/р Юбилейный и м/р Южный | Строительство продолжения ул.Пихтовая между м/р Юбилейный и м/р Южный 1+1 полосы движения, тротуар | КР | С | 0,51 | 145,9 | 0,109207 | 1 336,0 | Сценарий «30%», «50%», «70%» |
| 17 | Строительство ул.Геологов от ул.Космонавта Леонова до ул.Рязанская | Формирование сети улиц для обслуживания жилой застройки в зоне реновации "Рязанской" промышленной зоны | И | И | 1,149 | 328,8 | 0,241357 | 1 362,3 | Сценарий «30%», «50%», «70%» |
| 18 | Капитальный ремонт ул.Песчаная от от ул.Строителей до пр.Парковый | Капитальный ремонт ул.Песчаная от от ул.Строителей до пр.Парковый 1+1 полосы движения, тротуары, парковки, обеспечение сквозного проезда | КР | Д | 0,48 | 137,3 | 0,092814 | 1 479,3 | Сценарий «30%», «50%», «70%» |
| 19 | Строительство участка ул.Красноуральская до ул.Гашкова | Организация дополнительного участка ул.Красноуральская до ул.Гашкова 1+1 полосы движения, тротуар | И | М | 0,185 | 52,9 | 0,035054 | 1 509,1 | Сценарий «30%», «50%», «70%» |
| 20 | Строительство ул.Танкистов от ул.Молодогвардейской до ул.Советской Армии | Организация сквозного проезда 1+1 полосы движения, тротуаров | И | И | 0,102 | 29,2 | 0,017986 | 1 623,5 | Сценарий «30%», «50%», «70%» |
| 21 | Строительство автомобильной дороги от ул.Хабаровская до ул.Якутская с организацией регулируемого пересечения с ул.Якутская | Организация сквозного проезда 1+1 полосы движения, тротуара. Устройство регулируемого перекрестка с ул.Якутская | И | Д | 0,273 | 78,1 | 0,038881 | 2 008,7 | Сценарий «30%», «50%», «70%» |
| 22 | Строительство квартальной улицы от ул.Ленина до ул.Петропавловской (вдоль Пермского академического Театра-Театра по ул. Ленина, 53) | Организация улицы смешанного использования | И | Л | 0,156 | 44,6 | 0,021216 | 2 102,2 | Сценарий «30%», «50%», «70%» |
| 23 | Строительство ул.Комбайнеров от ул.Космонавта Беляева до ул.Рязанская | Строительство ул.Комбайнеров от ул.Космонавта Беляева до ул.Рязанская 1+1 полосы движения, тротуары | И | И | 0,231 | 66,1 | 0,030121 | 2 194,5 | Сценарий «30%», «50%», «70%» |
| 24 | Реконструкция ул.Дзержинского от ул.Данщина до ул.Вишерская | Реконструкция ул.Дзержинского от ул.Данщина до тоннеля на ул.Вишерская (2+трамвай+2) | И | Д | 1,148 | 412,9 | 0,177195 | 2 330,2 | Сценарий «30%», «50%», «70%» |
| 25 | Реконструкция ул.Заслонова от ул.Мира до ул.Беляева | Организация сквозного проезда 1+1 полосы движения, тротуаров | И | И | 0,37 | 105,9 | 0,043809 | 2 417,3 | Сценарий «30%», «50%», «70%» |
| 26 | Строительство участка ул.Краснополянская до Бродовского тракта | Строительство участка ул.Краснополянская до Бродовского тракта 1+1 полосы движения | И | С | 1,205 | 344,8 | 0,128374 | 2 685,9 | Сценарий «30%», «50%», «70%» |
| 27 | Реконструкция ул.Крылова от ул.Крисанова до ул.Пушкина | Реконструкция ул.Крылова от ул.Крисанова до ул.Пушкина (после демонтажа трамвайных путей) с велопешеходной частью и интеграцией с инфраструктурой долины реки Данилиха | И | Д | 0,9 | 257,5 | 0,094579 | 2 722,6 | Сценарий «30%», «50%», «70%» |
| 28 | Формирование сети улиц между ж/к "Арсенал" и ж/к "Альпийская Горка" | Формирование сети улиц между ж/к "Арсенал" и ж/к "Альпийская Горка" | И | С | 0,766 | 219,2 | 0,077423 | 2 831,2 | Сценарий «30%», «50%», «70%» |
| 29 | Строительство ул.Комбайнеров от ул.Рязанская до ул.Чердынская | Формирование сети улиц для обслуживания жилой застройки в зоне реновации "Рязанской" промышленной зоны | И | И | 0,958 | 274,1 | 0,092761 | 2 954,9 | Сценарий «30%», «50%», «70%» |
| 30 | Соединение ул.Малая Данилихинская и ул.Моторостроителей | Соединение ул.Малая Данилихинская и ул.Моторостроителей 1+1 полосы движения, тротуар | И | С | 0,55 | 1 421,70 | 0,458820 | 3 098,6 | Сценарий «30%», «50%», «70%» |
| 31 | Реконструкция ул.Милиционера Власова от ул.Мира до ул.Геологов | Реконструкция ул.Милиционера Власова от ул.Мира до ул.Геологов, обеспечение сквозного движения автотранспорта 1+1 полосы движения, тротуар, остановочные пункты автобуса | И | И | 0,59 | 168,8 | 0,053550 | 3 152,2 | Сценарий «30%», «50%» |
| 32 | Строительство улицы между ул.Макаренко и ул.Добролюбова | Строительство улицы между ул.Макаренко и ул.Добролюбова 1+1 полос движения, устройство тротуаров, освещения (в соответствии с ДПТ) | И | М | 0,169 | 48,4 | 0,015312 | 3 160,9 | Сценарий «30%», «50%» |
| 33 | Строительство Ивинского проспекта | Строительство Ивинского проспекта от пр.Октябрят (Тр-53) до ул.Уинская | И | М | 1,386 | 498,5 | 0,154234 | 3 232,1 | Сценарий «30%», «50%» |
| 34 | Капитальный ремонт ул.9 Мая от ул.Шахтерская до ул.Мира | Капитальный ремонт ул.9 Мая от ул.Шахтерская до ул.Мира 1+1 полосы движения | КР | И | 0,363 | 103,9 | 0,031190 | 3 331,2 | Сценарий «30%», «50%» |
| 35 | Строительство ул.Гашкова от дома № 51 до дома № 45 | Строительство моста, создание условий для проезда, строительство остановочных пунктов и отстойно-разворотной площадки | И | М | 0,308 | 796,1 | 0,229662 | 3 466,4 | Сценарий «30%», «50%» |
| 36 | Реконструкция ул.Грибоедова от ул.Уинской до ул.Лесная | Реконструкция участка дороги с доведением до 2+2 полос движения, обустройство тротуаров и велодорожки | И | М | 0,42 | 151,1 | 0,043516 | 3 472,3 | Сценарий «30%», «50%» |
| 37 | Строительство улицы между ул.КИМ и ул.Дружбы | Строительство улицы между ул.Ким и ул.Дружбы 1+1 полос движения, устройство тротуаров, освещения (в соответствии с ДПТ) | И | М | 0,21 | 60,1 | 0,016983 | 3 538,8 | Сценарий «30%», «50%» |
| 38 | Строительство ул.Капитана Пирожкова до ул.5-я Каховская | Строительство ул.Капитана Пирожкова до ул.5-я Каховская 1+1 полосы движения, тротуар | И | К | 0,23 | 65,8 | 0,018214 | 3 612,7 | Сценарий «30%», «50%» |
| 39 | Строительство ул.Аркадия Гайдара от ул.Патриса Лумумбы до ул.Макаренко | Строительство ул.Аркадия Гайдара от ул.Патриса Лумумбы до ул.Макаренко 1+1 полосы движения, тротуары, парковки | И | М | 0,335 | 95,9 | 0,026286 | 3 648,3 | Сценарий «30%», «50%» |
| 40 | Строительство участка ул.Комбайнеров до шоссе Космонавтов | Строителство выхода с ул.Комбайнеров на ш.Космонавтов, 1+1 полосы движения, дополнительные полосы перед перекрёстками, организция регулируемых пересечний с ул.Мира и ш.Космонавтов | И | И | 0,156 | 44,6 | 0,012036 | 3 705,6 | Сценарий «30%», «50%» |
| 41 | Формирование сети улиц между ул.Зои Космодемьянской, ул.Строителей, ул.Песчаная, пр.Парковый | Формирование сети улиц между ул.Зои Космодемьянской, ул.Строителей, ул.Песчаная, пр.Парковый 1+1 полосы движения, тротуары, парковки | КР | Д | 1,24 | 354,8 | 0,092841 | 3 821,6 | Сценарий «30%», «50%» |
| 42 | Реконструкция ул.Углеуральская от ул.Переселенческая до ул.Строителей | Реконструкция ул.Углеуральская от ул.Переселенческая до ул.Строителей с обустройством полосы для движения общественного транспорта (трамвай или автобус) | И | Д | 0,843 | 303,2 | 0,073535 | 4 123,2 | Сценарий «30%», «50%» |
| 43 | Строительство участка ул.Юрша от ул.Макаренко до ул.Профессора Чагина | Строительство участка ул.Юрша от ул.Макаренко до ул.Профессора Чагина 1+1 полосы движения, тротуаров, освещения, строительство остановочных пунктов и отстойно-разворотной площадки (в соответстви с ДПТ) | И | М | 0,177 | 50,6 | 0,011887 | 4 256,7 | Сценарий «30%», «50%» |
| 44 | Соединение ул.Баранчинская 2-я и ул.Ивана Франко | Соединение ул.Баранчинская 2-я и ул.Ивана Франко 1+1 полосы движения, тротуар | И | М | 0,35 | 100,1 | 0,023403 | 4 277,2 | Сценарий «30%», «50%» |
| 45 | Строительство ул.Ординская от ул.Героев Хасана до ул.Полазненская | Строительство ул.Ординская от ул.Героев Хасана до ул.Полазненская 1+1 полосы движения, тротуары, велодорожка | И | С | 0,45 | 128,8 | 0,028154 | 4 574,8 | Сценарий «30%» |
| 46 | Реконструкция ул.Нытвенская | Реконструкция ул.Нытвенская 1+1 полосы движения | И | И | 0,374 | 107 | 0,022470 | 4 762,0 | Сценарий «30%» |
| 47 | Строительство ул.Смирнова до м/р Висим | Строительство ул.Смирнова до м/р Висим 1+1 полосы движения, тротуара | И | М | 0,577 | 165,1 | 0,093483 | 1 766,1 | Сценарий «30%» |
| 48 | Строительство ул.Топазная | Строительство ул.Топазная (1+1), тротуары | И | М | 0,429 | 122,7 | 0,020784 | 5 903,7 | Сценарий «30%» |
| 49 | Ремонт ул.Снайперов от ул.Мира до ул.Чайковского | Ремонт ул.Снайперов от ул.Мира до ул.Чайковского 1+1 полосы движения | Р | И | 0,241 | 69 | 0,011241 | 6 138,0 | Сценарий «30%» |
| 50 | Строительство выезда ул.Краснова на ул.Сибирская | Строительство выезда ул.Краснова на ул.Сибирская 1+1 полосы движения, тротуары | И | С | 0,185 | 52,9 | 0,008292 | 6 379,8 | Сценарий «30%» |
| 51 | Соединение ул.4-й Пятилетки с ул.Чистопольская | Соединение ул.4-й Пятилетки с ул.Чистопольская через железную дорогу | И | К | 0,35 | 100,1 | 0,015665 | 6 390,2 | Сценарий «30%» |
| 52 | Строительство ул.Пашийская от ул.Карпинского до ул.Левченко | Строительство ул.Пашийская от ул.Карпинского до ул.Левченко 1+1 полосы движения | И | И | 0,35 | 100,1 | 0,013008 | 7 695,1 | Сценарий «30%» |
| 53 | Капитальный ремонт ул.Пушкина от ул.Краснова до ул.Островского | Доведение ширины проезжей части ул.Пушкина до 2+2 полос движения | КР | Л С | 1,46 | 525,1 | 0,067867 | 7 737,2 | Сценарий «30%» |
| 54 | Реконструкция пр.Декабристов от ул.Шахтерская до ул.Космонавта Беляева | Организация сквозного проезда 1+1 полосы движения, тротуаров | И | И | 0,28 | 80,1 | 0,009837 | 8 142,9 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 55 | Строительство улицы с ул.Кавказская на ул.Щербакова | Строительство улицы с ул.Кавказская на ул.Щербакова 1+1 полосы движения | И | О | 0,178 | 50,9 | 0,006174 | 8 243,7 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 56 | Строительство ул. Парусная от ул. Батумская до ул. Черниговская | Строительство ул. Парусная от ул. Батумская до ул. Черниговская 1+1 полосы движения | И | К | 0,200 | 57,2 | 0,0064475 | 8871,7 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 57 | Строительство продолжения ул.Пушкина до ул.Луначарского | Строительство продолжения ул.Пушкина до ул.Луначарского в районе дома по ул.Луначарского, 135 1+1 полосы движения, тротуар | И | Д | 0,342 | 97,9 | 0,010724 | 9 129,0 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 58 | Строительство улицы параллельно ул.Уральская в створе ул.Фрезеровщиков до ул.Садовая | Строительство улицы параллельно ул.Уральская в створе ул.Фрезеровщиков до ул.Садовая 1+1 полосы движения | И | М | 0,65 | 186 | 0,020137 | 9 236,7 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 59 | Присоединение ул.Маршрутная к ул.Чкалова | Присоединение ул.Маршрутная к ул.Чкалова 1+1 полосы движения | И | С | 0,18 | 51,5 | 0,005346 | 9 633,0 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 60 | Восстановление связности улиц в м/р Костарево | Восстановление связности улиц в м/р Костарево (частная застройка) | Р | М | 0,9 | 257,5 | 0,023111 | 11 141,9 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 61 | Строительство ул. Оханская от ул. Батумская до ул. Черниговская | Строительство ул. Оханская от ул. Батумская до ул. Черниговская 1+1 полосы движения | И | К | 0,25 | 71,5 | 0,006257 | 11427,2 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 62 | Ремонт проездов между ул.Клары Цеткин и ул.Коминтерна | Обеспечение сквозного проезда и прохода между ул.Клары Цеткин и ул.Коминтерна | Р | С | 0,27 | 77,3 | 0,006537 | 11 825,4 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 63 | Капитальный ремонт ул.Сивилева от Тр-53 до ул.Целинная, включая перекресток с ул.Целинная | Капитальный ремонт ул.Сивилева для обеспечения транспортной связи между автодорогой Тр-53 и ул.Целинная (1+1), обустройство тротуаров, остановок общественного транспорта, велодорожки. Обустройство регулируемого перекрестка с ул.Целинная. | КР | М | 0,893 | 255,5 | 0,021150 | 12 080,4 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 64 | Строительство квартальной улицы от ул. Ленина до ул. Пермской (вдоль здания по ул. Ленина, 72б) | Строительство проезда 1+1 полос движения, устройство тротуаров, парковок, освещения | И | Л | 0,138 | 39,5 | 0,003232 | 12 220,5 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 65 | Ремонт ул.Кирпичный завод | Ремонт, обустройство тротуара, переоборудование перекрестка ул.Кирпичный завод - ул.Гашкова - ул.Соликамская | Р | М | 1,149 | 328,8 | 0,026564 | 12 377,8 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 66 | Реконструкция ул.Шахтерская от пр.Декабристов до ул.9 Мая | Организация сквозного проезда 1+1 полосы движения, тротуаров | И | И | 0,247 | 70,7 | 0,005645 | 12 524,5 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 67 | Капитальный ремонт ул.Кизеловской от ул.Соликамская до ул.Трактористов, ул.Трактористов от ул.Кизеловской до ул.Липовая, ул.Липовая от ул.Трактористов до ул.Новогодная | Капитальный ремонт ул.Кизеловской от ул.Соликамская до ул.Трактористов, ул.Трактористов от ул.Кизеловской до ул.Липовая, ул.Липовая от ул.Трактористов до ул.Новогодная | КР | О | 0,695 | 198,9 | 0,015686 | 12 680,0 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 68 | Восстановление связности улиц в м/р Ива | Восстановление связности улиц в м/р Ива (частная застройка) | Р | М | 1,1 | 314,7 | 0,023777 | 13 235,6 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 69 | Капитальный ремонт ул.Василия Каменского от ул.Зои Космодемьянской до ул.Гатчинская | Капитальный ремонт ул.Василия Каменского от ул.Зои Космодемьянской до ул.Гатчинская | КР | Д | 1,041 | 297,9 | 0,021370 | 13 940,1 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 70 | Примыкание улиц м/р Висим к автодороге Тр-53 | Строительство участков улиц м/р Висим (1+1 полосы движения, тротуары) для примыкания к проспекту Октябрят (автодороге Тр-53) | И | М | 0,933 | 267 | 0,017391 | 15 352,8 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 71 | Капитальный ремонт ул.Теплогорская от ул.Рязанская до ул.Семченко | Организация проезда 1+1 полосы движения, тротуара | КР | И | 0,455 | 130,2 | 0,008349 | 15 594,0 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 72 | Реконструкция ул.Космонавта Беляева от ул.Архитектора Свиязева до ул.Калиновая | Реконструкция ул.Космонавта Беляева от ул.Архитектора Свиязева до ул.Калиновая 1+1, тротуары, велодорожки, остановочные пункты автобуса, отстойно-разворотной площадки | И | И | 0,591 | 169,1 | 0,010069 | 16 793,9 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 73 | Строительство проезда от ул.Старцева до ул.Холмогорская | Строительство проезда от ул.Старцева до ул.Холмогорская в районе домов по ул.Холмогорская, 4г, 2г, 2в 1+1 полосы движения, тротуар | И | С | 0,442 | 126,5 | 0,007504 | 16 857,9 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 74 | Строительство ул.Клименко от ул.Пушкина до ул.Тихой | Строительство ул.Клименко от ул.Пушкина до ул.Тихой 1+1 полосы движения, тротуар | И | С | 0,27 | 77,3 | 0,004043 | 19 118,2 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 75 | Капитальный ремонт автомобильной дороги от ул.Докучаева до ул.Якутской | Капитальный ремонт автомобильной дороги от ул.Докучаева до ул.Якутской, проходящей вблизи дома по ул.Докучаева, 27. Организация сквозного проезда, 1+1 полосы движения, в том числе для грузового транспорта, тротуара. Устройство регулируемого перекрестка с ул.Якутская | КР | Д | 1,71 | 489,3 | 0,023358 | 20 948,0 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 76 | Строительство участка ул.Качегаров, соединение ее с ул.Транспортная | Строительство участка ул.Качегаров, соединение ее с ул.Транспортная 1+1 полосы движения, тротуары | И | Д | 0,35 | 100,1 | 0,004563 | 21 939,6 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 77 | Строительство участка ул.Чистопольская от ул.Автозаводская до ул.Маршала Рыбалко | Строительство участка ул.Чистопольская от ул.Автозаводская до ул.Маршала Рыбалко 1+1 полосы движения, тротуары | И | К | 0,25 | 71,5 | 0,003222 | 22 190,4 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 78 | Ремонт ул.Кирпичная | Ремонт дороги, обустройство тротуаров, перекрестка с ул.Соликамская | Р | М | 0,526 | 150,5 | 0,006101 | 24 667,2 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 79 | Ремонт ул.Семченко от ул.9-го Мая до ул.Заслонова | Организация сквозного проезда 1+1 полосы движения, тротуара | Р | И | 0,293 | 83,8 | 0,002953 | 28 381,1 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 80 | Строительство улицы от ул.Маяковского до ул.Строителей | Строительство улицы от ул.Маяковского до ул.Строителей (вдоль дома по ул.Маяковского, 57) 1+1 полосы движения, тротуар | И | Д | 0,373 | 106,7 | 0,003571 | 29 879,4 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 81 | Капитальный ремонт ул. Социалистическая от ул.Адмирала Старикова до ул.Цимлянская (с организацией выезда на ул.Цимлянская) | Капитальный ремонт ул. Социалистическая от ул.Адмирала Старикова до ул.Цимлянская (с организацией выезда на ул.Цимлянская) 1+1 полосы движения, тротуар | КР | О | 0,579 | 165,7 | 0,005329 | 31 093,0 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 82 | Строительство автодороги между ул.Кронштадская и ул.Екатерининская | Строительство автодороги между ул.Кронштадская и ул.Екатерининская (вдоль ж/д путей) 1+1 полосы движения, тротуар | И | Д | 1,094 | 313 | 0,009516 | 32 891,4 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 84 | Реконструкция ул.Островского от ул.1-ая Красноармейская до ул.Белинского | Обустройство 2+2 полос движения, тротуаров, велодорожки, парковок | И | С | 0,414 | 148,9 | 0,004517 | 32 966,6 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 85 | Строительство ул.Космонавта Беляева от ул.Комбайнёров до пр.Декабристов | Организация сквозного проезда 1+1 полосы движения, тротуаров | И | И | 0,343 | 98,1 | 0,002769 | 35 430,5 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 86 | Формирование сети улиц в м/р Судозаводской | Формирование сети улиц в м/р Судозаводской (Оханская, Парусная) 1+1 полосы движения, тротуары | И | К | 1,8 | 515 | 0,011636 | 44 261,0 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 87 | Капитальный ремонт ул.Плеханова от шоссе Космонавтов до ул. Грузинской | Реконструкция участка дороги с организацией развязки в двух уровнях на пересечении с шоссе Космонавтов, обустройство остановочных пунктов, обустройство велодорожки | КР | Д | 0,816 | 293,5 | 0,005768 | 50 888,3 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 88 | Реконструкция ул.Карла Модераха, ул.Александра Турчевича, ул.Николая Воронцова, ул.Василия Татищева в квартале 272 Свердловского района города Перми | Реконструкция улиц, обустройство тротуаров, автобусных остановок, освещения, парковочных мест | И | С | 2,495 | 713,9 | 0,011487 | 62 146,5 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 89 | Капитальный ремонт ул.Крисанова от ул.Пушкина до ул.Окулова | Доведение ширины проезжей части ул.Пушкина до 2+2 полос движения, обустройство парковочных мест | КР | Д Л | 1,32 | 474,8 | 0,006319 | 75 136,9 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 90 | Строительство ул.Цветная от ул.Веселая до ул.Николая Островского | Строительство ул.Цветная от ул.Веселая до ул.Николая Островского 1+1 полосы движения, тротуары, парковки | И | С | 0,68 | 194,6 | 0,000217 | 898 400,2 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 91 | Строительство проезжей части между четной и нечетной части ул.Гашкова | Организация связи между проезжими частями по четной и нечетной сторонам улицы Гашкова | И | М | 0,087 | 24,9 | 0,000024 | 1 037 492,5 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 92 | Строительство ул.Плеханова от ул.Якуба Колоса до ул.Петропавловской | Строительство ул.Плеханова от ул.Якуба Колоса до ул.Петропавловской 1+1 полосы движения, тротуар | И | Д | 0,177 | 457,50 | 0,064692 | 7 071,9 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 93 | Строительство продолжения ул.Красновишерская до ул.Крупской | Строительство продолжения ул.Красновишерская до ул.Крупской 1+1 полосы движения | И | М | 0,15 | 42,9 | 0,001545 | 27 758,5 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |
| 94 | Строительство ул.Толмачева от ул.Якуба Колоса до ул.Петропавловская | Строительство ул.Толмачева от ул.Якуба Колоса до ул.Петропавловская 1+1 полосы движения, тротуар | И | Д | 0,158 | 450,2 | 0,015600 | 28 859,6 | Выходит за рамки расчетного сценарного финансирования |

* Обозначения типов мероприятий: И – инвестиционные (строительство, реконструкция), КР – капитальный ремонт.

* Обозначения районов города Перми: Д – Дзержинский, И – Индустриальный, К – Кировский, Л – Ленинский, М – Мотовилихинский, О – Орджоникидзевский, С – Свердловский, НЛ – пос.Новые Ляды.

## Приложение 17

к Программе комплексного развития

транспортной инфраструктуры города Перми

на 2025-2043 годы

Отдельные рекомендуемые мероприятия по организации дорожного движения

| Наименование мероприятия | Описание мероприятия | Основное назначение | Тип мероприятия | Район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Переустройство перекрестка ул.40 лет Победы - ул.Трактовая | Переустройство перекрестка ул.40 лет Победы - ул.Трактовая с обустройством кругового движения или регулируемого перекрестка с дополнительными полосами движения | Мероприятия по повышению безопасности или эффективности дорожного движения | КР | НЛ |
| Перенос остановки автобуса вблизи перекрестка ул.Мира – ул.Братьев Игнатовых | Перенос остановки автобуса вблизи перекрестка ул.Мира – ул.Братьев Игнатовых по ул.Мира за перекресток | Мероприятия по повышению безопасности или эффективности дорожного движения | Р | И |
| Переустройство перекрестка ул.Соликамская – пер.Бойный 1-й | Переустройство перекрестка ул.Соликамская – пер.Бойный 1-й с обустройством дополнительной полосы движения, переносом автобусных остановок | Мероприятия по повышению безопасности или эффективности дорожного движения | КР | М |
| Переустройство пересечения ул.Мира - ул.Стахановская - ул.Карпинского | Переустройство пересечения ул.Мира - ул.Стахановская - ул.Карпинского | Мероприятия по повышению безопасности или эффективности дорожного движения | И | И |
| Переустройство перекрестка ул.Архитектора Свиязева – ул.Композитора Глинки | Переустройство перекрестка ул.Архитектора Свиязева – ул.Композитора Глинки с установкой светофорного объекта | Мероприятия по повышению безопасности или эффективности дорожного движения | Р | И |
| Переустройство ул.9-го Мая перед ул.Мира | Переустройство ул.9-го Мая перед ул.Мира с организацией дополнительной полосы движения перед перекрестком | Мероприятия по повышению безопасности или эффективности дорожного движения | Р | И |
| Переустройство пересечения ул.Уральская – ул.Грачева – ул.Свердлова | Переустройство пересечения ул.Уральская – ул.Грачева – ул.Свердлова с организацией дополнительной полосы движения, автобусной остановки, установкой светофорного объекта | Мероприятия по повышению безопасности или эффективности дорожного движения | КР | М |
| Переустройство пересечения ул.Борцов Революции – ул.Спешилова | Переустройство пересечения ул.Борцов Революции – ул.Спешилова с обустройством: - локального расширения ул.Борцов Революции перед перекрестком; - канализированной полосы движения для поворота с ул.Спешилова на ул.Борцов Революции; - место для разворота по ул.Спешилова | Мероприятия по повышению безопасности или эффективности дорожного движения | Р | Л |
| Изменение организации движения по ул.Окулова, ул. Монастырская | Перевод в двухсторонний режим движения (2+1) ул. Окулова от ул. Дзержинского до ул. Монастырской, ул. Монастырской от ул. Окулова до Комсомольского проспекта | Мероприятия по повышению безопасности или эффективности дорожного движения | Р | Л Д |
| Перекресток ул.Юрша и ул.Старцева | Реконструкция перекрестка ул.Юрша и ул.Старцева, оборудование регулируемого пешеходного перехода | Мероприятия по повышению безопасности или эффективности дорожного движения | КР | М |
| Капитальный ремонт ул.Уральская | Обустройство дополнительных полос движения на ул.Уральской для левоповоротных маневров | Мероприятия по повышению безопасности или эффективности дорожного движения | КР | М |
| Капитальный ремонт ул.Славянова от пл.Восстания до ул.Смирнова | Капитальный ремонт ул.Славянова от пл.Восстания до ул.Смирнова с доведением проезжей части до трех полос движения | Мероприятия по повышению безопасности или эффективности дорожного движения | КР | М |
| Переустройство перекрестка ул.Лянгасова и ул.Веденеева | Реконструкция перекрестка с организацией кругового движения и канализированных полос движения | Мероприятия по повышению безопасности или эффективности дорожного движения | КР | О |
| Переустройство перекрестка ул.Веденеева и ул.Ракитная | Переустройство перекрестка ул.Веденеева и ул.Ракитная | Мероприятия по повышению безопасности или эффективности дорожного движения | КР | О |
| Переустройство перекрестка ул.Цимлянская - ул.Перевалочная -ул.Домостроительная | Переустройство перекрестка ул.Цимлянская - ул.Перевалочная -ул.Домостроительная | Мероприятия по повышению безопасности или эффективности дорожного движения | КР | О |
| Ремонт ул.Екатерининская от ул.Куйбышева до ул.Попова | Ремонт ул.Екатерининская от ул.Куйбышева до ул.Попова с организацией дополнительной полосы движения перед перекрестком с ул.Попова, обустройство пешеходного перехода, парковок | Мероприятия по повышению безопасности или эффективности дорожного движения | Р | Л |
| Капитальный ремонт ул.Якуба Колоса от ул.Плеханова до ул.Решетникова | Капитальный ремонт ул.Якуба Колоса от ул.Плеханова до ул.Решетникова с доведением до габарита 1+1 полосы движения | Мероприятия по повышению безопасности или эффективности дорожного движения | КР | Д |
| Переустройство пересечения а/дороги на полигон ТБО и а/дороги на Голый Мыс | Переустройство пересечения а/дороги на полигон ТБО и а/дороги на Голый Мыс с организацией дополнительных полос для поворотов | Мероприятия по повышению безопасности или эффективности дорожного движения | КР | С |
| Переустройство перекрестка ул.Яблочкова и ул.Куйбышева | Переустройство перекрестка ул.Яблочкова и ул.Куйбышева | Мероприятия по повышению безопасности или эффективности дорожного движения | КР | С |
| Переустройство пересечения Берег Камы - ул.Фоминская | Переустройство пересечения Берег Камы - ул.Фоминская | Мероприятия по повышению безопасности или эффективности дорожного движения | КР | Д |
| Переустройство перекресткка ул.Ласьвинская - ул.Панфилова | Переустройство перекресткка ул.Ласьвинская - ул.Панфилова | Мероприятия по повышению безопасности или эффективности дорожного движения | КР | К |
| Переустройство перекресткка ул.Гальперина - ул.Кировоградская | Переустройство перекресткка ул.Гальперина - ул.Кировоградская | Мероприятия по повышению безопасности или эффективности дорожного движения | КР | К |
| Реконструкция ул.Кузнецкая от ул.Тагильская до ул.Целинная | Реконструкция ул.Кузнецкая от ул.Тагильская до ул.Целинная 2+2 полосы движения, тротуары | Мероприятия по повышению безопасности или эффективности дорожного движения | И | М |
| Переустройство пересечения на пл.Восстания | Переустройство пересечения на пл.Восстания | Мероприятия по повышению безопасности или эффективности дорожного движения | И | М |
| Организация сквозного движения на перекрестке ул.Куйбышева и ул.Клары Цеткин | Организация сквозного движения на перекрестке ул.Куйбышева и ул.Клары Цеткин с организацией регулируемого перекрестка |  | Р | С |
| Организация кругового движения на перекрестке ул.Овчинникова и ул.Связистов | Организация кругового движения на перекрестке ул.Овчинникова и ул.Связистов |  | Р | Д |

## Приложение 18

к Программе комплексного развития

транспортной инфраструктуры города Перми

на 2025-2043 годы

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, график выполнения мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры города Перми

## Приложение 19

к Программе комплексного развития

транспортной инфраструктуры города Перми

на 2025-2043 годы

Перечень потенциальных мест для организации плоскостных парковок

| № п/п | Местоположение | Земельный участок | Схема | Примерная площадь, кв. м | Примерное количество парковочных мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Спешилова, 8 | 59:01:2010347:12 |  | 2250 | 100 |
| 2 | Напротив дома № 12 по ул. Окулова | 59:01:4418042:9 частично |  | 1995 | 30 |
| 3 | Вдоль здания по ул. Революции, 18 и ул. Николая Островского, 59 |  |  | 1000 | 44 |
| 4 | Бульвар Гагарина, 74 | 59:01:4311908:236 |  | 2562 | 30 |
| 5 | Ул. Краснофлотская (западнее жилого дома по ул. Куйбышева, 53а) | 59:01:4410226:37 |  | 1664 | 74 |
| 6 | С торца здания по ул. Революции, 60/1 |  |  | 513 | 23 |
| 7 | Ул. Пушкина, 108/2 | 59:01:0000000:1201 частично |  | 1000 | 44 |
| 8 | Пересечение ул. Эпроновская и ул. Подгорная | 59:01:4410547:6 |  | 4015 | 178 |
| 9 | Напротив здания по ул. Попова, 9 | 59:01:4410032:12 |  | 1741,9 | 77 |
| 10 | Напротив здания по ул. Монастырской, 95Б |  |  | 1000 | 44 |
| 11 | Юго-западнее жилого дома по бульвару Гагарина, 15 | 59:01:4319155:14 |  | 1000 | 44 |
| 12 | Напротив здания по ул. Чернышевского, 32 |  |  | 2000 | 89 |
| 13 | Напротив здания по ул. Пушкина, 2 | 59:01:4418045:4 |  | 1150 | 51 |
| 14 | Вблизи перекрестка ул.Чкалова и ул.Героев Хасана |  |  | 3180 | 140 |
| 15 | край Пермский, г. Пермь, р-н Ленинский, с северной стороны здания по ул. Спешилова, 109 | 59:01:2018032:39 |  | 1357 | 60 |
| 16 | ул. Энгельса (у ДКЖ) | 59:01:4410998:17 |  | 2780 | 120 |

## Приложение 20

к Программе комплексного развития

транспортной инфраструктуры города Перми

на 2025-2043 годы

Схема существующих и перспективных трамвайных линий (масштаб 1:100000)

## Приложение 21

к Программе комплексного развития

транспортной инфраструктуры города Перми

на 2025-2043 годы

Схема существующих и перспективных велосипедных дорожек, 
велопешеходных дорожек, велосипедных полос (масштаб 1:150000)

## Приложение 22

к Программе комплексного развития

транспортной инфраструктуры города Перми

на 2025-2043 годы

Схема мероприятий по развитию улично-дорожной сети города Перми (масштаб 1:200000)

## Приложение 23

к Программе комплексного развития

транспортной инфраструктуры города Перми

на 2025-2043 годы

Территории, на которых предусматривается осуществление деятельности по КРТ

| № п/п | Название КРТ | Границы территории КРТ | Кадастровые номера земельных участков в границах КРТ (перспективные границы) | Площадь под КРТ (Га) | Общая площадь жилых помещений (м2) | Общая площадь нежилых помещений (м2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплексное развитие территории по инициативе правообладателей Дзержинского промышленного узла в Дзержинском районе города Перми |  | 59:01:4410204:243, 59:01:4410204:234, 59:01:4410204:242, 59:01:4410204:238, 59:01:4410204:239, 59:01:4410204:231, 59:01:4410204:237, 59:01:4410204:244, 59:01:4410204:233, 59:01:4410204:240, 59:01:4410204:230, 59:01:4410204:248, 59:01:4410204:229, 59:01:4410204:247, 59:01:4410204:236, 59:01:4410204:245, 59:01:4410204:246, 59:01:4410204:232 | 11,36 | 135000 | Детский сад на 320 мест, площадь коммерческих помещений - 21963 кв.м. |
| 2 | Комплексное развитие территории по инициативе правообладателей по ул. Спешилова, 108 и ул. Спешилова, 108 а в Ленинском районе города Перми |  | 59:01:0718033:177, 59:01:0000000:92747, 59:01:0000000:159 | 8,8 | 140000 | Детский сад на 312 мест, встроенные помещения досугового центра площадью 250 м., встроенные помещения для размещения поликлиники |
| 3 | Комплексное развитие территории по инициативе правообладателей по ул. Карпинского, 115 в Индустриальном районе города Перми |  | 59:01:4416064:404 | 4,33 | 75000 | Детский сад на 189 мест, здание магазина |
| 1 | Комплексное развитие территории по инициативе правообладателя по ул.Старцева,1б в Мотовилихинском районе города Перми |  | 59:01:4311770:5, 59:01:4311770:9667, 59:01:4311770:9666, 59:01:4311770:9665 | 1,8 | 30000 | Встроенный детский сад - 100 мест, коммерция - 500 кв.м. |
| 3 | Комплексное развитие территории по инициативе правообладателя по ул. Чердынская в Индустриальном районе города Перми |  | 59:01:4416016:3966, 59:01:4416016:3965, 59:01:4416016:3905 | 8,28 | 123000 | детский сад на 220 мест |
| 4 | Развитие территории "Маргариновый завод" (соглашение) |  | 59:01:4410256:255 | 1,36 | 35500 | Информация отсутствует |
| 5 | Комплексное развитие территории нежилой застройки "Маргариновый завод" |  | 59:01:0000000:93712, 59:01:4410256:249, 59:01:4410256:31, 59:01:4410256:272 | 7,76 | 155500 | 3378 |
| 7 | Комплексное развитие территории в микрорайоне Парковый Дзержинского района города Перми (Красный Октябрь) |  | 59:01:4410626:13, 59:01:4410626:1, 59:01:4410463:2, 59:01:4410463:16, 59:01:4410463:91, 59:01:4410463:315, 59:01:4410463:338, 59:01:4410463:43, 59:01:4410463:317, 59:01:4410463:50, 59:01:4410463:48, 59:01:4410463:183, 59:01:4410463:182, 59:01:4410463:337, 59:01:4410463:181, 59:01:4410463:13, 59:01:4410463:89 | 8,09 | 208000 | 11250 |
| 8 | Комплексное развитие территории по ул. Подлесная 43а |  | 59:01:4410984:4 | 1,3 | 32000 | Информация отсутствует |
| 11 | Комплексное развитие территории по ул. Углеуральская |  | 59:01:4415032:1384 | 3,2 | 70000 | Информация отсутствует |
| 12 | Комплексное развитие территории нежилой застройки в микрорайоне "Заостровка" Дзержинского района города Перми |  | 59:01:4515065:118 | 5,7 | 97870 | 1600 |
| 13 | Комплексное развитиии территории "Трудовые резервы" в Мотовилихинском районе г. Перми |  | 59:01:4311005:30, 59:01:4311005:14, 59:01:4311005:2, 59:01:4311005:12, 59:01:4311005:26, 59:01:4311005:1, 59:01:4311005:32, 59:01:4311005:473 | 6,6 | 134000 | Детский сад на 200 мест, многофункциональное здание для стадиона площадью не менее 1500 кв.м. |
| 14 | Комплексное развитие территории в микрорайоне «Владимирский» Свердловского района г. Перми |  | 59:01:4411056:262, 59:01:4411056:374, 59:01:4411056:5, 59:01:4410909:6, 59:01:4410909:344, 59:01:4410909:8, 59:01:4410909:5, 59:01:4410909:7, 59:01:4410909:4, 59:01:4410911:12, 59:01:4410911:10, 59:01:4410911:11, 59:01:4410911:15, 59:01:4410911:13, 59:01:4410911:14, 59:01:4410911:4 | 7,8 | 136000 | Детский сад на 150 мест; здание стадиона - 600 кв.м. |
| 15 | Комплексное развитие территории, ограниченной улицами Пушкина, Куйбышева, Екатерининской (Дом Есенина) |  | 59:01:4410137:1496, 59:01:4410137:1490. 59:01:4410137:62, 59:01:4410137:1498. 59:01:4410137:1499, 59:01:4410137:1500, 59:01:4410137:1484, 59:01:4410137:1261, 59:01:4410137:1495 | 3,3 | 124755 | Площадь под офисы, коммерцию - 17 735 кв.м. |
| 16 | Комплексное развитие незастроенной территории Камская долина+ аквапарк |  | 59:01:0718041:7, 59:01:0718041:9, 59:01:0718041:8 | 25,3 | 270272 | Информация отсутствует |
| 17 | Комплексное развитие территории нежилой застройки, ограниченной ул. Екатерининской, ул. Плеханова, шоссе Космонавтов, железной дорогой и Экстрим-парком г.Перми |  | 59:01:4410224:7, 59:01:4410224:16, 59:01:4410223:28, 59:01:4410223:34, 59:01:4410223:24, 59:01:4410223:35, 59:01:4410223:29, 59:01:4410223:655, 59:01:4410223:2762, 59:01:4410223:2804, 59:01:4410223:2761, 59:01:4410223:2764, 59:01:4410223:2785, 59:01:4410223:2766, 59:01:4410223:2775, 59:01:4410223:2772, 59:01:4410223:2774, 59:01:4410223:2789, 59:01:4410223:2760, 59:01:4410223:2768, 59:01:4410223:2794, 59:01:4410223:2757, 59:01:4410223:2763, 59:01:4410223:2781, 59:01:4410223:2776, 59:01:4410223:2788, 59:01:4410223:2796, 59:01:4410223:2816, 59:01:4410223:2821 | 2,32 | 39590 | Информация отсутствует |
| 1 | Комплексное развитие территории нежилой застройки в микрорайоне "Разгуляй" Ленинского района города Перми |  | 59:01:0000000:91147, 59:01:4410076:191, 59:01:4410041:399, 59:01:4418026:21, 59:01:4418026:16, 59:01:4418026:35, 59:01:4418026:17, 59:01:4418026:4 | 2,6 | 0 | Новая сцена ГКБУК "Пермский академический театр оперы и балета им. П.И.Чайковского" на 40000 кв.м |
| 2 | Комплексное развитие территории нежилой застройки в микрорайоне "Разгуляй" (Благоустройство) Ленинского района города Перми |  | 59:01:0000000:88023, 59:01:4410041:10, 59:01:4410041:398, 59:01:4410041:397, 59:01:4410041:124, 59:01:4410041:9, 59:01:4418026:28, 59:01:4418026:24 | 2,95 | 0 | 0 |
| 1 | строительство объектов капитального строительства жилого и коммерческого назначения |  | территория, ограниченной ул. Парижской Коммуны, ул. Нечаевской, ул. Механошина, шоссе Космонавтов в Свердловском районе города Перми | 2,73 | 87867,3 | 14611,79 |
| 2 | строительство многоквартирного жилого комплекса (Постановление правительства Пермского края № 603-п от 09.08.23) |  | территория, ограниченная улицами Чернышевского, Вильгельма де Геннина, Карла Модераха, Василия Татищева, Героев Хасана в Свердловском районе города Перми | 6,7 | 149092,98 | 10160 |
| 3 | территория, ограниченная улицами Торговой, Автозаводской в Кировском районе города Перми (постановление правительства Пермского края № 492-п от 29.06.23) |  | 59:01:1717044:16 |  |  |  |
| 4 | мр Новые Ляды (постановление Правительства Пермского края № 307-п от 26.04.23) |  | 59:01:0000000:91272, 59:01:5110126:2057, 59:01:5110126:2059, 59:01:5110126:2060, 59:01:5110126:2056, 59:01:5110126:2053, 59:01:5110126:2054 |  |  |  |
| 5 | Проект: ул. Танцорова в Кировском районе города Перми (строительство многоквартирного жилого комплекса) |  | территория, включающая земельный участок с кадастровым номером 59:01:1717065:496 | 2,4 | 28129,22 | - |
| 6 | блокированная жилая застройка этажностью 4 этажа |  | территория, включающая земельные участки с кадастровыми номерами 59:01:4413941:162, 59:01:4413941:163, 59:01:4413941:164, 59:01:4413941:165, 59:01:0000000:91054, расположенная по ул. Гиринская, 1-я в Индустриальном районе города Перми | 0,632 | 6320 | - |
| 7 | многоквартирный жилой комплекс с объектами коммунально-бытового назначения |  | территория, земельные участки в кад.квартале 59:01:4219248 | 14,2 | 250000 | - |
| 8 | комплекс жилых зданий со встроенно-пристроенными подземными автостоянками |  | часть земельного участка с кадастровым номером 59:01:0000000:93513, расположенного в Дзержинском районе города Перми | 1,2 | 50066 | 4480 |
| 9 | индивидуальная жилая застройка |  | 59:01:0000000:48116/4 (контур 4), расположенный в Свердловском районе | 19,2 | - | - |
| 10 | строительство оздоровительного комплекса |  | территория, расположенная по ул. Борцов Революции в Ленинском районе города Перми. | 6,2 | - | - |
| 11 | строительство жилого комплекса |  | территория, включающая земельный участок с кадастровым номером 59:01:4410866:2, расположенный по ул. Космонавта Беляева, 13 в Индустриальном районе города Перми | 0,9 | 24000 | - |
| 12 | КРТ жилой застройки по ул. Плеханова Дзержинского района города Перми |  | Территории жилой застройки по ул. Плеханова в Дзержинском районе города Перми | 1,3 | 40000 | - |
| 13 | Планируемое комплексное развитие территории жилой застройки в микрорайоне «Комсомольский» в Дзержинском районе города Перми |  | Территории жилой застройки в Микрорайоне «Комсомольский» в Дзержинском районе города Перми | 21,65 | 193296,2 | - |
| 14 | Планируемое комплексное развитие территории жилой застройки в микрорайоне «Дом культуры железнодорожников» в Дзержинском районе города Перми |  | Микрорайон «Дом культуры железнодорожников» в Дзержинском районе города Перми | 29,05 | 107040 | 11870 |
| 15 | Территория по ул. Чердынской в Индустриальном районе города Перми |  | Территория по ул. Чердынской в Индустриальном районе города Перми | 5,2 | 110000 | - |
| 16 | Территория в микрорайоне Заостровка в Дзержинском районе г. Перми |  | Территория в микрорайоне Заостровка в Дзержинском районе г. Перми | 9,6 | 97864 | - |
| 17 | Территория, ограниченная улицами Рязанской, Геологов, в Индустриальном районе города Перми |  | Территория, ограниченная улицами Рязанской, Геологов, в Индустриальном районе города Перми | 39,1 | 400000 | - |
| 18 | Территория, ограниченная улицами Строителей, Деревообделочной, (м-н Парковый) |  | Территория, ограниченная улицами Строителей, Деревообделочной, (м-н Парковый) | 43,79 | 294213 | - |
| 19 | Территория жилой застройки в микрорайоне Разгуляй в Ленинском районе города Перми |  | Территория жилой застройки в микрорайоне Разгуляй в Ленинском районе города Перми | 6,25 | 42323,3 | - |
| 20 | Концепции развития территорий «Премьер» |  | Концепции развития территорий «Премьер» | 9,6 | 256997 | - |
| 21 | Концепции развития территорий микрорайона «Владимирский» |  | Концепции развития территорий микрорайона «Владимирский» | 6,4 | 198809 | - |
| 22 | Планируемое комплексное развитие территории жилой застройки по ул. Фрезеровщиков в микрорайоне Городские горки Мотовилихинского района города Перми |  | Территория по ул. Фрезеровщиков в микрорайоне Городские горки Мотовилихинского района города Перми | 1,8 | - | - |
| 23 | Планируемое комплексное развитие территории жилой застройки по ул. Репина в Орджоникидзевском районе города Перми |  | Территория, ограниченная ул. Репина и ул. Карбышева | 0,7 | 15498 | - |
| 24 | Планируемое комплексное развитие территории жилой застройки в квартале Есенина в Свердловском районе города Перми |  | Территория квартала 137, Территория квартала 181 | 3,33 2,84 | 124755,4 | - |
| 25 | Планируемое комплексное развитие территории жилой застройки Камская долина в Ленинском районе города Перми |  | Территория по ул. Спешилова | 64,4 | 531000 | - |
| 26 | КРТ жилой застройки по ул. Плеханова Дзержинского района города Перми |  | 59:01:4410225:33, 59:01:4410225:4, 59:01:4410225:31, 59:01:4410225:5, 59:01:4410225:10, 59:01:4410225:26, 59:01:4410225:32, 59:01:00000000:89024, 59:01:4410477:8, 59:01:4410477:18, 59:01:4410477:1235 | - | 30000 | - |
| 27 | Территории, ограниченной ул. Куйбышева, ул. Чкалова, Ул. Коминтерна и земельными участками с кадастровыми номерами 59:01:4410744:1589, 5 4410744:35, 59:01:4410744:34, 59:01:4410744:23, в Свердловском районе города Перми |  | 59:01:4410744:1589, 5 4410744:35, 59:01:4410744:34, 59:01:4410744:23, | - | 30000 | - |
| 28 | Микрорайон «Висим» в Мотовилихинском районе города Перми |  | Микрорайон «Висим» в Мотовилихинском районе города Перми | - | 96691,52 | - |
| 29 | Микрорайон «Октябрьский» в Кировском районе города Перми |  | Микрорайон «Октябрьский» в Кировском районе города Перми | 7,64 | - | - |
| 30 | Вдоль ул. Адмирала Ушакова от ул. Калинина в Киовском районе города Перми |  | Вдоль ул. Адмирала Ушакова от ул. Калинина в Киовском районе города Перми | - | - | - |
| 31 | Микрорайон «Крохалева» в Свердловского районе города Перми |  | Микрорайон «Крохалева» в Свердловского районе города Перми | - | - | - |
| 32 | Территория Центрального рынка города Перми в Ленинском районе города Перми |  | Территория Центрального рынка города Перми в Ленинском районе города Перми | - | 169973 | - |
| 33 | Территория, ограниченная улицами Левченко, Карпинского, Бабушкина, Танкистов в Индустриальном районе города Перми |  | Территория, ограниченная улицами Левченко, Карпинского, Бабушкина, Танкистов в Индустриальном районе города Перми | - | - | - |
| 34 | КРТ несмежных территорий жилой застройки по ул. Куйбышева, ул. Коминтерна, Комсомольскому проспекту, ул. Емельяна Ярославского, ул. Лодыгина, ул. Солдатова в Свердловском районе города Перми |  | по ул. Куйбышева, ул. Коминтерна, Комсомольскому проспекту, ул. Емельяна Ярославского, ул. Лодыгина, ул. Солдатова в Свердловском районе города Перми | 6,54 | - | - |
| 35 | КРТ жилой застройки ограниченной ул. Льва Толстого, ул. Нытвенская, ул. Танкистов, ул. Стахановская в Индустриальном районе города Перми |  | Территория, ограниченной ул. Льва Толстого, ул. Нытвенская, ул. Танкистов, ул. Стахановская в Индустриальном районе города Перми | 1,56 | - | - |
| 36 | КРТ жилой застройки по улице 1905 года в Мотовилихинском районе города Перми |  | 59:01:4211219, 59:01:4211218, 59:01:4211217, 59:01:4211175, 59:01:4211216, 59:01:4211176, 59:01:4211174 | 10,71 | 96692 | 35228 |
| 37 | КРТ жилой застройки вдоль ул. Ушакова от ул. Калинина до ул. Камышинской в Кировском районе города Перми |  | вдоль ул. Ушакова от ул. Калинина до ул. Камышинской в Кировском районе города Перми | 7,77 | - | - |
| 38 | КРТ жилой застройки в микрорайоне Крохалева Свердловского района города Перми |  | в микрорайоне Крохалева Свердловского района города Перми | 10,31 | - | - |
| 39 | КРТ жилой застройки в микрорайоне Крохалева Свердловского района города Перми |  | застройки в микрорайоне Крохалева Свердловского района города Перми | 32,19 | - | - |
| 40 | КРТ жилой застройки в микрорайоне Балатово Индустриального района города Перми |  | застройки в микрорайоне Балатово Индустриального района города Перми | 16,99 | - | - |
| 41 | КРТ жилой застройки «Авиагородок» |  | «Авиагородок» | 8,1 | - | - |
| 42 | КРТ жилой застройки «Заостровка» |  | «Заостровка» | 22,52 | - | - |
| 43 | КРТ жилой застройки «Красные Казармы» (ул. Чернышевского в микрорайоне Красные казармы Свердловского района города Перми, в пределах границ земельного участка 59:01:4410269:41) |  | ул. Чернышевского в микрорайоне Красные казармы Свердловского района города Перми, в пределах границ земельного участка 59:01:4410269:41 | 1,4 | - | - |
| 44 | КРТ жилой застройки по ул. Чайковского Индустриального района города Перми |  | по ул. Чайковского Индустриального района города Перми | 2,39 | - | - |
| 45 | КРТ жилой застройки по улице Уральская |  | по улице Уральская (59:01:4311068) | 3,0 | - | - |
| 46 | КРТ жилой застройки в мкр. Закамск Кировского района города Перми |  | мкр. Закамск Кировского района города Перми | 56,25 | - | - |
| 47 | КРТ жилой застройки в мкр. Октябрьский Кировского района города Перми |  | мкр. Октябрьский Кировского района города Перми | 10,25 | - | - |
| 48 | КРТ жилой застройки в отношении территории, ограниченной улицами Монастырской, Толмачева, Хохрякова, Петропавловской в Дзержинском районе города Перми |  | территории, ограниченной улицами Монастырской, Толмачева, Хохрякова, Петропавловской в Дзержинском районе города Перми | 2,58 | - | - |
| 49 | КРТ жилой застройки в отношении территории, ограниченной улицами Генерала Доватора, Бушмакина, Суперфосфатная, Колвинская Орджоникидзевского района города Перми |  | территории, ограниченной улицами Генерала Доватора, Бушмакина, Суперфосфатная, Колвинская Орджоникидзевского района города Перми | 7,2 | - | - |
| 50 | КРТ жилой застройки Гайва |  | Гайва | 11,43 | - | - |
| 51 | КРТ жилой застройки в мкр. Октябрьский Кировского района города Перми, в пределах границ кадастровых кварталов 59:01:1713280, 59:01:1713307, 59:01:1713306 |  | в мкр. Октябрьский Кировского района города Перми, в пределах границ кадастровых кварталов 59:01:1713280, 59:01:1713307, 59:01:1713306 | 2,49 | - | - |
| 52 | КРТ жилой застройки по ул. Рязанская |  | по ул. Рязанская | 1,5 | - | - |
| 53 | КРТ жилой застройки по ул. Карпинского |  | по ул. Карпинского (59:01:4410662:3, 59:01:4410662:4, 59:01:4410662:5, 59:01:4410662:3, 59:01:4410662:6, 59:01:4410662:7, 59:01:4410662:34 | 0,89 | - | - |
| 54 | КРТ жилой застройки по ул. Якова Свердлова |  | по ул. Якова Свердлова | 8,05 | - | - |
| 55 | КРТ ул. 1905 года (Концепция) |  | ул. 1905 года | - | - | - |
| 56 | Концепция застройки территории, ограниченной ул. Репина, Лобвинская, Звенигородская, Карбышева в мкр. Гайва, Орджоникидзевского района города Перми |  | территории, ограниченной ул. Репина, Лобвинская, Звенигородская, Карбышева в мкр. Гайва, Орджоникидзевского района города Перми | - | - | - |
| 57 | Территория, ограниченная ул. Иньвенской, ул. Грозненской, ул. Целинной, ул. Ивдельской |  | Территория, ограниченная ул. Иньвенской, ул. Грозненской, ул. Целинной, ул. Ивдельской (квартал 1512, 1611) | - | - | - |
| 58 | ул. Газеты Звезда/Советская, 5/42 |  | ул. Газеты Звезда/Советская, 5/42 (59:01:4410036:21) | - | - | - |
| 59 | ул. Гашкова, 30/4 |  | ул. Гашкова, 30/4 (59:01:3911573:2114) | - | - | - |
| 60 | ул. Гашкова |  | ул. Гашкова (59:01:3911573:2542, 59:01:3911573:2543) | - | - | - |
| 61 | ул. Семченко, 10 |  | ул. Семченко, 10 (59:01:4410864:19) | - | - | - |
| 62 | г.Пермь, Дзержинский район, проспект Парковый, 56 |  | г.Пермь, Дзержинский район, проспект Парковый, 56 | - | 20132,23 | - |
| 63 | г.Пермь, Мотовилихинский район, ул.Уинская, 4/4 (смена адреса на ул. Шмидта, 56 б) |  | г.Пермь, Мотовилихинский район, ул.Уинская, 4/4 (смена адреса на ул. Шмидта, 56 б) | - | 6235 | - |
| 64 | г.Пермь, Индустриальный район, ул.Космонавта Беляева, 31 |  | г.Пермь, Индустриальный район, ул.Космонавта Беляева, 31 | - | 15160,6 | - |
| 65 | г. Пермь, Мотовилихинский район ул. Уинская, 2 |  | г. Пермь, Мотовилихинский район ул. Уинская, 2 | - | 8238 | - |
| 66 | г. Пермь, Кировский район ул. Автозаводская, 5 |  | г. Пермь, Кировский район ул. Автозаводская, 5 | - | 100556,88 | - |
| 67 | г. Пермь, Дзержинский район ул. Трамвайная, 27 |  | г. Пермь, Дзержинский район ул. Трамвайная, 27 | - | 35336,6 | - |
| 68 | Территория, ограниченной улицами Чернышевского, Вильгельма де Геннина, Карла Модераха, Василия Татищева, Героев Хасана в Свердловском районе города Перми |  | Территория, ограниченной улицами Чернышевского, Вильгельма де Геннина, Карла Модераха, Василия Татищева, Героев Хасана в Свердловском районе города Перми | - | 149092,98 | - |
| 69 | г. Пермь, Дзержинский район, ул. Кронштадтская, 39 |  | г. Пермь, Дзержинский район, ул. Кронштадтская, 39 | - | 48000 | - |
| 70 | г. Пермь, Индустриальный район, ул. Беляева, 13 |  | г. Пермь, Индустриальный район, ул. Беляева, 13 | - | 28292,16 | - |
| 71 | г. Пермь, Дзержинский район, ул. Барамзиной, 10 |  | г. Пермь, Дзержинский район, ул. Барамзиной, 10 | - | 87874,89 | - |
| 72 | г. Пермь, Индустриальный район, ул. Космонавта Беляева |  | г. Пермь, Индустриальный район, ул. Космонавта Беляева | - | 37127,7 | - |
| 73 | г. Пермь, Орджоникидзевский район, по ул. Репина, 39 |  | г. Пермь, Орджоникидзевский район, по ул. Репина, 39 | - | 17351,1 | - |
| 74 | г. Пермь, Дзержинский район, ул. Подлесная, 43 |  | г. Пермь, Дзержинский район, ул. Подлесная, 43 | - | 39266,863 | - |
| 75 | г. Пермь, Индустриальный район, Леонова, 10а |  | г. Пермь, Индустриальный район, Леонова, 10а | - | 16485,22 | - |
| 76 | г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Волховская, 40 |  | г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Волховская, 40 | - | 29971,9 | - |
| 77 | г. Пермь, Индустриальный район, ул. Советской Армии |  | г. Пермь, Индустриальный район, ул. Советской Армии | - | 27708,80 | - |
| 78 | г. Пермь, Дзержинский район, ул. Шпальная |  | г. Пермь, Дзержинский район, ул. Шпальная | - | 45303,60 | - |
| 79 | г. Пермь, Индустриальный район, ул. Оверятская, 55 |  | г. Пермь, Индустриальный район, ул. Оверятская, 55 | - | 29379,57 | - |
| 80 | г. Пермь, Дзержинский район, ул. Куфонина-Шпальная, Трамвайная |  | г. Пермь, Дзержинский район, ул. Куфонина-Шпальная, Трамвайная | - | 13000 | - |
| 81 | г. Пермь, Свердловский район,1-й пер. Бийский, 3 |  | г. Пермь, Свердловский район,1-й пер. Бийский, 3 | - | 10861,76 | - |
| 82 | г. Пермь, Дзержинский район, ул. Боровая, ул. Гатчинская, ул. Ф.Энгельса зу 227 |  | г. Пермь, Дзержинский район, ул. Боровая, ул. Гатчинская, ул. Ф.Энгельса зу 227 | - | 9160,2 | - |
| 83 | г. Пермь, Дзержинский район, ул. Трамвайная, 33 |  | г. Пермь, Дзержинский район, ул. Трамвайная, 33 | - | 16949 | - |
| 84 | г. Пермь, Дзержинский район, зу 59:01:4410013:300, 59:01:4410013:15 (Толмачева, 13) |  | г. Пермь, Дзержинский район, зу 59:01:4410013:300, 59:01:4410013:15 (Толмачева, 13) | - | 18156,32 | - |
| 85 | 1905 года правки |  | Ул. 1905 года | - | - | - |
| 86 | Батумская (правки) |  | Ул. Батумская | - | - | - |
| 87 | Красные казармы (правки) |  | Красные Казармы | - | - | - |
| 88 | из правок по Чкалова |  | По ул. Чкалова | - | - | - |
| 89 | из правок Рязанского ПУ |  | Рязанский ПУ | - | - | - |
| 90 | по правкам ЦКР |  | ЦКР | - | - | - |
| 91 | по правкам шоссе |  | 59:01:4613920:712, 59:01:4613920:709, 59:01:4613920:48, 59:01:4613920:718, 59:01:4613920:47 | - | - | - |

## Приложение 24

к Программе комплексного развития

транспортной инфраструктуры города Перми

на 2025-2043 годы

Мероприятия по созданию (развитию) транспортной инфраструктуры территорий застройки, 
предусмотренных документацией по планировке соответствующей территории

| № п/п | Тип мероприятия | Объект транспортной инфраструктуры | Индекс мероприятия в соответствии с ДПТ | Документация по планировке территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | строительство | разворотная площадка городского пассажирского транспорта | ТИ-1 | Документация по планировке территории по ул. Лермонтова в Ленинском районе города Перми (утв. приказом Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 15.07.2024 № 31-02-1-4-1873) |
| 1.2 | строительство | муниципальная стоянка общего пользования для индивидуального транспорта | ТИ-2 |  |
| 2.1 | строительство | улично-дорожная сеть (ул. Новая на участке от ул. Гипсовой до ул. 2-й Камской) | ТИ.1 | Документация по планировке территории, ограниченной ул. Борцов Революции, зданием по ул. Борцов Революции, 152в, зданием по ул. Борцов Революции, 146а, зданием по ул. Борцов Революции, 124/2, зданием по ул. 2-й Камской, 4а, ул. Спешилова в Ленинском районе города Перми (утв. приказом Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 06.06.2024 № 31-02-1-4-1506) |
| 2.2 | реконструкция | улично-дорожная сеть (ул. Гипсовая) | ТИ.2 |  |
| 2.3 | реконструкция | муниципальная стоянка общего пользования (ул. Гипсовая) | ТИ.3 |  |
| 2.4 | строительство | муниципальная стоянка общего пользования, разворотная площадка для автобусов (угол ул. Борцов Революции и ул. Гипсовой) | ТИ.4 |  |
| 3.1 | строительство | квартальная вспомогательная улица | УДС1 | Документация по планировке территории, ограниченной зданием по ул. 3-й Поваренный Лог, 59, зданием по ул. Аркадия Гайдара, 1, ул. Аркадия Гайдара, ул. Патриса Лумумбы, ул. Крупской, ул. Макаренко в Мотовилихинском районе города Перми (утв. приказом Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 10.10.2024 № 31-02-1-4-2676) |
| 3.2 | строительство | квартальная улица (ул. Аркадия Гайдара от ул. Патриса Лумумбы до ул. Макаренко) | УДС2 |  |
| 3.3 | строительство | улица вспомогательная квартальная | УДС3 |  |
| 4.1 | строительство | улично-дорожная сеть | ОКС.ТИ1 | Документация по планировке территории, ограниченной ул. Вильгельма де Геннина, зданием по ул. Льва Шатрова, 17, ул. Красные Казармы, зданием по ул. Льва Шатрова, 25, зданием по ул. Льва Шатрова, 23а, зданием по ул. Льва Шатрова, 22, зданием по ул. Льва Шатрова, 20, зданием по ул. Льва Шатрова, 18а, зданием по ул. Льва Шатрова, 18, зданием по ул. Льва Шатрова, 16а, зданием по ул. Льва Шатрова, 16 в Свердловском районе города Перми (утв. приказом Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 31.10.2024 № 31-02-1-4-2862) |
| 4.2 | строительство | улично-дорожная сеть (ул. Льва Шатрова) | ОКС.ТИ2 |  |
| 4.3 | строительство | улично-дорожная сеть | ОКС.ТИ3 |  |
| 4.4 | строительство | улично-дорожная сеть | ОКС.ТИ4 |  |
| 4.5 | строительство | улично-дорожная сеть | ОКС.ТИ5 |  |
| 4.6 | строительство | улично-дорожная сеть | ОКС.ТИ6 |  |
| 5.1 | строительство | ул. Механошина | ТИ.1 | Документация по планировке территории, ограниченной шоссе Космонавтов, ул. Парижской Коммуны, ул. Нечаевской, ул. Механошина в Свердловском районе города Перми (утв. приказом Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 23.07.2024 № 31-02-1-4-1981) |
| 5.2 | строительство | пер. Баковый | ТИ.2 |  |
| 5.3 | строительство | ул. Новая-1 | ТИ.3 |  |
| 5.4 | строительство | ул. Новая-2 на участке от ул. Механошина до ул. Новой-1 | ТИ.4 |  |
| 5.5 | строительство | ул. Новая-2 на участке от ул. Новой-1 до ул. Новой-3, участок ул. Новой-4 | ТИ.5 |  |
| 5.6 | строительство | ул. Новая-3 | ТИ.6 |  |
| 6.1 | строительство | квартальная улица | ТИ.1 | Документация по планировке территории в Дзержинском районе города Перми (приказ Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 02.08.2024 № 31-02-1-4-2084) |
| 6.2 | реконструкция, строительство | ул. Грузинская | ТИ.2 |  |
| 6.3 | реконструкция | квартальная улица | ТИ.3 |  |
| 6.4 | реконструкция, строительство | ул. Кронштадтская | ТИ.4 |  |
| 6.5 | строительство | квартальная улица | ТИ.5 |  |
| 6.6 | строительство | квартальная улица | ТИ.6 |  |
| 6.7 | строительство | квартальная улица | ТИ.7 |  |
| 6.8 | строительство | квартальная улица | ТИ.8 |  |
| 6.9 | строительство | квартальная улица | ТИ.9 |  |
| 6.10 | строительство | квартальная улица | ТИ.10 |  |
| 6.11 | строительство | квартальная улица | ТИ.11 |  |
| 6.12 | реконструкция | пер. Луговой | ТИ.12 |  |
| 6.13 | реконструкция | ул. 3-я Ключевая | ТИ.13 |  |
| 6.14 | реконструкция | вспомогательная квартальная улица | ТИ.14 |  |
| 6.15 | строительство | пешеходная улица | ТИ.15 |  |
| 6.16 | строительство | муниципальная стоянка общего пользования | ТИ.16 |  |

Протяженность УДС принята 2 201 км, площадь застроенных и подлежащих застройке территорий - 219,57 кв.км.

Протяженность УДС, по которой проходит маршрутная сеть принята 1054,9 км, площадь застроенных и подлежащих застройке территорий - 219,57 кв.км.

Реестр маршрутов регулярных перевозок, общая длина маршрутов – 2780 км, протяженность УДС, по которой проходит маршрутная сеть принята 1054,9 км.