СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА ПЕРМИ

НА ПЕРИОД ДО 2043 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 18

Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Состав работы

Наименование документа

Схема теплоснабжения в административных границах г. Перми на период до 2043 года. Утверждаемая часть Том 1 (Разделы 1-5)

Схема теплоснабжения в административных границах г. Перми на период до 2043 года. Утверждаемая часть Том 2 (Разделы 6-16)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г. Перми на период до 2043 года

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 1 (Части 1-3)

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 2 (Части 4-13)

Глава 1. Приложение 1. Утвержденные параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источников и в точке измерения тепловой энергии, отпущенной потребителю тепловой энергии

Глава 1. Приложение 2. Потребность в тепловой мощности на начало 2025 г. и величина потребления тепловой энергии за последние 3 года в разрезе расчетных элементов территориального деления

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Глава 2. Приложение 1. Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению в следующую пятилетку, а также известные (точечные) объекты теплопотребления, ввод которых запланирован на 2-3 этапах расчётного периода (таблица П33.2 МУ)

Глава 2. Приложение 2. Перечень объектов теплопотребления, подлежащих расселению и сносу в течение расчетного срока

Глава 2. Приложение 3. Перечень потребителей тепловой энергии, подключенных к существующим тепловым сетям за 2024 год

Глава 2. Приложение 4. Прогноз прироста площади строительных фондов в соответствии с Приложением 27 Методических указаний

Глава 2. Приложение 5. Прогноз прироста расчетной тепловой нагрузки в соответствии с Приложением 30 Методических указаний

Глава 2. Приложение 6. Прогноз прироста потребления тепловой энергии в соответствии с Приложением 32 Методических указаний

Глава 2. Приложение 7. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения

Глава 3. Приложение 1. Альбом характеристик ЦТП и насосных станций

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Глава 9. Приложение 1. Протокол закрытия ГВС

Глава 9. Приложение 2. Протоколы отбора проб качества воды в открытых системах

Глава 10. Перспективные топливные балансы

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Глава 13. Приложение 1. Нарушение антимонопольного законодательства со стороны ФГУП «Машзавод им. Ф. Э. Дзержинского»

Глава 13. Приложение 2. Нарушение антимонопольного законодательства в отношении ООО «Новогор-Прикамье»

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Глава 15. Приложение 1. Зарегистрированные в установленном порядке заявки на присвоение статуса ЕТО

Глава 15. Приложение 2. Письма единых теплоснабжающих и эксплуатирующих организаций

Глава 15. Приложение 3. Зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций с адресной привязкой на карте муниципального образования и зоны действия источников тепловой энергии

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения

Глава 19. Приложение 1. Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе для существующего положения

Глава 19. Приложение 2. Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на перспективу

Содержание

Перечень таблиц	5

1.	Реестр изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения.	6

2.	Сведения о мероприятиях из утвержденной схемы теплоснабжения, которые были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения	10

2.1	Сведения о мероприятиях на источниках тепловой энергии из утвержденной схемы теплоснабжения, которые были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения	10

2.2	Сведения о мероприятиях на тепловых сетях и сооружениях на них из утвержденной схемы теплоснабжения, которые были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения	10

2.3	Сведения о мероприятиях на индивидуальных тепловых пунктах потребителей из утвержденной схемы теплоснабжения, которые были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения	17

- Перечень таблиц

Таблица 1.1 – Реестр изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения	7

Таблица 2.1 – Мероприятия по строительству и реконструкции источников теплоснабжения из утверждённой схемы теплоснабжения, выполненные в 2024 году	10

Таблица 2.2 – Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей, предусмотренные утверждённой схемой теплоснабжения, выполненные за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения	11

Реестр изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения.

Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения, сформирован с учетом п. 88 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154, и приведен в таблице ниже.

Таблица 1.1 – Реестр изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения

| Наименование документа | Раздел | Изменения, выполненные при актуализации |
| --- | --- | --- |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения | При актуализации Схемы теплоснабжения, в части изменений функциональной структуры теплоснабжения необходимо отметить следующее: 1) В СТ №008 (в зоне деятельности ЕТО №01-3) наименование источника тепловой энергии уточнено в соответствии с данными эксплуатирующей организации. 2) В СТ №032 (в зоне деятельности ЕТО №03 (ПМУП «ГКТХ») в связи с утратой прав владения тепловым источником ПМУП «ГКТХ» утратило статус ЕТО в соответствии с Приказом Минэнерго России от 24.12.2024 г. №2463 (приведен в Приложении №2 к Главе 15). В связи с тем, что заявки на статус ЕТО в данной СТ к Администрации в установленный срок не поступили, новый собственник котельной ее не эксплуатировал, котельная и тепловые сети на основании письма Администрации города Перми остались на обслуживании ПМУП «ГКТХ» как социального объекта жизнеобеспечения. После оформления прав владения ПМУП «ГКТХ» на тепловые сети в данной системе теплоснабжения ПМУП «ГКТХ» был присвоен статус ЕТО в соответствии с Приказом Минэнерго России от 23.05.2025 г. №543 (приведен в Приложении №2 к Главе 15). 3) В январе 2025 г. ООО «РЭМ-сервис» по акту приема передачи к договору купли-продажи №05/1-2025 от 05.01.2025 г. стал собственником новой модульной газовой котельной по адресу г. Пермь, ул. Дзержинского, 31. В связи с этим образована и добавлена в проект новая СТ №081. Указанная СТ №081 включена в существующую зону деятельности ЕТО №36. Статус ЕТО в зоне ЕТО №36 предлагается присвоить ООО «РЭМ-сервис» по п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности источником тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации). 4) ООО «Энергоресурс» ввел в эксплуатацию новую блочно-модульную котельную по адресу г. Пермь, ул. Ладожская, з/у 2б для обеспечения тепловой энергией многоквартирных жилых домов и объектов соцкультбыта ЖК «Причал». В связи с этим образованы и добавлены в проект новая СТ №082 и ЕТО №43. Статус ЕТО в зоне ЕТО №43 предлагается присвоить ООО «Энергоресурс» по п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью). |
|  | Часть 2. Источники тепловой энергии | Актуализированы и уточнены перечень источников, технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии |
|  | Часть 3. Тепловые сети и сооружения на них | Актуализированы характеристики тепловых сетей с учетом мероприятий, реализованных за период, прошедший с момента утверждения Схемы теплоснабжения. |
|  | Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии" | Учтены изменения, обусловленные подключением новых потребителей |
|  | Часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии"; | 1) Актуализирована динамика изменения договорных нагрузок 2) Расчетная нагрузка потребителей определена в соответствии с МУ. При этом из расчета исключены показания при температурах «срезки» и нижнего спрямления |
|  | Часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки"; | В балансах учтены актуализированные расчетные нагрузки |
|  | Часть 7 "Балансы теплоносителя"; | Учтены изменения, обусловленные подключением новых потребителей |
|  | Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом"; | Учтены изменения топливных балансов, обусловленные изменением балансов отпуска тепловой энергии за счет изменения тепловых нагрузок |
|  | Часть 9 "Надежность теплоснабжения"; | Уточнена статистика отказов на тепловых сетях, с учетом факта 2023 года |
|  | Часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций"; | Актуализирована информация по стандартам раскрытия информации за 2024 г., а также по формам предоставления информации, определенным требованиям Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ 05.03.2019 г. №212. |
|  | Часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"; | Учтены изменения, обусловленные утверждением предельных уровней цены на тепловую энергию на 2025 г. и уточнением наличия регулируемых тарифов на 2025 г. |
|  | Часть 12 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения". | Уточнены основные проблемы в системах теплоснабжения города, которые имеют техническую, экономическую и организационную направленность. |
| Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения |  | В проекте дополнительно учтены новые площадки жилищного строительства, выполнен некоторый перенос ввода площадей на более поздний период, в связи с сокращением численности населения и экономическим кризисом в результате пандемии. |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения |  | Глава актуализирована |
| Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей |  | Перспективные балансы тепловой мощности составлены с учетом фактического распределения нагрузок между ТЭЦ-6, ВК-3, ТЭЦ-9, ВК-5 и ВК-2 |
| Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения |  | Изменения отсутствуют |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ |  | Выполнена корректировка перспективных балансов ВПУ на основании внесения изменений в перечень и график реализации мероприятий по строительству и реконструкции источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них. |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  | Выполнена корректировка перечня мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии с учетом выполненной в рамках актуализации Главы 2 переоценки приростов строительных фондов. Исключен ряд мероприятий по строительству новых котельных в следствии уточнения площадок застройки. |
| Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей |  | За базовый период произошли следующие изменения в предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей: 1) Изменение объемов строительства и реконструкции тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в связи с изменением приростов тепловой нагрузки; 2) Отменено переключение ВК Кавказская на БМК им. Л.Ф.Заборских (ранее – БМК Таганрогская); 3) Скорректированы мероприятия по реконструкции ЦТП; 4) Скорректированы мероприятия по реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения |  | Изменения отсутствуют |
| Глава 10. Перспективные топливные балансы |  | Уточнены топливные балансы с учетом внесенных изменений в главы 2, 7, 8 |
| Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения |  | Актуализированы показатели надежности. |
| Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение |  | Глава актуализирована с учетом требований к схемам теплоснабжения МО, отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения |
| Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения |  | Актуализированы показатели базового периода, уточнен прогноз на расчетный период. |
| Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия |  | Глава актуализирована с учетом требований к схемам теплоснабжения МО, отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения |
| Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций |  | Устранены замечания экспертов Минэнерго к утвержденной версии, и учтены произошедшие изменения, связанные с изменением функциональной структуры теплоснабжения |
| Глава 16. Реестр мероприятий Схемы теплоснабжения |  | Актуализированы перечни, график и стоимость реализации мероприятий |
| Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения |  | В главе представлены результаты рассмотрения замечаний и предложений Министерства энергетики РФ |
| Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и актуализированной схеме теплоснабжения |  | Глава дополнена сведениями о мероприятиях из утвержденной схемы теплоснабжения, которые были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения |
| Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения |  | Глава актуализирована |
| Утверждаемая часть |  | Изменения, внесенные в утверждаемую часть, полностью соответствуют изменениям, внесенным в соответствующие главы обосновывающих материалов. |

Сведения о мероприятиях из утвержденной схемы теплоснабжения, которые были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения

Сведения о мероприятиях на источниках тепловой энергии из утвержденной схемы теплоснабжения, которые были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения

Таблица 2.1 – Мероприятия по строительству и реконструкции источников теплоснабжения из утверждённой схемы теплоснабжения, выполненные в 2024 году

| № п/п | Шифр мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проект 001.01.02.007 «ПТЭЦ-9 (ГТУ). Реконструкция контура водо-водяного теплообменника ВВТО ГТУ» | 21500,0 |
| 2 | Проект 001.01.02.024 «ПТЭЦ-9. Замена конвективной части ВК-2» | 57904,1 |
| 3 | Проект 001.01.04.008 «ПТЭЦ-9. Модернизация автоматической пожарной сигнализации (АПС) системы пожаротушения кабельных каналов» | 877,2 |
| 4 | Проект 001.01.04.024 «ПТЭЦ-9. Восстановление строительных конструкций бытового корпуса ХВО» | 3377,0 |
| 5 | Проект 002.01.02.004 «ПТЭЦ-14. Замена ИПК и ГПК котлоагрегата ст.№3» | 9529,4 |
| 6 | Проект 002.01.02.017 «ПТЭЦ-14. Замена пароперепускных труб ТГ-1» | 4950,0 |
| 7 | Проект 002.01.02.020 «ПТЭЦ-14. Реконструкция САР котлоагрегата ТГМ-84 ст.№2» | 7671,0 |
| 8 | Проект 002.01.02.022 «ПТЭЦ-14. Реконструкция электродвигателя ДВ котлоагрегата ст.№3» | 4007,7 |
| 9 | Проект 002.01.02.026 «ПТЭЦ-14. Замена трубного пучка ПБ-4» | 9650,0 |
| 10 | Проект 002.01.04.006 «ПТЭЦ-14. Модернизация и приведение к нормативному состоянию объектов складского хозяйства» | 990,0 |
| 11 | Проект 001-2.01.02.003 «ПТЭЦ-13. Реконструкция трёхэтажного пристроя здания ХВО» | 2700,0 |
| 12 | Проект 001-3.01.02.016 «ВК Б. Революции, 151. Реконструкция котельной» | 6,1 |
| 13 | Проект 007.01.03.001 «ВК Пермский картон. Техническое перевооружение парового котла ГМ-50-1 ст.№1 по адресу: г.Пермь, ул.Бумажников,1 » | 34850,0 |

Сведения о мероприятиях на тепловых сетях и сооружениях на них из утвержденной схемы теплоснабжения, которые были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения

Сведения о мероприятиях на тепловых сетях и сооружениях на них из утвержденной схемы теплоснабжения, которые были выполнены ПАО «Т Плюс» за период, прошедший с даты утверждения Схемы теплоснабжения, представлены в таблице ниже.

Таблица 2.2 – Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей, предусмотренные утверждённой схемой теплоснабжения, выполненные за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения

| Шифр проекта | Мероприятие | Источник | ТСО | ЕТО | Затраты за 2024, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | без НДС | с НДС |
| 001.02.03.3001-2 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Владимирский (Техническое перевооружение тепловой сети от т.15 до т.16 Нейвинская,10а) | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 1 636,0 | 1 963,2 |
| 001.02.03.3001-3 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Владимирский (Техническое перевооружение тепловой сети от т.16 до т.17 Нейвинская,10а) | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 1 908,0 | 2 289,6 |
| 001.02.03.3001-7 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Владимирский (Техническое перевооружение сетей ОТ, ГВС, цГВС, ХВС от ЦТП-06В Козьмы Минина, 6а до ж/д ул. Козьмы Минина) | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 8 125,0 | 9 750,0 |
| 001.02.03.3001-8 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Владимирский (Техническое перевооружение сетей ГВС, цГВС от Т-18-2-2Г до Т-18-2-2Г-1 в подвале ж/д ул. Серпуховская, 7) | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 4 375,0 | 5 250,0 |
| 001.02.03.3001-9 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Владимирский (Техническое перевооружение сетей ОТ, ГВС, цГВС от ж/д ул. Нейвинская, 10 до ж/д ул. Нейвинская, 12) | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 121,0 | 145,2 |
| 001.02.03.3001-10 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Владимирский (Техническое перевооружение сетей ОТ от Т-14 до ж/д ул. Краснополянская, 5) | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 302,0 | 362,4 |
| 001.02.03.3001-11 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Владимирский (Техническое перевооружение сетей ОТ от Т-26-2 до ж/д ул. Коломенская, 4) | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 277,0 | 332,4 |
| 001.02.03.3001-12 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Владимирский (Техническое перевооружение участков ТС, ГВС, цГВС от Т-33-1-1 до Т-33-1-3 в ж/д по ул. Коломенская,11) | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 857,0 | 1 028,4 |
| 001.02.03.3001-13 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Владимирский (Техническое перевооружение сетей М-87 от Т-31А до Т-33 по ул. Коломенская, 24) | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 1 442,0 | 1 730,4 |
| 001-3.02.03.3002-1 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Банная гора (Реконструкция сети ГВС от ТК 1 до ТК 4) | ВК Банная гора | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 240,0 | 288,0 |
| 001-3.02.03.3002-2 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Банная гора (Реконструкция сетей отопления и ГВС от ТК-5 до корпуса №5 ПГПБ) | ВК Банная гора | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 134,0 | 160,8 |
| 001-3.02.03.3002-3 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Банная гора (Реконструкция сетей отопления от ТК 8 до Корсуньской, 10 к2) | ВК Банная гора | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 86,0 | 103,2 |
| 001-3.02.03.3002-4 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Банная гора (Реконструкция сетей отопления и ГВС от Т-1-1В до корпуса ПГПБ (бани)) | ВК Банная гора | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 235,0 | 282,0 |
| 001-3.02.03.3003-3 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Кислотные Дачи (Реконструкция сетей отопления и ГВС от ЦТП-08т до жилого дома по ул. Щитовая,7 и до тк3-5) | ВК Кислотные Дачи | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 9 750,0 | 11 700,0 |
| 001-3.02.03.3003-4 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Кислотные Дачи (Реконструкция сетей отопления от ЦТП-08т до ж.д. ул. Щитовая 5) | ВК Кислотные Дачи | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 43,0 | 51,6 |
| 001-3.02.03.3003-5 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Кислотные Дачи (Реконструкция тепловых сетей от т6 - т6-1 с вводами в жд Черняховского, 60, 62, 64) | ВК Кислотные Дачи | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 41,0 | 49,2 |
| 001-3.02.03.3003-6 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Кислотные Дачи (Реконструкция сетей отопления и ГВС от ЦТП-03т) | ВК Кислотные Дачи | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 544,0 | 652,8 |
| 001-3.02.03.3003-8 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Кислотные Дачи (Реконструкция магистральной сети ТК7 - ТК13, тепловой сети тк8 - тк8-7 ) | ВК Кислотные Дачи | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 33 319,0 | 39 982,8 |
| 001-3.02.03.3004-2 | Реконструкция сетей теплоснабжения, входящих в технологический комплекс малых котельных ПАО "Т Плюс" (Реконструкция сетей отопления от ТК 19 до ТК 19-7) | БМК им. Л.Ф.Заборских | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 369,0 | 442,8 |
| 001-3.02.03.3004-3 | Реконструкция сетей теплоснабжения, входящих в технологический комплекс малых котельных ПАО "Т Плюс" (Реконструкция сетей отопления от ТК4-1 до ТК 4-1-7 с вводами Щербакова,23, 25, 27,29, Белозерская, 13,15,17) | БМК им. Л.Ф.Заборских | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 275,0 | 330,0 |
| 001-3.02.03.3004-4 | Реконструкция сетей теплоснабжения, входящих в технологический комплекс малых котельных ПАО "Т Плюс" (Реконструкция сетей отопления от ТК 25 до Щербакова, 49) | БМК им. Л.Ф.Заборских | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 163,0 | 195,6 |
| 001-3.02.03.3005-2 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Левшино (Реконструкция тепловой сети от ТК 2 до ТК 17) | ВК Левшино | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 630,0 | 756,0 |
| 001-3.02.03.3005-5 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Левшино (Реконструкция ТС от ТК 25 до Старикова, 14) | ВК Левшино | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 266,0 | 319,2 |
| 001-3.02.03.3006-1 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Новые Ляды (Реконструкция тепловой сети от ТК 7 до ТК 11 с вводами Крылова, 63, Веселая, 5) | ВК Новые Ляды | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 308,0 | 369,6 |
| 001-3.02.03.3006-2 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Новые Ляды (Реконструкция тепловой сети от ТК 8б до Веселая, 2) | ВК Новые Ляды | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 231,0 | 277,2 |
| 001-3.02.03.3006-5 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Новые Ляды (Техническое перевооружение тепловых сетей от Т-ВК до К-8Б по ул. Молодежной) | ВК Новые Ляды | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 34 301,0 | 41 161,2 |
| 001-3.02.03.3007-2 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Заозерье (Реконструкция тепловой сети от ТК 7 до ТК 8) | ВК Заозерье | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 138,0 | 165,6 |
| 001-3.02.03.3007-3 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Заозерье (Реконструкция тепловой сети и сетей ГВС от жд Трясолобова, 67 до д/сад Трасолобова, 65) | ВК Заозерье | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 138,0 | 165,6 |
| 001-3.02.03.3007-4 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Заозерье (Реконструкция тепловой сети от ТК 10 до ТК 11) | ВК Заозерье | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 138,0 | 165,6 |
| 001-3.02.03.3007-6 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Заозерье (Реконструкция тепловой сети от ТК 26 до ТК 27 с вводами в жд Трясолобова, 71,73) | ВК Заозерье | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 138,0 | 165,6 |
| 001-3.02.03.3008-11 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Молодежная (Реконструкция сетей для подключения потребителей с ВК Искра на Вк молодежный: Веденеева, 31, 31/1, 28 к. А, Косякова 16) | ВК Молодежная | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 5 000,0 | 6 000,0 |
| 001-3.02.03.3008-12 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Молодежная (Реконструкция сети для подключения потебителей с ВК Искра на ВК Молодежный: Веденеева 52, 54) | ВК Молодежная | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 5 000,0 | 6 000,0 |
| 001-3.02.03.3008-13 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Молодежная (Реконструкция сети для подключения потребителй с ВК Искра на БМК Качканарская: Веденеева, 80а, 28а, 28/3) | ВК Молодежная | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 4 990,0 | 5 988,0 |
| 001-3.02.03.3011-3 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Запруд (Реконструкция сетей отопления и ГВС с прокладкой циркуляционного трубопровода ГВС от К 17 до К-18 с вводами ул. Гарцовская, 46 и ул. Колыбалова,44) | ВК Запруд | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 9 292,0 | 11 150,4 |
| 001-3.02.03.3022-1 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Кочегаров, 50 (Реконструкция участка тепловой сети М-88 от т.2 до ТК-10 1-контур) | ВК Западная | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 650,0 | 780,0 |
| 001-3.02.03.3022-2 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Кочегаров, 50 (Реконструкция участка тепловой сети М-88 от ЦТП 13х до К-12-1) | ВК Западная | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 5 477,0 | 6 572,4 |
| 001-3.02.03.3022-3 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Кочегаров, 50 (Реконструкция участка тепловой сети от К-12-1-3 до ул. Красноводская. 6) | ВК Западная | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 153,0 | 183,6 |
| 001.02.03.3028-1 | Реконструкция сетей теплоснабжения ТЭЦ-9/ВК-5 (Вынос участка тепловой сети по адресу: г. Пермь от ТК931-01 до ТК931-1а с компенсатором и от ТК 931-1а до ТК 931-1-3 с компенсатором (Ботанический сад)) | ВК-5 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 31 231,0 | 37 477,2 |
| 001.02.03.3029 | Реконструкция участка тепловой сети М2-02 от К-36А до ПН-15 по ул.Баумана | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 1 540,0 | 1 848,0 |
| 001.02.03.3031 | Реконструкция участка тепловой сети М1-10 от П-2-К до 1-10-7Б ул. Лодыгина, ул. Куйбышева | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 1 890,0 | 2 268,0 |
| 001-2.02.03.3043 | Техническое перевооружение участка тепловой сети от К-76 до К-55 по ул.Кабельщиков, Ду 450 мм. | ТЭЦ-13 | ПАО «Т Плюс» | 01-2 | 14 671,0 | 17 605,2 |
| 001.02.03.3044 | Реконструкция участка подающего трубопровода М1-06 от П-549 до Т-546 (надземная прокладка) от ул. 1905 г. до ПН-18 | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 3 179,0 | 3 814,8 |
| 001.02.03.3045 | Реконструкция участка тепловой сети М1-14 от К-165 до П-169 ул. Котовского | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 2 175,0 | 2 610,0 |
| 001.02.03.3195 | Техническое перевооружение попутного дренажа магистралей М2-13, М2-02, М2-04 возле ПН-1 | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 15,0 | 18,0 |
| 001.02.03.3196 | Техническое перевооружение участка тепловой сети М1-10 от П 763-10 до ТК 14к-10 ул. Яблочкова. Ду 500 мм. | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 41 453,0 | 49 743,6 |
| 001.02.03.3202 | Техническое перевооружение участка тепловой сети от Т-29Б до К-31А по ул.Г.Звезда Ду 700 мм | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 41 273,0 | 49 527,6 |
| 001.02.03.3204 | Реконструкция участка трубопровода от К-106-46 до К-106-26 (подземная) ул.Пихтовая, ул.Коломенская.Ду 400 мм ,Ду 300 мм , Ду 600 мм | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 102 618,0 | 123 141,6 |
| 001.02.03.3222 | Техническое перевооружение квартальных сетей от ЦТП-16 ул. Кронштадская, 6 до ж.д. Кронштадская, 6 | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 4 660,0 | 5 592,0 |
| 002.02.03.3241 | Замена тепловой изоляции участка тепловой сети М-4-02 от Пав.25 до Пав.30 Ду 400 мм | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 9 893,0 | 11 871,6 |
| 002.02.03.3243 | Техническое перевооружение квартальных сетей ГВС, строительство цГВС, замена теплообменников ЦТП-34К_ул. Адмирала Ушакова, 55 | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 41 855,0 | 50 226,0 |
| 002.02.03.3253 | Техническое перевооружение квартальной сети ГВС от ЦТП-26 ул. Охотников, 12А. Установка циркуляционного насосного оборудования, строительство циркуляционного трубопровода ГВС | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 29 839,0 | 35 806,8 |
| 002.02.03.3254 | Техническое перевооружение квартальных сетей от ГЭУ+ГБ А. Нахимова, 7 до А. Нахимова,3. Строительство циркуляционного трубопровода. Установка циркуляционных насосов ГВС | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 11 476,0 | 13 771,2 |
| 002.02.03.3255 | Техническое перевооружение квартальных сетей ГВС от ЦТП №55 ул.Онежская, 8 до Онежская, 4. Строительство циркуляционного трубопровода ГВС. Установка циркуляционных насосов цГВС | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 6 946,0 | 8 335,2 |
| 002.02.03.3259 | Реконструкция квартальной сети ГВС от ЦТП-10 ул. Волгодонская, 15. Установка циркуляционного насосного оборудования, строительство циркуляционного трубопровода ГВС". | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 36 098,0 | 43 317,6 |
| 001.02.03.3269 | Реконструкция участка тепловой сети М1-06 от Т-551 до К-553 по ул. 1905, Ду 600 мм | ВК-2 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 3 007,0 | 3 608,4 |
| 001.02.03.3271 | Реконструкция участка тепловой сети М1-22 от К-420-5 до К-420-9 по ул. Аркадия Гайдара, Ду 400 мм | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 272,0 | 326,4 |
| 001.02.03.3272 | Реконструкция участка тепловой сети М1-23 от К-12 до К-13 по ул. Юрша, Ду 500 мм | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 675,0 | 810,0 |
| 001.02.03.3273 | Реконструкция участка тепловой сети М1-24 от К-173 до К-369-5 по ул. Островского 60, Ду 500 мм | ВК-3 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 204,0 | 244,8 |
| 001.02.03.3274 | Реконструкция участка тепловой сети М-87 от Т-03 до Т-04А; от Т-07 до Т-10 по ул. Героев Хасана (промзона на м-р Владимирский), Ду 700 мм (с уменьшением диаметра на Ду500) | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 1 890,0 | 2 268,0 |
| 001.02.03.3275 | Реконструкция участка тепловой сети М-87 от Т-25 до Т-29 по ул. Коломенская (м-р Владимирский), Ду 500 мм | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 40 805,0 | 48 966,0 |
| 001.02.03.3279 | Реконструкция участка тепловой сети М2-01 на участках от ТК-14-4А до ж.д по ул. Нефтяников, 12,10,8,8а,6,4,2,2а, ул. Комбайнеров 18, ул. Одоевского 37,35 | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 37 215,0 | 44 658,0 |
| 001.02.03.3280 | Реконструкция строительных конструкций тепловых камер ТК-14-5; ТК-14-7; ТК-14-9; ТК-14-11; ТК-14-14 Одоевского,23,25 | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 11 303,0 | 13 563,6 |
| 001.02.03.3281 | Реконструкция участка тепловой сети М2-01 на участках от ТК-21 до ТК 21-25 Ду=200 мм, с разводящими до всех зданий. | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 56 888,0 | 68 265,6 |
| 001.02.03.3282 | Реконструкция участка тепловой сети на участках от ТК-493 до ТК-21-16 Ду=250 мм ул. 9-Мая | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 17 538,0 | 21 045,6 |
| 001.02.03.3283 | Реконструкция строительных конструкций тепловых камер ТК-18-11, ул.Баумана, 22 | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 24,0 | 28,8 |
| 001.02.03.3287 | Реконструкция участка тепловой сети М2-02 на участке от ПН-15 до ТК-36-7 Ду 150 мм , ул. Советской Армии, 10А | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 654,0 | 784,8 |
| 001.02.03.3292 | Реконструкция участка тепловой сети участков трубопроводов ХВС, ГВС, цГВС, отопления Петропавловская 77-79 Ду 150/150/80/50 мм | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 89,0 | 106,8 |
| 001-2.02.03.3293 | Реконструкция участка тепловой сети М3 - 01 от ТК-49-5 до ТК-49-9, от ТК-49-9 до ТК-49-9-3 по ул. Толбухина, Ду-300 мм | ТЭЦ-13 | ПАО «Т Плюс» | 01-2 | 12 411,0 | 14 893,2 |
| 002.02.03.3299 | Реконструкция участка тепловой сети М4-05-3р от ТК 192-22 до ГЭУ-3 по ул Новоржевская, Ду 150/100 мм | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | 02 | 19 840,0 | 23 808,0 |
| 001.02.03.3323 | Реконструкция участка тепловой сети М2-04 от ТК 513-8 до ТК 513-8' Ду 250 мм по ул. Карпинского, 38 | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 313,0 | 375,6 |
| 001.02.03.3324 | Реконструкция участка тепловой сети М2-09 Пожарского,10 - до т.А и от Т.Б до ТК 877-1-6 Ду 200 мм | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 304,0 | 364,8 |
| 001.02.03.3346 | Строительство/реконструкция объектов теплоснабжения, замещающих выводимые из эксплуатации теплосетевые объекты утративших статус ТСО организаций (Или приобретение тепловых сетей сторонних собственников) | ТЭЦ-6, ТЭЦ-13, ТЭЦ-9, ВК-5 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 3 566,0 | 4 279,2 |
| 001.02.03.3571 | Реконструкция участка теплосети М1-01 ПТЭЦ-6 | ТЭЦ-6 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 15 838,0 | 19 005,6 |
| 007.02.03.3601 | Реконструкция тепловой сети от т. 186а до т.195 (от врезки в магистраль до ввода в ж/дом № 6 по 2-му Мозырскому пер.) | ВК Пермский картон | ООО «ГЭК» | 07 | 356,3 | 427,6 |
| 007.02.03.3603 | Реконструкция тепловой сети от т.154 до т.155; от т.155 до т.157; от т.155 до т.156 (от врезки в квартальную сеть до ТК 155, от ТК 155 до ж/дома № 13 по ул. Оршанская, от ТК 155 до ж/дома № 15 по ул. Сестрорецкая, с обустройством 2-х тепловых камер (ТК 155, ТК 154)) | ВК Пермский картон | ООО «ГЭК» | 07 | 1 063,5 | 1 276,2 |
| 007.02.03.3604 | Реконструкция т/сети к школе № 123 | ВК Пермский картон | ООО «ГЭК» | 07 | 6 115,6 | 7 338,7 |
| 001.02.04.4013 | Реконструкция участка тепловой сети М2-17 от ТК 46 до ТК 900 | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 1 510,0 | 1 812,0 |
| 001.02.07.7002 | Техническое перевооружение ПН 1 с установкой узлов учета тепловой энергии | ТЭЦ-9 | ПАО «Т Плюс» | 01 | 3 298,0 | 3 957,6 |
| 001-3.02.08.8005-1 | Реконструкция 36 ЦТП, в т.ч. технический учет, автоматизация, заменасетевых насосов, вынос оборудования ЦТП № 27 из под земли (строительствоЦТП надземного исполнения), вынос оборудования ЦТП № 20 из подвала(строительство нового ЦТП) (Реконструкция ЦТП №4 Моторостроителей,7а) | Источники Т Плюс (концессия) | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 7 477,0 | 8 972,4 |
| 001-3.02.08.8005-2 | Реконструкция 36 ЦТП, в т.ч. технический учет, автоматизация, заменасетевых насосов, вынос оборудования ЦТП № 27 из под земли (строительствоЦТП надземного исполнения), вынос оборудования ЦТП № 20 из подвала(строительство нового ЦТП) (Реконструкция ЦТП №1 Уфимская, 2а) | Источники Т Плюс (концессия) | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 4 369,0 | 5 242,8 |
| 001-3.02.08.8005-3 | Реконструкция 36 ЦТП, в т.ч. технический учет, автоматизация, заменасетевых насосов, вынос оборудования ЦТП № 27 из под земли (строительствоЦТП надземного исполнения), вынос оборудования ЦТП № 20 из подвала(строительство нового ЦТП) (Реконструкция ЦТП№23 Экскаваторная,35 (35А)) | Источники Т Плюс (концессия) | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 2 302,0 | 2 762,4 |
| 001-3.02.08.8005-4 | Реконструкция 36 ЦТП, в т.ч. технический учет, автоматизация, заменасетевых насосов, вынос оборудования ЦТП № 27 из под земли (строительствоЦТП надземного исполнения), вынос оборудования ЦТП № 20 из подвала(строительство нового ЦТП) (Реконструкция ЦТП№19 Монастырская,14б) | Источники Т Плюс (концессия) | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 3 926,0 | 4 711,2 |
| 001-3.02.08.8005-5 | Реконструкция 36 ЦТП, в т.ч. технический учет, автоматизация, заменасетевых насосов, вынос оборудования ЦТП № 27 из под земли (строительствоЦТП надземного исполнения), вынос оборудования ЦТП № 20 из подвала(строительство нового ЦТП) (Реконструкция ЦТП№30 Кировоградская,68) | Источники Т Плюс (концессия) | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 1 205,0 | 1 446,0 |
| 001-3.02.08.8005-6 | Реконструкция 36 ЦТП, в т.ч. технический учет, автоматизация, заменасетевых насосов, вынос оборудования ЦТП № 27 из под земли (строительствоЦТП надземного исполнения), вынос оборудования ЦТП № 20 из подвала(строительство нового ЦТП) (Реконструкция ЦТП№26 Советская,7а) | Источники Т Плюс (концессия) | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 1 538,0 | 1 845,6 |
| 001-3.02.08.8124 | Модернизация насосного и теплообменного оборудования на современное на ЦТП 1-й пер. Еловский, 24 | ВК Чапаева, 6 | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 2 178,0 | 2 613,6 |
| 001-3.02.08.8125-3 | Модернизация ЦТП ВК Кочегаров (Установка приборов учета ТЭ ЦТП Ветлужская, 58) | ВК Западная | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 2 429,0 | 2 914,8 |
| 001-3.02.08.8125-4 | Модернизация ЦТП ВК Кочегаров (Замена насосного оборудования на современное с ЧРП ЦТП Ветлужская, 58) | ВК Западная | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 2 429,0 | 2 914,8 |
| 001-3.02.08.8125-5 | Модернизация ЦТП ВК Кочегаров (Установка приборов учета ТЭ ЦТП Ветлужская, 62) | ВК Западная | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 1 500,0 | 1 800,0 |
| 001-3.02.08.8125-6 | Модернизация ЦТП ВК Кочегаров (Установка приборов учета ТЭ ЦТП Заречная. 154) | ВК Западная | ПАО «Т Плюс» | 01-3 | 1 463,0 | 1 755,6 |
| Итого по зонам деятельности ЕТО |  |  |  | 01 | 444 470,0 | 533 364,0 |
|  |  |  |  | 01-2 | 27 082,0 | 32 498,4 |
|  |  |  |  | 01-3 | 142 865,0 | 171 438,0 |
|  |  |  |  | 02 | 155 947,0 | 187 136,4 |
|  |  |  |  | 07 | 7 535,5 | 9 042,6 |
|  |  |  |  | Всего | 777 899,5 | 933 479,4 |

Сведения о мероприятиях на индивидуальных тепловых пунктах потребителей из утвержденной схемы теплоснабжения, которые были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения

За период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения, мероприятий по переводу потребителей на закрытую схему горячего водоснабжения реализовано не было.