24.02.2015

91

На основании статей 8, 42, 45, 46, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 11, 33 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. 
№ 143, с учетом протокола публичных слушаний от 15 декабря 2014 г. и заключения о результатах публичных слушаний от 15 января 2015 г. № 43

- администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории, ограниченной ул.Уральской, ул.Розалии Землячки, ул.Лебедева, ул.Братьев Вагановых в Мотовилихинском районе города Перми (далее – проект планировки территории).

2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить размещение настоящего постановления в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.

3. Функциональным подразделениям, функциональным и территориальным органам администрации города Перми в своей деятельности руководствоваться утвержденным проектом планировки территории.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления, проекта планировки территории
в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

6. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми Ярославцева А.Г.

Глава администрации города Перми                                                       Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Перми

от 24.02.2015 № 91

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

территории, ограниченной ул.Уральской, ул.Розалии Землячки, ул.Лебедева, ул.Братьев Вагановых в Мотовилихинском районе 
города Перми

I. Положения об объектах капитального строительства 
и характеристиках планируемого развития территории

Проект планировки территории подготовлен в целях:

установления границ элементов планировочной структуры и границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

установления параметров планируемого развития элемента планировочной структуры для достижения баланса территории с целью устойчивого поэтапного развития и реновации квартала.

II. Этапы освоения территории

Этапность развития и реновации квартала определена на основании технологической зависимости и содержится в материалах по обоснованию проекта планировки территории. Первой очереди строительства подлежит территория внутри квартала, где имеются инвестиционно-строительные намерения. Второй очереди строительства подлежит территория, где возможно осуществить действия по реновации существующей застройки, примыкающей к улично-дорожной сети.

III. Положения о размещении объектов капитального строительства 
и характеристика планируемого развития

3.1. Элементы планировочной структуры.

Посредством установления красных линий выделена территория, которая относится к элементу планировочной структуры (далее – ЭПС). Красные линии установлены ранее утвержденной документацией по планировке территории и не относятся к позициям, утверждаемым настоящим проектом планировки. 
В границах ЭПС посредством установления линий регулирования застройки выделены зоны размещения объектов капитального строительства, в границах которых допускается размещение застройки. Границы ЭПС и зоны размещения  объектов капитального строительства отражены на чертежах 1 и 5 проекта планировки. Характеристики и параметры ЭПС по зонам размещения объектов капитального строительства представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Индекс ЭПС | Наименование зоны ОКС | Площадь кв.м | Параметр высоты застройки, м | Глубина застройки, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зона размещения ОКС - 1 (подлежащая застройке в первую очередь) | 5515,7 | 22-40 | 20 |
|  | Зона размещения ОКС - 2 (подлежащая застройке во вторую очередь) | 5380,7 | 15-40 | 20 |
|  | Зона размещения ОКС - 3 (подлежащая застройке во вторую очередь) | 1490,5 | 15-40 | 20 |
|  | Зона размещения ОКС - 4 (подлежащая застройке во вторую очередь) | 1672,3 | 15-40 | 20 |
|  | Зона размещения ОКС - 5 (подлежащая застройке во вторую очередь) | 4426,4 | 15-40 | 20 |

3.2. Положения в отношении характеристики и параметров объектов транспортной инфраструктуры.

Планировочные решения по развитию объектов транспортной инфраструктуры отражены на чертеже 2 и соответствующих схемах материалов по обоснованию проекта планировки. Параметры проектируемой улично-дорожной сети приведены в таблице 2.

Таблица 2

| № | Наименование улиц | Обозначение сечений улиц | Ширина профиля (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ул.Уральская – улица и дорога общегородская | 1-1 | 40,00 |
| 2 | ул.Розалии Землячки – улица и дорога районная | 2-2 | 23,00 |
| 3 | ул.Лебедева – улица и дорога квартальная | 3-3 | 27,00 |
| 4 | ул.Братьев Вагановых – улица и дорога квартальная | 4-4 | 24,00 |
| 5 | улица квартальная вспомогательная – дворовый проезд | 5-5 | 11,00 |

3.3. Положения в отношении ЭПС, предназначенных для размещения жилой и нежилой застройки.

Предельные параметры в отношении объекта капитального строительства жилого назначения с нежилыми помещениями на первых этажах для первой очереди строительства определены в таблице 3.

Средний размер домохозяйства – 2,37 чел. (согласно местным нормативам градостроительного проектирования (далее – МНГП) города Перми).

Предельное количество квартир – 307. Предельная численность населения – 727 чел.

Таблица 3

| Площадь | Ед.изм. | Удельный размер площадок по СНиП 2.07.01-89*, Генеральный план (далее –ГП), МНГП | Нормативная площадь (СНиП 2.07.01.-89*, ГП, МНГП) | Площадь по проекту | Обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельная площадь застройки проектируемого жилого дома по проекту планировки | кв.м |  |  | 3801* |  |
| Площадь озеленения | кв.м | 3,0 (согласно МНГП и ГП) | 2181,0 | проектом планировки территории не требуется предусматривать дополнительные объекты озеленения, так как СТН Б 6 обеспечен такими объектами. В пределах пешеходной доступности 400 м располагается озелененная территория обшего пользования – сквер Розалии Землячки площадью 26553 кв.м | обеспечивается |
| Площадки для игр детей | кв.м/чел. | 0,7 | 509,0 | 509,0 | 5143,6-509,0=4634,6 обеспечивается за счет внутриквартального дворового пространства |
| Площадки для отдыха взрослого населения | кв.м/чел. | 0,1 | 72,7 | 72,7 | 4634,6-72,7=4561,9 обеспечивается за счет внутриквартального дворового пространства и в улицах квартальных вспомогательных |
| Спортивные площадки | кв.м/чел. | 2,0/50 % за счет расположения спортивного стадиона «Молот» | 727,0 | 727,0 | 4561,9-727,0=3834,9 обеспечивается за счет внутриквартального дворового пространства |
| Площадки для хозяйственных целей | кв.м/чел. | 0,3/50 % | 109,0 | 109,0 может размещаться во внутриквартальном дворовом пространстве | 3834,9-109,0=3725,9 обеспечивается за счет внутриквартального дворового пространства или компенсируется мусорокамерой |
| Площадка для временного хранения автотранспорта | кв.м/чел. | 0,8 | 581 | 350 кв.м придомовая территория и 231,0 кв.м в дворовых проездах и улично-дорожной сети | 3725,9-231,0=3 494,9 обеспечивается |
| Площадки для постоянного хранения автотранспорта | машино-место | 0,3/квартиру согласно МНГП | 92 | 46 в подземной автостоянке и 46 машино-мест в пределах дворовых проездов и в пределах улично-дорожной сети в ночное время суток (требование МНГП) | 3494,9-1150=2344,9 обеспечевивается |
| Площадки для временного хранения автотранспорта нежилых объектов | машино-мест/100 кв.м | 0,3 согласно МНГП | 2 м/м | 2 м/м | 2344,9-50,0=2294,9 обеспечивается за счет парковок в пределах улично-дорожной сети и за счет парковок в пределах улиц квартальных вспомогательных |
|  |  |  |  | Итого | 2294,9 кв.м свободной территории, которая может быть использована для размещения дополнительных площадок. Данные площадки предназначены для совместного использования жителями всех жилых домов |

Параметры объектов капитального строительства жилого и нежилого назначения в границах ЭПС второй очереди освоения будут определены на стадии архитектурно-строительного проектирования с учетом параметров, установленных в таблице 1.

3.4. Положения в отношении характеристик и параметров объектов инженерно-технической инфраструктуры.

Основные проектные решения по размещению объектов инженерной инфраструктуры определены на чертеже 4. Технические параметры и размещение объектов инженерно-технической инфраструктуры будут уточняться на стадии выполнения проектной документации согласно выданным техническим условиям.

3.5. Положения в отношении характеристики и параметров объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Размещение объектов социальной инфраструктуры не предусматривается настоящим проектом планировки, так как имеется резерв мест в детских дошкольных и школьных учреждениях для населения, проживающего в границах СТН Б6. Размещение объектов здравоохранения также не предусматривается, так как их планирование относится к полномочиям субъекта Российской Федерации. Площадные характеристики в отношении плоскостных спортивных сооружений представлены в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование | Площадь, м |
| --- | --- |
| Площадь возможного размещения плоскостных открытых спортивных сооружений в границах озелененных территорий | 350,0 |

3.6. Положения в отношении характеристик и параметров объектов рекреационного назначения.

В границах ЭПС не требуется дополнительных объектов озеленения. Проектом планировки предусматривается озелененная территория, в том числе в пределах улиц квартальных вспомогательных (дворовых проездов). В границах данной озелененной территории предусмотрена возможность размещения площадок для отдыха, игр и спорта. Площадные характеристики в отношении территории представлены в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование | Площадь озелененных территорий, м |
| --- | --- |
| Объекты озеленения рекреационного назначения | 5143,0 |

3.7. Положения в отношении планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения и характеристики планируемого развития.

На территории, в отношении которой подготовлен проект планировки территории, отсутствуют объекты федерального, регионального значения.  Настоящим проектом планировки не предусматривается размещение объектов местного значения.