Проект вносится администрацией города Перми

Пермская городская Дума

Р Е Ш Е Н И Е

# Об утверждении Порядка установления нормативов сброса загрязняющих веществ со сточными водами и Порядка установления временных условий приема сточных вод в централизованную систему водоотведения города Перми

- На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления правительства Российской федерации от 12.02.1999 № 167 «Об утверждении правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», постановления Правительства Пермского края от 12.01.2016 № 3-п «Об утверждении Порядка взимания платы за сброс загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Пермского края с предприятий и организаций, отводящих сточные воды и загрязняющие вещества в системы канализации населенных пункты Пермского края», Устава города Перми:

Пермская городская Дума решила:

1. Утвердить Порядок установления нормативов сброса загрязняющих веществ со сточными водами и Порядок установления временных условий приема сточных вод в централизованную систему водоотведения города Перми согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу решения Пермской городской Думы:

от 24.12.2002 № 128 «Об утверждении Правил приема сточных вод в централизованную систему коммунальной канализации г. Перми»

от 23.03.2004 г. № 43 «О внесении изменения в решение Пермской городской Думы от 24 декабря 2002 г. № 128 «Об утверждении «Правил приема сточных вод в централизованную систему коммунальной канализации
 г. Перми»;

от 22.03.2005 г. № 35 «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 24 декабря 2002 г. № 128 «Об утверждении «Правил приема сточных вод в централизованную систему коммунальной канализации
 г. Перми» (с последующими изменениями и дополнениями)»;

от 25.09.2007 г. № 221 «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 24.12.2002 № 128 «Об утверждении «Правил приема сточных вод в централизованную систему коммунальной канализации г. Перми»;

от 26.02.2008 г. № 41 «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 24.12.2002 № 128 «Об утверждении «Правил приема сточных вод в централизованную систему коммунальной канализации г. Перми»;

от 28.04.2009 г. № 85 «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 24.12.2002 № 128 «Об утверждении «Правил приема сточных вод в централизованную систему коммунальной канализации г. Перми»;

от 24.11.2009 г. № 287 «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 24.12.2002 № 128 «Об утверждении «Правил приема сточных вод в централизованную систему коммунальной канализации г. Перми»;

от 26.01.2010 г. № 9 «О внесении изменения в решение Пермской городской Думы от 24.12.2002 № 128 «Об утверждении «Правил приема сточных вод в централизованную систему коммунальной канализации г. Перми»;

от 25.10.2011 г. № 206 «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 24.12.2002 № 128 «Об утверждении «Правил приема сточных вод в централизованную систему коммунальной канализации г. Перми».

3. Рекомендовать администрации города Перми привести правовые акты администрации города Перми в соответствие настоящему решению.

4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по городскому хозяйству.

Глава города Перми –

председатель Пермской городской Думы                                             	И.В.Сапко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению

Пермской городской Думы

Порядок установления нормативов сброса загрязняющих веществ со сточными водами и  Порядок установления временных условий приема сточных вод в централизованную систему водоотведения города Перми

I. Общие положения

Порядок установления нормативов сброса загрязняющих веществ со сточными водами разработан в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации».

Порядок установления временных условий приема сточных вод в централизованную систему водоотведения города Перми разработан на основании постановления Правительства Пермского края от 12.01.2016 № 3-п «Об утверждении Порядка взимания платы за сброс загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Пермского края с предприятий и организаций, отводящих сточные воды и загрязняющие вещества в системы канализации населенных пункты Пермского края».

Нормативы сброса загрязняющих веществ со сточными водами направлены на охрану от загрязнения городскими сточными водами водных объектов и территории города Перми.

Временные условия приема сточных вод в централизованную систему водоотведения города Перми направлены на стимулирование промышленных предприятий реализовывать природоохранные мероприятия и внедрять наилучшие природоохранные технологии в комплексе с предоставлением льготных временных условий сброса сточных вод на период внедрения указанных технологий.

II. Основные понятия

В Порядке установления нормативов сброса загрязняющих веществ со сточными водами и  Порядке установления временных условий приема сточных вод в централизованную систему водоотведения города Перми применяются следующие термины:

абонент - юридическое лицо, предприниматель без образования юридического лица, физическое лицо, имеющее в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении объект (объекты), производящее сброс сточных вод в систему коммунального водоотведения на основании договора с лицом, эксплуатирующим систему водоотведения;

организация водопроводно-канализационного хозяйства (далее –организация ВКХ) - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;

расчетный период - месячный период расчета платы за отведение сточных вод;

сточные воды централизованной системы водоотведения (далее - сточные воды) - принимаемые от абонентов сточные воды в централизованные системы водоотведения;

состав и свойства сточных вод - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах;

централизованная система водоотведения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

III. Порядок установления нормативов сброса загрязняющих веществ со сточными водами в централизованную систему водоотведения города Перми

3.1. Нормативы сброса загрязняющих веществ со сточными водами устанавливаются администрацией города Перми (далее – администрация) на уровне технически обоснованных организацией ВКХ, эксплуатирующей биологические очистные сооружения (далее – БОС), и являются едиными для всех абонентов.

Нормируемая форма содержания загрязняющего вещества в сточных водах (валовая, взвешенная, растворённая) определяется исходя из формы содержания загрязняющего вещества, нормируемой в виде нормативов допустимого сброса (далее – НДС) федеральными органами экологического надзора для сброса сточных вод в водный объект после БОС.

3.2. Нормативы сброса загрязняющих веществ со сточными водами подлежат изменению в случае увеличения эффективности очистки сточных вод на БОС и/или изменения НДС сточных вод в водный объект после очистки на БОС, утверждаемых федеральными органами экологического надзора. Для установления нормативов сброса загрязняющих веществ со сточными водами или их изменения администрацией создается комиссия, в состав которой включаются депутаты Пермской городской Думы, представители федеральных органов надзора в сфере охраны окружающей среды, организации ВКХ и других организаций по согласованию (далее - Комиссия). Персональный состав Комиссии утверждается постановлением администрации.

3.3. Расчет и обоснование нормативов сброса загрязняющих веществ со сточными водами производится с учетом условий, перечисленных в п.61 «Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 №167 и вычисляется по формуле:

Снс=Q∗100Qп(Срас−Сж)+Сж, где

Q - годовой расход сточных вод, поступающих на очистные сооружения организации ВКХ, тыс. м3;

Qп - годовой расход сточных вод абонентов, не относящихся к жилищному фонду, тыс. м3;

Сж - концентрация загрязняющих веществ в сточных водах от объектов жилищного фонда, мг/дм3.

Cрас - концентрация загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих на очистные сооружения организации ВКХ, обеспечивающая НДС, установленный для организации ВКХ, осуществляющей водоотведение, мг/дм3, по формуле:

Срас=Сст∗100(100−Э), где

Сст– допустимая концентрация нормируемого загрязняющего вещества в составе НДС, утвержденных организации ВКХ, мг/дм3;

Э – эффективность очистки сточных вод для каждого нормируемого вещества (%).

В случаях, когда при расчетах допустимой концентрации загрязняющих веществ (Снс) по указанной выше формуле значения Снс < 0 или Снс  < Срас, норматив допустимой концентрации загрязняющих веществ устанавливаются на уровне Срас, т.е. Снс = Срас.

Определение значений показателей  Q, Qп, Э, Cж, Срас выполняется организацией ВКХ и публикуется на официальном сайте этой организации ВКХ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

IV. Порядок установления временных условий приема сточных вод в централизованную систему водоотведения города Перми

4.1. Для абонентов, выполняющих планы природоохранных мероприятий, направленные на поэтапное сокращение сброса сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации (далее - планы природоохранных мероприятий), постановлением администрации могут устанавливаться временные условия приема сточных вод (далее - ВУП).

4.2. Для установления ВУП абонент в срок до 20 января планируемого года представляет планы природоохранных мероприятий по форме приложения № 1 к настоящему решению в администрацию и в организацию ВКХ, которые готовят материалы для рассмотрения Комиссией. В план природоохранных мероприятий по форме приложения № 1 к настоящему решению включается не менее одного из следующих мероприятий:

строительство (реконструкция) локальных очистных сооружений для сточных вод абонентов и связанная с ними реконструкция внутриплощадочных сетей канализации,

осуществление мероприятий для повторного использования сточных вод, улучшения их качества,

строительство опытных установок (в том числе на производстве, в цехах)  и цехов по очистке сточных вод и переработке жидких отходов (в том числе электролитов) и кубовых остатков,

создание и внедрение автоматической системы контроля за составом и объемом сточных вод,

разработка и внедрение технологических процессов, установок для снижения концентраций загрязняющих веществ в сточных водах на сбросе в систему канализации,

проектно-изыскательские и опытно-конструкторские работы по созданию водоохранного оборудования, установок, сооружений, объектов, прогрессивной водоохранной технологии и средств защиты от негативного воздействия сточных вод абонентов на объекты систем канализации.

ВУП и перечень абонентов, которым устанавливаются ВУП на планируемый период, определяются Комиссией до 15 февраля с приглашением на заседание Комиссии абонентов, подавших заявки об установлении ВУП. В исключительных случаях по решению Комиссии данные сроки могут быть изменены. Сроки действия установленных ВУП для каждого конкретного абонента определяются постановлением администрации на основании решения Комиссии.

Абоненты обязаны предоставлять отчёты о выполненных природоохранных мероприятиях в организацию ВКХ и администрацию ежеквартально в срок до 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом.

4.3. Выполнение абонентами в течение срока действия ВУП мероприятий по поэтапному сокращению сброса загрязняющих веществ в централизованную систему водоотведения (далее - мероприятий) рассматриваются ежеквартально Комиссией с приглашением на заседание Комиссии абонентов, которым установлены ВУП. Администрация на основании решения Комиссии отменяет ВУП для абонента в следующих случаях:

систематический (2 раза и более) срыв сроков выполнения 50% и более природоохранных мероприятий от общего количества запланированных на квартал,

не достижение результатов по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ в централизованную систему водоотведения после выполнения запланированных природоохранных мероприятий,

систематический (2 раза и более) срыв сроков представления в Комиссию ежеквартальных отчётов о выполненных природоохранных мероприятиях по сокращению сброса загрязняющих веществ в централизованную систему водоотведения города Перми.

4.4. ВУП устанавливаются на период выполнения планов природоохранных мероприятий по итогам отчетного года и рассчитывается в следующем порядке:

- определяется разность между разрешенной к сбросу на БОС массой конкретного загрязняющего вещества и фактически поступившей с городскими сточными водами;

- полученная величина равномерно распределяется на весь объем сброса сточных вод абонентов, сбрасывающих данное вещество, кроме тех выпусков в систему канализации, 100 % сточных вод которых составляют стоки жилищного фонда, и суммируется с установленными нормативами сброса загрязняющих веществ.

ВУП определяется по следующей формуле:

ВУП  = Снс  + З (мг/л), мг/л, где

З - запас расчетный, мг/л

Запас расчетный (З) определяется по формуле:

З=МзVп, где

Vп - фактический объем производственных сточных вод, тыс. куб.м.

Мз - масса запаса, т/год

Масса запаса (Мз) определяется по формуле:

Мз=Мр−Мф, где

Мр - масса сброса разрешенная на БОС, т/год

Мф - масса сброса фактическая на БОС, т/год

Масса сброса разрешенная (Мр) определяется по формуле:

Мр=Снс∗Vр, где

Vр - разрешенный объем сброса сточных вод на БОС, тыс. м3

Масса сброса фактическая  (Мф) определяется по формуле:

Мф=Сф∗Vф, где

Сф - фактическая концентрация на входе БОС, мг/л

Vф - фактический объем сброса сточных вод, поступивших на  БОС, тыс. м3

Фактические данные по итогам отчетного года: Vп, Сф, Vф, организация ВКХ представляет в администрацию в срок до 1 февраля планируемого года.

4.5. Плата за сброс загрязняющих веществ со сточными водами для абонентов, которым установлены ВУП.

При соблюдении абонентом установленных показателей ВУП плата за сброс загрязняющих веществ со сточными водами в систему централизованную систему водоотведения не производится.

В случае превышения абонентом установленных показателей ВУП плата за сброс загрязняющих веществ со сточными водами определяется по формуле:

Рсвн=суммаМсвнi∗В∗Кинд∗Кэ, где

В      - базовый  норматив  платы за сброс 1 тонны загрязняющих веществ в

поверхностные  водоемы в пределах установленного  лимита сброса,

устанавливаемый в соответствии с действующим законодательством;

Кинд   - коэффициент  к базовым нормативам платы, размер которого устанавливается законом о федеральном бюджете на текущий год;

Кэ     - коэффициент, учитывающий экологический фактор, устанавливаемый в соответствии с действующим законодательством;

Мсвн - масса  конкретного  загрязняющего  вещества,   сброшенная  сверх установленного показателя ВУП.

Мсвн=Мфакт−Мнорм−Мфон, где

Мфакт, Мнорм, Мфон соответственно фактическая, нормативная и фоновая массы загрязняющего вещества, определяемые в следующем порядке:

Масса фактическая (Мфакт) определяется по формуле:

Мфакт=Сфакт∗Qф∗10−6, тонн, где

Сфакт  - фактическая концентрация загрязняющего вещества в сточных водах,   мг/л.

Масса нормативная (М норм) определяется по формуле:

Мнорм=Снорм∗Qф∗10−6 , тонн, где

Cнорм  - нормативная концентрация загрязняющего  вещества в сточных водах в пределах установленного показателя временных  условий  сточных вод, мг/л;

Qф  - фактический  объем  водоотведения,  но  не  более установленного абоненту организацией ВКХ в соответствии с договором на водоотведение норматива по объему отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод по данному выпуску  за расчетный период, куб. м.

-6

10     - коэффициент перевода единиц измерения.

Масса фоновая (М фон) определяется по формуле:

Мфон=Сфон∗Qф∗10−6, тонн, где

Сфон  - фоновая  концентрация загрязняющего вещества в потребляемой воде, мг/л.

За фоновое загрязнение воды, потребляемой абонентом, ответственность несет ее поставщик.

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в питьевой воде, поставляемой абоненту организацией ВКХ определяются в договоре водоотведения или в едином договоре холодного водоснабжения и водоотведения.

В пробах, отобранных в питьевой воде, поставляемой абоненту организацией ВКХ, определяются фоновые концентрации веществ, для которых установлены нормативы сброса сточных вод и загрязняющих веществ в централизованную систему водоотведения города Перми.

Отбор проб сточных вод проводится из контрольных канализационных колодцев, указанных в договоре водоотведения или едином договоре холодного водоснабжения и водоотведения.

Приложение 1
к Порядку установления временных условий

приема сточных вод в централизованную систему

водоотведения города Перми

Утверждаю:

абонент

_______________

_______________

План природоохранных мероприятий по сокращению сброса загрязняющих

веществ в централизованную систему водоотведения города Перми на 20____ г.

| № | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Затраты, тыс. руб. | Эффект от мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Вещество | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | Итого |  |

| (должность ответственного лица) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

К плану природоохранных мероприятий обязательно прилагаются:

- согласованная в установленном порядке проектная документация;

- договор на выполнение работ,  приобретение оборудования (в  случае выполнения   работ   хозспособом  -  график  их  выполнения  с  указанием ответственных исполнителей).