МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

к проекту решения Пермской городской Думы

«О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205 «Об утверждении Генерального плана города Перми»

(по заявлению департамента жилищно-коммунального хозяйства 
города Перми)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

1. Основание и исходные данные	3

2. Нормативные документы	3

3. Цель и задача работы	4

ВВЕДЕНИЕ	5

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ	10

1.1. Основные положения программных документов	10

1.1.1. Стратегия социально-экономического развития муниципального образования город Пермь	10

1.1.2. Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»	12

1.2. Анализ положений Генерального плана в части развития объектов инженерно-технической инфраструктуры	14

1.2.2. Система водоотведения	14

1.2.1. Система газоснабжения	16

1.3. Анализ использования территории	16

ГЛАВА 2. ОЦЕНКА ПОСТУПИВШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН	27

2.1. Предложения в отношении объектов капитального строительства системы газоснабжения в районе «Пихтовая стрелка»	27

2.1.1. Обоснование выбранного варианта размещения	27

2.1.2. Оценка возможного влияния планируемого для размещения объекта на комплексное развитие территории	28

2.2. Предложение в отношении объектов капитального строительства системы водоотведения в районе «Крым»	28

2.2.1. Обоснование выбранного варианта размещения	28

2.1.2. Оценка возможного влияния планируемого для размещения объекта на комплексное развитие территории	29

ГЛАВА 3. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	30

ГЛАВА 4. ПРОЕКТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН	39

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Основание и исходные данные

  - Основанием для проведения работы является постановление администрации города Перми от 27.12.2017 № 1211 «О подготовке проекта решения Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205 «Об утверждении Генерального плана города Перми»

  - Исходными данными для проведения работы являются поступившие предложения от департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми о внесении изменений в Генеральный план города Перми (письмо от 06.12.2017 № СЭД-059-04-01-13-И-197).

2. Нормативные документы

  - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. 
№ 190-ФЗ;

  - Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

  - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

  - Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании»;

  - Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

  - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 г. № 1034/пр «Об утверждении свода правил «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

  - Решение Пермской городской Думы от 17.12.10 № 205 «Об утверждении Генерального плана города Перми»;

  - Материалы по обоснованию Генерального плана города Перми (далее – Генеральный план), утверждённого решением Пермской городской Думы от 17.12.10 № 205, включая материалы, определённые пунктом 13 главы 1 Генерального плана – результаты научно-исследовательской работы «Предложения к проекту Генерального плана «Стратегический мастер- план города Перми»»;

  - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми до 2022 года, утвержденная Решением Пермской городской Думы от 27.01.2015 № 8;

  - Решение Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми»;

  - Постановление администрации города Перми от 24.03.2015 № 60 «Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования в городе Перми»;

  - Порядок принятия решения о подготовке проекта изменений в генеральный план города Перми и Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний по обсуждению проекта решения Пермской городской Думы о внесении изменений в Генеральный план города Перми, утверждённые решением Пермской городской Думы от 18.12.2012 № 286.

3. Цель и задача работы

  - Оценить поступившие предложения по внесении изменений в Генеральный план города Перми с позиции обоснованности внесения изменений в Генеральный план.

  - Подготовить проект изменений в Генеральный план.

ВВЕДЕНИЕ

Предложения о внесении изменений в Генеральный план города Перми поступили в отношении развития объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры, в том числе линейных объектов. Поскольку предложения касаются части территории города и затрагивают только объекты инженерную инфраструктуру, материалы по обоснованию подготовлены в части подпунктов 1, 2, 3, 6, 8 пункта 7 и подпунктов 3, 7 пункта 8 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

Территориальное планирование является частью системы муниципального планирования. Решения, принятые в территориальном планировании, влекут за собой экологические, социальные, экономические последствия и поэтому должны обеспечивать скоординированность территориального планирования с социально-экономическим и бюджетным планированием.

При планировании, направленном на устойчивое развитие территории, во главу угла ставится достижение положительных последствий для всех жителей города в долгосрочном периоде. При этом планирование мероприятий территориального развития не должно отрицательно сказываться на бюджетных обязательствах по поддержанию качества городской среды на приемлемом уровне. Планируемые мероприятия могут и должны оцениваться не только с позиции количественных показателей, но и качественных.

Основная цель материалов по обоснованию заключается в подготовке информации для принятия решений в отношении предложений по внесению изменений в Генеральный план города Перми.

Решение о внесении изменений в Генеральный план города Перми регламентируется документом - Решение Пермской городской Думы от 18.12.2012 N 286 "Об утверждении Порядка принятия решения о подготовке изменений в Генеральный план города Перми и Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по обсуждению проекта решения Пермской городской Думы о внесении изменений в Генеральный план города Перми" (далее - Порядок).

Согласно Порядку принятия решения о подготовке изменений в Генеральный план города Перми, утвержденному Решением Пермской городской Думы от 18.12.2012 N 286, главным критерием оценки предложений является их противоречие/соответствие градостроительной политике города.

Под градостроительной политикой понимается – деятельность органа местного самоуправления, направленная на реализацию целей и задач, установленных Генеральным планом города Перми путём достижения показателей Генерального плана. Градостроительная политика реализуется посредством реализации Генерального плана города Перми, его мониторинга, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми, документации по планировке территорий и внесении изменений в Правила землепользования и застройки с учётом положений Генерального плана города Перми.

Обзор, поступивших предложений по внесению изменений в Генеральный план города Перми

В список микрорайонов, необходимых для внесения изменений в Генеральный план города Перми, вошли:

- микрорайон Крым Кировского района (реконструкция системы очистки сточных вод),

- микрорайон Пихтовая стрелка (строительство газопровода).

Таким образом, поступившие предложения по внесению изменений в Генеральный план делятся на группы:

- предложения в отношении объектов капитального строительства системы газоснабжения;

- предложения в отношении объектов капитального строительства системы водоотведения.

При приведении в соответствие вышеуказанных предложений группам объектов, установленными в таблицах 25, 26 и 27, 28 положений о территориальном планировании Генерального плана, сформировался перечень мероприятий системы водоотведения, представленных в таблице 1, на рисунке 1 и перечень мероприятий системы газоснабжения, представленных в таблице 2, на рисунке 2.

Таблица 1

| № | Объект капитального строительства | Описание мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | КНС-1 «Крым» | Реконструкция КНС-1 (замена оборудования, повышение параметров надежности эксплуатации несущих конструкций) |
| 2 | КНС-2 «Крым» | Реконструкция КНС-2 (замена оборудования, повышение параметров надежности эксплуатации несущих конструкций) |
| 3 | Существующие напорные коллекторы КНС-2 «Крым» | Реконструкция (санация) существующих напорных коллекторов КНС-2 «Крым» (2, Dy = 150 мм, L = 350 м) |
| 4 | Существующие напорные коллекторы КНС-1 «Крым» | Реконструкция (санация) существующих напорных коллекторов КНС-1 «Крым» (2, Dy = 100 мм, L = 750 м) |
| 5 | Строительство напорных коллекторов КНС-2 - дюкер | Новое строительство напорных коллекторов КНС-2 «Крым» (2, Dy = 300 мм, L = 7765 м, КНС-2 «Крым» - ул.Магистральная) |
| 6 | Камера гашения напора, самотечный участок коллектора | Новое строительство участка самотечного коллектора (1, Dy = 400 мм, L = 770 м) (по ул.Гальперина от ул.Магистральная до ул.Причальная) |
| 7 | Очистные сооружения в микрорайоне Крым | Закрытие очистных сооружений микрорайона Крым (демонтаж сооружений, рекультивация иловых крат) |

Таблица 2

| № | Объект капитального строительства | Описание мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Газорегуляторный пункт в микрорайоне Пихтовая стрелка | Строительство газорегуляторного пункта в микрорайоне Пихтовая стрелка (ул. Вятская) с максимальной пропускной способностью не ниже 300 куб.м/ч |
| 2 | Газопровод среднего давления в микрорайоне Пихтовая стрелка | Строительство газопровода среднего давления Ду-90 мм от нового газорегуляторного пункта по ул.Вятской до нового газорегуляторного пункта по ул. Пасадская/ул. Былинная общей протяженностью 0,7 км |
| 3 | Газорегуляторный пункт в микрорайоне Пихтовая стрелка | Строительство газорегуляторного пункта в микрорайоне Пихтовая стрелка (ул. Пасадская/ул. Былинная) с максимальной пропускной способностью не ниже 760 куб. м/ч |
| 4 | Газопровод высокого давления в микрорайоне Ива | Строительство газопровода высокого давления от газорегуляторного пункта в микрорайоне Пихтовая стрелка (ул. Пасадская/ул. Былинная) до газопровода высокого давления 1 категории Ду-720 мм общей протяженностью 1,1 км |

Рисунок 1. Схема размещения планируемых объектов водоотведения в микрорайоне Крым

Рисунок 2. Схема размещения планируемых объектов газоснабжения в микрорайоне Пихтовая стрелка

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

1.1. Основные положения программных документов

1.1.1. Стратегия социально-экономического развития муниципального образования город Пермь

Стратегия социально-экономического развития (далее Стратегия) утверждена Решением Пермской городской Думы от 22.04.2014 № 85 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года».

Стратегия является документом долгосрочного планирования социально-экономического развития города Перми до 2030 года, определяет долгосрочную цель, приоритетные направления, задачи развития города Перми.

Ключевой принцип Стратегии - устойчивое развитие экономики, направленное на повышение привлекательности проживания и самореализации в городе.

Стратегической целью развития города Перми является повышение качества жизни населения на основе инновационного развития экономики города.

Цели и задачи социально-экономического развития города Перми сформированы по следующим функционально-целевым направления: "Социальная сфера", "Общественная безопасность", "Экономическое развитие", "Развитие инфраструктуры", "Пространственное развитие", "Развитие системы муниципального управления".

В блоке функционально-целевого направления «Развитие инфраструктуры» в качестве основных угроз/недостатков, касающихся существующей инженерной инфраструктуры города, указаны:

- высокая степень износа инженерно-технической инфраструктуры;

- низкий уровень благоустройства частного жилищного фонда (отсутствие водоснабжения, канализации, газификации);

- высокая удельная стоимость создания и поддержания в нормативном состоянии инфраструктуры, обусловленная низкой плотностью проживания в городе Перми. Высокая доля объектов жизнеобеспечения, социально значимых объектов с электроснабжением, не соответствующим нормативной категории надежности;

- высокая доля объектов жизнеобеспечения, социально значимых объектов с электроснабжением, не соответствующим нормативной категории надежности;

В качестве ключевых задач этого функционально-целевого направления, среди прочих обозначено:

- повышение безопасности и комфортности проживания в многоквартирных домах;

- модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры.

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

- энергосбережение, повышение энергетической эффективности в многоквартирных домах и социальной (бюджетной) сфере города Перми.

- приведение категории надежности электроснабжения объектов жизнеобеспечения, социально значимых объектов к нормативной.

Одним из недостатков, выделенных в функционально-целевом направлении "Пространственное развитие", является разрозненность застроенных жилых территорий города Перми.

Основным механизмом реализации Стратегии является план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь (далее – План). Он представляет собой совокупность программ и мероприятий, нацеленных на достижение поставленных целей и задач Стратегии. Степень достижения стратегической цели, реализации задач Стратегии определяется на основе системы целевых показателей.

В перечне ожидаемых конечных результатов Плана, в части создания комфортной среды проживания в городе Перми, приведен следующий показатель - увеличение общей обеспеченности населения города Перми доступом к коммунальным ресурсам, в том числе к централизованным системам, составит:

газоснабжения - 88,0%,

водоснабжения - 93,6%,

водоотведения - 92,7%.

Планирование и выделение средств на финансирование мероприятий Плана по реализации Стратегии социально-экономического развития за счет бюджета города Перми будет производиться преимущественно в форме финансирования муниципальных программ, а также отдельных проектов.

Документы территориального, бюджетного планирования, программы развития коммунальной инфраструктуры и другие плановые документы развития города Перми разрабатываются и реализуются в координации с Планом.

Организация деятельности администрации города Перми, в том числе функционально-целевых блоков, функциональных органов и подразделений, территориальных органов администрации города Перми, осуществляется с учетом стратегической цели, функционально-целевых направлений, задач и целевых показателей реализации Плана.

1.1.2. Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»

Программа утверждена постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 909.

В подпрограмме «Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» поставлена задача «Строительство и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры», в части которой:

- в разделе «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности системы водоснабжения и водоотведения» запланирована реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города Перми. Информация по мероприятию приведена в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города Перми |  |  |
| Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в соответствии с актом проверки соблюдения требований водного законодательства Российской Федерации Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Пермскому краю от 26 июня 2007 г. № 08-02/10-07 в настоящее время в микрорайоне Крым Кировского района города Перми очистные сооружения канализации находятся в аварийном состоянии, степень очистки сточных вод не отвечает требованиям водного законодательства Российской Федерации |  |  |
| Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | организация водоотведения жилых домов микрорайона Крым Кировского района города Перми, очистка сточных вод до нормативного значения |  |  |
| Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 188801,308 |  |  |
| Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | проектно-сметная документация (далее – ПСД) в стадии корректировки |  |  |
| Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| муниципальный контракт | ед. | 1 | 2014 |
| протяженность сети | п. км | 8,0 | 2015 |
| акт выполненных работ (1 очередь) | ед. | 1 | 2016 |
| построенный канализационный коллектор | шт. | 1 | 2017 |
| разработанная, ПСД | ед. | 1 | 2017 |
| акт выполненных работ (2 очередь) | ед. | 1 | 2018 |

- в разделе «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в системе газоснабжения» предусмотрено строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми. Информация по мероприятию приведена в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (поселок Пихтовая Стрелка) |  |  |
| Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |
| Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: поселок Пихтовая Стрелка: ул. Киевская, ул. Минская, ул. Вятская, ул. Саперная, ул. 2-я Саперная, ул. Восходящая, ул. Былинная, ул. Посадская, ул. Нектарная, ул. Черничная, ул. Светлая, ул. Лебяжья, Пуховый переулок, Родничковый переулок, Талый переулок |  |  |
| Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 38546,152 |  |  |
| Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | положительное заключение государственной экспертизы № 59-1-5-0422-14 от 25 декабря 2014 г. на ПСД |  |  |
| Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| муниципальный контракт на разработку ПСД | ед. | 1 | 2013 |
| разработанная ПСД | ед. | 1 | 2014 |
| разработанный проект планировки и межевания территории (далее – ППиМТ) | ед. | 1 | 2017 |
| акт выполненных работ | ед. | 1 | 2018 |
| протяженность построенной сети | км. | 6,0 | 2019 |

По вышеперечисленным мероприятиям: участник - программы департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми; источник финансирования – бюджет города Перми.

1.2. Анализ положений Генерального плана в части развития объектов инженерно-технической инфраструктуры

1.2.2. Система водоотведения

Город имеет две самостоятельные системы канализации: канализация левого берега и канализация правого берега. Сточные воды от ГНС правого берега и от КНС-4 и РНС-3 левого берега самостоятельно перекачиваются на биологические очистные сооружения (БОС), расположенные на левом берегу р. Камы в 15км от города в районе села Б. Савино.

Кроме того, в городе имеются территории, не подключенные к основной системе канализации города и оборудованные собственными очистными сооружениями, принимающие стоки от жилой застройки. К ним относятся очистные сооружения п. Крым и п. Новые Ляды. Очистные сооружения в п. Крым имеют ведомственное подчинение. Принципиальная схема существующей системы транспортировки стоков приведена на рисунке 3.

Жилой район Крым расположен на значительном удалении от городской системы канализации (7,5 км). Стоки жилого района Крым направляются на очистные сооружения, принадлежащие ПФ ФГУП «Российский научный центр «Прикладная химия». Очистные сооружения находятся в аварийном состоянии и обеспечить очистку стоков до нормативных показателей не могут. Сооружения расположены на берегу р. Кама в 1,5 км севернее жилого района.

Выводы:

- Все сооружения по очистке стоков в г.Перми нуждаются в срочной реконструкции.

- В отношении БОС по заказу ООО «Новогор-Прикамье» ЗАО ВОДОПРОЕКТ-ГИПРОКОММУНВОДОКАНАЛ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» разработана необходимая проектно-сметная документация и ведется реконструкция.

- По заказу администрации г.Перми разработано технико-экономическое обоснование по переводу стоков от жилого района «Крым» в централизованную систему канализации правого берега. Стоимость проекта оценивается в 120 млн. рублей.

Рисунок 3. Принципиальная схема существующей системы транспортировки стоков

1.2.1. Система газоснабжения

Газоснабжение города Перми осуществляется от четырех газораспределительных станций (ГРС):

- ГРС-1 и ГРС-3, расположенных на левом берегу реки Камы;

- ГРС-2 и ГРС «Гайва», расположенных на правом берегу.

- Система газораспределения города состоит из трех изолированных частей:

- правобережной части, в пределах которой реализуется более 1/3 всего газа;

- левобережной части, получающей газ от ГРС-3 (реализуется около 5 % газа);

- левобережной части, подключенной к ГРС-1 (потребляется до 60 % всего газа).

Основными направлениями развития системы газоснабжения города Перми являются:

  - обеспечение природным газом объектов нового строительства;

  - обеспечение подачи газа в существующие микрорайоны индивидуальной застройки;

  - реконструкция системы газораспределения с целью обеспечения нормативного гидравлического режима в условиях роста нагрузок;

  - повышение надежности системы газораспределения города Перми.

1.3. Анализ использования территории

Сведения, содержащиеся в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности

(далее – ИСОГД)

На рисунке 4 и в таблице 5 представлены сведения из ИСОГД в части зон с особыми условиями использования территории, расположенных вблизи трассы планируемого объекта в микрорайоне Крым.

Рисунок 4. Сведения из ИСОГД в части границ зон с особыми 
условиями использования территории (микрорайон Крым)

Таблица 5

|  | Санитарно-защитные зоны. Номер на схеме; Предприятие; Адрес; Статус; Примечание. 1; УРАЛРЕМСТРОЙ ОАО; Утвержденная. 2; Безденежных Людмила Тимофеевна; Кировский р-н, ул. Фадеева, 3; Утвержденная. 3; Пермский филиал РНЦ "Прикладная химия"; Утвержденная. 4; КНС-1 «Крым» ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья»; Кировский р-н, ул. Ялтинская, 1а; Утвержденная. 5; КНС-2 «Крым» ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья»; Кировский р-н, ул. Воронежская, 3а; Утвержденная. 6; АО "Сорбент"; Кировский р-н, ул. Гальперина, 6; Утвержденная; Проект СЗЗ в ДГА не направлялся, нанесена по сведениям ГКН (учетный номер ГКН 59.01.2.5262). 7; АООТ Управление Трест 6/29; Утвержденная. 8; ИЧП ДУЭТ; Утвержденная. 9; Кировские очистные сооружения ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья"; Утвержденная; Внесена в ГКН с учетным номером 59.01.2.867. 10; МУ Кировский райспорткомитет; Утвержденная. 11; ООО Закамскстрой; Утвержденная. 12; Таскаев Сергей Леонидович; Утвержденная. 13; Управление треста Стройтермоизоляция; Утвержденная. Другие зоны с особым условием использования территорий. 14; ОХРАННАЯ ЗОНА ВЛ-6 КВ К КТП-1729 ОТ КТП-1678, КЛ-6 КВ ФИДЕР №38, КЛ-6 КВ ФИДЕР №7, КЛ-6 КВ ФИДЕР №12, КЛ-6 КВ ФИДЕР БЕРЕГ, КЛ-6 КВ ФИДЕР КРЫМ-2, КЛ-6 КВ ФИДЕР КРЫМ-1, КЛ-6 КВ ФИДЕР ШКОЛА, КЛ-6 КВ ОТ КТП-1678. 15; Зона минимальных расстояний газопровода-отвода к ГРС-2. 16; Охранная зона газопровода-отвода к ГРС-2. 17; ОХРАННАЯ ЗОНА ВЛ 110 КВ ОТПАЙКА НА ПС ХИМГРАД ОТ ВЛ 110 КВ ТЭЦ-14 – ОВЕРЯТА ЦЕПЬ №2. 18; ОХРАННАЯ ЗОНА ВЛ 110 КВ ТЭЦ-14 - ХИМГРАД Ц. №1, 2. 17; Охранная зона газопровода высокого давления. 20; Зона нормативного землепользования - месторождения полезных ископаемых Ласьвинское II (Ильяхинское). 21; Водоохранная зона. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Данные из ИСОГД, в части зон с особыми условиями использования территории, расположенных вблизи трассы планируемого объекта в микрорайоне Пихтовая стрелка, представлены на рисунке 5 и в таблице 6.

Рисунок 5. Сведения из ИСОГД в части границ зон с особыми 
условиями использования территории (микрорайон Пихтовая стрелка)

Таблица 6

| 1 | Охранная зона ВЛ-110 КВ КАМГЭС-ПЕРМЬ, ЦЕПЬ № 1,2 |
| --- | --- |
| 2 | Охранная зона газопровода ГЗУ ТЭЦ-6, Ярино-Пермь, Каменный Лог-Пермь ООО Пермнефтегазопереработка |
| 3 | Охранная зона газопровода высокого давления к заводу Орджоникидзе (от ГКИ№6 до ГК №62) |
| 4 | Санитарно-защитная зона 2 и 3водоводов ЧОС, проходящих от ул.2-я Чермозская по ул. 5-я Запрудская, далее по территории жилой зоны м/р Костарева до м/р Садовый |

Рассматриваемые объекты местного значения инженерной инфраструктуры, планируемые для включения в перечень мероприятий Генерального плана, не затрагивают зоны размещения объектов культурного наследия, расположенные на территории города Перми. Так, на территории микрорайона Пихтовая стрелка сведения об объектах культурного наследия в ИСОГД отсутствуют. Севернее планируемой трассы объекта водоотведения, в микрорайоне Закамск по ул. Маршала Рыбалко, расположена охранная зона объекта культурного наследия -ансамбль "Памятник рабочим и служащим химико-механического завода, погибшим в годы Великой Отечественной войны" (код ОЗ-3И), режимы использования и градостроительные регламенты по этой зоне указаны в постановлении № 36-п от 24.01.2014 "Об утверждении зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Кировского района г. Перми". Местоположение вышеуказанного объекта отображено на рисунке 6 и обозначено позицией «229».

Рисунок 6. Сведения из ИСОГД в части объектов культурного наследия 
(микрорайоны Крым, Закамск)

Сведения, касающиеся границ, стадии разработки и утвержденных положений документации по разработке территории отображены:

- по микрорайону Крым на рисунке 7 и в таблице 7;

- по микрорайону Пихтовая стрелка на рисунке 8 и в таблице 8.

Согласно распоряжению начальника ДГА «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной ул.Сивашской, ул.Гальперина, ул.Ласьвинской, ул.Глазовской, ул.Воронежской в Кировском районе города Перми» №СЭД-22-01-03-903 от 11.08.2016, в настоящее время ведется разработка документации по планировке территории по инициативе и за счет средств департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми. На рисунке 7 сиреневым цветом выделена вышеуказанная территория проектирования, в границах которой планируется размещение рассматриваемых настоящей работой объектов водоотведения.

Рисунок 7. Сведения из ИСОГД в части документации по планировке территории 
и утвержденных ими положений (микрорайоны Крым, Закамск)

Рисунок 8. Сведения из ИСОГД в части документации по планировке территории 
и утвержденных ими положений (микрорайон Пихтовая стрелка)

| Условные обозначения к рисункам 7 и 8 |  |
| --- | --- |

Сведения об утвержденных документациях по планировке территории. Таблица 7

| Вид проекта | Состояние | Номер папки в архиве | Проектировщик | Описание территории | Утверждающий документ | Документ отмены | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект межевания и проект планировки (в части установления красных линий) | Утвержден по результатам публичных слушаний | 80-К | Филиал ФГУП «РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ – ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ» по Пермскому краю | Проект планировки (в части установления красных линий) и проект межевания территории кварталов №3113, 3167, 3168, 3169, 3170, 3174, 3175, 3177, 3179, 3180, 3182, 3182а, 3183а, ограниченных ул.Глазовской, ул.Котельнической, ул.Воронежской, ул.Ужгородской, ул.Генерала Панфилова Кировского района города Перми | Постановление администрации города Перми №515 от 23.08.2010 "Об утверждении проекта планировки (в части установления красных линий) и проекта межевания территории кварталов №3113, 3167, 3168, 3169, 3170, 3174, 3175, 3177, 3179, 3180, 3182, 3182а, 3183а, ограниченных ул.Глазовской, ул.Котельнической, ул.Воронежской, ул.Ужгородской, ул.Генерала Панфилова Кировского района города Перми" |  | Территория №57 кварталов №3113, 3167, 3168, 3169, 3170, 3174, 3175, 3177, 3179, 3180, 3182, 3182а, 3183а, ограниченных ул. Глазовской, ул. Котельнической, ул. Воронежской, ул. Ужгородской, ул. Генерала Панфилова Кировского района г. Перми |
| Проект межевания и проект планировки | Утвержден по результатам публичных слушаний | 111-КОДСМ (Закамск) | МКУ "Институт территориального планирования" | Документация по планировке территории 4 (в том числе в части СТН часть Е1, часть Е2, Е5, И2, часть Д2, Д3, Д4, часть И3, часть И26, часть Ж4, Ж12, часть Ж6, Г4, часть Г5) в Кировском, Дзержинском, Мотовилихинском, Орджоникидзевском, Свердловском районах города Перми | Постановление администрации города Перми №1159 от 23.12.2016 "Об утверждении документации по планировке территории 4 (в том числе в части СТН часть Е1, часть Е2, Е5, И2, часть Д2, Д3, Д4, часть И3, часть И26, часть Ж4, Ж12, часть Ж6, Г4, часть Г5) в Кировском, Дзержинском, Мотовилихинском, Орджоникидзевском, Свердловском районах города Перми" |  |  |
| Проект межевания и проект планировки (в части установления красных линий) | Утвержден по результатам публичных слушаний | 88-К | ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» | Проект планировки (в части установления красных линий) и проект межевания территории кварталов № 3001, 3002, 3004, 3005, 3006, 3009, 3011, 3012, 3013, 3017, 3022, 3026, 3028, 3036, 3044, 3050, 3090, 3092, 3095, 7044, ограниченных ул.Магистральной, ул.Шишкина, ул.Автозаводской, ул.Адмирала Нахимова, ул.Маршала Рыбалко, ул.Закамской, ул.Боронщиков, ул.Кировоградской, ул.Федосеева, ул.Чистопольской, ул.Александра Невского, ул.Ласьвинской | Постановление администрации города Перми №927 от 29.12.2010 "Об утверждении проекта планировки (в части установления красных линий) и проекта межевания территории кварталов № 3001, 3002, 3004, 3005, 3006, 3009, 3011, 3012, 3013, 3017, 3022, 3026, 3028, 3036, 3044, 3050, 3090, 3092, 3095, 7044, ограниченных ул.Магистральной, ул.Шишкина, ул.Автозаводской, ул.Адмирала Нахимова, ул.Маршала Рыбалко, ул.Закамской, ул.Боронщиков, ул.Кировоградской, ул.Федосеева, ул.Чистопольской, ул.Александра Невского, ул.Ласьвинской" |  | Территория №44 Кировского района города Перми |
| Проект межевания и проект планировки | Утвержден по результатам публичных слушаний | 97-К | ООО «ПермьКрайГаз». | Территория в Кировском районе города Перми для размещения газопровода высокого давления 1,2 Мпа ГРС-2-Краснокамск Пермского края | Постановление администрации города Перми №494 от 21.07.2014 "Об утверждении документации по планировке территорий Кировском районе города Перми для размещения газопровода высокого давления 1,2 Мпа ГРС-2-Краснокамск Пермского края" |  |  |

Сведения об утвержденных документациях по планировке территории. Таблица 8

| Вид проекта | Состояние | Номер папки в архиве | Проектировщик | Описание территории | Утверждающий документ | Документ отмены | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект межевания | Утвержден по результатам публичных слушаний | 146-М | МКУ "Институт территориального планирования" | Проект межевания территории в жилом районе Ива Мотовилихинского района | Постановление администрации города Перми №399 от 09.06.2016 "Об утверждении документации по планировке территории в жилом районе Ива Мотовилихинского района города Перми" |  |  |
| Проект планировки территории | Утвержден по результатам публичных слушаний | 135-М | Муниципальное бюджетное учреждение "Бюро городских проектов", ООО "Тримм" | Документация по планировке территории в жилом районе Ива Мотовилихинского района города Перми | Постановление администрации города Перми №344 от 23.05.2014 "Об утверждении документации по планировке территории в жилом районе Ива Мотовилихинского района города Перми" |  |  |
| Проект межевания и проект планировки | Утвержден по результатам публичных слушаний | 111-КОДСМ (Висим) | МКУ "Институт территориального планирования" | Документация по планировке территории 4 (в том числе в части СТН часть Е1, часть Е2, Е5, И2, часть Д2, Д3, Д4, часть И3, часть И26, часть Ж4, Ж12, часть Ж6, Г4, часть Г5) в Кировском, Дзержинском, Мотовилихинском, Орджоникидзевском, Свердловском районах города Перми | Постановление администрации города Перми №1159 от 23.12.2016 "Об утверждении документации по планировке территории 4 (в том числе в части СТН часть Е1, часть Е2, Е5, И2, часть Д2, Д3, Д4, часть И3, часть И26, часть Ж4, Ж12, часть Ж6, Г4, часть Г5) в Кировском, Дзержинском, Мотовилихинском, Орджоникидзевском, Свердловском районах города Перми" |  |  |

ГЛАВА 2. ОЦЕНКА ПОСТУПИВШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

2.1. Предложения в отношении объектов капитального строительства системы газоснабжения в районе «Пихтовая стрелка»

2.1.1. Обоснование выбранного варианта размещения

Предложения по размещению объектов газоснабжения предусмотрено согласно проектной документации для газификация жилых домов по ул. Киевская, ул. Минская, ул. Вятская, ул. Саперная, ул. 2-я Саперная, ул. Восходящая, ул. Былинная, ул. Посадская, ул. Нектарная, ул. Черничная, ул. Светлая, ул. Лебяжья, Пуховый переулок, Родничковый переулок, Талый переулок в районе Пихтовая стрелка г. Перми, (ООО «ГНГ», шифр 1098-12-ПЗ)  и акта о выборе земельного участка для строительства от 02.09.2013 № 1279. Проект реализуется на основании постановления администрации г. Перми от 19.10.2016 № 908, постановления администрации г. Перми от 19.10.2017 № 909 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми».

Выбор трассы производился из условий обеспечения экономичного строительства, надежной и безопасной эксплуатации газопроводов с учетом перспективного развития поселения. При выборе трассы под проектируемый газопровод определен единственно возможный вариант прокладки газопроводов высокого и среднего давления, исходя из требований технических условий присоединения к газораспределительным сетям. Размещение пунктов редуцирования газа определено исходя из расположения домовладений в сложившейся застройки территории и перспективной застройки.

Проектируемая трасса газопровода начинается от точки врезки в существующий газопровод высокого давления от ГК 6 на завод им. Орджоникидзе, пересекает высоковольтную линию электропередач напряжением 110кВ, далее следует параллельно этой линии по городским землям до жилого района Пихтовая стрелка, затем следует по улицам: Посадская, Светлая, Былинная.  Газоснабжение потребителей этой части предусмотрено от блочного газорегуляторного пункта. Далее трасса пересекает лог р. Огаршихи. После перехода через реку предусмотрена установка шкафного газорегуляторного пункта. Газоснабжение потребителей этой части района предусмотрено от шкафного газорегуляторного пункта.

Расположение блочного газорегуляторного пункта по ул. Былинной позволит обеспечить точкой подключения территорию участков, выделенных во исполнение Указа Президента РФ № 600 от 07.05.2012, для семей, имеющих трех и более детей.

2.1.2. Оценка возможного влияния планируемого для размещения объекта на комплексное развитие территории

Строительство сети газоснабжения позволит улучшить уровень благоустройства 120 жилых домов в части повышения комфортного приготовления пищи и отопления жилья. Перевод существующих домостроений на газовое отопление:

1) сократит выбросы вредных веществ от сжигания твердого топлива,

2) уменьшит нагрузку на электрические сети, что также позволит обеспечить нормативное электроснабжение территории без дополнительных инвестиций в строительство трансформаторных подстанций.

Вывод: предлагается внести изменения в перечень мероприятий Генерального плана в части размещения объектов капитального строительства системы газоснабжения.

2.2. Предложение в отношении объектов капитального строительства системы водоотведения в районе «Крым»

2.2.1. Обоснование выбранного варианта размещения

Предложения подготовлены с целью реализации инвестиционного проекта по реконструкции системы очистки сточных вод на основании Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми до 2022 года (утвержденной Решением Пермской городской Думы от 27.01.2015 № 8) и муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми» (утвержденной постановлением администрации г. Перми от 19.10.2016 N 908).

Существующая система очистки сточных вод в микрорайоне Крым – локальная, состоит из КНС-1, КНС-2 (канализующих бытовые стоки от жилой застройки) и КНС-3 (канализующей промышленные стоки от предприятий, расположенных на площадке «Прикладной химии»). Изменение схемы водоотведения предусматривает вывод стоков на биологические очистные сооружения (БОС). Для вывода стоков на БОС необходимо:

- устройство напорной части коллектора (2 нитки, около 8 км от микрорайона Крым до существующего коллектора с выводом на БОС на пересечении ул. Гальперина - ул. Причальная);

- реконструкция КНС-1, КНС-2 с перекладкой коллектора между ними на больший диаметр.

Очистные сооружения микрорайона Крым находятся в предаварийном состоянии. Техническое состояние очистных сооружений позволяет вести очистку только на верхней границе предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, сбрасываемых с площадки «Прикладной химии».

Согласно распоряжению начальника ДГА «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной ул.Сивашской, ул.Гальперина, ул.Ласьвинской, ул.Глазовской, ул.Воронежской в Кировском районе города Перми» № СЭД-22-01-03-903 от 11.08.2016, в настоящее время ведется разработка документации по планировке территории по инициативе и за счет средств департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми.

Трассировка объекта местного значения, планируемого для размещения, учитывает вышеуказанные проектные проработки документации по планировке территории.

Выбранный вариант размещения планируемой трассы сетей водоотведения является оптимальным с точки зрения учета фактического землепользования, местоположение коллекторов по возможности запланировано на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, предусмотренных для размещения объектов инженерной инфраструктуры, и на землях, государственная собственность на которые не разграничена, в обход городских лесов и по возможности в одном «коридоре» с существующей улично-дорожной сетью микрорайона.

2.1.2. Оценка возможного влияния планируемого для размещения объекта на комплексное развитие территории

Мероприятия не влияют на локальный уровень благоустройства и качество оказываемых услуг по канализованию и очистке сточных вод для населения и предприятий на территории микрорайона Крым.

Проект реконструкции системы очистки сточных вод микрорайона Крым направлен на снижение риска возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с изливом сточных вод в р.Кама. Предупреждение загрязнения р.Кама сточными водами планируется обеспечить за счет переключения стоков бассейна канализования мкр. Крым на городские биологические очистные сооружения.

Вывод: предлагается внести изменения в перечень мероприятий Генерального плана в части размещения объектов капитального строительства системы водоотведения.

ГЛАВА 3. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Отдельные материалы проекта Генерального плана города Перми в части установления границ территорий, земель, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций, имеют гриф «Для служебного пользования» и «С».

В данной редакции, касающейся внесения изменений в Генеральный план города Перми в части объектов инженерной инфраструктуры, в связи с секретностью произведён обзорный анализ территорий, на которые накладываются изменения.

Общие положения

Чрезвычайной ситуацией (далее ЧС) является обстановка на определенной тер-ритории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, ка-тастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Природная ЧС – обстановка на определенной территории или акватории, сло-жившаяся в результате возникновения источника природной ЧС, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

В перечень поражающих факторов источников природных ЧС различного происхождения входят:

1.	Опасные геологические явления и процессы;

2.	Опасные гидрологические явления и процессы;

3.	Опасные метеорологические явления и процессы;

4.	Природные пожары.

Источником природной ЧС является опасное природное явление или процесс, причиной возникновения которого может быть: землетрясение, вулканическое извержение, оползень, обвал, сель, карст, просадка в лёссовых грунтах, эрозия, переработка берегов, цунами, лавина, наводнение, подтопление, затор, штормовой нагон воды, сильный ветер, смерч, пыльная буря, суховей, сильные осадки, засуха, заморозки, туман, гроза, природный пожар.

Техногенная ЧС – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной ЧС на объекте, определенной территории или акватории, нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

В перечень поражающих факторов источников техногенных ЧС различного происхождения входят:

1.	Промышленные аварии и катастрофы;

2.	Пожары и взрывы;

3.	Опасные происшествия на транспорте.

Источником техногенной ЧС может быть: воздушная ударная волна, волна сжатия в грунте, сейсмовзрывная волна, волна прорыва гидротехнических сооружений, обломки и осколки, экстремальный нагрев среды, тепловое излучение, ионизирующее излучение, токсическое действие.

ЧС природного и техногенного характера подразделяются на:

1.	ЧС локального характера;

2.	ЧС муниципального характера;

3.	ЧС межмуниципального характера;

4.	ЧС регионального характера;

5.	ЧС межрегионального характера;

6.	ЧС федерального характера.

Природные ЧС опасных гидрологических, метеорологических явлений и про-цессов локального характера в данном климатическом районе могут быть в виде подтопления, продолжительного дождя, сильного ветра, урагана, грозы, ливня, града, сильного снегопада или метели, тумана.

По данным письма ОАО ВерхнекамТИСИз от 16 декабря 2014 г. № 725 город Пермь находится на территориях разработок медистых песчаников, прово-дившихся в XVIII-XIX веках и материалы по точному расположению медных рудников либо утрачены, либо не создавались совсем. Согласно приложенной схеме возможного расположения горных выработок (по материалам 1968 г.) рассматриваемые участки относятся к территориям маловероятного расположения горных выработок. В результате проведения горных выработок могут происходить опасные геологические процессы, приводящие к обрушению зданий и сооружений.

Микрорайон Пихтовая Стрелка

В непосредственной близости от рассматриваемой территории находится Мо-товилихинское участковое лесничество МУ «Пермское городское лесничество» (см. рисунок 9). Наличие лесных массивов может являться причиной возникно-вения лесных пожаров.

Лесной пожар – пожар, распространяющийся по лесной площади.

Рисунок 9. Фрагмент территории Мотовилихинского участкового лесничества
МУ «Пермское городское лесничество».

На рисунке 10 представлен фрагмент плана лесонасаждений, окрашенный по преобладающим породам, разработанный пермским филиалом ФГУП «Росле-синфторг».

Рисунок 10. Фрагмент плана лесонасаждений, 
окрашенного по преобладающим породам.

Согласно плану лесонасаждений, преобладающими породами являются хвойные породы деревьев (сосна и ель). Кроме деревьев могут гореть другие растения, их морфологические части и растительные остатки разной степени разложения. Лесные горючие материалы можно условно разделить на три класса:

1.	Проводники горения;

2.	Поддерживающие горение;

3.	Задерживающие горение.

На территории, являющейся потенциально подвергающейся лесным пожарам, должны производится противопожарные мероприятия: организационного и (или) технического характера, направленные на соблюдение противопожарного режима, создание условий для заблаговременного предотвращения и (или) быстрого тушения пожара.

В мероприятия по защите леса от пожара могут входить:

1. Предупреждение лесных пожаров;

2. Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

3. Разработка и утверждение планов тушения лесных пожаров;

4. Иные меры пожарной безопасности в лесах.

Вблизи территории предполагается строительство автомобильной дороги с индексом Тр-53б, согласно Генеральному плану города Перми. Относительно данной территории есть риск возникновения ЧС локального характера – транспортной аварии в следствии дорожно-транспортного происшествия.

Для минимизации риска возникновения дорожно-транспортных происшествий, необходимо проектировать данную автомобильную дорогу с соблюдением всех нормативных документов, регламентирующих требования проектирования, строительства транспортных и пешеходных путей сообщения. Также немаловажно соблюдение водителями правил дорожного движения Российской Федерации.

Масштаб вероятных транспортных ЧС зависит от количества транспортных средств и объема перевозимых ими опасных грузов.

Создать риск возникновения ЧС техногенного характера могут аварии на тру-бопроводах. В зависимости от вида транспортируемого продукта выделяют аварии на газопроводах, нефтепроводах и продуктопроводах.

На прилегающей территории проходят магистральные газопроводы и газо-проводы среднего давления. Настоящей работой также предусмотрено строи-тельство газопроводов высокого, среднего, низкого давления, а также газоре-гуляторных пунктов.

Газораспределительная сеть относится к опасным производственным объектам. Основные факторы риска возникновения инцидентов:

1) ненормативная эксплуатация газопотребляющего оборудования;

2) производство земляных работ третьими лицами без получения надлежащиих разрешительных документов в охранной зоне газопровода.

Вследствие аварии на газопроводе возможно возникновение следующих пора-жающих факторов:

- воздушная ударная волна;

- разлет осколков;

- термическое воздействие пожара.

При разгерметизации газопровода происходит истечение природного газа в атмосферу с последующим рассеянием, поэтому взрывоопасная концентрация не образуется. Наиболее вероятными последствиями разгерметизации газопровода являются пожары.

При разгерметизации газорегуляторного пункта возможно скопление газа, без образования взрывоопасной концентрации.

Крым

Проектируемые инженерные сети проходят по территории Нижне-Курьинского участкового лесничества МУ «Пермское городское лесничество» (см. рисунок 11).

Рисунок 11. Фрагмент территории Нижне-Курьинского участкового лесничества 
МУ «Пермское городское лесничество».

Ниже представлен план лесонасаждений, окрашенный по классам пожарной опасности и противопожарным мероприятиям, разработанный пермским фи-лиалом ФГУП «Рослесинфторг» (см. рисунок 12).

Рисунок 12. Фрагмент плана лесонасаждений, окрашенного по классам пожарной 
опасности и противопожарным мероприятиям.

На данном плане отображено существующее и проектируемое противопожарное устройство. Жёлтым цветом окрашены лесонасаждения, относящиеся к III классу пожарной опасности, оранжевым цветом окрашены лесонасаждения, относящиеся к II классу пожарной опасности.

Класс пожарной опасности устанавливается в соответствии с классификацией природной пожарной опасности в зависимости от объекта загорания (харак-терные типы леса, вырубок, лесных насаждений и безлесных пространств), наиболее вероятных видов пожаров, условий и продолжительности периода возникновения и распространения лесных пожаров (Таблица 1 Методических рекомендаций по проведению государственной инвентаризации лесов).

Мероприятия по защите леса от пожара описаны выше.

На рисунке 13 показан фрагмент карты инженерно-геологических условий и процессов на территории города Перми.

Часть территории находится в зоне возможного катастрофического затопления. Зона катастрофического затопления – зона затопления, на которой произошла гибель людей, сельскохозяйственных животных и растений, повреждены или уничтожены материальные ценности, а также нанесен ущерб окружающей природной среде.

Возможные варианты защиты населения в зонах катастрофического затопления:

1.	Основной способ защиты населения в зонах катастрофического затопления – эвакуация всего населения из этой зоны в угрожаемый период. Эвакуация населения должна проводиться в короткие сроки при минимальном количестве затрат.

2.	Второй способ – защита людей. Защиту рабочих и служащих на произ-водственных объектах, продолжающих работу в военное время, допускается производить в убежищах.

На части территории также находятся заболоченные участки и болота с рас-пространением торфов. Торфы могут являться причиной пожаров.

Торфяной пожар – возгорание торфяного болота, осушенного или естественного, при перегреве его поверхности лучами солнца или в результате небрежного обращения людей с огнем. Своевременно обнаружить торфяной пожар намного труднее, чем лесной. Связано это с тем, что на ранних этапах развития торфяной пожар может быть очень маленьким, выделять совсем мало тепла и дыма, и потому совершенно незаметным для систем дистанционного наблюдения, камер с тепловизорами или летчиков-наблюдателей. Поэтому решающая роль в раннем обнаружении торфяных пожаров принадлежит наземному обследованию особо опасных территорий.

Рисунок 13. Фрагмент карты 01.03.12 «Инженерно-геологические условия

и процессы на территории города Перми».

Вблизи территории находится производственное предприятие, которое по-тенциально может быть источником техногенной ЧС. На рисунке 14 отображены утверждённые санитарно-защитные зоны от предприятий в районе проектиро-вания.

Рисунок 14. Утверждённые санитарно-защитные зоны от предприятий 
в районе проектирования

ТЭЦ является потенциально пожаровзрывоопасным объектом. Наиболее суще-ственными могут являться аварии в системе мазутохранения. В резервуарных парках мазутного хозяйства возможны следующие причины возникновения и развития аварий: взрывы в газовом пространстве резервуара, пожары в резервуарах, пожары разлития, гидродинамическая волна прорыва при квазимгновенном раскрытии резервуара. Основная опасность, исходящая от мазутохранилищ и приводящая к катастрофическим последствиям с большим материальным ущербом и гибелью людей, связана с возможностью полного разрушения резервуара и формированием гидродинамической волны прорыва.

Наиболее опасным фактором гидродинамического растекания жидкости является перенос вместе с горящей жидкостью открытого огня, теплового излучения пламени и других опасных факторов пожара.

Обеспечение промышленной безопасности в ЧС: принятие и соблюдение пра-вовых норм, выполнение экологозащитных, отраслевых или ведомственных требований и правил, а также проведение комплекса организационных, техно-логических и инженерно-технических мероприятий, направленных на предот-вращение промышленных аварий и катастроф в зонах ЧС.

Одной из основных задач, возложенных на единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС) в соответствии с Федеральным зако-ном «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного ха-рактера», является разработка и реализация правовых и экономических норм, связанных с обеспечением защиты населения и территорий от ЧС, осуществление государственных целевых и научно-технических программ, направленных на предупреждение ЧС, защиту человека, среды его обитания, и повышение устойчивости функционирования предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовых норм, а также подведомственных им объектов производственного и социального назначения в ЧС.

ГЛАВА 4. ПРОЕКТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Предлагаемая редакция изменений к таблицам 26 и 28 Положений о территориальном планировании Генерального плана представлена в таблицах 9 и 10.

Таблица 9

| Индекс на карте 2.2.2 | Группы объектов инженерной инфраструктуры | Объекты капитального строительства транспортной инфраструктуры | Тип мероприятий | Описание мероприятий | Стоимость реализации мероприятий (млн.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К-49.1 | Насосные станции | Насосная станция КНС-1 «Крым» | Реконструкция | Реконструкция в части замены насосного оборудования, переврезка реконструируемых напорных коллекторов КНС-1 «Крым», переврезка в напорные коллекторы КНС-2 «Крым» | В составе К-49.3 |
| К-49.2 | Насосные станции | Насосная станция КНС-2 «Крым» | Реконструкция | Реконструкция в части замены насосного оборудования, переврезка в напорные коллекторы КНС-2 – дюкер для вывода стоков на Биологические очистные сооружения | В составе К-49.3 |
| К-49.3 | Напорный коллектор | Напорный коллектор насосной станции КНС-2 «Крым» | Реконструкция | Реконструкция 2 ниток напорных коллекторов КНС-2 «Крым» (диаметр 150 мм, протяженность 350 м) | 165,3 |
| К-49.4 | Напорный коллектор | Напорный коллектор насосной станции КНС-1 «Крым» | Реконструкция | Реконструкция 2 ниток напорных коллекторов КНС-1 «Крым» (диаметр 100 мм, протяженность 750 м) | 9,9 |
| К-49.5 | Напорный коллектор | Напорный коллектор насосной станции КНС-1 «Крым» | Новое строительство | Строительство 2 ниток напорных коллекторов от КНС-2 «Крым» до ул.Магистральной (диаметр 350 мм, протяженность 7765 м) | 110,3 |
| К-49.6 | Самотечные коллекторы | Самотечный коллектор по ул. Гальперина | Новое строительство | Строительство самотечного коллектора от ул.Магистральной до ул.Кировоградской (диаметр 400 мм, протяженность 770 м) | 11,7 |
| К-49.7 | Очистные сооружения | Очистные сооружения в микрорайоне Крым | Вывод из эксплуатации | Вывод из эксплуатации очистных сооружений после перевода стоков на БОС (демонтаж сооружений, рекультивация территории) | 18,0 |

Таблица 10

| Индекс на карте 2.2.3 | Группы объектов инженерной инфраструктуры | Объекты капитального строительства транспортной инфраструктуры | Тип мероприятий | Описание мероприятий | Стоимость реализации мероприятий (млн.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г-33.1 | Газорегуляторные пункты | Газорегуляторный пункт в микрорайоне Пихтовая стрелка | Новое строительство | Строительство газорегуляторного пункта в микрорайоне Пихтовая стрелка (ул. Вятская) с максимальной пропускной способностью не ниже 300 куб. м/ч | 1,1 |
| Г-33.2 | Газопроводы среднего давления | Газопровод среднего давления в микрорайоне Пихтовая стрелка | Новое строительство | Строительство газопровода среднего давления Ду-90 мм от нового газорегуляторного пункта по ул. Вятской до нового газорегуляторного пункта по ул. Пасадская/ул. Былинная общей протяженностью 0,7 км | 0,7 |
| Г-33.3 | Газорегуляторные пункты | Газорегуляторный пункт в микрорайоне Пихтовая стрелка | Новое строительство | Строительство газорегуляторного пункта в микрорайоне Пихтовая стрелка (ул. Пасадская/ул. Былинная) с максимальной пропускной способностью не ниже 760 куб.м/ч | 1,1 |
| Г-33.4 | Газопроводы высокого давления | Газопровод высокого давления в микрорайоне Ива | Новое строительство | Строительство газопровода высокого давления от газорегуляторного пункта в микрорайоне Пихтовая стрелка (ул. Пасадская/ул. Былинная) до газопровода высокого давления 1 категории Ду-720 мм общей протяженностью 1,1 км | 1,1 |