27.09.2018

641

На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом заключения по результатам проверки документации по планировке территории на соответствие требованиям градостроительного законодательства Российской Федерации от 24 августа 2018 г.

- администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. проект планировки территории по ул. Космонавта Леонова, 87б 
в Индустриальном районе города Перми (далее – проект планировки территории);

1.2. проект межевания территории по ул. Космонавта Леонова, 87б 
в Индустриальном районе города Перми (далее – проект межевания территории).

2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми разместить настоящее постановление в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.

3. Функциональным и территориальным органам, функциональным подразделениям администрации города Перми в своей деятельности руководствоваться утвержденными проектом планировки территории и проектом межевания территории.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

6. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.

Глава города Перми                                                                                 Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Перми

от 27.09.2018 № 641

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

территории по ул. Космонавта Леонова, 87б 
в Индустриальном районе города Перми

I. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального значения или местного значения Пермского городского округа, а также характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории, характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых 
для развития территории

1.1. В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

1.2. Документация по планировке территории подготовлена в целях установления красных линий, линий отступа от красных линий (для размещения летних сооружений, хозяйственных, надворных построек), границ земельных участков, необходимых для овощеводства и размещения построек, инженерной 
и транспортной инфраструктуры, определения границ озелененных и иных территорий общего пользования.

II. Положения о размещении объектов капитального строительства

и характеристика планируемого развития

2.1. Элементы планировочной структуры.

Перечень элементов планировочной структуры (далее – ЭПС) представлен 
в таблице 1, на чертеже 1. Планировка территории. Красные линии. Линии отступа от красных линий. Элементы планировочной структуры. Объекты транспортной инфраструктуры. Виды улиц по расположению в планировочной структуре города.

Таблица 1

| Индекс ЭПС | Наименование зоны объектов капитального строительства | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зона планируемого размещения садоводческих объединений | 1,45 |

2.2. Положения в отношении характеристики и параметров объектов транспортной инфраструктуры.

В границах проектирования проектом планировки территории предлагается организация одного внутриквартального проезда, который обеспечит входы/выходы на улицы и дороги квартальные, доступ к земельным участкам, транспортные (преимущественно для легкового индивидуального автомобильного транспорта), велосипедные и пешеходные связи (пункт 5.2 СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*»). Заезд на территорию садоводческого объединения осуществляется с западной стороны через ворота в ограждениях, далее движение осуществляется по периметру сада, выезд на квартальную дорогу – с западной стороны садоводческого объединения, таким образом, организация площадок для разворота транспортных средств 
не требуется. Движение по территории садоводческого объединения осуществляется по дороге с односторонним движением, покрытие дороги – щебень. Обеспеченность застройки местами для хранения автомобилей решается за счет формирования земельного участка под площадку для стоянки автомобилей при въезде на территорию садоводческого объединения (пункт 5.4 СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*»), также размещение автомобилей возможно в границах индивидуальных земельных участков.

2.3. Положения в отношении ЭПС.

Красные линии установлены по границе земельного участка с кадастровым номером 59:01:4416107:4 с целью отделения территории садоводческого объединения от городских лесов.

Линии отступа установлены от красной линии на расстоянии 30 м от территориальной зоны городских лесов (пункта 4.7 СП 53.13330.2011 «Планировка 
и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания 
и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*») с учетом зон санитарных разрывов от площадок для установки мусоросборников для размещения летних сооружений, хозяйственных, надворных построек.

В соответствии с пунктом 5.4 СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*» на территории садоводческого объединения предлагается предусмотреть минимально необходимый состав зданий и сооружений, а именно сторожку с правлением объединения, здания и сооружения для хранения средств пожаротушения, площадку для мусоросборников (размещена на расстоянии не менее 20 и не более 500 м от границ участков), 
а также площадку для стоянки автомобилей при въезде на территорию садоводческого объединения. В соответствии с пунктом 5.4 СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания 
и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*» проектом планировки территории предлагается предусмотреть место для размещения (строительства) специального помещения (не менее 10 кв. м) для хранения переносной мотопомпы и противопожарного инвентаря, место для размещения противопожарного водоема или резервуара с площадками для установки пожарной техники.

Размещение объектов в кварталах планируется в соответствии с основными видами разрешенного использования, установленной территориальной зоной 
на земельных участках, предусмотренных проектом межевания территории. Предельная высота застройки территории квартала определяется в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143, – 6 м. Летние сооружения на территории садоводческого объединения проектируются и возводятся 
с различной объемно-планировочной структурой (пункт 7.1 СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*»).

Необходимость отвода поверхностных стоков и дренажных вод отсутствует, поскольку территория садоводческого объединения не заболочена.

Согласно пункту 1.6.2.2 региональных нормативов градостроительного проектирования «Планирование и застройка территорий садоводческих, дачных, огороднических некоммерческих объединений граждан в Пермском крае», утвержденных постановлением Правительства Пермского края от 23 декабря 2016 г. 
№ 1156-п, нормы (в отношении процентного соотношения территории общего пользования от всей площади некоммерческого объединения) носят рекомендательный характер и распространяют свое действие на вновь созданные некоммерческие объединения граждан. В отношении рассматриваемой территории процентное соотношение территории общего пользования от всей площади земельного участка садоводческого некоммерческого товарищества «Ветеран-БД» соблюдено.

2.4. Положения в отношении характеристики и параметров объектов инженерной инфраструктуры.

Размещение объектов инженерной инфраструктуры местного значения 
не планируется.

Электроснабжение новых объектов будет производиться путем подключения к существующим сетям согласно полученным техническим условиям (на территории предполагается организация наружного освещения).

Газоснабжение новых объектов будет осуществляться от газобаллонных установок либо отсутствовать ввиду использования электрических плит.

Водоснабжение для хозяйственных нужд производится членами садоводческого объединения автономно – от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, располагаемых в границах индивидуальных участков с соблюдением требований, изложенных в СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», а также путем сбора в емкости дождевой воды. Вода на питьевые нужды может приобретаться в местах ее продажи в емкостях для хранения и доставляться членами садоводческого объединения индивидуально.

Согласно пункту 8.4 СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*» расчет систем водоснабжения производится исходя из следующих норм среднесуточного водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды при водопользовании из водоразборных колонок, скважин, шахтных колодцев – 30-50 л/сут. на 1 жителя.

Для полива посадок на приусадебных участках расход будет составлять ориентировочно 3-15 л/кв. м в сутки. Площадь гряд, занятых овощными культурами, будет составлять 10 % от общей площади земельных участков. Так как максимальный размер земельного участка составляет 600 кв. м, то площадь гряд – 
60 кв. м. Всего в кооперативе планируется 16 участков. Каждый участок будет обрабатываться 1 человеком.

Среднесуточное потребление в отношении 1 участка будет составлять: минимальное: 30*1+3*60=210 литров, максимальное: 50*1+15*60= 950 литров, где: 30 – показатель минимального водопользовании из водоразборных скважин 
на 1 человека в литрах в сутки, 3 – показатель минимального расхода для полива посадок на приусадебных участках литров/кв. м в сутки, 50 – показатель максимального водопользовании из водоразборных скважин на 1 человека в литрах 
в сутки, 15 – показатель максимального расхода для полива посадок на приусадебных участках литров/кв. м в сутки.

Территория садоводческого объединения будет обеспечена сотовой связью.

2.5. Положения в отношении характеристики и параметров объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Дополнительное размещение объектов социальной инфраструктуры 
не планируется.

2.6. Положения в отношении характеристики и параметров объектов рекреационного назначения.

В связи с расположением в шаговой доступности лесного массива дополнительная территория озеленения не планируется.

2.7. Положения в отношении планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения и характеристики планируемого развития.

Размещение объектов обслуживания капитального строительства федерального, регионального, местного значения в границах проектирования не планируется.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Перми

от 27.09.2018 № 641

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

территории по ул. Космонавта Леонова, 87б 
в Индустриальном районе города Перми

Описание проектных решений

Проектом межевания территории предлагается формирование земельных участков путем раздела исходного земельного участка с кадастровым номером 59:01:4416107:4, предусмотрено формирование 21 земельного участка, при этом земельные участки, ранее образованные путем раздела земельного участка с кадастровым номером 59:01:4416107:4, а именно 59:01:4416107:5, 59:01:4416107:6, 59:01:4416107:7, 59:01:4416107:8, 59:01:4416107:9, 59:01:4416107:10, 59:01:4416107:11, 59:01:4416107:12, 59:01:4416107:13, необходимо снять с государственного кадастрового учета.

Согласно пункту 5.4 СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*» земельный участок, предоставленный садоводческому, дачному объединению, состоит из земель общего пользования 
и земель индивидуальных участков.

Проектом межевания территории формируются индивидуальные участки 
с разрешенным использованием «летние сооружения, овощеводство», соответствующие минимальным (100 кв. м) и максимальным (600 кв. м) размерам в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143. Предусмотрено формирование 16 (№ 1-16) таких земельных участков под личное пользование.

К землям общего пользования относятся земли, занятые дорогами, улицами, проездами, пожарными водоемами, а также площадками и участками объектов общего пользования.

Согласно разделу 1.6.5 региональных нормативов градостроительного проектирования «Планирование и застройка территорий садоводческих, дачных, огороднических некоммерческих объединений граждан в Пермском крае», утвержденных постановлением Правительства Пермского края от 23 декабря 2016 г. 
№ 1156-п, на территории садоводческого, дачного, огороднического некоммерческого объединения граждан ширина улиц и проездов в красных линиях должна быть: для улиц – не менее 15 м, для проездов – не менее 9 м. Ширина проезжей части улиц и проездов принимается для улиц – не менее 7,0 м, для проездов – 
не менее 3,5 м.

В соответствии с пунктом 5.4 СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*» на территории садоводческого объединения предлагается сформировать земельные участки:

№ 17 – с разрешенным использованием «помещения для охраны, общественные резервуары для хранения воды» под сторожку при въезде на территорию садоводческого кооператива (из расчета 1-0,7 кв. м на 1 участок) и киоска 
для продажи воды для питьевых нужд;

№ 18 – с разрешенным использованием «стоянки легковых автомобилей 
на открытых площадках» под площадку для стоянки автомобилей при въезде 
на территорию садоводческого объединения (из расчета 0,9 кв. м на 1 участок);

№ 19 - с разрешенным использованием «зеленые насаждения, площадки 
для сбора мусора» под площадку для мусоросборников (из расчета 1 контейнер 
на 10 участков, площадка для мусоросборников размещена на расстоянии не менее 20 м и не более 500 м от границ участков).

Также проектом межевания территории предлагается предусмотреть земельный участок № 20 с разрешенным использованием «объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные резервуары, водоемы, пирсы и прочие), хозяйственные, надворные постройки» для размещения (строительства) специального помещения (не менее 10 кв. м) для хранения переносной мотопомпы 
и противопожарного инвентаря, размещения зданий и сооружений для хранения средств пожаротушения, размещения противопожарного резервуара.

Доступ к индивидуальным земельным участкам осуществляется 
с территории общего пользования, для данных целей предусмотрен участок № 21.

Земельные участки, предлагаемые проектом межевания территории, сформированы с учетом требований СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*» и состоят из земель общего пользования и земель индивидуальных участков. Площади земельных участков соответствуют установленным Правилами землепользования и застройки города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. 
№ 143, предельным размерам для данной территориальной зоны.

Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков

| № | Кадастровый номер земельного участка | Местоположение земельного участка | Площадь исходного земельного участка, кв. м | Площадь по проекту, кв. м | Вид разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Не установлен | г. Пермь, Индустриальный район, ул. Космонавта Леонова, 87б, участок 1 | 14511 | 600 | летние сооружения, овощеводство |
| 2 | Не установлен | г. Пермь, Индустриальный район, ул. Космонавта Леонова, 87б, участок 2 | 14511 | 600 | летние сооружения, овощеводство |
| 3 | Не установлен | г. Пермь, Индустриальный район, ул. Космонавта Леонова, 87б, участок 3 | 14511 | 600 | летние сооружения, овощеводство |
| 4 | Не установлен | г. Пермь, Индустриальный район, ул. Космонавта Леонова, 87б, участок 4 | 14511 | 599 | летние сооружения, овощеводство |
| 5 | Не установлен | г. Пермь, Индустриальный район, ул. Космонавта Леонова, 87б, участок 5 | 14511 | 600 | летние сооружения, овощеводство |
| 6 | Не установлен | г. Пермь, Индустриальный район, ул. Космонавта Леонова, 87б, участок 6 | 14511 | 600 | летние сооружения, овощеводство |
| 7 | Не установлен | г. Пермь, Индустриальный район, ул. Космонавта Леонова, 87б, участок 7 | 14511 | 600 | летние сооружения, овощеводство |
| 8 | Не установлен | г. Пермь, Индустриальный район, ул. Космонавта Леонова, 87б, участок 8 | 14511 | 599 | летние сооружения, овощеводство |
| 9 | Не установлен | г. Пермь, Индустриальный район, ул. Космонавта Леонова, 87б, участок 9 | 14511 | 600 | летние сооружения, овощеводство |
| 10 | Не установлен | г. Пермь, Индустриальный район, ул. Космонавта Леонова, 87б, участок 10 | 14511 | 600 | летние сооружения, овощеводство |
| 11 | Не установлен | г. Пермь, Индустриальный район, ул. Космонавта Леонова, 87б, участок 11 | 14511 | 600 | летние сооружения, овощеводство |
| 12 | Не установлен | г. Пермь, Индустриальный район, ул. Космонавта Леонова, 87б, участок 12 | 14511 | 600 | летние сооружения, овощеводство |
| 13 | Не установлен | г. Пермь, Индустриальный район, ул. Космонавта Леонова, 87б, участок 13 | 14511 | 600 | летние сооружения, овощеводство |
| 14 | Не установлен | г. Пермь, Индустриальный район, ул. Космонавта Леонова, 87б, участок 14 | 14511 | 600 | летние сооружения, овощеводство |
| 15 | Не установлен | г. Пермь, Индустриальный район, ул. Космонавта Леонова, 87б, участок 15 | 14511 | 600 | летние сооружения, овощеводство |
| 16 | Не установлен | г. Пермь, Индустриальный район, ул. Космонавта Леонова, 87б, участок 16 | 14511 | 600 | летние сооружения, овощеводство |
| 17 | Не установлен | г. Пермь, Индустриальный район, ул. Космонавта Леонова, 87б | 14511 | 53 | помещения для охраны, общественные резервуары для хранения воды |
| 18 | Не установлен | г. Пермь, Индустриальный район, ул. Космонавта Леонова, 87б | 14511 | 16 | стоянки легковых автомобилей на открытых площадках |
| 19 | Не установлен | г. Пермь, Индустриальный район, ул. Космонавта Леонова, 87б | 14511 | 14 | зеленые насаждения, площадки для сбора мусора |
| 20 | Не установлен | г. Пермь, Индустриальный район, ул. Космонавта Леонова, 87б | 14511 | 32 | объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные резервуары, водоемы, пирсы и прочие), хозяйственные, надворные постройки |
| 21 | Не установлен | г. Пермь, Индустриальный район, ул. Космонавта Леонова, 87б | 14511 | 4798 | под проезд |