АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
социальной сферы города Перми 
к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов

09.04.2019                                                                                   № 76-П

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 08 августа 
2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
от 06 сентября 2012 г. № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», постановлением Правительства Пермского края 
от 25 мая 2007 г. № 104-П «О подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, социальной сферы Пермского края к эксплуатации в осенне-зимний период», статьей 49 Устава города Перми, в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы 
города Перми к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Собственникам и иным владельцам источников тепловой энергии, 
центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры города Перми, потребителям тепловой энергии города Перми приступить к подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Перми к эксплуатации в осенне-зимний период 
2019-2020 годов.

2. Департаменту образования администрации города Перми, департаменту культуры и молодежной политики администрации города Перми, комитету 
по физической культуре и спорту администрации города Перми обеспечить готовность подведомственных учреждений к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов до 01 сентября 2019 г.

3. Департаменту образования администрации города Перми:

3.1. назначить полномочных представителей для участия в работе комиссий при территориальных органах администрации города Перми по подготовке 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Перми
к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов;

3.2. до 12 апреля 2019 г. разработать, утвердить и представить в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми, территориальные органы администрации города Перми сводные планы-графики подготовки муниципальных образовательных организаций к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов по формам согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению;

3.3. до 12 апреля 2019 г. разработать, утвердить и представить в территориальные органы администрации города Перми пообъектный план-график подготовки систем теплопотребления муниципальных образовательных организаций 
к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов по форме согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

3.4. еженедельно со дня официального опубликования настоящего постановления по вторникам до 15.00 час. представлять в территориальные органы администрации города Перми отчет о подготовке муниципальных образовательных организаций к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов 
по форме согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

3.5. до 01 сентября 2019 г. подтвердить готовность муниципальных образовательных организаций к эксплуатации в осенне-зимний период путем сдачи 
на каждый объект в территориальный орган администрации города Перми паспорта готовности объекта социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний 
период 2019-2020 годов, акта обследования технического состояния дымоходов 
и вентиляционных каналов по формам согласно приложениям 5, 8 к настоящему постановлению;

3.6. осуществлять взаимодействие с территориальными органами администрации города Перми и собственниками и (или) иными законными владельцами источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей 
и иных объектов инженерной инфраструктуры по вопросам подготовки муниципальных образовательных организаций к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

4. Рекомендовать собственникам помещений, осуществляющим непосредственное управление многоквартирными домами, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами:

4.1. до 12 апреля 2019 г. разработать, утвердить и представить в территориальные органы администрации города Перми пообъектный план-график подготовки систем теплопотребления жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов по форме согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

4.2. до 01 сентября 2019 г. подтвердить готовность объектов жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период путем сдачи на каждый объект 
в территориальный орган администрации города Перми паспорта готовности 
жилого дома к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов, акта 
обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов 
по формам согласно приложениям 7, 8 к настоящему постановлению;

4.3. до 01 сентября 2019 г. обеспечить готовность объектов жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов;

4.4. осуществлять оповещение жителей многоквартирных домов о временном прекращении или ограничении горячего водоснабжения, причинах прекращения или ограничения и сроках возобновления предоставления коммунальной услуги не менее чем за 15 суток до даты планируемого прекращения или ограничения;

4.5. осуществлять взаимодействие с территориальными органами администрации города Перми и собственниками и (или) иными законными владельцами источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей 
и иных объектов инженерной инфраструктуры по вопросам подготовки объектов жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

5. Рекомендовать собственникам и (или) иным законным владельцам источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры:

5.1. до 12 апреля 2019 г. разработать, утвердить и представить в территориальные органы администрации города Перми согласованные с департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми сводный 
и пообъектные планы-графики подготовки источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов по формам согласно приложениям 9, 10, 11 к настоящему постановлению;

5.2. еженедельно со дня официального опубликования настоящего постановления по понедельникам до 17.00 час. представлять в территориальные органы администрации города Перми отчет о подготовке источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов 
по формам согласно приложениям 12, 13, 14 к настоящему постановлению;

5.3. еженедельно со дня официального опубликования настоящего постановления по понедельникам до 17.00 час. представлять в территориальные органы администрации города Перми отчет о приеме ремонтных работ на инженерном оборудовании систем теплопотребления (теплопотребляющих энергоустановках) потребителя при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период 
2019-2020 годов по форме согласно приложению 15 к настоящему постановлению;

5.4. осуществлять приемку выполненных работ на инженерном оборудовании систем теплопотребления (теплопотребляющих энергоустановках) потребителя в 2 этапа с оформлением актов:

1 этап – промывка оборудования и коммуникаций внутридомовой инженерной системы теплопотребления, в том числе теплопотребляющей энергоустановки;

2 этап – гидравлические испытания и теплоизоляция внутридомовой инженерной системы теплопотребления, в том числе теплопотребляющей энергоустановки, проверка сужающего устройства;

5.5. до 01 сентября 2019 г. обеспечить установленную категорию надежности электроснабжения источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры 
по электроснабжению;

5.6. до 01 сентября 2019 г. создать нормативный запас топлива, материально-технических ресурсов для ликвидации последствий возможных аварийных ситуаций;

5.7. до 01 сентября 2019 г. разработать, согласовать и представить 
на утверждение заместителю главы администрации города Перми, осуществляющему общее руководство департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми, график ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителя в случае принятия неотложных мер по предотвращению и (или) ликвидации аварий в системе теплоснабжения и (или) теплопотребления;

5.8. до 01 сентября 2019 г. обеспечить готовность инженерного оборудования к подаче теплоносителя в системы теплоснабжения и (или) теплопотребления;

5.9. до 01 сентября 2019 г. обеспечить круглосуточное функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;

5.10. до 01 сентября 2019 г. организовать коммерческий учет приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

5.11. обеспечить теплоснабжение абонентов в сроки, установленные постановлением администрации города Перми о начале отопительного периода 2019-2020 годов;

5.12. осуществлять оповещение абонентов и администрации города Перми 
о временном прекращении или ограничении горячего водоснабжения, причинах прекращения или ограничения и сроках возобновления предоставления коммунальной услуги не менее чем за 15 суток до даты планируемого прекращения или ограничения;

5.13. осуществлять взаимодействие с функциональными, территориальными органами администрации города Перми по вопросам подготовки источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 
2019-2020 годов.

6. Территориальным органам администрации города Перми:

6.1. до 19 апреля 2019 г. организовать проведение совещаний с собственниками помещений, осуществляющими непосредственное управление многоквартирными домами, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, в целях ознакомления и разъяснения требований, предъявляемых к организации работ по подготовке жилых домов к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов, с участием представителей прокуратуры района города Перми 
и Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края;

6.2. до 19 апреля 2019 г. издать распоряжение руководителя территориального органа администрации города Перми о создании постоянно действующей рабочей комиссии территориального органа администрации города Перми по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов и утвердить ее состав, включив представителей Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края, жилищно-коммунальных служб, организаций, находящихся на территории района;

6.3. до 25 апреля 2019 г. на основании сводной заявки о выводе в ремонт 
и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2019 год 
и пообъектных планов-графиков подготовки систем теплопотребления жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов, представленных собственниками помещений, осуществляющими непосредственное управление многоквартирными домами, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, разработать и утвердить сводные планы-графики подготовки объектов жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 
2019-2020 годов по формам согласно приложениям 16, 17, 18 к настоящему 
постановлению;

6.4. до 26 апреля 2019 г. представить в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми утвержденные сводные планы-графики подготовки объектов жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов по формам согласно приложениям 16, 17, 18 
к настоящему постановлению;

6.5. до 25 апреля 2019 г. на основании сводной заявки о выводе в ремонт 
и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2019 год разработать и утвердить сводный пообъектный план-график прекращения горячего водоснабжения в жилищном фонде при подготовке к эксплуатации 
в осенне-зимний период 2019-2020 годов по форме согласно приложению 19 
к настоящему постановлению;

6.6. еженедельно со дня официального опубликования настоящего постановления по вторникам до 17.00 час. представлять в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми отчет территориального органа администрации города Перми о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов по форме согласно приложению 20 к настоящему постановлению;

6.7. осуществлять контроль за соблюдением сводных и пообъектных планов-графиков подготовки систем теплопотребления муниципальных образовательных организаций, жилищного фонда, источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной 
инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов, 
пообъектного плана-графика прекращения горячего водоснабжения в жилищном фонде при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов;

6.8. осуществлять взаимодействие с функциональными органами администрации города Перми, собственниками помещений, осуществляющими непосредственное управление многоквартирными домами, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, собственниками и (или) иными законными владельцами источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры по вопросам подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Перми к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов;

6.9. до 01 сентября 2019 г. организовать и провести проверки готовности 
к отопительному периоду потребителей тепловой энергии города Перми, 
а именно собственников помещений, осуществляющих непосредственное управление многоквартирными домами, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации 
от 12 марта 2013 г. № 103, Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Перми, утверждаемой заместителем главы администрации города Перми, являющимся председателем городской постоянно действующей рабочей комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Перми к эксплуатации в осенне-зимний период;

6.10. до 06 сентября 2019 г. представить в городскую постоянно действующую рабочую комиссию по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Перми к эксплуатации в осенне-зимний период акты проверки готовности к отопительному периоду и паспорта готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии города Перми, а именно собственников помещений, осуществляющих непосредственное управление многоквартирными домами, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, оформленные в соответствии с приложениями 21, 22 к настоящему постановлению.

7. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми:

7.1. осуществлять взаимодействие с функциональными, территориальными органами администрации города Перми, собственниками и (или) иными законными владельцами источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры по вопросам подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Перми к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов;

7.2. еженедельно со дня официального опубликования настоящего постановления по средам до 17.00 час. на основании представленных территориальными органами администрации города Перми отчетов о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Перми к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов осуществлять подготовку сводного городского отчета о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Перми к эксплуатации в осенне-зимний период 
2019-2020 годов;

7.3. направлять сводный городской отчет о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Перми к эксплуатации 
в осенне-зимний период 2019-2020 годов в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края в сроки, определенные постановлением Правительства Пермского края от 25 мая 2007 г. № 104-П 
«О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Пермского края к эксплуатации в осенне-зимний период».

8. Городской постоянно действующей рабочей комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Перми 
к эксплуатации в осенне-зимний период:

8.1. осуществлять контроль за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Перми к эксплуатации 
в осенне-зимний период 2019-2020 годов;

8.2. организовать и провести проверки готовности к отопительному периоду с оформлением акта проверки готовности к отопительному периоду и паспорта готовности к отопительному периоду по формам согласно приложениям 21, 22 
к настоящему постановлению, а также выполнение муниципальными образовательными организациями города Перми, подведомственными департаменту образования администрации города Перми, теплоснабжающими и (или) теплосетевыми организациями города Перми требований, установленных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

9. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 05 апреля 2018 г. № 202 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Перми к эксплуатации 
в осенне-зимний период 2018-2019 годов»;

от 15 мая 2018 г. № 300 «О внесении изменений в приложение 8 к постановлению администрации города Перми от 05.04.2018 № 202 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Перми к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 годов».

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

11. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.

Глава города Перми                                                                                 Д.И. Самойлов

|  | - Приложение 1 к постановлению администрации города Перми от 09.04.2019 № 76-П |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Начальник департамента образования администрации города Перми ____________________/____________________ (подпись, печать) (Ф.И.О.) |

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

подготовки муниципальных образовательных организаций

к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов*

| № | Местоположение образовательной организации/ тип образовательной организации | Образовательные организации, шт. |  | Общая площадь, кв. м | График готовности образовательных организаций по состоянию на контрольную дату |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общее количество | из них с центральным отоплением |  | 01.06.2019 | 01.07.2019 | 01.08.2019 | 01.09.2019 | 15.09.2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Привязка к району города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------------

* В сводный план-график должны быть включены все объекты (отдельно стоящие). График подготовки объектов с центральным отоплением необходимо формировать с учетом графиков подготовки источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов и тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры.

|  | - Приложение 2 к постановлению администрации города Перми от 09.04.2019 № 76-П |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Начальник департамента образования администрации города Перми ___________________/_________________ (подпись, печать) (Ф.И.О.) |

СВОДНЫЙ ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

подготовки муниципальных образовательных организаций

к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов

(паспорта готовности)*

| № | Местоположение образовательной организации/ тип образовательной организации | График готовности образовательных организаций по состоянию на контрольную дату |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.06 | 11.06 | 18.06 | 25.06 | 01.07 | 09.07 | 16.07 | 23.07 | 30.07 | 01.08 | 06.08 | 13.08 | 20.08 | 27.08 | 01.09 |  | 15.09 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 |
| 1 | Привязка к району города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Адреса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Адреса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

---------------------------------------

* Сводный пообъектный план-график составляется индивидуально на каждый объект нарастающим итогом со стопроцентной готовностью объектов на 01 сентября 2019 г.

|  | - Приложение 3 к постановлению администрации города Перми от 09.04.2019 № 76-П |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Начальник департамента образования администрации города Перми __________________/_________________ - (подпись, печать) (Ф.И.О.) |

ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

подготовки систем теплопотребления муниципальных образовательных организаций

к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов 1, 2

| № | Адрес объекта | Ввод |  | Узел управления |  | Бойлер ГВС |  | Бойлер отопления |  | Готовность | Промывка внутриобъектной инженерной системы теплоснабжения |  | Гидравлические испытания внутриобъектной инженерной системы теплоснабжения (включая теплопотребляющую энергоустановку) |  | Теплоизоляция внутриобъектной инженерной системы теплоснабжения (включая теплопотребляющую энергоустановку) |  | Заполнение внутриобъектной инженерной системы теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало работ | окончание работ | начало работ | окончание работ | начало работ | окончание работ | начало работ | окончание работ | дата | начало работ | окончание работ | начало работ | окончание работ | начало работ | окончание работ | начало работ | окончание работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

----------------------------------------

1 При формировании пообъектного плана-графика необходимо учитывать, что ремонт источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры производится одновременно и в летнее время. Максимальный срок ремонта, связанный с прекращением горячего водоснабжения, составляет 14 календарных дней, исключение могут составлять работы, связанные с заменой, перекладкой инженерного оборудования.

2 После проведения работ по промывке внутриобъектной инженерной системы теплоснабжения (далее – Система) проводятся гидравлические испытания Системы (включая теплопотребляющую энергоустановку) и работы по теплоизоляции Системы (включая теплопотребляющую энергоустановку), результаты выполнения всех вышеперечисленных работ фиксируются актом.

| СОГЛАСОВАНО Теплоснабжающая организация _________________________________ (полное наименование организации) ____________________ /________________________ (подпись, печать) (Ф.И.О.) | СОГЛАСОВАНО Первый заместитель главы администрации ___________________ района города Перми _________________________/__________________________ (подпись, печать) (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

|  | - Приложение 4 к постановлению администрации города Перми от 09.04.2019 № 76-П |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Начальник департамента образования администрации города Перми ____________________/____________________ (подпись, печать) (Ф.И.О.) |

ОТЧЕТ

о подготовке муниципальных образовательных организаций

к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов

(паспорта готовности)*

Дата представления отчета «_____» ____________________ 2019 г.

____________________/____________________/____________________/ уполномоченного лица департамента образования администрации города

(подпись)                                  (Ф.И.О.)                                 (должность)

Перми, ответственного за представление информации.

| № | Местоположение образовательной организации/ тип образовательной организации | Паспорта готовности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое, количество (ед.) | фактическое, количество (ед.) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Привязка к району города Перми |  |  |  |
| 2 | Дошкольные образовательные организации |  |  |  |
| 3 | Общеобразовательные организации |  |  |  |
| 4 | Всего |  |  |  |

-----------------------------------

* Отчет представляется еженедельно по вторникам до 15.00 час. в территориальный орган администрации города Перми.

|  | - Приложение 5 к постановлению администрации города Перми от 09.04.2019 № 76-П |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

готовности объекта социальной сферы к эксплуатации

в осенне-зимний период 2019-2020 годов

Адрес:  ________________________________________________________________

Принадлежность объекта  ________________________________________________

- Общие сведения

1. Год постройки  _________________________________________________.

2. Характеристика:

износ в % ________, этажность ________, подъездов  ________________________,

наличие подвалов, цокольных этажей, кв. м общей площади  _________________,

общая площадь здания, кв. м _____________________________________________.

3. Характеристика инженерного оборудования, их количество ____________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________.

4. Источники:

теплоснабжения  _______________________________________________________,

газоснабжения _________________________________________________________,

твердого и жидкого топлива  _____________________________________________,

энергоснабжения _______________________________________________________,

системы автоматической пожарной защиты и дымоудаления _________________.

- II. Результаты эксплуатации объекта в осенне-зимний период

2018-2019 годов

| № | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Дата | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка (дата) о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- III. Объемы выполненных работ по подготовке объекта к эксплуатации

в осенне-зимний период 2019-2020 годов

| № | Виды выполненных работ по конструкциям здания, технологическому и инженерному оборудованию | Единицы измерения | Всего по плану подготовки к зиме | Выполнено при подготовке к зиме |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем работ |  |  |  |
| 1 | Ремонт кровли |  |  |  |
| 2 | Ремонт чердачных помещений, в том числе: |  |  |  |
|  | утепление перекрытий |  |  |  |
|  | изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков |  |  |  |
| 3 | Ремонт фасадов, в том числе: |  |  |  |
|  | ремонт и покраска |  |  |  |
|  | герметизация швов |  |  |  |
|  | ремонт водосточных труб |  |  |  |
|  | утепление оконных проемов |  |  |  |
|  | утепление дверных проемов |  |  |  |
| 4 | Ремонт подвальных помещений, в том числе: |  |  |  |
|  | изоляция трубопроводов |  |  |  |
|  | ремонт дренажных и водоотводящих устройств |  |  |  |
| 5 | Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе: |  |  |  |
|  | отмосток |  |  |  |
|  | приямков |  |  |  |
| 6 | Ремонт инженерного оборудования, в том числе: |  |  |  |
| 6.1 | центрального отопления: |  |  |  |
|  | радиаторов |  |  |  |
|  | трубопроводов |  |  |  |
|  | запорной арматуры |  |  |  |
|  | промывка и опрессовка |  |  |  |
| 6.2 | индивидуальных котлов отопления: |  |  |  |
|  | на газе |  |  |  |
|  | на твердом топливе |  |  |  |
| 6.3 | тепловых пунктов |  |  |  |
| 6.4 | элеваторных узлов |  |  |  |
| 6.5 | горячего водоснабжения: |  |  |  |
|  | трубопроводов |  |  |  |
|  | запорной арматуры |  |  |  |
|  | промывка и опрессовка |  |  |  |
| 6.6 | водопровода: |  |  |  |
|  | ремонт и замена арматуры |  |  |  |
|  | ремонт и изоляция труб |  |  |  |
| 6.7 | канализации: |  |  |  |
|  | ремонт трубопроводов |  |  |  |
|  | ремонт колодцев |  |  |  |
|  | промывка систем |  |  |  |
| 6.8 | электрооборудования: |  |  |  |
|  | ремонт световой электропроводки |  |  |  |
|  | ремонт силовой электропроводки |  |  |  |
|  | ремонт вводных устройств |  |  |  |
|  | ремонт электрощитовых |  |  |  |
|  | ремонт электродвигателей |  |  |  |
| 7 | Другие работы |  |  |  |

- IV. Результаты проверки готовности объекта к эксплуатации

- в осенне-зимний период 2019-2020 годов

Комиссия в составе:

председателя комиссии: _________________________________________________,

(руководитель учреждения социальной сферы)

членов комиссии:

______________________________________________________________________

произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект к эксплуатации в осенне-зимний период подготовлен / не подготовлен.

Председатель комиссии: ________________________/________________________

(подпись)                                                 (Ф.И.О.)

члены комиссии: _____________________________/__________________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

_____________________________/__________________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

_____________________________/__________________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

_____________________________/__________________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

_____________________________/__________________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

представители собственника здания:

_____________________________/__________________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

_____________________________/__________________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

_____________________________/__________________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

разрешают эксплуатацию объекта в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

«__» __________ 2019 г.

|  | - Приложение 6 к постановлению администрации города Перми от 09.04.2019 № 76-П |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель управляющей организации ___________________________________ (полное наименование и ИНН организации) __________________/_________________ - (подпись, печать) (Ф.И.О.) |

ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

подготовки систем теплопотребления жилищного фонда

к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов 1, 2

| № | Адрес объекта | Ввод |  | Узел управления |  | Бойлер ГВС |  | Бойлер отопления |  | Готовность | Промывка внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  | Гидравлические испытания внутридомовой инженерной системы теплоснабжения (включая теплопотребляющую энергоустановку) |  | Теплоизоляция внутридомовой инженерной системы теплоснабжения (включая теплопотребляющую энергоустановку) |  | Заполнение внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало работ | окончание работ | начало работ | окончание работ | начало работ | окончание работ | начало работ | окончание работ | дата | начало работ | окончание работ | начало работ | окончание работ | начало работ | окончание работ | начало работ | окончание работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

----------------------------------------

1 При формировании пообъектного плана-графика необходимо учитывать, что ремонт источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры производится одновременно и в летнее время. Максимальный срок ремонта, связанный с прекращением горячего водоснабжения, составляет 14 календарных дней, исключение могут составлять работы, связанные с заменой, перекладкой инженерного оборудования.

2 После проведения работ по промывке внутридомовой инженерной системы теплоснабжения (далее – Система) проводятся гидравлические испытания Системы (включая теплопотребляющую энергоустановку) и работы по теплоизоляции Системы (включая теплопотребляющую энергоустановку), результаты выполнения всех вышеперечисленных работ фиксируются актом.

| СОГЛАСОВАНО Теплоснабжающая организация _______________________________ (полное наименование организации) ____________________/_____________________ (подпись, печать) (Ф.И.О.) | СОГЛАСОВАНО Первый заместитель главы администрации ___________________ района города Перми ____________________/____________________ (подпись, печать) (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

|  | - Приложение 7 к постановлению администрации города Перми от 09.04.2019 № 76-П |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

готовности жилого дома к эксплуатации в осенне-зимний период

2019-2020 годов

Адрес:  ________________________________________________________________

Принадлежность объекта  ________________________________________________

- Общие сведения

1. Год постройки  __________________________________________________

2. Характеристика:

износ в % ________, этажность ________, подъездов  ________________________,

наличие подвалов, цокольных этажей, кв. м общей площади  _________________,

общая площадь здания, кв. м _____________________________________________

3. Характеристика инженерного оборудования, их количество ____________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4. Источники:

теплоснабжения  _______________________________________________________,

газоснабжения _________________________________________________________,

твердого и жидкого топлива  _____________________________________________,

энергоснабжения _______________________________________________________,

системы автоматической пожарной защиты и дымоудаления __________________

- II. Результаты эксплуатации объекта в осенне-зимний период

2018-2019 годов

| № | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Дата | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка (дата) о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- III. Объемы выполненных работ по подготовке объекта к эксплуатации

- в осенне-зимний период 2019-2020 годов

| № | Виды выполненных работ по конструкциям здания, технологическому и инженерному оборудованию | Единицы измерения | Всего по плану подготовки к зиме | Выполнено при подготовке к зиме |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем работ |  |  |  |
| 1 | Ремонт кровли |  |  |  |
| 2 | Ремонт чердачных помещений, в том числе: |  |  |  |
|  | утепление перекрытий |  |  |  |
|  | изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков |  |  |  |
| 3 | Ремонт фасадов, в том числе: |  |  |  |
|  | ремонт и покраска |  |  |  |
|  | герметизация швов |  |  |  |
|  | ремонт водосточных труб |  |  |  |
|  | утепление оконных проемов |  |  |  |
|  | утепление дверных проемов |  |  |  |
| 4 | Ремонт подвальных помещений, в том числе: |  |  |  |
|  | изоляция трубопроводов |  |  |  |
|  | ремонт дренажных и водоотводящих устройств |  |  |  |
| 5 | Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе: |  |  |  |
|  | отмосток |  |  |  |
|  | приямков |  |  |  |
| 6 | Ремонт инженерного оборудования, в том числе: |  |  |  |
| 6.1 | центрального отопления: |  |  |  |
|  | радиаторов |  |  |  |
|  | трубопроводов |  |  |  |
|  | запорной арматуры |  |  |  |
|  | промывка и опрессовка |  |  |  |
| 6.2 | индивидуальных котлов отопления: |  |  |  |
|  | на газе |  |  |  |
|  | на твердом топливе |  |  |  |
| 6.3 | тепловых пунктов |  |  |  |
| 6.4 | элеваторных узлов |  |  |  |
| 6.5 | горячего водоснабжения: |  |  |  |
|  | трубопроводов |  |  |  |
|  | запорной арматуры |  |  |  |
|  | промывка и опрессовка |  |  |  |
| 6.6 | водопровода: |  |  |  |
|  | ремонт и замена арматуры |  |  |  |
|  | ремонт и изоляция труб |  |  |  |
| 6.7 | канализации: |  |  |  |
|  | ремонт трубопроводов |  |  |  |
|  | ремонт колодцев |  |  |  |
|  | промывка систем |  |  |  |
| 6.8 | электрооборудования: |  |  |  |
|  | ремонт световой электропроводки |  |  |  |
|  | ремонт силовой электропроводки |  |  |  |
|  | ремонт вводных устройств |  |  |  |
|  | ремонт электрощитовых |  |  |  |
|  | ремонт электродвигателей |  |  |  |
| 7 | Другие работы |  |  |  |

- IV. Результаты проверки готовности объекта к эксплуатации

- в осенне-зимний период 2019-2020 годов

Комиссия в составе:

председателя комиссии: ______________________________________________________________________,

(руководитель управляющей организации, председатель товарищества собственников жилья либо жилищного

кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, представитель собственников

помещений, осуществляющих непосредственное управление многоквартирным домом)

членов комиссии:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________,

представителей общественности и (или) собственников помещений в здании:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект

к эксплуатации в осенне-зимний период подготовлен / не подготовлен.

Председатель комиссии: ________________________/________________________

(подпись)                                                 (Ф.И.О.)

члены комиссии: _____________________________/__________________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

_____________________________/__________________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

_____________________________/__________________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

_____________________________/__________________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

_____________________________/__________________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

представители общественности и (или) собственники помещений в здании:

_____________________________/__________________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

_____________________________/__________________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

_____________________________/__________________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

разрешают эксплуатацию объекта в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

«__» ___________________ 2019 г.

|  | - Приложение 8 к постановлению администрации города Перми от 09.04.2019 № 76-П |
| --- | --- |

АКТ

обследования технического состояния дымоходов

и вентиляционных каналов

Дата составления «__» _________________ 2019 г.

Мы, нижеподписавшиеся  _____________________________________________________________________________,

(полное наименование и ИНН организации, выполнившей обследование вентиляционных каналов и дымоходов)

и представители организации, обслуживающей объект (здание) __________________________________________________,

(полное наименование и ИНН организации)

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных 
каналов в доме или объекте (здании) № __ по улице _______________________ с целью установления их пригодности для отвода продуктов сгорания.

Результаты обследования

| № |  | Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы | Сечение дымоходов и вентиляционных каналов, см | № квартир, присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам | Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов | Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи, мусора) | Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах | Состав оголовков дымовых труб | Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционных каналов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дымоходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обособленные дымоходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Необособленные дымоходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Дымоходы отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Вентиляционные каналы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обособленные каналы |  |  |  |  |  |  |  |  |

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) № ______________________________________________

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах (помещениях) № _______________________________

(пригодны / непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) № __________________________________________________________

(пригодны / непригодны)

| Руководитель управляющей организации ___________________________________ (полное наименование и ИНН организации) __________________/_________________ (подпись, печать) (Ф.И.О.) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель организации, выполнившей обследование вентиляционных каналов и дымоходов ____________________________________ (полное наименование и ИНН организации) __________________/_________________ (подпись, печать) (Ф.И.О.) |  |  |

|  |  | - Приложение 9 к постановлению администрации города Перми от 09.04.2019 № 76-П |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель/главный инженер теплоснабжающей/теплосетевой организации ____________________/____________________ (подпись, печать) (Ф.И.О.) - «__» _____________________________ 2019 г. |

ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

подготовки центральных тепловых пунктов к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов*

_______________________________________________________________________________________________________________

(местонахождение (адрес), полное наименование, принадлежность (муниципальный, ведомственный, частный) ЦТП)

| № | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ввод |  |
| 2 | Узел |  |
| 3 | Бойлер отопления |  |
| 4 | Бойлер ГВС |  |
| 5 | КИП |  |
| 7 | Автоматика |  |
| 8 | Готовность ЦТП |  |

------------------------------------

* Пообъектный план-график составляется индивидуально на каждый объект с учетом выполнения всех работ и мероприятий к 01 сентября 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства

администрации города Перми/заместитель начальника

департамента жилищно-коммунального хозяйства

администрации города Перми

____________________/____________________

(подпись, печать)                                 (Ф.И.О.)

«__» ______________________________ 2019 г.

|  |  | - Приложение 10 к постановлению администрации города Перми от 09.04.2019 № 76-П |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель/главный инженер теплоснабжающей/теплосетевой организации ____________________/____________________ (подпись, печать) (Ф.И.О.) - «__» _____________________________ 2019 г. |

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

подготовки тепловых сетей к эксплуатации в осеннее-зимний период 2019-2020 годов*

| № | Тепловые сети | Количество, км | График готовности тепловых сетей по состоянию на контрольную дату |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.06 | 11.06 | 18.06 | 25.06 | 01.07 | 09.07 | 16.07 | 23.07 | 30.07 | 01.08 | 06.08 | 13.08 | 20.08 | 27.08 | 01.09 | 15.09 |
| 1 | Муниципальные, в том числе ветхие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ведомственные, в том числе ветхие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Частные, в том числе ветхие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Бесхозяйные, в том числе ветхие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Всего сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего ветхих сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

----------------------------------------

* Сводный план-график составляется нарастающим итогом со стопроцентной готовностью объектов на 01 сентября 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства

администрации города Перми/заместитель начальника

департамента жилищно-коммунального хозяйства

администрации города Перми

____________________/______________________

(подпись, печать)                                    (Ф.И.О.)

- «__» ________________________________ 2019 г.

|  |  | - Приложение 11 к постановлению администрации города Перми от 09.04.2019 № 76-П |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель/главный инженер теплоснабжающей/теплосетевой организации ____________________/____________________ (подпись, печать) (Ф.И.О.) - «__» _____________________________ 2019 г. |

ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

подготовки источников тепловой энергии к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов*

____________________________________________________________________________________________________________

(местонахождение (адрес), полное наименование, принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) котельной)

| № | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид топлива: |  |
| 2 | Вид резервного топлива: |  |
| 3 | Котлы: |  |
| 4 | Оборудование (газовое/электрическое) |  |
| 5 | КИП |  |
| 6 | Автоматика |  |
| 7 | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100 % запаса) |  |
| 8 | Готовность котельной |  |

------------------------------------

* Пообъектный план-график составляется индивидуально на каждый объект с учетом выполнения всех работ и мероприятий к 01 сентября 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства

администрации города Перми/заместитель начальника

департамента жилищно-коммунального хозяйства

администрации города Перми

____________________/____________________

(подпись, печать)                              (Ф.И.О.)

«__» ______________________________ 2019 г.

|  | - Приложение 12 к постановлению администрации города Перми от 09.04.2019 № 76-П |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель/главный инженер теплоснабжающей организации ____________________/____________________ (подпись, печать) (Ф.И.О.) - «__» _____________________________ 2019 г. |

- ОТЧЕТ

о подготовке центральных тепловых пунктов к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов*

Дата представления отчета «__» __________ 2019 г.

____________________/____________________/____________________/ уполномоченного лица теплоснабжающей организации, ответственно-

(подпись)                                   (Ф.И.О.)                                 (должность)

го за представление информации.

| № | Центральные тепловые пункты | Количество, ед. | По состоянию на «___» _____________________ 2019 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | Муниципальные |  |  |  |  |
| 2 | Ведомственные |  |  |  |  |
| 3 | Частные |  |  |  |  |
| 4 | Всего |  |  |  |  |

----------------------------------

* Отчет составляется нарастающим итогом со стопроцентной готовностью объектов на 01 сентября 2019 г. и направляется еженедельно по понедельникам до 17.00 час. в территориальные органы администрации города Перми.

|  | - Приложение 13 к постановлению администрации города Перми от 09.04.2019 № 76-П |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель/главный инженер теплосетевой организации ____________________/____________________ (подпись, печать) (Ф.И.О.) - «__» __________ ___________________2019 г. |

ОТЧЕТ

о подготовке тепловых сетей к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов*

Дата представления отчета «__» __________ 2019 г.

____________________/____________________/____________________/ уполномоченного лица теплоснабжающей организации, ответственно-

(подпись)                                   (Ф.И.О.)                                (должность)

го за представление информации.

| № | Тепловые сети | Количество, км | По состоянию на «__» __________ 2019 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | Муниципальные, в том числе ветхие |  |  |  |  |
| 2 | Ведомственные, в том числе ветхие |  |  |  |  |
| 3 | Частные, в том числе ветхие |  |  |  |  |
| 4 | Бесхозяйные, в том числе ветхие |  |  |  |  |
| 5 | Всего сетей |  |  |  |  |
| 6 | Всего ветхих сетей |  |  |  |  |

-----------------------------------------

* Отчет составляется нарастающим итогом со стопроцентной готовностью объектов на 01 сентября 2019 г. и направляется еженедельно по понедельникам до 17.00 час. в территориальные органы администрации города Перми.

|  | - Приложение 14 к постановлению администрации города Перми от 09.04.2019 № 76-П |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель/главный инженер теплоснабжающей организации ____________________/____________________ (подпись, печать) (Ф.И.О.) - «__» _____________________________ 2019 г. |

ОТЧЕТ

о подготовке источников тепловой энергии к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов *

Дата представления отчета «__» __________ 2019 г.

____________________/____________________/____________________/ уполномоченного лица теплоснабжающей организации, ответственно-

(подпись)                                    (Ф.И.О.)                                (должность)

го за представление информации.

| № | Источники тепловой энергии (котельные) | Количество, ед. | По состоянию на «___» _____________________ 2019 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | Муниципальные |  |  |  |  |
| 2 | Ведомственные |  |  |  |  |
| 3 | Частные |  |  |  |  |
| 4 | Всего |  |  |  |  |

----------------------------------

* Отчет составляется нарастающим итогом со стопроцентной готовностью объектов на 01 сентября 2019 г. и направляется еженедельно по понедельникам до 17.00 час. в территориальные органы администрации города Перми.

|  |  | - Приложение 15 к постановлению администрации города Перми от 09.04.2019 № 76-П |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель/главный инженер теплоснабжающей/теплосетевой организации ____________________________ (полное наименование организации) ____________________/___________________ (подпись, печать) (Ф.И.О.) «__» _____________________________2019 г. |

ОТЧЕТ

о приеме ремонтных работ на инженерном оборудовании систем теплопотребления

(теплопотребляющих энергоустановках) потребителя

при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов*

| № | Район города | № ЦТП | Наименоване потребителя | Адрес объекта |  | Категория потребителя (жилой фонд, образование, прочие) | Отметка о выдаче предписания | Ввод на балансе абонента |  | Узел |  | Готовность | Опрессовка внутридомовых систем | Промывка системы | Тепловая изоляция | Отметка об установке сужающего устройства | Отметка о заполнении внутридомовой системы отопления | Причина незаполнения внутридомовой системы отопления | Акт готовности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | улица | № дома |  |  | ввод на балансе | опрессовано | количество | опрессовано |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

-----------------------------------------

* Отчет представляется еженедельно по понедельникам до 17.00 час. в территориальный орган администрации города Перми.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управляющей/обслуживающей организации________________________________________________________

(полное наименование и ИНН организации)

____________________/___________________

(подпись, печать)                                  (Ф.И.О.)

«__» _____________________________ 2019 г.

|  | - Приложение 16 к постановлению администрации города Перми от 09.04.2019 № 76-П |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель главы администрации ______________________________ района города Перми ____________________/____________________ (подпись, печать) (Ф.И.О.) |

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

подготовки объектов жилищного фонда

к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов*

| № | Принадлежность жилищного фонда | Многоквартирные дома, шт. |  | Общая площадь, кв. м | Общее количество проживающих человек | График готовности жилищного фонда по состоянию на контрольную дату |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общее количество | из них с центральным отоплением |  |  | 01.06.2019 | 01.07.2019 | 01.08.2019 | 01.09.2019 | 15.09.2019 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные дома, находящиеся в управлении управляющих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Многоквартирные дома, находящиеся в управлении ТСЖ, ТСН, ЖСК и прочих специализированных кооперативов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ведомственные многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

------------------------------------------

* В сводный план-график должны быть включены все объекты (отдельно стоящие). График подготовки объектов с центральным отоплением необходимо формировать с учетом графиков подготовки источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов и тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры.

|  | - Приложение 17 к постановлению администрации города Перми от 09.04.2019 № 76-П |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель главы администрации ______________________________ района города Перми ____________________/____________________ (подпись, печать) (Ф.И.О.) |

- СВОДНЫЙ ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

- подготовки объектов жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов 
(паспорта готовности)*

| № | Принадлежность жилищного фонда | 01.06 | 11.06 | 18.06 | 25.06 | 01.07 | 09.07 | 16.07 | 23.07 | 30.07 | 01.08 | 06.08 | 13.08 | 20.08 | 27.08 | 01.09 | 15.09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные дома, находящиеся в управлении управляющих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Многоквартирные дома, находящиеся в управлении ТСЖ, ТСН, ЖСК и прочих специализированных кооперативов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ведомственные многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Адреса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

------------------------------------------

* Сводный пообъектный план-график составляется индивидуально на каждый объект нарастающим итогом со стопроцентной готовностью объектов на 01 сентября 2019 г.

|  | - Приложение 18 к постановлению администрации города Перми от 09.04.2019 № 76-П |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель главы администрации ______________________________ района города Перми ____________________/____________________ (подпись, печать) (Ф.И.О.) |

- СВОДНЫЙ ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

- подготовки объектов жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов 
(готовность инженерного оборудования)*

| № | Принадлежность жилищного фонда | 01.06 | 11.06 | 18.06 | 25.06 | 01.07 | 09.07 | 16.07 | 23.07 | 30.07 | 01.08 | 06.08 | 13.08 | 20.08 | 27.08 | 01.09 | 15.09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные дома, находящиеся в управлении управляющих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Многоквартирные дома, находящиеся в управлении ТСЖ, ТСН, ЖСК и прочих специализированных кооперативов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ведомственные многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Адреса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

------------------------------------------

* Сводный пообъектный план-график составляется индивидуально на каждый объект нарастающим итогом со стопроцентной готовностью объектов на 01 сентября 2019 г.

|  | - Приложение 19 к постановлению администрации города Перми от 09.04.2019 № 76-П |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель главы администрации ______________________________ района города Перми ____________________/____________________ (подпись, печать) (Ф.И.О.) |

- СВОДНЫЙ ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

- прекращения горячего водоснабжения в жилищном фонде

- при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов*

| - № | - Полное наименование - и ИНН управляющей/ - обслуживающей - организации | - Адрес многоквартирного дома | - Сроки прекращения и возобновления подачи горячего водоснабжения (указывается - календарная дата) |  | - Полное наименование теплоснабжающей организации, обеспечивающей предоставление коммунального ресурса | - Полное - наименование - источника - тепловой энергии | - Полное наименование собственника и (или) иного законного владельца источника тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - отключение | - подача |  |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |

------------------------------------

* Сводный пообъектный план-график составляется индивидуально на каждый объект.

|  | - Приложение 20 к постановлению администрации города Перми от 09.04.2019 № 76-П |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель главы администрации ______________________________ района города Перми ____________________/_____________________ (подпись, подпись) (Ф.И.О.) |

ОТЧЕТ

территориального органа администрации города Перми

о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы

к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов

__________________/____________________/____________________/ уполномоченного лица администрации района города Перми, ответствен-

(подпись)                             (Ф.И.О.)                               (должность)

ного за представление информации.

Дата представления отчета «__» ______________ 2019 г.

| СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнение плана подготовки территориального органа администрации города Перми на контрольную дату (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Готовность муниципальных дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  | Готовность муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общее количество учреждений |  |  | план выполнения | факт выполнения | % выполнения |  | общее количество учреждений |  |  |  | план выполнения | факт выполнения | % выполнения |  |  |
|  |  |  |  |  | % выполнения плана | общий % выполнения |  |  |  |  |  |  | % выполнения плана | общий % выполнения |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паспорта готовности (шт.) |  |  |  |  | Готовность инженерного (отопительного) оборудования (шт.) |  |  |  |  | Контроль прекращения горячего водоснабжения жилых домов |  |  |  |  |  |
| общее количество МКД | план выполнения | факт выполнения | % выполнения |  | общее количество МКД | план выполнения | факт выполнения | % выполнения |  | общее количество МКД с ГВС | план по графику | факт без ГВС | отклонение от графика |  |  |
|  |  |  | % выполнения плана | общий % выполнения |  |  |  | % выполнения плана | общий % выполнения |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |  |
| КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники теплоснабжения (котельные) всех форм собственности |  |  |  |  | Центральные тепловые пункты всех форм собственности |  |  |  |  | Тепловые сети всех форм собственности |  |  |  |  |  |
| общее количество источ-ников (ко-тельных) | план выполнения | факт выполнения | % выполнения |  | общее количество ЦТП | план выполнения | факт выполнения | % выполнения |  | общая протяженность | план выполнения | факт выполнения | % выполнения |  |  |
|  |  |  | % выполнения плана | общий % выполнения |  |  |  | % выполнения плана | общий % выполнения |  |  |  | % выполнения плана | общий % выполнения |  |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

|  | - Приложение 21 к постановлению администрации города Перми от 09.04.2019 № 76-П |
| --- | --- |

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов

_______________                                                    «__» ___________________ 2019 г.

(место составления акта)                                                                                             (дата составления акта)

Комиссия, образованная ______________________________________________

______________________________________________________________________

(форма и реквизиты документа, которым утверждена комиссия)

в соответствии с программой проведений проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии города Перми от «__»_________2019 г., утвержденной заместителем главы администрации города Перми Субботиным И.А., 
с «__»_________2019 г. по «__»_________2019 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку 
готовности к отопительному периоду, , приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», провела проверку 
готовности к отопительному периоду

______________________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации, тепловой организации, потребителя тепловой энергии, 
в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. ____________________________________________________________________

При проведении проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

______________________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии: ________________________/________________________

(подпись)                                                   (Ф.И.О.)

члены комиссии: _____________________________/__________________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

_____________________________/__________________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

_____________________________/__________________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

_____________________________/__________________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

_____________________________/__________________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«__» _____________ 2019 г. ______________________________________________

(подпись/Ф.И.О. руководителя (уполномоченного представителя) теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

|  | - Приложение 22 к постановлению администрации города Перми от 09.04.2019 № 76-П |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов

Выдан ___________________________________________________________

______________________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии с указанием ИНН, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

в отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1.  ____________________________________________________________________

2.  ____________________________________________________________________

3.  ____________________________________________________________________

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

акт проверки готовности к отопительному периоду от «__» _________ 2019 г.      № __

_________________________/____________________________/__________________________

(подпись/Ф.И.О. руководителя (заместителя руководителя) и печать уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)