АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.05.2019

№ 233

Об утверждении документации

по планировке территории,

ограниченной ул. Верхнемостовой,

долиной реки Ключевой

в Орджоникидзевском районе

города Перми

На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом заключения по результатам проверки документации по планировке территории на соответствии требованиям градостроительного законодательства Российской Федерации от 09 апреля 2019 г.

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. проект планировки территории, ограниченной ул. Верхнемостовой, долиной реки Ключевой в Орджоникидзевском районе города Перми (далее – проект планировки территории);

1.2. проект межевания территории, ограниченной ул. Верхнемостовой, долиной реки Ключевой в Орджоникидзевском районе города Перми (далее – проект межевания территории).

2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми разместить настоящее постановление в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.

3. Функциональным и территориальным органам, функциональным подразделениям администрации города Перми в своей деятельности руководствоваться утвержденными проектом планировки территории и проектом межевания территории.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

6. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента 
земельных отношений администрации города Перми Немирову О.В.

И.о. Главы города Перми                                                                        А.В. Дашкевич

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Перми

31.05.2019 № 233

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

территории, ограниченной ул. Верхнемостовой, долиной

реки Ключевой в Орджоникидзевском районе города Перми

# Положения о размещении объектов капитального строительства

# федерального, регионального или местного значения Пермского

# городского округа, а также характеристиках развития систем

# транспортного обслуживания, необходимых для развития территории

# 1. Проект планировки территории разработан в целях выделения элементов планировочной структуры.

# 2. Положения о характеристиках планируемого развития территории.

## 2.1. Перечень элементов планировочной структуры (далее – ЭПС):

территория садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан (ЭПС 1);

улично-дорожная сеть (ЭПС 2).

В границах ЭПС 1 выделены следующие зоны:

Таблица 1

| № | Наименование | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зона планируемого размещения участков для выращивания сельскохозяйственной продукции | 2,56 |
| 2 | Зона планируемого размещения объектов общего пользования садоводческого некоммерческого товарищества | 0,06 |
| Всего |  | 2,62 |

В границах ЭПС 2 выделены следующие зоны:

Таблица 2

| № | Наименование | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зона планируемого размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктур | 0,29 |

## 2.2. Перечень зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Перечень зон планируемого размещения объектов капитального строительства:

Таблица 3

| № | Наименование | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зона планируемого размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктур | 0,29 |

В границах проектирования не устанавливаются линии регулирования застройки в связи с отсутствием объектов капитального строительства.

## 2.3. Параметры развития элементов планировочной структуры и зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

В зоне планируемого размещения участков для выращивания сельскохозяйственной продукции размещено 47 земельных участков для выращивания сельскохозяйственной продукции, в границах которых не предусмотрено размещение объектов капитального строительства.

Территория проектирования состоит из двух частей: северная и южная части садоводческого некоммерческого товарищества.

В границах северной части садоводческого некоммерческого товарищества в зоне планируемого размещения участков для выращивания сельскохозяйственной продукции предусмотрено размещение 25 земельных участков для выращивания сельскохозяйственной продукции.

В границах южной части садоводческого некоммерческого товарищества в зоне планируемого размещения участков для выращивания сельскохозяйственной продукции предусмотрено размещение 22 земельных участков для выращивания сельскохозяйственной продукции.

Объекты общего пользования садоводческого некоммерческого товарищества, размещаемые в зоне планируемого размещения объектов общего пользования садоводческого некоммерческого товарищества, являются некапитальными строениями, сооружениями.

В зоне планируемого размещения объектов общего пользования садоводческого некоммерческого товарищества предусмотрено размещение следующих объектов:

- объекты, обслуживающие всю территорию садоводческого некоммерческого товарищества (расположены в северной части садоводческого некоммерческого товарищества):

пункт розничной торговли;

площадки для мусоросборников;

сторожка с правлением садоводческого некоммерческого товарищества;

- объекты, обслуживающие южную и северную части садоводческого некоммерческого товарищества автономно:

сторожка (расположена в южной части садоводческого некоммерческого товарищества);

две площадки для стоянки автомобилей при въезде на территорию садоводческого некоммерческого товарищества;

два некапитальных строения для хранения средств пожаротушения;

два пожарных резервуара и мотопомпы около каждого резервуара;

две цистерны для хранения воды для полива посадок на приусадебных участках овощных культур.

В зоне планируемого размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктур предусмотрено размещение улиц, проездов, разъездных площадок, разворотных площадок, линейных объектов инженерной инфраструктуры.

## 2.4. Положения о характеристиках и параметрах объектов транспортной инфраструктуры.

Въезд на территорию садоводческого некоммерческого товарищества осуществляется с ул. Верхнемостовой.

Транспортное обеспечение северной и южной частей садоводческого некоммерческого товарищества осуществляется по проездам, имеющим основной и вспомогательный въезды/выезды с ул. Верхнемостовой. Вспомогательный въезд/выезд организован для обеспечения дополнительной пожарной безопасности и будет использоваться в случае крайней необходимости.

Параметры улично-дорожной сети

Таблица 4

| № | Наименование | Ширина профиля, м | Вид улиц по функциональному назначению и расположению в планировочной структуре города |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Верхнемостовая | 18 | улица районного значения; улица обычная, стандартная |
| 2 | Проезд | 7 | - |

## 2.5. Положения об объектах инженерной инфраструктуры, необходимой для развития территории в границах элемента планировочной структуры.

Проектом планировки территории не предусмотрено размещение объектов инженерной инфраструктуры.

Электроснабжение будет производиться путем подключения к существующим сетям электроснабжения в соответствии с полученными техническими условиями.

Вдоль проездов территории садоводческого некоммерческого товарищества предусмотрено наружное освещение, управление которым осуществляется из сторожки с правлением садоводческого некоммерческого товарищества и сторожки.

Газоснабжение будет осуществляться от газобаллонных установок сжиженного газа.

Водоснабжение для полива посадок на земельных участках овощных культур предусмотрено из цистерн, планируемых к размещению объектов общего пользования садоводческого некоммерческого товарищества. Цистерны будут наполняться привозной водой по заключенному договору купли-продажи воды с доставкой.

Обеспечение водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды предусмотрено привозной водой по заключенному договору купли-продажи питьевой воды с доставкой, которая будет реализовываться через магазин смешанной торговли.

Удаление фекалий предусмотрено одним из следующих устройств (на выбор землепользователя):

с местным компостированием – пудр-клозеты или биотуалеты;

выгребные устройства типа люфт-клозет или надворные уборные;

одно- или двухкамерные септики с размещением от границ участка не менее 1 м;

локальные очистные сооружения производительностью 1-3 куб. м с дальнейшим отводом в пониженное место.

Сбор и обработка стоков душа, бани, сауны и хозяйственных сточных вод предусмотрены в фильтровальной траншее с гравийно-песчаной засыпкой или 
в других очистных сооружениях, расположенных на расстоянии не ближе 1 м 
от границы соседнего участка.

Отвод поверхностных стоков предусмотрен в канавы, организованные вдоль проектируемых проездов.

# 3. Перечень планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения Пермского городского округа.

Размещение объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения не планируются.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Перми

31.05.2019 № 233

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

территории, ограниченной ул. Верхнемостовой, долиной

реки Ключевой в Орджоникидзевском районе города Перми

Описание принятых решений

Земельные участки № 1-47 образованы путем раздела земельного участка с кадастровым номером 59:01:0000000:79687 площадью 33251 кв. м.

В соответствии с картой функционального зонирования Генерального плана города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 17 декабря 2010 г. № 205, территория проектирования расположена в функциональной зоне сельскохозяйственного использования (ТСП-СХ).

Формирование и развитие функциональной зоны ТСП-СХ должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для:

деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственной продукции открытым способом;

сохранения сельскохозяйственных угодий, предотвращения их занятия другими видами деятельности.

В соответствии с картой градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143, территория проектирования расположена в территориальной зоне сельскохозяйственного использования (СХ). Территориальная зона СХ предназначена для выращивания сельскохозяйственной продукции открытым способом и выделена для обеспечения правовых условий сохранения сельскохозяйственных угодий, предотвращения их занятия другими видами деятельности.

Для образуемых земельных участков № 1-47 установлен вид разрешенного использования – участки для выращивания сельскохозяйственной продукции 
в соответствии с требованиями Генерального плана города Перми и Правил землепользования и застройки города Перми. Устанавливаемый вид разрешенного использования не предусматривает размещение объектов капитального строительства.

Площади образуемых земельных участков не превышают 600 кв. м.

Территория проектирования имеет многоконтурную границу. В документации по планировке территории принято условное деление территории проектирования на северную и южную части садоводческого некоммерческого товарищества.

В северной части садоводческого некоммерческого товарищества образовано 25 земельных участков для выращивания сельскохозяйственной продукции (образуемые земельные участки № 1-25), в южной части – 22 земельных участка для выращивания сельскохозяйственной продукции (образуемые земельные участки № 26-47).

В соответствии с «Чертежом межевания территории» на образуемые земельные участки № 1, 2, 26, 42 накладываются охранные зоны существующих газораспределительных сетей. Вышеуказанные охранные зоны не стоят на кадастровом учете и установлены в соответствии с фактической трассировкой сетей газораспределения. В соответствии с пунктом 1 статьи 39.23 Земельного кодекса Российской Федерации соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается в случаях, установленных гражданским законодательством, земельным кодексом, другими федеральными законами, в частности, 
в случае размещения линейных объектов, сооружений связи, специальных информационных знаков и защитных сооружений, не препятствующих разрешенному использованию земельного участка. Проектом межевания территории установлены сервитуты в отношении образуемых земельных участков № 1, 2, 26, 42.

Земельные участки № 48, 49 образованы путем раздела земельного участка с кадастровым номером 59:01:0000000:79687 под стоянки автомобилей при въезде на территорию садоводческого некоммерческого объединения.

В соответствии с таблицей 1 СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения» площадь земельного участка под стоянки автомобилей при въезде на территорию садоводческого некоммерческого объединения определяется из расчета 0,9 кв. м на один садовый участок на территории садоводческих, дачных объединений 
с числом участков до 100. Нормативная расчетная площадь для северной части садоводческого некоммерческого товарищества составляет 22,5 кв. м, для южной части – 19,8 кв. м. Проектом межевания территории предусмотрено образование земельного участка площадью 23,4 кв. м (земельный участок № 48) и 21,0 кв. м (земельный участок № 49).

Для земельных участков № 48, 49 установлен вид разрешенного использования – территория общего пользования садоводческого некоммерческого товарищества.

Земельные участки № 50, 51 образованы путем раздела земельного участка с кадастровым номером 59:01:0000000:79687. Земельный участок № 50 образован под сторожку с правлением объединения. Земельный участок № 51 образован под сторожку.

Документацией по планировке территории предусмотрено размещение правления садоводческого некоммерческого товарищества только в сторожке, расположенной в северной части садоводческого некоммерческого товарищества, так как правление является общим для обеих частей.

В соответствии с таблицей 1 СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения» площадь под сторожку с правлением объединения/сторожку определяется из расчета 1-0,7 кв. м на один садовый участок на территории садоводческих, дачных объединений с числом участков до 100. Нормативная расчетная площадь для северной части садоводческого некоммерческого товарищества составляет 17,5-25 кв. м, для южной части – 15,4-22 кв. м. Проектом межевания территории предусмотрено образование земельного участка площадью 68,2 кв. м (земельный участок № 50) и 21,0 кв. м (земельный участок № 51).

Для земельных участков № 50, 51 установлен вид разрешенного использования – территория общего пользования садоводческого некоммерческого товарищества.

Земельный участок № 52 образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 59:01:0000000:79687 с сохранением в измененных границах под пункт розничной торговли.

В соответствии с таблицей 1 СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения» площадь земельного участка под пункт розничной торговли определяется из расчета 2-0,5 кв. м на один садовый участок на территории садоводческих, дачных объединений с числом участков до 100. Площадь земельного участка под пункт розничной торговли рассчитывается на всю территорию садоводческого некоммерческого товарищества в связи с тем, что размещение двух магазинов в границах проектирования нецелесообразно, так как это приведет к увеличению затрат на реализацию проекта и обслуживание территории. Нормативная расчетная площадь под пункт розничной торговли составляет 23,5-94 кв. м. Проектом межевания территории предусмотрено образование земельного участка площадью 
34,9 кв. м.

Для земельного участка № 52 установлен вид разрешенного 
использования – территория общего пользования садоводческого некоммерческого товарищества.

Земельные участки № 53, 54 образованы путем раздела земельного участка с кадастровым номером 59:01:0000000:79687 под некапитальные строения для хранения средств пожаротушения.

В соответствии с таблицей 1 СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения» площадь земельного участка под некапитальные строения для хранения средств пожаротушения определяется из расчета 0,5 кв. м на один садовый участок на территории садоводческих, дачных объединений с числом участков до 100. Нормативная расчетная площадь для северной части садоводческого некоммерческого товарищества составляет 12,5 кв. м, для южной части – 11 кв. м. Проектом межевания территории предусмотрено образование земельного участка площадью 23,5 кв. м (земельный участок № 53) и 49,7 кв. м (земельный участок № 54).

Для земельных участков № 53, 54 установлен вид разрешенного использования – территория общего пользования садоводческого некоммерческого товарищества.

Земельные участки № 55, 56 образованы путем раздела земельного участка с кадастровым номером 59:01:0000000:79687 под пожарные резервуары с мотопомпами и цистернами для хранения воды для полива посадок на земельных участках овощных культур.

В соответствии с пунктом 5.9 СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения» при количестве земельных участков до 300 вместимость водоема должна быть не менее 25 куб. м. Также необходимо устройство мотопомп около водоема для подачи воды на пожаротушение. В соответствии с пунктом 9.10 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при этом 
в каждом из них должно храниться 50 % объема воды на пожаротушение.

Проектом планировки территории предусмотрено устройство двух пожарных резервуаров объемом 12,5 куб. м и двух мотопомп около каждого резервуара.

Также проектом планировки территории предусмотрено размещение цистерн для хранения воды для полива посадок на земельных участках овощных культур в границах образуемых земельных участков. Объем цистерны, расположенной в северной части садоводческого некоммерческого товарищества, составляет 40,7 куб. м, в южной части – 36,1 куб. м. Размещение цистерн для хранения воды для полива посадок на земельных участках овощных культур не противоречит действующему законодательству, так как цистерна – емкость для хранения жидкостей, что аналогично определению понятия резервуар – стационарный сосуд для хранения жидких веществ. Разница данных объектов заключается в их использовании и объеме. Вода, которая хранится в цистернах для полива посадок на земельных участках овощных культур, может быть использована в экстренных случаях как альтернатива пожарному резервуару.

Для земельных участков № 55, 56 установлен вид разрешенного использования – территория общего пользования садоводческого некоммерческого товарищества.

Земельный участок № 57 образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 59:01:0000000:79687 под площадку мусоросборников.

В соответствии с таблицей 1 СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения» площадь земельного участка под площадку мусоросборников определяется из расчета 0,1 кв. м на один садовый участок на территории садоводческих, дачных объединений с числом участков до 100. Площадь земельного участка под площадку мусоросборников рассчитывается на всю территорию садоводческого некоммерческого товарищества в связи с тем, что размещение двух площадок для мусоросборников нецелесообразно, так как это приведет к увеличению затрат 
на реализацию проекта и обслуживание территории. Нормативная расчетная площадь земельного участка под площадку мусоросборников составляет 4,7 кв. м Проектом межевания территории предусмотрено образование земельного участка площадью 4,7 кв. м.

Для земельного участка № 57 установлен вид разрешенного 
использования – территория общего пользования садоводческого некоммерческого товарищества.

Земельные участки № 58, 59 образованы путем раздела земельного участка с кадастровым номером 59:01:0000000:79687 под проезды садоводческого некоммерческого товарищества.

Вид разрешенного использования – территория общего пользования садоводческого некоммерческого товарищества.

Площадь земельного участка № 58 – 2104,7 кв. м.

Площадь земельного участка № 59 – 2097,7 кв. м.

Земельный участок № 60 образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 59:01:0000000:79687 под территории общего пользования (для размещения линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры).

Вид разрешенного использования – территории общего пользования (для размещения линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры).

Площадь земельного участка № 60 – 2865,6 кв. м.

Экспликация образуемых изменяемых земельных участков

| № земельного участка | Местоположение/ адрес земельного участка | Землепользователь (правообладатель) | Вид разрешенного использования | Площадь земельного участка по проекту, кв. м | Образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, севернее и восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410083:17 | садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовлянка-2» | участки для выращивания сельскохозяйственной продукции | 422,4 | - |
| 2 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, севернее и восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410083:17 | садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовлянка-2» | участки для выращивания сельскохозяйственной продукции | 416,2 | - |
| 3 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, севернее и восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410083:17 | садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовлянка-2» | участки для выращивания сельскохозяйственной продукции | 416,2 | - |
| 4 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, севернее и восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410083:17 | садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовлянка-2» | участки для выращивания сельскохозяйственной продукции | 584,5 | - |
| 5 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, севернее и восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410083:17 | садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовлянка-2»» | участки для выращивания сельскохозяйственной продукции | 446,1 | - |
| 6 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, севернее и восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410083:17 | садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовлянка-2» | участки для выращивания сельскохозяйственной продукции | 597,0 | - |
| 7 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, севернее и восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410083:17 | садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовлянка-2» | участки для выращивания сельскохозяйственной продукции | 546,7 | - |
| 8 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, севернее и восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410083:17 | садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовлянка-2» | участки для выращивания сельскохозяйственной продукции | 594,2 | - |
| 9 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, севернее и восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410083:17 | садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовлянка-2» | участки для выращивания сельскохозяйственной продукции | 596,2 | - |
| 10 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, севернее и восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410083:17 | садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовлянка-2» | участки для выращивания сельскохозяйственной продукции | 593,0 | - |
| 11 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, севернее и восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410083:17 | садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовлянка-2» | участки для выращивания сельскохозяйственной продукции | 592,7 | - |
| 12 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, севернее и восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410083:17 | садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовлянка-2» | участки для выращивания сельскохозяйственной продукции | 591,6 | - |
| 13 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, севернее и восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410083:17 | садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовлянка-2» | участки для выращивания сельскохозяйственной продукции | 598,3 | - |
| 14 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, севернее и восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410083:17 | садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовлянка-2» | участки для выращивания сельскохозяйственной продукции | 492,6 | - |
| 15 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, севернее и восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410083:17 | садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовлянка-2» | участки для выращивания сельскохозяйственной продукции | 523,4 | - |
| 16 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, севернее и восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410083:17 | садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовлянка-2» | участки для выращивания сельскохозяйственной продукции | 598,1 | - |
| 17 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, севернее и восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410083:17 | садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовлянка-2» | участки для выращивания сельскохозяйственной продукции | 595,8 | - |
| 18 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, севернее и восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410083:17 | садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовлянка-2» | участки для выращивания сельскохозяйственной продукции | 599,6 | - |
| 19 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, севернее и восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410083:17 | садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовлянка-2» | участки для выращивания сельскохозяйственной продукции | 598,7 | - |
| 20 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, севернее и восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410083:17 | садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовлянка-2» | участки для выращивания сельскохозяйственной продукции | 596,8 | - |
| 21 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, севернее и восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410083:17 | садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовлянка-2» | участки для выращивания сельскохозяйственной продукции | 597,8 | - |
| 22 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, севернее и восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410083:17 | садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовлянка-2» | участки для выращивания сельскохозяйственной продукции | 598,0 | - |
| 23 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, севернее и восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410083:17 | садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовлянка-2» | участки для выращивания сельскохозяйственной продукции | 408,8 | - |
| 24 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, севернее и восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410083:17 | садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовлянка-2» | участки для выращивания сельскохозяйственной продукции | 446,3 | - |
| 25 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, севернее и восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410083:17 | садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовлянка-2» | участки для выращивания сельскохозяйственной продукции | 510,7 | - |
| 26 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, севернее и восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410083:17 | садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовлянка-2» | участки для выращивания сельскохозяйственная продукции | 561,9 | - |
| 27 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, севернее и восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410083:17 | садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовлянка-2» | участки для выращивания сельскохозяйственной продукции | 551,0 | - |
| 28 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, севернее и восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410083:17 | садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовлянка-2» | участки для выращивания сельскохозяйственной продукции | 482,8 | - |
| 29 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, севернее и восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410083:17 | садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовлянка-2» | участки для выращивания сельскохозяйственной продукции | 508,7 | - |
| 30 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, севернее и восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410083:17 | садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовлянка-2» | участки для выращивания сельскохозяйственной продукции | 395,1 | - |
| 31 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, севернее и восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410083:17 | садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовлянка-2» | участки для выращивания сельскохозяйственной продукции | 595,0 | - |
| 32 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, севернее и восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410083:17 | садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовлянка-2» | участки для выращивания сельскохозяйственной продукции | 316,9 | - |
| 33 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, севернее и восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410083:17 | садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовлянка-2» | участки для выращивания сельскохозяйственной продукции | 595,1 | - |
| 34 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, севернее и восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410083:17 | садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовлянка-2» | участки для выращивания сельскохозяйственной продукции | 589,2 | - |
| 35 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, севернее и восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410083:17 | садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовлянка-2» | участки для выращивания сельскохозяйственной продукции | 596,2 | - |
| 36 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, севернее и восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410083:17 | садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовлянка-2» | участки для выращивания сельскохозяйственной продукции | 598,2 | - |
| 37 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, севернее и восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410083:17 | садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовлянка-2» | участки для выращивания сельскохозяйственной продукции | 588,8 | - |
| 38 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, севернее и восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410083:17 | садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовлянка-2» | участки для выращивания сельскохозяйственной продукции | 546,4 | - |
| 39 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, севернее и восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410083:17 | садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовлянка-2» | участки для выращивания сельскохозяйственной продукции | 574,8 | - |
| 40 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, севернее и восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410083:17 | садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовлянка-2» | участки для выращивания сельскохозяйственной продукции | 540,9 | - |
| 41 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, севернее и восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410083:17 | садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовлянка-2» | участки для выращивания сельскохозяйственной продукции | 473,5 | - |
| 42 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, севернее и восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410083:17 | садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовлянка-2» | участки для выращивания сельскохозяйственной продукции | 526,9 | - |
| 43 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, севернее и восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410083:17 | садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовлянка-2» | участки для выращивания сельскохозяйственной продукции | 596,0 | - |
| 44 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, севернее и восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410083:17 | садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовлянка-2» | участки для выращивания сельскохозяйственной продукции | 596,0 | - |
| 45 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, севернее и восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410083:17 | садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовлянка-2» | участки для выращивания сельскохозяйственной продукции | 600,0 | - |
| 46 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, севернее и восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410083:17 | садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовлянка-2» | участки для выращивания сельскохозяйственной продукции | 600,0 | - |
| 47 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, севернее и восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410083:17 | садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовлянка-2» | участки для выращивания сельскохозяйственной продукции | 599,7 | - |
| 48 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, севернее и восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410083:17 | садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовлянка-2» | территория общего пользования в составе садоводческого некоммерческого товарищества «Мостовлянка-2» | 23,4 | территория общего пользования садоводческого некоммерческого товарищества «Мостовлянка-2» |
| 49 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, севернее и восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410083:17 | садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовлянка-2» | территория общего пользования в составе садоводческого некоммерческого товарищества «Мостовлянка-2» | 21,0 | территория общего пользования садоводческого некоммерческого товарищества «Мостовлянка-2» |
| 50 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, севернее и восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410083:17 | садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовлянка-2» | территория общего пользования в составе садоводческого некоммерческого товарищества «Мостовлянка-2» | 68,2 | территория общего пользования садоводческого некоммерческого товарищества «Мостовлянка-2» |
| 51 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, севернее и восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410083:17 | садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовлянка-2» | территория общего пользования в составе садоводческого некоммерческого товарищества «Мостовлянка-2» | 21,0 | территория общего пользования садоводческого некоммерческого товарищества «Мостовлянка-2» |
| 52 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, севернее и восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410083:17 | садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовлянка-2» | территория общего пользования в составе садоводческого некоммерческого товарищества «Мостовлянка-2» | 34,9 | территория общего пользования садоводческого некоммерческого товарищества «Мостовлянка-2» |
| 53 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, севернее и восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410083:17 | садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовлянка-2» | территория общего пользования в составе садоводческого некоммерческого товарищества «Мостовлянка-2» | 23,5 | территория общего пользования садоводческого некоммерческого товарищества «Мостовлянка-2» |
| 54 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, севернее и восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410083:17 | садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовлянка-2» | территория общего пользования в составе садоводческого некоммерческого товарищества «Мостовлянка-2» | 49,7 | территория общего пользования садоводческого некоммерческого товарищества «Мостовлянка-2» |
| 55 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, севернее и восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410083:17 | садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовлянка-2» | территория общего пользования в составе садоводческого некоммерческого товарищества «Мостовлянка-2» | 104,1 | территория общего пользования садоводческого некоммерческого товарищества «Мостовлянка-2» |
| 56 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, севернее и восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410083:17 | садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовлянка-2» | территория общего пользования в составе садоводческого некоммерческого товарищества «Мостовлянка-2» | 237,7 | территория общего пользования садоводческого некоммерческого товарищества «Мостовлянка-2» |
| 57 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, севернее и восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410083:17 | садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовлянка-2» | территория общего пользования в составе садоводческого некоммерческого товарищества «Мостовлянка-2» | 4,7 | территория общего пользования садоводческого некоммерческого товарищества «Мостовлянка-2» |
| 58 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, севернее и восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410083:17 | садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовлянка-2» | территория общего пользования в составе садоводческого некоммерческого товарищества «Мостовлянка-2» | 2104,7 | территория общего пользования садоводческого некоммерческого товарищества «Мостовлянка-2» |
| 59 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, севернее и восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410083:17 | садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовлянка-2» | территория общего пользования в составе садоводческого некоммерческого товарищества «Мостовлянка-2» | 2097,7 | территория общего пользования садоводческого некоммерческого товарищества «Мостовлянка-2» |
| 60 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, севернее и восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410083:17 | - | для размещения линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктур (территория общего пользования) | 2865,6 | территории общего пользования (для размещения линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры) |