АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Об утверждении 
Местных нормативов 
градостроительного проектирования 
в городе Перми

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 14.09.2011 № 805-ПК «О градостроительной деятельности 
в Пермском крае»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Местные нормативы градостроительного проектирования 
в городе Перми согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить:

5.1. размещение Местных нормативов градостроительного проектирования 
в городе Перми в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок не более 5 календарных дней со дня вступления в силу настоящего постановления;

5.2. направление Местных нормативов градостроительного проектирования 
в городе Перми в Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края в срок не более 10 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления в соответствии с Порядком ведения реестра нормативов градостроительного проектирования Пермского края, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 23.01.2019 № 3-п.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Перми Андрианову О.Н.

Глава города Перми                                                                                     А.Н. Дёмкин

- Приложение

к постановлению

администрации города Перми

от _____ № _____

Местные нормативы градостроительного проектирования в городе Перми

- Часть I. Основная часть

- Раздел 1. Общие положения

1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования (далее – Местные нормативы) – утвержденный в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации нормативный правовой акт города Перми, содержащий совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Перми.

1.2. Целью утверждения и применения Местных нормативов является повышение качества обеспеченности населения объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и благоустройства с учетом планируемых показателей социально-экономического развития, установленных соответствующими документами стратегического планирования субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, с учетом реализации задач социально-экономического развития, установленных соответствующими документами стратегического планирования Пермского края и города Перми.

1.3. Основной задачей применения Местных нормативов является определение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами коммунальной, социальной, транспортной инфраструктур местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов с учетом стратегических направлений развития города, особенностей планировочной структуры, характеристики сложившейся застройки.

## 2.1. Перечень областей нормирования, для которых Местными нормативами установлены расчетные показатели:

## 2.1.1. объекты инфраструктуры социального назначения;

## 2.1.2. объекты инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО);

## 2.1.3. объекты транспортной инфраструктуры;

## 2.1.4. объекты рекреационной инфраструктуры.

2.2. Сведения о дифференциации территории для целей применения расчетных показателей.

Местные нормативы определены в соответствии с планировочной организацией территории города Перми в части функциональных зон 
и параметров их планируемого развития, утвержденных в Генеральном плане города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205 (далее – Генеральный план города Перми).

Местные нормативы применяются дифференцированно в зависимости 
от функциональных зон, установленных Генеральным планом города Перми.

Стандартные территории нормирования – территории, определенные пунктом 24 части 1 главы 2 Генерального плана города Перми, и отображенные на карте функционального зонирования Генерального плана города Перми.

При подготовке документации по планировке территории, при подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143 (далее – Правила землепользования и застройки города Перми), для определения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в границах территориальной зоны, в которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, при внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми в части определения численности населения следует применять дифференцированные по стандартным территориям нормирования (далее - СТН) показатели средних размеров домохозяйств, приведенных в таблице 1 Местных нормативов.

- Таблица 1

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя для видов функциональных зон |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СТН-А | СТН-Б | СТН-В | СТН-Г | СТН-Д | СТН-Е | СТН-Ж | СТН-И |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Средний размер домохозяйства | чел. | 1,70 | 2,37 | 2,72 | 2,97 | 3,03 | 2,89 | 3,67 | 2,87 |

Расчетное число жителей следует определять по формуле:

Р = QКВ x SДХ,

где

Р – количество жителей;

QКВ – проектное количество квартир;

SДХ – средний размер домохозяйства в соответствии с показателями, приведенными в таблице 1 Местных нормативов.

При градостроительном проектировании при оценке итогового (планируемого) с учетом существующего и планируемого к застройке жилищного фонда следует применять средний размер квартир итогового жилищного фонда - 65 квадратных метров.

- Раздел 2. Перечень расчетных показателей

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами

местного значения и расчетные показатели максимально

допустимого уровня территориальной доступности таких

объектов в городе Перми

2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов в городе Перми (далее – Расчетные показатели) установлены в отношении объектов, указанных в пункте  2.1 Местных нормативов, расположенных  (создаваемых) на территориях функциональных зон селитебного назначения – СТН, а также на территориях функциональных зон территорий ситуационного проектирования – ТСП в случаях реализации договоров о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости (далее – договоры КРТ по инициативе правообладателей).

2.2. Значения Расчетных показателей согласованы с иными показателями градостроительного проектирования и принимаются не ниже значений, установленных Местными нормативами. Посредством Расчетных показателей уточняются соответствующие расчетные показатели, содержащиеся 
в Генеральном плане города Перми, связанные с его реализацией. 
При градостроительном проектировании в отношении размещения, строительства, реконструкции применяются дифференцированные по СТН расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности, установленные в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

2.3. Объекты инфраструктуры социального назначения.

2.3.1. Местные нормативы в отношении объектов инфраструктуры социального назначения установлены применительно к объектам дошкольных образовательных учреждений и объектам учреждений среднего (полного) общего образования.

2.3.2. Объекты дошкольных образовательных учреждений и учреждений среднего (полного) общего образования:

2.3.2.1. объекты образовательных учреждений размещаются на территориях функциональных зон селитебного назначения - СТН, определенных в пункте 
24 главы 2 Генерального плана города Перми, а также на территориях ТСП 
в случае реализации договора КРТ по инициативе правообладателей;

2.3.2.2. при градостроительном проектировании в отношении размещения, строительства, реконструкции дошкольных образовательных учреждений 
и учреждений среднего (полного) общего образования применяются по ТСП 
в случае реализации договора КРТ по инициативе правообладателей 
и дифференцированные по СТН показатели, указанные в таблице 2 Местных нормативов.

- Таблица 2

| Наименование показателей | Ед. изм. | Значение показателей для видов функциональных зон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СТН-А | СТН-Б | СТН-В | СТН-Г | СТН-Д | СТН-Е | СТН-Ж | СТН-И | ТСП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Площадь земельных участков отдельно стоящих объектов дошкольных образовательных учреждений на одно место для одного воспитанника | кв. м | 30* | 35* | 35* | 35* | 35* | 35* | 35* | 35* | 35 *** |
| 2. Площадь земельных участков объектов учреждений среднего (полного) общего образования на одно место для одного учащегося | кв. м | 10 | 14 | 25** | 29** | 29** | 29** | 29** | 29** | 25 **** |

--------------------------------

* Допускается уменьшение значений показателей не более чем на 20% для архитектурно-строительного проектирования отдельно стоящих объектов дошкольных образовательных учреждений при условии соблюдения требований технических регламентов, санитарно-эпидемиологических требований.

** Допускается уменьшение значений показателей не более чем на 35% для архитектурно-строительного проектирования отдельно стоящих объектов общеобразовательных учреждений при условии соблюдения требований технических регламентов, санитарно-эпидемиологических требований.

*** Допускается уменьшение значений показателей не более чем на 20% для архитектурно-строительного проектирования отдельно стоящих объектов дошкольных образовательных учреждений при условии соблюдения требований технических регламентов, санитарно-эпидемиологических требований в случае реализации договора КРТ по инициативе правообладателей.

**** Допускается уменьшение значений показателей не более чем на 35% для архитектурно-строительного проектирования отдельно стоящих объектов дошкольных образовательных учреждений при условии соблюдения требований технических регламентов, санитарно-эпидемиологических требований в случае реализации договора КРТ по инициативе правообладателей.

2.3.2.3. для встроенно-пристроенных объектов дошкольных образовательных учреждений площадь земельных участков на одно место для одного воспитанника может быть сокращена (в соответствии с положением, определенным 
в примечании 1 к таблице 10 Генерального плана города Перми) и определяется 
в задании на подготовку соответствующего документа градостроительного проектирования. Проектное решение согласовывается перед утверждением проектной документации соответствующего объекта функциональным органом администрации города Перми, осуществляющим функции управления в сфере образования;

2.3.2.4. при градостроительном проектировании в отношении планирования размещения, строительства и реконструкции дошкольных образовательных учреждений и учреждений среднего (полного) общего образования применяются Минимальные расчетные показатели на перспективу по городу Перми в целом, указанные в таблице 3 Местных нормативов.

- Таблица 3

| Наименование показателей | Ед. изм. | Значение показателей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Количество мест для воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях | мест на 1000 жителей | 61 |
| 2. Количество мест для учащихся в учреждениях среднего (полного) общего образования | мест на 1000 жителей | 119 |

2.3.2.5. показатели таблицы 3 установлены без учета численности детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения;

2.3.2.6. здания дошкольных образовательных учреждений и учреждений среднего (полного) общего образования, построенные до принятия Местных нормативов, эксплуатируются в соответствии с показателями наполняемости, определенными проектами, в соответствии с которыми эти здания были построены;

2.3.2.7. для подготовки предложений по развитию объектов социального назначения выполняется расчет потребности мест в объектах дошкольных образовательных учреждений и учреждений среднего (полного) общего образования:

определяется расчетное количество детей, проживающих (зарегистрированных) в зонах обслуживания дошкольных образовательных учреждений и учреждений среднего (полного) общего образования (далее – зона обслуживания);

определяется расчетное число мест для воспитанников и учащихся 
в дошкольных образовательных учреждениях и учреждениях среднего (полного) общего образования - существующих, возникающих (посредством реконструкции, капитального ремонта), планируемых к созданию;

допускается принимать превышение расчетного количества детей, проживающих (зарегистрированных) в зоне обслуживания, посещающих дошкольные образовательные учреждения и учреждения среднего (полного) общего образования, над расчетным числом мест для воспитанников и учащихся или посещений в соответствующих учреждениях (существующих, возникающих посредством реконструкции, капитального ремонта, планируемых к созданию), 
но не более чем на 15%;

2.3.2.8. в отношении размещения дошкольных образовательных учреждений и учреждений среднего (полного) общего образования расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности следует принимать в границах отдельно взятой СТН, ТСП.

2.3.3. При градостроительном проектировании планирование размещения, строительства и реконструкции объектов здравоохранения: муниципальных станций и отделений скорой медицинской помощи, муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждений - производится в соответствии с требованиями региональных нормативов градостроительного проектирования, а также 
в соответствии с другими региональными нормативными документами. 
При градостроительном проектировании также могут учитываться Минимальные расчетные показатели на перспективу по городу Перми в целом, указанные 
в таблице 4 Местных нормативов.

- Таблица 4

| Наименование показателей | Ед. изм. | Значение показателей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Муниципальные станции и отделения скорой медицинской помощи | число вызовов на 1 чел. в год | 0,318 |
| 2. Муниципальные амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену на 1000 чел. в год | 9000 |

2.3.4. При градостроительном проектировании в части оценки уровня обеспеченности населения объектами открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений применять целевые показатели, определяемые 
в соответствии с Генеральным планом города Перми, указанные в таблице 
5 Местных нормативов.

- Таблица 5

| Наименование показателей | Ед. изм. | Значение показателей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Площадь открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений на территориях общего пользования: |  |  |
| 1.1. в пределах СТН | кв. м на 10000 человек | 2500 |
| 1.2. за пределами СТН | кв. м на 10000 человек | 17500 |

2.4. Объекты инфраструктуры обращения с ТКО.

2.4.1. При градостроительном проектировании территорий с различными видами застройки количество накопления ТКО рассчитывается в соответствии 
со сводами правил.

2.4.2. При градостроительном проектировании территории жилой застройки 
с многоквартирными домами, не оборудованными мусоропроводами, расстояние подходов (территориальная доступность) к местам (площадкам) для сбора 
и накопления ТКО определяется сводами правил и с учетом показателя таблицы 
6 Местных нормативов. В случаях когда многоквартирные дома оборудованы мусоропроводами, расстояние до мест (площадок) для сбора и накопления ТКО 
не регламентируется.

- Таблица 6

| Наименование показателей | Ед. изм. | Значение показателей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Расстояние пешеходных подходов до мест (площадок) для сбора и накопления ТКО | м | 100 |

2.4.3. В случаях когда вывоз крупногабаритных отходов, а также отходов, накапливаемых в нежилых помещениях, организован по специальному графику либо по вызовам специальных автомобилей, допускается не планировать устройство мест (площадок) для сбора и накопления крупногабаритных отходов.

2.4.4. Размеры частей земельных участков для размещения мест (площадок) для сбора и накопления ТКО определяются в зависимости от количества жителей, количества человек, работающих в пределах соответствующей территории, 
а также типа, вместимости и количества контейнеров для отходов.

2.5. Объекты транспортной инфраструктуры.

2.5.1. Местные нормативы объектов транспортной инфраструктуры установлены применительно к единой маршрутной сети пассажирского транспорта общего пользования (далее - ЕМС, общественный транспорт), муниципальным стоянкам общего пользования для индивидуального автомобильного транспорта, муниципальным стоянкам общего пользования для велосипедов.

2.5.2. ЕМС:

2.5.2.1. при планировании ЕМС расстояние пешеходных подходов (территориальная доступность) до остановок общественного транспорта следует принимать дифференцированно по СТН, ТСП не более значений, указанных 
в таблице 7 Местных нормативов

- Таблица 7

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя для видов функциональных зон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СТН-А | СТН-Б | СТН-В | СТН-Г | СТН-Д | СТН-Е | СТН-Ж | СТН-И | ТСП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Радиусы зон доступности остановок общественного транспорта | м | 250 | 250 | 250 | 250 | 400-700 | 400 | 600-700 | 600-700 | 250-400 * |

--------------------------------

* в случае реализации договора КРТ по инициативе правообладателей расчетные показатели Генерального плана города Перми применяются 
в соответствии с СТН прилегающей к ТСП.

2.5.2.2. площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов, от входов 
в общественные здания, доступные для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - инвалиды), следует предусматривать на расстоянии (территориальной доступности) не далее 50 м.

2.5.3. Муниципальные стоянки общего пользования для индивидуального автомобильного транспорта:

2.5.3.1. муниципальные стоянки общего пользования для индивидуального автомобильного транспорта могут размещаться на территориях общего пользования и земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, в непосредственной близости от объектов капитального строительства, транспортно-пересадочных узлов ЕМС;

2.5.3.2. при планировании размещения, строительства, реконструкции муниципальных стоянок общего пользования для индивидуального автомобильного транспорта вместимость одной стоянки не должна превышать 200 единиц транспортных средств;

2.5.3.3. в отдельных случаях допускается планировать размещение муниципальных стоянок общего пользования для индивидуального автомобильного транспорта вместимостью свыше 200, но не более 400 легковых автомобилей, при этом въезд и выезд должны быть обеспечены с двух непересекающихся улиц;

2.5.3.4. дальность пешеходных подходов (территориальная доступность) 
от наиболее удаленных стояночных мест автомобилей на муниципальных стоянках общего пользования для индивидуального автомобильного транспорта до соответствующих объектов следует принимать не более значений, указанных 
в таблице 8 Местных нормативов

- Таблица 8

Максимальная дальность пешеходных подходов (территориальная

доступность) от муниципальных стоянок общего пользования

до соответствующих объектов

| Виды (типы) объектов | Ед. изм. | Значение показателей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Объекты массового посещения | м | 400 |
| 2. Главный вход в объекты массового посещения | м | 800 |

2.5.3.5. при градостроительном проектировании в части определения количества стояночных мест для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта на планируемой территории необходимо руководствоваться дифференцированными по СТН, ТСП показателями обеспеченности стояночными местами жилой застройки, приведенными 
в таблице 9 Местных нормативов. При определении количества стояночных мест следует учитывать количество муниципальных стоянок общего пользования 
в зоне пешеходной доступности (территориальной доступности) 100 метров.

- Таблица 9

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя для видов функциональных зон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СТН-А | СТН-Б | СТН-В | СТН-Г | СТН-Д | СТН-Е | СТН-Ж | СТН-И | ТСП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Параметр обеспеченности - количество автомобилей на квартиру | ед. | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 0,40* |

--------------------------------

* в случае реализации договора КРТ по инициативе правообладателей.

2.5.4. Муниципальные стоянки общего пользования для велосипедов.

2.5.4.1. муниципальные стоянки общего пользования для велосипедов размещаются в непосредственной близости от объектов капитального строительства, транспортно-пересадочных узлов ЕМС;

2.5.4.2. при планировании размещения, строительства, реконструкции муниципальных стоянок общего пользования для велосипедов вместимость одной стоянки должна быть не менее 10 единиц.

2.6. Объекты рекреационной инфраструктуры (территории общего пользования с объектами озеленения (далее - озелененные территории).

2.6.1. Озелененные территории, в отношении которых устанавливаются Местные нормативы, формируются в пределах СТН, а также в примыкающих 
к ним функциональных зонах - на территориях ситуативного проектирования - ТСП. Расчет баланса обеспеченности СТН объектами озелененных территорий ведется в соответствии с показателями таблицы 10 Местных нормативов.

- Таблица 10

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя для видов функциональных зон |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СТН-А | СТН-Б | СТН-В | СТН-Г | СТН-Д | СТН-Е | СТН-Ж | СТН-И |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Площадь озелененных территорий в пределах СТН | кв. м/чел. | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |

2.6.2. В баланс обеспеченности СТН объектами озелененных территорий включаются объекты озелененных территорий, расположенные в СТН, 
а также в пределах ТСП, территориальная доступность которых не превышает 400 метров от границ кварталов жилой застройки.

2.6.3. Градостроительное проектирование озелененных территорий осуществляется при соблюдении следующих требований:

2.6.3.1. при комплексном развитии территории в пределах СТН уменьшение существующих показателей площади озелененных территорий не допускается;

2.6.3.2. доля озелененных территорий в пределах СТН по отношению 
к площади брутто СТН должна быть не менее 2% в следующих случаях:

при комплексном развитии территории посредством преобразования функциональных зон ТСП в функциональные зоны СТН;

при комплексном развитии территории на территориях СТН с долей застройки площади СТН нетто менее 15%;

при  комплексном развитии территории в СТН, если доля застройки площади СТН нетто с учетом планируемого сноса заменяемого жилищного фонда составляет менее 15%;

2.6.3.3. при комплексном развитии территории в СТН, если доля застройки площади СТН нетто с учетом планируемого сноса заменяемого жилищного фонда составляет более 15%, долю озелененных территорий в пределах СТН по отношению к площади брутто СТН рекомендуется принимать не менее 2%.

2.6.4. В случаях, когда применительно к соответствующей территории существующее значение показателя, определенного в подпунктах 2.6.3.2 и 2.6.3.3 Местных нормативов, меньше установленного показателя, данное требование подпункта 2.6.3.2 Местных нормативов и достижение минимального расчетного показателя, рекомендованного в подпункте 2.6.3.3 Местных нормативов, 
при градостроительном проектировании может выполняться посредством:

2.6.4.1. подготовки предложений об образовании дополнительных земельных участков из земель, не предоставленных физическим и юридическим лицам, 
для включения в состав озелененных территорий;

2.6.4.2. подготовки предложений об использовании земельных участков под многоквартирными домами, подлежащими расселению и сносу при КРТ, находящихся в муниципальной собственности, для целей включения таких земельных участков и (или) их частей в состав вновь образуемых озелененных территорий;

2.6.4.3. подготовки предложений о приобретении в муниципальную собственность в соответствии с гражданским законодательством земельных участков для включения в состав озелененных территорий.

2.6.5. При подготовке материалов по обоснованию проектов документации 
по планировке территории анализ баланса озелененных территорий надлежит выполнять в пределах СТН, которые и (или) части которых расположены 
в планировочном районе.

2.6.6. Материалы по обоснованию проектов документации по планировке территории должны содержать правовые и финансовые обоснования выполнения действий, определенные в подпункте 2.6.4 Местных нормативов.

2.6.7. В случае, когда материалами по обоснованию соответствующего проекта документации по планировке территории посредством выполнения действий, указанных в подпунктах 2.6.4.1, 2.6.4.2 Местных нормативов, доказана невозможность выполнения рекомендации подпункта 2.6.3.3 Местных нормативов ввиду отсутствия земельных участков, допускается утверждение такой документации с показателем площади озелененных территорий, значение которого меньше значения, указанного в подпункте 2.6.3.3 Местных нормативов, но не меньше значения, указанного в подпункте 2.6.3.1 Местных нормативов.

2.6.8. К указанным в подпункте 2.6.8 Местных нормативов озелененным земельным участкам общего доступа, частям таких земельных участков относятся:

2.6.8.1. архитектурно-ландшафтные объекты, используемые для рекреационных целей;

2.6.8.2. озелененные части земельных участков объектов инфраструктуры социального назначения: муниципальных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных учреждений среднего (полного) общего образования;

2.6.8.3. другие объекты, соответствующие определению, данному 
в подпункте 2.6.8 Местных нормативов.

2.6.9. При градостроительном проектировании в отношении озелененных территорий размеры земельных участков для объектов (элементов) озелененных территорий общего пользования не нормируются и определяются проектами документации по планировке территории.

Раздел 3. Приложения к основной части Местных нормативов

- 3.1. Перечень терминов, определений и сокращений, использованных 
в Местных нормативах.

Обеспеченность населения объектами - количественная характеристика сети объектов социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, объектов благоустройства;

нормирование обеспеченности населения объектами применяется 
в отношении объектов, формирующих сеть, распределенную по территории города Перми и непосредственно выполняющую предоставление определенных услуг населению;

показатель обеспеченности населения объектами определяется 
как отношение основной количественной характеристики емкости (мощности) объекта к количеству населения;

территориальная доступность - пространственная характеристика сети объектов социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур;

территориальная доступность рассчитывается исходя из расстояния 
до выбранного объекта, измеренного по прямой, по имеющимся путям передвижения, или иным образом;

территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории - территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, в отношении которых заключается один или несколько договоров, предусматривающих осуществление деятельности по комплексному развитию территории;

объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения 
и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии 
с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов;

твердые коммунальные отходы (далее - ТКО) - отходы, образующиеся 
в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных 
и бытовых нужд. К ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами;

территория нормирования - однородные по своим характеристикам зоны 
с конкретными обозначениями (наименованиями), применительно к которым определяются расчетные показатели минимальной обеспеченности населения объектами местного значения и максимальной доступности таких объектов, в том числе с применением поправочных коэффициентов;

муниципальная стоянка общего пользования для индивидуального автомобильного транспорта - элемент транспортной инфраструктуры местного значения в соответствии с подпунктом 36 пункта 1 главы 2 Генерального плана города Перми, планирование и размещение которого определяются с учетом пункта 10 главы 4 Генерального плана города Перми.

- 3.2. Перечень законодательных актов, нормативных правовых актов, методических рекомендаций, которые использовались при подготовке Местных нормативов, определении значений предельных показателей обеспеченности 
и доступности объектов местного значения.

Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

приказ Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»;

распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации 
от 31.01.2017  № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»;

распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации 
от 31.01.2017 № НА-19-р «Об утверждении Социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 (вместе 
с «СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы...»);

«СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*», утвержденных Приказом Минстроя России от 30.12.2016 
№ 1034/пр);

закон Пермского края от 14.09.2011 № 805-ПК «О градостроительной деятельности в Пермском крае»;

постановление Законодательного собрания Пермского края от 01.12.2011 
№  3046 «О стратегии социально-экономического развития Пермского края 
до 2026 года»;

постановление Правительства Пермского края от 17.08.2018 № 459-п 
«Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования «Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями 
и общеобразовательными организациями населения муниципальных образований Пермского края и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций для населения муниципальных образований Пермского края»;

приказ Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 30.12.2021 №  «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования»;

решение Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205 «Об утверждении Генерального плана города Перми»;

решение Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми»;

решение Пермской городской Думы от 22.04.2014 № 85 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года»;

решение Пермской городской Думы от 26.10.2021 № 232 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2022-2026 годов»;

решение Пермской городской Думы от 17.12.2019 № 323 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми до 2022 года»;

постановление администрации города Перми от 20.10.2021 № 923 
«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»;

постановление администрации города Перми от 19.10.2021 № 893 
«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Перми»;

постановление администрации города Перми от 15.10.2021 № 874 
«Об утверждении Муниципальной программы «Экономическое развитие города Перми»;

постановление администрации города Перми 20.10.2021 № 914 
«Об утверждении Муниципальной программы «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения 
на территории города Перми»;

постановление администрации города Перми от 20.10.2021 № 924 
«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»;

постановление администрации города Перми от 20.10.2021 № 907 
«Об утверждении Муниципальной программы «Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом 
в городе Перми»;

постановление администрации города Перми от 20.10.2021 № 917 
«Об утверждении Муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми».

Часть II. Материалы по обоснованию расчетных показателей,

содержащихся в основной части Местных нормативов

Раздел 1. Информация о современном состоянии и прогнозе развития города Перми.

1.1. Информация о текущем состоянии социально-экономического развития города по результатам ежемесячного мониторинга приводится на сайте https://www.gorodperm.ru/actions/strategy/.

В частности, за период январь-июнь 2022 г. ввод в действие общей площади жилых домов составил 179% по отношению к аналогичному периоду 2021 года.

По данным Федеральной службы государственной статистики численность населения на 01.01.2020 составила 1055403 человек, на 01.01.2021 численность населения составила 1049206 человек.

За период январь-июнь 2022 естественная убыль в расчете на 1000 населения составила – 4,3, в аналогичном периоде 2021 показатель естественной убыли населения составил – 3,6.

Численность населения Пермского городского округа по результатам всероссийской переписи населения 2020 составляет 1034002 человек.

Информация о текущем состоянии применительно к областям нормирования, определенным Местными нормативами, представлена в Муниципальных программах, перечень которых приводится в разделе 3 основной части Местных нормативов.

1.2. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования города Пермь приведен в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года, утвержденной решением Пермской городской Думы от 22.04.2014 № 85.

Ключевой принцип Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года, утвержденной решением Пермской городской Думы от 22.04.2014 № 85, – устойчивое развитие экономики, направленное на повышение привлекательности проживания 
и самореализации в городе Перми.

В рамках реализации ключевых задач функционально-целевого направления «Комфортная среда для жизни» обозначено в том числе: модернизация 
и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение уровня благоустройства территории города, озеленение территории города путем создания парков, скверов, садов и бульваров, повышение уровня безопасности 
и качества автомобильных дорог.

Местные нормативы подготовлены с учетом показателей реализации приоритетных направлений развития, обозначенных в плане мероприятий 
по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2022-2026 годов, утвержденном решением Пермской городской Думы от 26.10.2021 № 232.

1.3. Распределение плотности населения на территории города Перми приведен в таблице 7 пункта 4 «Изменение демографических показателей населения города Перми» раздела 1 «Обоснования в отношении функциональных зон и параметров их развития» там 2 материалов по обоснования проекта Генерального плана города Перми.

Раздел 2. Обоснование положений основной части Местных нормативов.

Для удобства расчетные показатели, содержащиеся в основной части Местных нормативах, изложены в таблице 11 Местных нормативов одновременно со ссылками на соответствующие положения обосновывающих правовых актов.

- Таблица 11

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателей | Обоснование показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения |  |  |  |
| - Объекты инфраструктуры социального назначения |  |  |  |
| Площадь земельных участков отдельно стоящих объектов дошкольных образовательных учреждений на одно место (таблица 2) | кв. м | для видов функциональных зон: СТН-А: 30* СТН-Б: 35* СТН-В: 35* СТН-Г: 35* СТН-Д: 35* СТН-Е: 35* СТН-Ж: 35* СТН-И: 35* ТСП: 35** | расчетные показатели Генерального плана города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205. Данные показатели уточнены в составе проекта местных нормативов исходя из специфики местных особенностей территорий -------------------------------- * Допускается уменьшение значений показателей не более чем на 20% для архитектурно-строительного проектирования отдельно стоящих объектов дошкольных образовательных учреждений при условии соблюдения требований технических регламентов, санитарно-эпидемиологических требований ** Допускается уменьшение значений показателей не более чем на 20% для архитектурно-строительного проектирования отдельно стоящих объектов дошкольных образовательных учреждений при условии соблюдения требований технических регламентов, санитарно-эпидемиологических требований в случае реализации договора КРТ по инициативе правообладателей |
| Площадь земельных участков объектов учреждений среднего (полного) общего образования на одного учащегося (таблица 2) | кв. м | для видов функциональных зон: СТН-А: 10 СТН-Б: 14 СТН-В: 25** СТН-Г: 29** СТН-Д: 29** СТН-Е: 29** СТН-Ж: 29** СТН-И: 29** ТСП: 35*** | расчетные показатели Генерального плана города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205. Данные показатели уточнены в составе местных нормативов исходя из специфики местных особенностей территорий -------------------------------- ** Допускается уменьшение значений показателей не более чем на 35% для архитектурно-строительного проектирования отдельно стоящих объектов общеобразовательных учреждений при условии соблюдения требований технических регламентов, санитарно-эпидемиологических требований. *** Допускается уменьшение значений показателей не более чем на 35% для архитектурно-строительного проектирования отдельно стоящих объектов общеобразовательных учреждений при условии соблюдения требований технических регламентов, санитарно-эпидемиологических требований в случае реализации договора КРТ по инициативе правообладателей |
| Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях (таблица 3) | мест на 1000 жителей | 61 | региональные нормативы градостроительного проектирования «Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями и общеобразовательными организациями населения муниципальных образований Пермского края и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций для населения муниципальных образований Пермского края», утвержденные постановлением Правительства Пермского края от 17.08.2018 № 459-п |
| Количество мест в учреждениях среднего (полного) общего образования (таблица 3) | мест на 1000 жителей | 119 | региональные нормативы градостроительного проектирования «Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями и общеобразовательными организациями населения муниципальных образований Пермского края и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций для населения муниципальных образований Пермского края», утвержденные постановлением Правительства Пермского края от 17.08.2018 № 459-п |
| Максимально допустимый уровень территориальной доступности дошкольных образовательных учреждений и учреждений среднего (полного) общего образования |  | в границах соответствующей СТН, ТСП | региональные нормативы градостроительного проектирования «Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями и общеобразовательными организациями населения муниципальных образований Пермского края и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций для населения муниципальных образований Пермского края», утвержденные постановлением Правительства Пермского края от 17.08.2018 № 459-п |
| Муниципальные станции и отделения скорой медицинской помощи (таблица 4) | число вызовов на 1 чел. в год | 0,318 | расчетные показатели Генерального плана города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205. Данные показатели подлежат учету в случае отсутствия региональных нормативов градостроительного проектирования и иных региональных нормативных требований |
| Муниципальные амбулаторно-поликлинические учреждения (таблица 4) | посещений в смену на 1000 чел. в год | 9000 | расчетные показатели Генерального плана города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205. Данные показатели подлежат учету в случае отсутствия региональных нормативов градостроительного проектирования и иных региональных нормативных требований |
| - Инфраструктура обращения с ТКО |  |  |  |
| Расстояние пешеходных подходов до мест (площадок) для сбора и накопления ТКО (таблица 6) | м | 100 | значение норматива соответствует пункту 4 раздела II санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 (вместе с «СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы...») |
| - Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| Радиусы зон доступности остановок общественного транспорта (таблица 7) | м | для видов функциональных зон: СТН-А: 250 СТН-Б: 250 СТН-В: 250 СТН-Г: 250 СТН-Д: 400-700 СТН-Е: 400 СТН-Ж: 600-700 СТН-И: 600-700 ТСП: 250-400* | расчетные показатели Генерального плана города Перми, пункт 11.24 «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденных приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, пункт 3.1.1 (таблица 1. Рекомендуемые предельные расстояния кратчайшего пешеходного пути от границ участков объектов до остановочных пунктов) Социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденного распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 31.01.2017 № НА-19-р --------------------------------------- * в случае реализации договора КРТ по инициативе правообладателей расчетные показатели Генерального плана города Перми применяются в соответствии с СТН прилегающей к ТСП |
| Максимальная дальность пешеходных подходов (территориальная доступность) от муниципальных стоянок общего пользования до объектов массового посещения (таблица 8) | м | 400 | согласно пункту 11.36 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденного приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до входов в парки, на выставки и стадионы следует принимать не более 400 м. Математический расчет показывает, что 400 м - именно та дистанция, которую преодолевает человек, движущийся со средней скоростью около 5 км/ч, за 5 минут |
| - Территории общего пользования с объектами озеленения |  |  |  |
| Площадь территорий общего пользования с объектами озеленения в пределах СТН, ТСП (таблица 10) | кв. м/чел | для видов функциональных зон: СТН-А: 3 СТН-Б: 3 СТН-В: 3 СТН-Г: 3 СТН-Д: 5 СТН-Е: 5 СТН-Ж: 5 СТН-И: 5 ТСП: 5 * | расчетные показатели Генерального плана города Перми --------------------------------------- * в случае реализации договора КРТ по инициативе правообладателей |

- Часть III. Правила и область применения 
расчетных показателей, содержащихся в основной части 
Местных нормативов

1.1. Расчетные показатели, содержащиеся в основной части Местных нормативов, подлежат применению:

при подготовке Генерального плана города Перми, при внесении в него изменений;

при разработке документации по планировке территории;

при подготовке Правил землепользования и застройки города Перми, для определения расчетных показателей в границах территориальной зоны, в которой предусматривается комплексное развитие территории, при внесении в них изменений;

при разработке стратегий пространственного развития, концепций развития застройки, архитектурно-градостроительных концепций и иных документов, выполняющихся для территории города Перми.

1.2. В программах комплексного развития социальной инфраструктуры, комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, комплексного развития систем транспортной инфраструктуры рекомендуется предусматривать обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения услугами, а также доступность объектов социальной инфраструктуры для населения 
в соответствии Местными нормативами. В указанные программы рекомендуется включать оценку эффективности мероприятий, предусмотренных такими программами, в том числе с точки зрения достижения расчетного уровня обеспеченности населения города Перми услугами в соответствии с Местными нормативами.

1.3. Местные нормативы в части Расчетных показателей в отношении объектов, связанных с решением вопросов местного значения, являются обязательными для:

1.3.1. исполнительных органов государственной власти Пермского края, осуществляющих  отдельные перераспределенные полномочия в области градостроительной деятельности, органов местного самоуправления города Перми, в том числе:

1.3.1.1. при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности;

1.3.1.2. при подготовке предложений о внесении изменений в Схему территориального планирования Пермского края в части, относящейся 
к территории города Перми, подготовке предложений о внесении изменений 
в Генеральный план города Перми, Правила землепользования и застройки города Перми,

1.2.1.3. при подготовке проектом о внесении изменений в Генеральный план города Перми, Правила землепользования и застройки города Перми;

1.3.1.4. при планировании и формировании  стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана мероприятий 
по ее реализации (при наличии) и бюджета города Перми;

1.3.2. иных субъектов градостроительных отношений в случае участия таких субъектов в реализации Местных нормативов на основе заключенных 
в соответствии с действующим законодательством договоров, контрактов, соглашений с органами местного самоуправления города Перми.

1.4. Изменения Местных нормативов в части корректировки расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами коммунальной, социальной, транспортной инфраструктур регионального 
и местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения с учетом изменения социально-экономической, демографической ситуаций рекомендуется осуществлять не реже чем один раз в пять лет.

1.4.1. Основанием для внесения изменений в Местные нормативы могут служить:

1.4.1.1. утверждение документов стратегического развития: стратегий 
и программ социально-экономического развития;

1.4.1.2. принятие решений о подготовке документов территориального планирования или внесении изменений в такие документы;

1.4.1.3. подготовка и утверждение отраслевых программ развития отдельных отраслей экономики;

1.4.1.4. существенные изменения демографических показателей, половозрастного состава населения;

1.4.1.5. утверждение (внесение изменений) новых федеральных отраслевых методик, определяющих порядок расчета показателей обеспеченности 
и нормативы обеспеченности объектами социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур.

1.5. Достижение значений Местных нормативов осуществляется при обязательном соблюдении всеми субъектами градостроительной деятельности:

1.5.1. требований безопасности, определенных техническими регламентами, а до их принятия - строительными нормами и правилами в части, 
не противоречащей действующему законодательству;

1.5.2. градостроительных регламентов, установленных Правилами землепользования и застройки города Перми.

1.6. Достижение значений показателей и положений Местных нормативов обеспечивается посредством:

1.6.1. территориального и бюджетного планирования, градостроительного зонирования, а также подготовки документации по планировке территории 
в целях реализации решений Генерального плана города Перми по вопросам обеспечения территорий объектами местного значения путем детализации 
и уточнений таких решений применительно к различным территориям города Перми;

1.6.2. подготовки документации по планировке территории в целях установления красных линий, границ земельных участков, необходимых для строительства объектов местного значения, определения границ озелененных 
и иных территорий общего пользования, границ зон действия публичных сервитутов;

1.6.3. формирования в соответствии с документацией по планировке территории земельных участков, необходимых для строительства объектов местного значения, или частей земельных участков, подлежащих обременению публичным сервитутом;

1.6.4. предоставления земельных участков для строительства объектов местного значения;

1.6.5. включения в планы, программы мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов местного значения;

1.6.6. включения в состав условий аукционов на право заключить договоры  
о комплексном развитии территории, условий договоров о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей обязательств по строительству объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры;

1.6.7. подготовки и направления в органы государственной власти Пермского края предложений об участии в финансировании строительства объектов местного значения;

1.6.8. приобретения в муниципальную собственность недвижимого имущества (в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений), необходимого для решения вопросов местного значения;

1.6.9. формирования условий, способствующих развитию оказания услуг населению немуниципальными и негосударственными организациями.