Приложение 1

Рекомендации по скворечникам

- Для изготовления пригоден горбыль, тес, различные куски досок, рейки

- Стандартные размеры для скворечника: передняя и задняя стенки – 20х30 см, боковые стенки – 15х30, дно и втулка для крышки – 15х15, крышка – 20х25, леток – 40–45 мм.  Толщина досок – 2 см.

- Последовательность сборки домика: к донышку крепятся боковые стенки, затем - передняя планка и, наконец, задняя. Надо постараться сделать домик крепко сбитым, без щелей.

- Наиболее простым в изготовлении является домик с прямоугольными стенками, без наклонной или двускатной крыши.  Желательно, чтобы дно домика имело форму квадрата.

- Крышка скворечника должна быть съемной для чистки и осмотра гнездовья. Крыша «домиком» недопустима.

- Внутренняя поверхность гнездовий должна быть неструганной: по гладкой поверхности птенцам, да и взрослым птицам, выбираться наружу очень трудно

- Если домик изготовлен из потемневших досок, то красить его не следует.  Если доски свежие, лучше покрасить их снаружи морилкой, зеленой или коричневой краской.

- И помните, что эти домики вы делаете для птиц! Оригинальность и творческий подход, конечно, всегда в почете, но птицы этого не поймут, более того, слишком яркий, вычурный домик их может просто-напросто спугнуть.

Как закреплять скворечник?

- Высота развески должна составлять от 3-4 до 4-6 метров.

- На одно дерево вывешивается только одно гнездовье, на расстоянии 15-50 и более метров от другого дерева.  Домики для скворцов можно размещать скученно, в пределах 2-3 м.

- Гнездовье должно висеть вертикально или с небольшим наклоном вперед.

- Лучше всего привязывать домики к деревьям при помощи мягкой проволоки, алюминиевой или отожженной стальной. Подойдет также любая синтетическая веревка или шнур. Ни в коем случае не прибивайте домики гвоздями! Можно использовать поперечную планку, с помощью  которой гнездовье  крепится между двумя ветвями.