АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О внесении изменений в Местные

нормативы градостроительного

проектирования в городе Перми,

утвержденные постановлением

администрации города Перми

от 29.12.2022 № 1408

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 14 сентября 2011 г. № 805-ПК «О градостроительной деятельности в Пермском крае»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Местные нормативы градостроительного проектирования в городе Перми, утвержденные постановлением администрации города Перми от 29.12.2022 № 1408, изложив в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить:

5.1. размещение Местных нормативов градостроительного проектирования 
в городе Перми в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок не более 5 календарных дней со дня вступления в силу настоящего постановления;

5.2. направление Местных нормативов градостроительного проектирования 
в городе Перми в Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края в срок не более 10 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления в соответствии с Порядком ведения реестра нормативов градостроительного проектирования Пермского края, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 23 января 2019 г. № 3-п.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Перми Норову М.В.

Временно исполняющий полномочия

Главы города Перми                                                                            О.Н. Андрианова

Приложение

к постановлению

администрации города Перми

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

градостроительного проектирования в городе Перми

## Часть 1. Основная часть

## Раздел 1. Общие положения

  - Местные нормативы градостроительного проектирования (далее – Местные нормативы) - утвержденный в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации нормативный правовой акт города Перми, содержащий совокупность установленных расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Перми.

  - Целью подготовки и применения Местных нормативов является обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека, повышение качества городской среды и уровня обеспеченности населения объектами инфраструктуры социального назначения, транспортной, коммунальной, рекреационной инфраструктур с учетом принципов и приоритетов, установленных в документах стратегического планирования Российской Федерации, планируемых показателей социально-экономического развития, установленных соответствующими документами стратегического планирования Пермского края и города Перми.

  - Основной задачей подготовки Местных нормативов является формирование перечня параметров нормирования объектов по областям нормирования с учетом особенностей планировочной структуры и застройки города, стратегических направлений развития территории города, современного состояния видов инфраструктур.

1.4. Перечень областей нормирования, для которых Местными нормативами установлены расчетные показатели:

    - объекты инфраструктуры социального назначения;

    - объекты транспортной инфраструктуры;

    - объекты коммунальной инфраструктуры;

    - объекты рекреационной инфраструктуры.

  - Сведения о дифференциации территории для целей применения расчетных показателей.

Дифференциацию (районирование) территории города следует принимать в соответствии с таблицей 1. Карта дифференциации (районирования) территории города по группам планировочных районов приведена в Приложении.

Таблица 1

| Дифференциация (районирование) территории города по группам планировочных районов |  |
| --- | --- |
| Наименование групп планировочных районов | Состав групп планировочных районов |
| - А | ПР-1 |
| - Б | ПР-2, ПР-3, ПР-4, ПР-5, ПР-7, ПР-10, ПР-11, ПР-12, ПР-14, ПР-15, ПР-17 |
| - В | ПР-6, ПР-8, ПР-9, ПР-16, ПР-18, ПР-19, ПР-20, ПР-21, ПР-24, ПР-29, ПР-31, ПР-32, ПР-43 |
| - Г | ПР-22, ПР-23, ПР-26, ПР-27, ПР-28, ПР-30, ПР-34, ПР-35, ПР-36, ПР-38, ПР-39, ПР-42, ПР-44, ПР-47, ПР-49, ПР-51 |
| - Д | ПР-48, ПР-59, ПР-69, ПР-74 |
| - Е | ПР-65, ПР-67, ПР-71, ПР-75 |
| - Ж | ПР-40, ПР-41, ПР-50, ПР-55, ПР-57, ПР-58, ПР-61, ПР-72, ПР-76, ПР-83 |
| - И | ПР-13, ПР-25, ПР-33, ПР-37, ПР-45, ПР-46, ПР-52, ПР-53, ПР-54, ПР-56, ПР-60, ПР-62, ПР-63, ПР-64, ПР-66, ПР-68, ПР-70, ПР-73, ПР-77, ПР-78, ПР-79, ПР-80, ПР-81, ПР-82 |

  - Нормирование обеспеченности населения объектами применяется в отношении объектов, формирующих сеть, распределенную по территории города Перми и непосредственно предоставляющих соответствующие услуги населению.

## Раздел 2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Перми

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов в городе Перми (далее – Расчетные показатели) установлены в отношении объектов, относящихся к областям нормирования, указанным в пункте 1.4. Местных нормативов, расположенных (создаваемых) на территориях планировочных районов или группы смежных планировочных районов. Объекты физической культуры и спорта, объекты озеленения общего пользования могут располагаться в пределах планировочных районов, а также за пределами планировочных районов в составе рекреационной инфраструктуры.

## Объекты инфраструктуры социального назначения

    - Объекты образования

      - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями и общеобразовательными организациями следует принимать в соответствии с таблицей 1 Региональных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных постановлением Правительства Пермского края от 17.08.2018 г. N 459-п «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования "Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями и общеобразовательными организациями населения муниципальных образований Пермского края и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций для населения муниципальных образований Пермского края"».

      - В отношении планирования размещения, строительства, реконструкции дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций применяются предельные минимальные Расчетные показатели, указанные в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование показателей | Ед. изм. | Значение показателей для групп планировочных районов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И |
| 1. Площадь земельных участков отдельно стоящих объектов дошкольных образовательных организаций, принимаемых на одно место | кв. м | 30 * | 35 * | 35 * | 35 * | 35 * | 35 * | 35 * | 35 * |
| 2. Площадь земельных участков общеобразовательных организаций, принимаемых на одно место | кв. м | 10 | 14 | 25 ** | 29 ** | 29 ** | 29 ** | 29 ** | 29 ** |

* В стеснённых условиях допускается уменьшение значений показателей не более чем на 20% отдельно стоящих объектов дошкольных образовательных организаций при условии соблюдения требований технических регламентов, санитарно-эпидемиологических требований.

** В стеснённых условиях допускается уменьшение значений показателей не более чем на 35% отдельно стоящих объектов общеобразовательных организаций при условии соблюдения требований технических регламентов, санитарно-эпидемиологических требований.

      - Допускается принимать превышение расчетного количества детей, посещающих дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации, над расчетным числом мест для воспитанников и учащихся или посещений в соответствующих учреждениях (существующих, возникающих посредством реконструкции, планируемых к созданию), но не более чем на 15%.

      - Для встроенно-пристроенных объектов дошкольных образовательных организаций площадь земельных участков на одно место для одного воспитанника может быть сокращена и определяется в задании на подготовку соответствующего документа архитектурно-строительного проектирования.

      - Расстояние от красных линий до зданий дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций следует определять при архитектурно-строительном проектировании по расчету с учетом санитарно-эпидемиологических требований к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.

      - Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций следует принимать в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования, утвержденными постановлением Правительства Пермского края от 17.08.2018 г. N 459-п «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования "Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями и общеобразовательными организациями населения муниципальных образований Пермского края и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций для населения муниципальных образований Пермского края"».

    - Объекты физической культуры и массового спорта

      - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта принимаются в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

| Наименование вида объекта | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| - Спортивные залы (площадь не менее 140 кв. м) | объектов/100 000 жителей | 40 |
| - Объекты, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальные спортивные игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты (плаза начального уровня), площадки с тренажерами, сезонные катки, тропы здоровья | объектов/100 000 жителей | 60 |

      - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности иными объектами физической культуры и массового спорта принимаются в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

| Наименование вида объекта | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| - Плоскостные спортивные сооружения, открытые стадионы с трибунами менее 2001 мест | объектов/100 000 жителей | 85 |
| - Плавательные бассейны (зеркало воды размером не менее 10х6 метров) | объектов/100 000 жителей | 3 |
| - Спортивные комплексы с крытым катком; открытые стадионы свыше 2001 мест; другие спортивные объекты, включая манежи, лыжные базы, биатлонные комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта, яхт-клубы, трамплины, горнолыжные базы, учебно-тренировочные базы, спортивные сооружения для экстремальных видов спорта, скалодромы и другие, являющиеся объектами капитального строительства | объектов/100 000 жителей | 7 |

      - Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование вида объекта | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- |
| - Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения; спортивные залы; объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальные спортивные игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты (плаза начального уровня), площадки с тренажерами, сезонные катки | в пределах планировочных районов и в составе рекреационной инфраструктуры на расстоянии 400 метров от кварталов жилой застройки |
| - Крытые плавательные бассейны, стадионы, другие объекты, включая крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи, лыжные базы, биатлонные комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта и т.д. | транспортная доступность общественным транспортом 30 минут |

      - Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта для населения изолированных территорий - транспортная доступность общественным транспортом в течение 30 минут.

    - Библиотечное обслуживание

      - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности библиотеками принимаются в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6

| Наименование вида объектов | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| - Общедоступная библиотека | на 20 тыс. чел. | 1 |
| - Детская библиотека | на 10 тыс. детей | 1 |
| - Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | население городского округа | 2 |

      - Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности библиотек следует принимать в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7

| Наименование вида объектов | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- |
| - Общедоступная библиотека | транспортная доступность общественным транспортом 30 мин. |
| - Детская библиотека |  |
| - Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам |  |

## Объекты транспортной инфраструктуры

    - Улично-дорожная сеть

      - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения города улицами и дорогами общего пользования местного значения в пределах застроенных и подлежащих застройке территорий планировочных районов принимаются в соответствии с таблицей 8.

Таблица 8

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| - Плотность сети районных улиц | км/кв. км | 2 |
| - Плотность сети квартальных улиц | км/кв. км | 8* |

* Допускается уменьшение значения показателя на территориях сложившейся многоквартирной застройки, исходя из имеющихся территориальных возможностей, до значения показателя 2 км/кв. км.

      - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности улицами и дорогами общего пользования местного значения в пределах изолированных территорий не устанавливаются.

      - Назначение и характеристики улиц и дорог принимаются в соответствии с функциональным назначением в структуре транспортных связей и назначением в системе общественных пространств, определяемых Генеральным планом города Перми.

      - На территории городского центра и центров планировочных районов не разрешается:

- размещение улиц и дорог общегородского назначения;

- размещение магистральных инженерных сетей вне красных линий улично-дорожной сети;

- проектирование транзитных инженерных коммуникаций на территории между красной линией и фронтом застройки;

за исключением сложившихся градостроительных условий.

    - Стоянки, парковки (парковочные места) для индивидуального транспорта

      - Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности местами для хранения и паркования легковых автомобилей принимаются в соответствии с таблицей 9.

Таблица 9

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателей для групп планировочных районов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И |
| Количество мест на квартиру | единиц | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,7/ 1,0* | 0,7/ 1,0* | 0,7/ 1,0* | 1,0* |

* на территории индивидуальной жилой застройки.

      - Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности местами для хранения и паркования легковых автомобилей населения изолированных территорий следует принимать 1,0 место на квартиру.

      - Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности местами для хранения и паркования легковых автомобилей муниципального жилищного фонда следует принимать 0,3 места на квартиру.

      - В баланс обеспеченности местами для хранения и паркования легковых автомобилей включаются стоянки автомобилей, в том числе муниципальные, парковки общего пользования, расположенные в зоне пешеходной доступности 800 метров.

      - Допускается снижать расчетное количество мест на 25% для объектов, расположенных в зоне пешеходной доступности 800 метров до остановочных пунктов скоростного рельсового транспорта.

      - Муниципальные стоянки общего пользования для индивидуального транспорта могут размещаться на территориях общего пользования и земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, в непосредственной близости от объектов капитального строительства жилого и общественно-делового назначения; перехватывающие стоянки размещаются в пешеходной доступности не более 150 метров от транспортно-пересадочных узлов и пересадочных пунктов общественного транспорта на основных направлениях городских потоков, определяемых Генеральным планом города Перми.

      - При планировании размещения, строительства, реконструкции муниципальных стоянок общего пользования для индивидуального автомобильного транспорта вместимость одной стоянки не должна превышать 200 единиц транспортных средств.

      - В отдельных случаях допускается планировать размещение муниципальных стоянок общего пользования для индивидуального автомобильного транспорта вместимостью свыше 200, но не более 400 легковых автомобилей при условии обеспечения въезда и выезда с двух непересекающихся улиц и отсутствия негативного влияния на прилегающую улично-дорожную сеть.

    - Инфраструктура для велосипедистов

      - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности линиями велосипедного транспортного движения принимаются дифференцированно по группам планировочных районов в соответствии с таблицей 10.

Таблица 10

| Наименование показателей | Ед. изм. | Значение показателей для групп планировочных районов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А, Б | В, Г | Д, Е, Ж, И |
| Плотность сети линий велосипедного транспортного движения | км/кв. км | 2 | 1 | 0,5 |

      - Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения изолированных территорий линиями велосипедного транспортного движения не устанавливается.

      - При планировании размещения, строительства, реконструкции муниципальных стоянок общего пользования для велосипедов и средств индивидуальной мобильности при транспортных пересадочных узлах и пересадочных пунктах, определяемых Генеральным планом города Перми, вместимость одной стоянки должна быть не менее 10 единиц.

      - Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов инфраструктуры для велосипедистов - в пределах городского округа.

    - Инфраструктура для пешеходов

      - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности пешеходными связями вне улично-дорожной сети в пределах застроенных и подлежащих застройке территорий планировочных районов принимаются в соответствии с таблицей 11.

Таблица 11

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Плотность пешеходных путей движения | км/кв. км | 12* |

* возможно уменьшение плотности пешеходных путей движения, исходя из имеющихся территориальных ограничений: существующей застройки, сложившейся системы землепользования, сложного рельефа, пропускного режима учреждений.

      - Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения изолированных территорий и территорий индивидуальной жилой застройки пешеходными связями вне улично-дорожной сети не устанавливается.

      - Пешеходные переходы через улицы в жилых зонах, центральных общественно-деловых и коммерческих зонах следует располагать на расстоянии не более 300 метров на улицах общегородских и районных, не более 200 метров – на улицах квартальных.

      - В пределах планировочных районов пешеходные переходы, как правило, следует устраивать в одном уровне с проезжей частью.

      - В пределах планировочных районов тротуары в профиле улиц и дорог должны располагаться вдоль фронта застройки или красной линии.

    - Организация транспортного обслуживания населения

      - При планировании единой маршрутной сети городского пассажирского транспорта расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности до остановок общественного транспорта принимаются дифференцированно по группам планировочных районов в соответствии с таблицей 12.

Таблица 12

| Наименование показателей | Ед. изм. | Значение показателей для групп планировочных районов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А, Б | В, Г, Е, Ж (в пределах зон обслуживания застройки рельсовым транспортом) | В, Г, Д, Е, Ж, И (за пределами зон обслуживания застройки рельсовым транспортом) |
| Радиус максимально допустимого уровня территориальной доступности до остановок общественного транспорта | м | 250 | 400 | 600* |

* допускается снижение показателя в условиях сложившихся территориальных ограничений: отсутствия транспортных связей, сложившейся системы землепользования, сложного рельефа.

      - Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности до остановок общественного транспорта для изолированных территорий следует принимать 700 метров.

      - Остановочные пункты маршрутов сети городского пассажирского транспорта следует располагать вблизи пересечений, примыканий, основных путей следования пешеходов.

      - В транспортных пересадочных узлах остановочные пункты маршрутов сети пассажирского транспорта всех видов следует располагать на расстоянии не более 100 метров друг от друга.

      - При реконструкции, новом строительстве, капитальном ремонте трамвайных линий движение трамваев следует предусматривать, как правило, на выделенных полосах.

## Объекты коммунальной инфраструктуры

    - Объекты обработки, утилизация, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов.

      - Количество накопления ТКО рассчитывается в соответствии с нормативами накопления твердых коммунальных отходов на территории Пермского края.

      - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности местами (площадками) накопления ТКО определяются в соответствии с установленными нормами и правилами, иными требованиями в области обращения с отходами.

      - Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности до мест (площадок) накопления ТКО на территории многоквартирной застройки с жилыми домами, не оборудованными мусоропроводами, принимается в соответствии с таблицей 13. В случаях, когда многоквартирные дома оборудованы мусоропроводами, расстояние до площадок для сбора и накопления ТКО не регламентируется.

Таблица 13

| Наименование показателей | Ед. изм. | Значение показателей |
| --- | --- | --- |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности до мест (площадок) накопления ТКО | м | 100 |

    - Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения

      - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности водоснабжением и водоотведением принимаются в соответствии с таблицей 14.

Таблица 14

| Наименование показателей | Ед. изм. | Значение показателей |
| --- | --- | --- |
| Система хозяйственно-питьевого водоснабжения |  |  |
| - Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения, в том числе: | л/чел. | 160 |
| - в жилых зданиях | л/чел. | 150 |
| - Средний за год суточный расход воды в системе, в том числе: | тыс. куб. м |  |
| - хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м | 130 |
| - промышленные нужды | тыс. куб. м | 55 |
| Система водоотведения (хозяйственно-фекальная канализация) |  |  |
| - Удельное среднесуточное водоотведение сточных вод, в том числе: | л/чел. | 160 |
| 4.1. в жилых зданиях | л/чел. | 150 |

      - Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности жилищного фонда электроэнергией принимаются в соответствии с таблицей 15.

Таблица 15

| Наименование показателей | Ед. изм. | Значение показателей |
| --- | --- | --- |
| - Удельная потребляемая электрическая мощность объектов недвижимости |  |  |
| - жилая застройка | Вт/кв. м | 20 |
| - общественная застройка | Вт/кв. м | 90 |

      - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности природным газом принимаются в соответствии с таблицей 16.

Таблица 16

| Наименование показателей | Ед. изм. | Значение показателей |
| --- | --- | --- |
| - Удельное годовое потребление газа, в том числе: |  |  |
| - при наличии централизованного горячего водоснабжения | куб. м год/чел. | 144 |
| - при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей | куб. м год/чел. | 420 |
| - при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газовых водонагревателей | куб. м год/чел. | 240 |

      - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности тепловой энергией принимаются в соответствии с таблицей 17.

Таблица 17

| Наименование показателей | Ед. изм. | Значение показателей |
| --- | --- | --- |
| - Удельные нагрузки в системе теплоснабжения |  |  |
| - для жилой застройки |  |  |
| - на нужды отопления | Гкал/час на 1000 кв. м | 0,067 |
| - на нужды горячего водоснабжения | Гкал/час на 1000 чел. | 0,230 |
| - для общественной застройки |  |  |
| - на нужды отопления и вентиляции | Гкал/час на 1000 кв. м | 0,122 |
| - на нужды горячего водоснабжения | Гкал/час на 1000 кв. м | 0,006 |

      - Максимально допустимый уровень территориальной доступности в отношении объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения не устанавливается.

## Объекты рекреационной инфраструктуры

    - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности озелененными территориями общего пользования следует принимать дифференцированно в соответствии с таблицей 18.

Таблица 18

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателей для групп планировочных районов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И |
| Площадь озелененных территорий общего пользования | кв. м/чел. | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 13 | 10 | 10 |

      - Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения изолированных территорий озелененными территориями общего пользования следует принимать 10 кв. м/чел.

      - За расчетный показатель потребности в озелененных территориях принимается минимально допустимая площадь озелененных территорий, указанная в примечании к п. 2.7 Региональных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных приказом Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 30.12.2021 № 31-02-4-2250 "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования".

    - Расчетный показатель минимально допустимого уровня озеленения на линейных участках улично-дорожной сети в пределах планировочных районов принимается в соответствии с таблицей 19.

Таблица 19

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателей для видов улиц* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | продольные и радиальные | кромочные | остальные |
| Площадь озеленения в профиле улицы | % | 13 | 10 | 8 |

* показатель установлен для улиц с шириной профиля более 11 метров.

Процент озеленения в профиле улиц может быть снижен в случаях устройства перед перекрестком дополнительных полос на поворот, организации остановочных пунктов общественного транспорта.

      - Озеленение в профилях улиц предусматривает, как правило, рядовую посадку деревьев.

      - При размещении деревьев на полосе, предусматривающей, в том числе организацию парковок, расстояние между деревьями не должно превышать 19,5 метров.

      - На улицах с шириной профиля менее 15 метров при отсутствии иной возможности размещения озеленения допускается выполнять вертикальное и мобильное озеленение.

      - Проектирование и работы по строительству, реконструкции участков улично-дорожной сети следует осуществлять с максимальным сохранением всех зеленых насаждений. В случае неудовлетворительного состояния зеленых насаждений необходимо производить их замену.

    - Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов озеленения общего пользования не устанавливается.

## Раздел 3. Приложения

  - Перечень терминов, определений и сокращений, использованных в Местных нормативах.

Городской центр – территория центральной части города, в состав которой входят планировочные районы: ПР-1, ПР-2, ПР-3, ПР-4, ПР-5, ПР-6, ПР-7, ПР-8, ПР-10, ПР-12;

изолированные территории – территории нормирования за пределами планировочных районов, занятые преимущественно индивидуальной жилой застройкой, а также незастроенные, малоосвоенные территории, предполагающие размещение преимущественно жилой застройки многоквартирными домами или индивидуальной жилой застройки;

индивидуальная жилая застройка - застройка территорий преимущественно объектами индивидуального жилищного строительства. Объект индивидуального жилищного строительства – понятие, определенное п. 39 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ (от 29.12.2004 № 190-ФЗ);

коммунальная инфраструктура - комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО);

многоквартирная застройка – застройка территорий преимущественно многоквартирными домами. Многоквартирный дом – понятие, определенное п. 6 ст. 15 Жилищного кодекса РФ (от 29.12.2004 № 188-ФЗ);

муниципальная стоянка общего пользования для индивидуального автомобильного транспорта - элемент транспортной инфраструктуры, предназначенный для временного хранения индивидуальных автомобилей;

обеспеченность населения объектами - количественная характеристика сети объектов инфраструктуры социального назначения, транспортной, коммунальной, рекреационной инфраструктур;

объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов;

объекты инфраструктуры социального назначения – объекты местного значения, в том числе в области образования, физической культуры и массового спорта, культуры;

озелененные территории общего пользования – озелененные территории в составе рекреационной инфраструктуры, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц;

пешеходные связи вне улично-дорожной сети в пределах планировочных районов – проходы в кварталах, не включаемые в состав улично-дорожной сети, оборудованные в соответствии с требованиями технических регламентов, предназначенные для движения пешеходов и велосипедистов;

планировочный район (ПР) – территория нормирования, в пределах границ которой осуществляется комплексное определение параметров развития территории;

рекреационная инфраструктура – комплекс озелененных территорий (парки, скверы, сады, бульвары, набережные; береговые полосы водных объектов, части городских лесов, части особо охраняемых природных территорий, озелененные элементы улично-дорожной сети, иные озелененные территории; обустроенные для предоставления рекреационных услуг);

специализированные средства общественного транспорта, перевозящие только инвалидов – специально приспособленные для инвалидов общественные виды транспорта – автобусы и микроавтобусы, которые передвигаются по определенным маршрутам в соответствии с жестким расписанием;

средства микромобильности – велосипеды, средства индивидуальной мобильности (роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства);

стеснённые условия – условия сложившейся планировочной структуры города, при которых характеристики элементов планировочной структуры, (в том числе конфигурация кварталов и земельных участков, параметры застройки, плотность сети улиц) не позволяют применить нормативные расчетные показатели;

твердые коммунальные отходы (ТКО) - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами;

территория нормирования - зоны территорий смешанного назначения, включающие застройку жилого назначения, территории преимущественно жилого назначения; с конкретными обозначениями, применительно к которым определяются расчетные показатели минимальной обеспеченности населения объектами местного значения и максимальной доступности таких объектов;

территориальная доступность - пространственная характеристика сети объектов социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур; рассчитывается исходя из расстояния до выбранного объекта, измеренного по прямой, по имеющимся путям передвижения, или иным образом;

транспортная инфраструктура - объекты, обеспечивающие функционирование транспортной системы, в том числе: улично-дорожная сеть, внеуличная транспортная сеть (наземная, надземная, подземная), стоянки, парковки (парковочные места) для индивидуального транспорта, сооружения по обслуживанию транспортного хозяйства, включая остановочные пункты городского общественного транспорта, другие подобные объекты;

центры планировочных районов – территории, представляющие собой зоны обслуживания и деловой активности центральных мест города с широким спектром административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования многофункционального назначения; зоны обслуживания и деловой активности местного значения.

  - Перечень законодательных актов, нормативных правовых актов, методических рекомендаций, используемых при определении областей нормирования и значений предельных показателей обеспеченности и доступности объектов местного значения:

Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";

Закон Пермского края от 14 сентября 2011 г. N 805-ПК "О градостроительной деятельности в Пермском крае";

распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.11.2021 № 3363-р «О Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года»;

постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156 "Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641";

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";

распоряжение Министерства культуры России от 02.08.2017 г. № Р-965 «Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;

распоряжение Министерства транспорта РФ от 22.11.2022 № АК-292-р «Об утверждении методических рекомендаций для субъектов Российской Федерации по определению необходимого количества парковок (парковочных мест) на территории муниципальных образований с учетом взаимосвязи с параметрами работы пассажирского транспорта общего пользования»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.03.2019 г. № 510-р «Методика формирования индекса качества городской среды»;

приказ Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»;

приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 г. N 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры»;

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр «Свод правил Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». СП 42.13330. 2016;

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 1 августа 2018 г. N 474/пр «Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования» СП 396.1325800.2018;

приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой) от 27 декабря 2012 г. № 122/ГС «Свод правил. Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения». СП 140.13330.2012;

постановление Законодательного собрания Пермского края от 01.12.2011 г. N 3046 «О Стратегии социально-экономического развития Пермского края до 2026 года»;

постановление Правительства Пермского края от 17.08.2018 г. № 459-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования «Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями и общеобразовательными организациями населения муниципальных образований Пермского края и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций для населения муниципальных образований Пермского края";

приказ Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 30.12.2021 № 31-02-1-4-2250 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования»;

решение Пермской городской Думы от 22 апреля 2014 г. N 85 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года»;

решение Пермской городской Думы от 17 декабря 2019 г. N 323 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в городе Перми до 2022 г.»;

решение Пермской городской Думы от 26.10.2021 г. N 232 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2022-2026 годов»;

решение Пермской городской Думы от 17.12.2019 № 323 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми до 2022 года»;

постановление администрации города Перми от 20.10.2021 N 923 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»;

постановление администрации города Перми от 19.10.2021 N 893 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми»;

постановление администрации города Перми от 20.10.2021 N 907 «Об утверждении Муниципальной программы «Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»;

постановление администрации города Перми от 20.10.2021 N 922 «Об утверждении Муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми";

постановление администрации города Перми от 20.10.2021 № 917 «Об утверждении Муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»;

постановление администрации города Перми от 20.10.2021 N 924 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»;

постановление администрации города Перми 20.10.2021 N 914 «Об утверждении Муниципальной программы «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»;

постановление администрации города Перми от 29.04.2011 г. № 188 «Об утверждении перечня объектов озеленения общего пользования города Перми»;

постановление администрации города Перми 15.10.2021 N 874 «Об утверждении Муниципальной программы «Экономическое развитие города Перми».

  - Приложение. Карта дифференциации (районирования) территории города по группам планировочных районов.

## Раздел 4. Правила и область применения расчетных показателей

4.1. Область применения Расчетных показателей, содержащихся в основной части Местных нормативов.

Местные нормативы применяются на территории Пермского городского округа при разработке, утверждении, внесении изменений в Генеральный план, Правила землепользования и застройки, документацию по планировке территории, при подготовке материалов по обоснованию внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Перми. Местные нормативы рекомендуются к учету при разработке архитектурно-градостроительных концепций развития территорий города и иных подобных планировочных и предпроектных работ.

  - Правила применения Расчетных показателей, содержащихся в основной части Местных нормативов.

    - Местные нормативы в части значений минимальных расчетных показателей в отношении объектов, связанных с решением вопросов местного значения, являются обязательными для:

- органов государственной власти и местного самоуправления города Перми, в том числе при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности;

- при планировании и формировании социально-экономической политики города Перми и бюджета города Перми;

- соблюдения всеми субъектами, осуществляющими градостроительную деятельность на территории Пермского городского округа, независимо от их организационно-правовой формы.

  - При подготовке проектов муниципальных стандартов предоставления социальных услуг в городе Перми, принятие которых создаст необходимость внесения изменений в Местные нормативы, должны одновременно подготавливаться предложения о внесении изменений в Местные нормативы, а также обоснование таких предложений.

  - При подготовке и внесении изменений в Генеральный план города Перми Местные нормативы применяются, за исключением подпунктов 2.1.2.1, 2.3.1.2-2.3.1.4 раздела 2 части 1. Следует применять среднее значение показателей таблицы 18.

  - При подготовке и внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми в градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах территориальной зоны, в которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, указываются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения (пункт 4 части 6 статьи 30  ГрК РФ).

  - При подготовке и внесении изменений в документацию по планировке территорий города Перми Местные нормативы применяются, за исключением подпункта 2.1.2.2 раздела 2 части 1.

  - При подготовке и внесении изменений в документацию по планировке территории в части определения численности населения следует применять дифференцированные по группам планировочных районов показатели средних размеров частных домохозяйств, приведенные в таблице 20.

Таблица 20

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателей для групп планировочных районов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И |
| Средний размер частного домохозяйства | чел. | 2,1 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,5 |

    - Значение показателя среднего размера частного домохозяйства для изолированных территорий следует принимать в размере 2,5 человек.

    - Расчетное число жителей следует определять по формуле:

Р = QКВ x SДХ, где

Р - количество жителей;

QКВ - проектное количество квартир;

SДХ - средний размер частного домохозяйства в соответствии с показателями, приведенными в таблице 20 Местных нормативов.

    - При оценке итогового (планируемого) с учетом существующего и планируемого к застройке жилищного фонда следует применять средний размер квартир итогового жилищного фонда 52 квадратных метра.

  - Недостающее количество плоскостных спортивных сооружений для занятий физкультурой и массовым спортом определяется по формуле:

Nн = Nнорм· - Nф,

Nнорм - нормативное количество объектов спорта на 100 000 жителей, ед;

Nф - фактическое количество спортивных сооружений на 100 000 жителей, ед.

При расчете обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями и спортивными залами допускается учитывать спортивные площадки и спортивные залы общеобразовательных школ, стадионы и спортивные залы муниципальной и частной формы собственности, расположенные в пределах максимально допустимого уровня территориальной доступности спортивных сооружений, спортивные сооружения на озелененных территориях общего пользования, а также спортивные сооружения и объекты, расположенные за пределами планировочных районов в составе рекреационной инфраструктуры, территориальная доступность которых не превышает 400 метров от границ кварталов жилой застройки.

  - Показатели плотности улично-дорожной сети применяются в отношении видов улиц и дорог согласно классификации улично-дорожной сети, установленной в Генеральном плане города Перми.

Показатели плотности улично-дорожной сети рассчитываются как отношение протяженности улиц на застроенных и подлежащих застройке территориях планировочных районов к площади застроенных и подлежащих застройке территорий планировочных районов.

  - Показатель обеспеченности застройки условиями для пешеходного движения с минимальными затратами времени определен как плотность пешеходных связей с шагом сети не более 150  метров и рассчитан как отношение протяженности пешеходных дорожек на застроенных и подлежащих застройке территориях планировочных районов к площади застроенных и подлежащих застройке территорий планировочных районов.

  - Расчетный показатель площади озеленения в пределах улиц/участков улиц зависит от вида улиц по назначению общественных пространств и рассчитывается как процентное соотношение площади озелененных элементов профиля улицы (озелененных разделительных полос; полос для парковки транспортных средств, совмещенных с озелененными участками; озелененных полос трамвайных линий, инженерных коммуникаций; лунок для деревьев) к площади улиц/участков улиц в рассматриваемых границах.

  - Внесение изменений в Местные нормативы, корректировку расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами инфраструктуры социального назначения, коммунальной, транспортной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения с учетом изменения социально-экономической и демографической ситуаций рекомендуется осуществлять не реже чем один раз в пять лет.

## Часть 2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части Местных нормативов

## Раздел 1. Информация о современном состоянии и прогнозе развития применительно к областям нормирования, для которых установлены расчетные показатели

  - Информация о текущем состоянии социально-экономического развития города по результатам ежемесячного мониторинга приводится на сайте https://www.gorodperm.ru/actions/strategy/.

В частности, за период январь-июнь 2022 г. ввод в действие общей площади жилых домов составил 179% по отношению к аналогичному периоду 2021 года, за январь-февраль 2023 г. ввод в действие общей площади жилых домов составил 78,5 % к январю-февралю 2022 года.

По данным Федеральной службы государственной статистики численность населения на 01.01. 2020 г. составила 1055403 человек, на 01.01.2021 г. численность населения составила 1049206 человек. За период январь-июнь 2022 г. естественная убыль (-) в расчете на 1000 населения составила – 4,3, в аналогичном периоде 2021 г. показатель естественной убыли населения составил – 3,6. Численность населения Пермского городского округа по результатам всероссийской переписи населения 2020 г. составила 1034002 человек, численность постоянного населения на 01.01.2023 составляет 1027157 человек.

Информация о текущем состоянии применительно к областям нормирования, определенным Местными нормативами, представлена в Муниципальных программах, перечень которых приводится в разделе 3 основной части Местных нормативов.

В настоящее время образовательную деятельность осуществляют 194 муниципальных образовательных учреждения, в том числе 79 дошкольных образовательных учреждений, 101 общеобразовательное учреждение и 14 учреждений дополнительного образования. С 2016 года по 2022 год в сфере образования города Перми появилось 29 зданий муниципальных образовательных учреждений. Обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) дети в возрасте с 3 лет. Охват детей дошкольным образованием от 1 года до 8 лет в 2017 году составил 66,0%, в 2018 году - 68,5%, в 2019 году - 74,2%, в 2020 году - 80,0%, в 2021 году - 86,3%. Численность детей в возрасте до 3 лет, находящихся в очереди на получение услуги, по итогам 2020 года составила 2554 чел. (в 2021 г. - 1760 чел., в 2022 г. - 1510 чел.). К 2026 году доступность дошкольного образования в возрасте до 8 лет составит 100%.

В городе Перми функционируют 27 учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации города Перми: 22 муниципальных учреждения, которые оказывают услуги по реализации программ спортивной подготовки; 2 муниципальных учреждения физической культуры и спорта, которые выполняют работу по проведению занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан; 2 муниципальных учреждения, которые организуют и проводят спортивно-оздоровительную работу по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения. Ежегодно на территории города Перми проводится работа по устройству муниципальных плоскостных спортивных сооружений. В 2017 году введено в эксплуатацию 4 площадки, в 2018 году - 5 площадок, в 2019 году - 9 площадок, в 2020 году - 6 площадок, в 2021 году - 5 площадок, в 2022 году - 3 спортивных площадки, в 2023 году планируются 3 спортивные площадки, включая "умную" спортивную площадку по ул. Докучаева, з/у 21, в 2024-2026 годах запланировано по 2 площадки ежегодно. Все объекты спортивной инфраструктуры находятся в пределах транспортной доступности. В пешеходной доступности находятся только плоскостные спортивные сооружения.

Протяженность автомобильных дорог местного значения на территории города Перми составляет 2193,9 км, площадь тротуаров на улично-дорожной сети города Перми составляет около 2 млн. кв. м. Общая площадь проезжей части автомобильных дорог 1-3 эксплуатационных категорий составляет более 6,8 млн. кв. м, из которых по состоянию на конец 2021 года 80,3% отвечают нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. На 2026 показатели конечного результата целей программы должны составить: доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, 85,6%; смертность от дорожно-транспортных происшествий 3,9 случаев на 100 тыс. населения.

В настоящее время организация регулярных перевозок пассажиров обеспечена 84 муниципальными маршрутами, в том числе: 75 автобусных маршрутов, 9 трамвайных маршрутов. Количество транспортных средств, обеспечивающих транспортную доступность населения, составляет 916 единиц, в том числе 816 единиц автомобильного транспорта и 100 единиц подвижного состава городского наземного электрического транспорта.

Протяженность сетей теплоснабжения составляет 1077,5 км (степень износа 60%), сетей электроснабжения - 5584,7 км, сетей газоснабжения - 2191,2 км. Протяженность водопроводных сетей составляет 1600,7 км. Большая часть трубопроводов изготовлена из чугуна (64%) и стали (34%), доля трубопроводов из полимерных материалов составляет около 2%. Износ водопроводных сетей составляет около 76%. Общая протяженность сетей водоотведения составляет 1392,9 км. Состояние сетей канализации характеризуется высокой степенью износа (более 80%). Большинство магистральных железобетонных коллекторов выработало ресурс и подверглось значительной деструкции вследствие газовой коррозии - износ магистральных коллекторов составляет 80%. В настоящее время существуют территории, на которых не создана возможность подключения к услуге газоснабжения, что является негативным фактором, влияющим на удовлетворенность населения условиями проживания. Ежегодно на территории города Перми образуется порядка 300 тыс. тонн ТКО. Планируется, что за период 2022-2026 годов на территории города Перми будет образовано и размещено на полигонах твердых коммунальных отходов порядка 63,894 тыс. тонн бесхозяйных отходов.

Ежегодное увеличение общей площади жилищного фонда города Перми оказывает возрастающую нагрузку на состояние коммунальной инфраструктуры. Согласно информации, содержащейся в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми (далее – Программа), утвержденной решением Пермской городской Думы от 17.12.2019 № 323 (ред. от 22.09.2020) «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми до 2022 года», доля поставки потребителям электрической энергии по приборам учёта составляет 100%. Суммарная загрузка электроподстанций (ПС) 35-110 кВ не превышает 100%, но при этом ряд ПС имеют ограничение на технологическое присоединение дополнительной мощности ПС 35-110 кВ. Средний срок эксплуатации составляет порядка 40 лет. Надежность системы электроснабжения города Перми характеризуется возможностью непрерывно обеспечивать потребителей электроэнергией заданного качества в соответствии с графиком электропотребления и в соответствии с категорией надежности электроприемника по правилам устройства электроустановок. Согласно информации, приведенной в Программе, объем годового потребления газа в 2018 году составил: на нужды энергетики и промышленности - 1616,2 млн. куб. м в год; на нужды коммунально-бытовых потребителей и населения - 257,3 млн. куб. м в год. Анализ информации об объемах потребления природного газа по всем потребителям за период 2016-2018 годов показывает устойчивую тенденцию их снижения.

В настоящее время на территории города Перми расположено 195 объектов озеленения общего пользования, в том числе 115 объектов - парки, сады, скверы, бульвары, пешеходные зоны, из которых нормативное состояние имеют 78 объектов (73,6%), и 80 объектов вдоль улично-дорожной сети, транспортных развязок.

  - Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Пермь приведен в Стратегии социально-экономического развития города до 2030 года. Ключевой принцип Стратегии - устойчивое развитие экономики, направленное на повышение привлекательности проживания и самореализации в городе. В рамках реализации ключевых задач функционально-целевого направления «Комфортная среда для жизни» обозначено, в том числе: модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение уровня благоустройства территории города, озеленение территории города путем создания парков, скверов, садов и бульваров, повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог. Местные нормативы актуализированы с учетом показателей реализации приоритетных направлений развития, обозначенных в плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2022-2026 годов.

## Раздел 2. Обоснование расчетных показателей

  - Обоснование дифференциации (районирования) территории города Перми.

Первый уровень дифференциации территории города – 1) застроенные и подлежащие застройке территории, в пределах которых осуществляются базовые функции жизнедеятельности населения - проживание, работа, обслуживание, рекреация; 2) незастроенные, не подлежащие застройке территории.

В физическом отношении люди живут по определенным стандартам: им нужно жилье определенной площади, наличие объектов обслуживания, в том числе детских садов, школ, поликлиник, магазинов, объектов для проведения досуга, отдыха и других; для функционирования объектов жилья и обслуживания требуется определенное количество ресурсов инженерно-коммунальной инфраструктуры. Определенное количество социального обслуживания – это норма, то, что может и должно нормироваться в определенных пределах. Определенное количество ресурсов инженерно-коммунальной инфраструктуры – это технико-технологическая характеристика, которая рассчитывается в соответствии законам физики и возможностями системы.

Территории жилой застройки, в отношении которых осуществляется нормативное проектирование в современных условиях, это не монофункциональные образования, а многофункциональные зоны (зоны территорий смешанного назначения), включенные в городскую ткань. В пределах таких территорий расположены также коммунальные и производственные объекты с зонами, ограничивающими использование участков вокруг таких объектов. Однако, в городе расположены территории, в пределах которых по условиям жизнедеятельности не допускается проживание и другие функции. Поэтому из состава городских застроенных территорий, подлежащих нормированию, исключаются территории, занятые промышленными и производственными предприятиями I, II, III классов вредности.

Второй уровень дифференциации территории города – структурирование выделенных групп территорий на основе пространственных и морфологических характеристик. Для выявления качественных различий между территориями был определен минимальный и достаточный набор показателей: плотность застройки брутто, кв. м на 1 га территории; доля площади застройки - % от суммарной площади территории; доля озелененных территорий - % от суммарной площади территории; доля площади улично-дорожной сети - % от суммарной площади территории; плотность населения нетто, человек на 1 га территории. Методика дифференциации включала использование параметрической модели.

Границы территорий, подлежащих нормированию, приняты на основе определенных Генеральным планом города Перми планировочных районов, которые объединены в группы планировочных районов с учетом пространственного расположения территорий относительно городского центра, естественных и искусственных границ – рек, оврагов, лесных массивов, железных дорог, средовых характеристик, плотности и других показателей. Особенностью сложившейся планировочной структуры города является наличие жилых образований, удаленных от территориально целостной и непрерывно застроенной территории планировочных районов. Как правило, это зоны преимущественно низкоплотной индивидуальной жилой застройки с ограниченным количеством видов объектов обслуживания. Низкая плотность населения увеличивает дистанцию до объектов обслуживания. Учитывая особенности расположения в структуре города, характер застройки, экономическую целесообразность, такие территории выделены в отдельный вид территорий нормирования.

  - Обоснование в отношении Расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями и общеобразовательными организациями.

Согласно п. 2 ст. 29.4 ГрК Российской Федерации в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения муниципальных образований, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже этих предельных значений. Поэтому Расчетные показатели, устанавливаемые МНГП, приняты в соответствии с утвержденными РНГП (п. 2.1.1.1. МНГП).

  - Обоснование в отношении Расчетных показателей площади земельных участков отдельно стоящих дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций на одно место.

Показатель «площадь земельных участков отдельно стоящих объектов дошкольных образовательных организаций, принимаемых на одно место» установлен с учетом требований по размещению нормативного количества игровых площадок и других требований, установленных Сводом правил СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования». Возможность уменьшения размеров земельных участков на 20% в условиях реконструкции объекта и в стесненных условиях определена в СП 42.13330.2016. Меньшее значение показателя для планировочного района «А» установлено с учетом высокой плотности застройки жилого, общественно-делового назначения и градостроительной ценности земли в городском центре.

Показатель «площадь земельных участков общеобразовательных организаций, принимаемых на одно место» установлен с учетом требований к размещению и функциональному составу участка, установленных Сводом правил СП 251.1325800.2016 "Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования". Возможность уменьшения размеров земельных участков на 20% в условиях реконструкции объекта и в стесненных условиях определена в СП 42.13330.2016. С целью определения теоретической возможности уменьшения площади участков общеобразовательных организаций разработан пример планировочной организации земельного участка с учетом требований СП 251.1325800.2016 и различных допущений: уменьшения площади озеленения на 25-30%, размещения круговой беговой дорожки как самостоятельного плоскостного сооружения (с пересечением автомобильных проездов к зданию, частичным использованием в качестве пожарного проезда с соблюдением требований к пожарным проездам). По результатам анализа возможности уменьшения размеров земельных участков образовательных организаций сделаны выводы: на земельных участках, уменьшенных на 35% по отношению к нормативным, обозначенным в МНГП, размещаются требуемые зоны и площадки при этом площадь озеленения по санитарно-эпидемиологическим требованиям остается в рамках допустимых отклонений, что не повлечет за собой негативных последствий для организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях.

Показатель «площадь земельных участков общеобразовательных организаций, принимаемых на одно место» дифференцирован: меньший показатель принят в группах планировочных районов «А» и «Б» - это городской центр с высокой плотностью застройки жилого, общественно-делового назначения и градостроительной ценностью земли, «В» - это планировочные районы с высокой плотностью застройки, примыкающие к городскому центру.

  - Обоснование в отношении минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами физической культуры и массового спорта.

Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами физической культуры и спорта, показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения приняты с учетом рекомендованных нормативов обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры, утвержденных приказом Министерства спорта России от 19.08.2021 № 649 (далее - Приказ). Нормативы обеспеченности объектами спортивной инфраструктуры рекомендованы для субъекта Российской Федерации из расчета на 100 000 жителей. Норматив обеспеченности, определенный в таблице Приказа, включает все объекты на территории субъекта РФ, в том числе регионального значения, местного значения муниципальных образований, расположенных на территории Пермского края (далее – ПК). Поэтому нормативный показатель скорректирован в отношении объектов местного значения Пермского городского округа. При определении значения показателя учитывалось количество существующих объектов физической культуры и спорта.

Исходными данными для обоснования послужила информация п. 1.5.1.5. Региональных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных приказом Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 30.12.2021 N 31-02-1-4-2250, и перечень спортивной инфраструктуры всех форм собственности независимо от их организационно-правовой формы города Перми. Численность населения Пермского края на 01.01.2021 г. 2 579 261 чел., численность населения ПГО на 01.01.2021 г. 1 049 206 чел.

    - Плоскостные спортивные сооружения, стадионы.

Количество существующих объектов в этой группе на территории ПГО – 770 объектов. Существующий уровень обеспеченности на 100000 жителей: 770:1049206х100000=73 объекта/100000 жителей. Существующий уровень обеспеченности плоскостными сооружениями Пермского края составил 96 объектов/100000 жителей. Количество объектов регионального значения в ПК – 73, уровень обеспеченности: 73:2579261х100000=3 объекта/100000 жителей. Уровень обеспеченности объектами местного значения муниципальных образований ПК 96-3=93 объекта/100000 жителей, в том числе существующий уровень обеспеченности объектами местного значения ПГО 73 объекта/100000 жителей. Доля объектов ПГО составила 73:93х100=78%. Нормативный показатель, рекомендованный в Приказе, 110 объектов/100000 жителей. С учетом доли ПГО нормативный показатель может составить: 86 объектов/100000 жителей. Исходя из принципа постепенного поэтапного увеличения спортивной инфраструктуры в условиях меняющейся демографической и социально-экономической ситуации, а также с учетом того, что внесение изменений в МНГП рекомендуется осуществлять не реже чем один раз в пять лет, в МНГП установлено значение нормативного показателя 85 объектов/100000 жителей.

    - Спортивные залы (площадь не менее 140 кв. м.).

Количество существующих объектов в этой группе на территории ПГО – 346 объектов. Существующий уровень обеспеченности на 100000 жителей: 346:1049206х100000=33 объектов/100000 жителей. В ПК 97 спортивных залов регионального значения, уровень обеспеченности на 100000 жителей составит 97:2579261х100000=4 объекта/100000 жителей. Существующий уровень обеспеченности плоскостными сооружениями в ПК составил 47 объектов/100000 жителей, в том числе объектов регионального значения - 4 объектов/100000 жителей. Уровень обеспеченности объектами местного значения муниципальных образований ПК составил: 47-4= 43 об/100000, в том числе объектов ПГО - 33 объекта/100000 жителей. Доля ПГО составила 77%. Нормативный показатель, рекомендованный в Приказе, 59 объектов/100000 жителей. С учетом доли ПГО нормативный показатель может составить 45 объектов/100000 жителей. Исходя из принципа постепенного поэтапного увеличения спортивной инфраструктуры, а также с учетом того, что внесение изменений в МНГП рекомендуется осуществлять не реже чем один раз в пять лет, установлено значение нормативного показателя 40 объектов/100000 жителей.

    - Объекты, приспособленные для занятий физической культурой и спортом.

Количество существующих объектов в этой группе на территории ПГО – 357 объектов. Существующий уровень обеспеченности на 100000 жителей: 357:1049206х100000=34 объекта/100000 жителей. Существующий уровень обеспеченности плоскостными сооружениями регионального значения составил 26 объектов/100000 жителей. Суммарно обеспеченность объектами этой группы субъекта РФ составила 60 объектов/100000 жителей. Нормативный показатель, рекомендованный в Приказе, 227 объектов/100000 жителей. Исходя из принципа постепенного поэтапного увеличения спортивной инфраструктуры, в МНГП установлено значение нормативного показателя 60 объектов/100000 жителей.

    - Крытые плавательные бассейны (площадь зеркала воды не менее 10х6 кв. м.)

Количество существующих объектов в этой группе на территории ПГО – 24 объекта. Существующий уровень обеспеченности на 100000 жителей: 24:1049206х100000=2 объекта/100000 жителей. Существующий уровень обеспеченности крытыми плавательными бассейнами в ПК составляет 2 объекта/100000 жителей. Доля ПГО составила 40%. Нормативный показатель, рекомендованный в Приказе, 5 объектов/100000 жителей. В МНГП принят нормативный показатель, увеличивающий существующий уровень обеспеченности (3 объекта/100000 жителей).

    - Другие объекты.

Количество существующих объектов в этой группе на территории ПГО – 52 объекта. Существующий уровень обеспеченности на 100000 жителей: 52:1049206х100000=5 объектов/100000 жителей. Нормативный показатель, рекомендованный в Приказе, 46 объектов/100000 жителей. Исходя из принципа постепенного поэтапного увеличения спортивной инфраструктуры, в МНГП установлено значение нормативного показателя 7 объектов/100000 жителей.

  - Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения библиотеками и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения приняты согласно рекомендованным для городских округов нормам и нормативам обеспеченности населения библиотеками, утвержденным распоряжением Министерства культуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» (таблица 1).

  - Улично-дорожная сеть города Перми представляет собой единую систему транспортных связей с четкой иерархической структурой, определяемой в Генеральном плане города Перми. Назначение улиц и дорог учитывает функциональное назначение и характер прилегающей застройки, систему расселения, места проживания и приложения труда. Функциональному назначению и назначению в структуре общественных пространств соответствуют структура профиля, характеристики и параметры улиц и дорог. Определяемые Генеральным планом Перми профили, являются стандартом организации пространства улицы, который определяет базовый набор элементов и их взаимное расположение в профиле; подлежит учету при планировании, проектировании и реализации преобразований. В зависимости от исходных территориальных условий и планировочных ограничений параметры профиля могут быть уточнены в документации по планировке территории и (или) при архитектурно-строительном проектировании.

В соответствии с правилами градостроительного проектирования прохождение автомобильных дорог, осуществляющих межрегиональные и внутрирегиональные транспортные связи, городские транзитные перемещения следует предусматривать в обход жилых и общественно-деловых центров.

Показатели обеспеченности территории улично-дорожной сетью устанавливаются для сети районных улиц и сети квартальных улиц. Показатели учитывают стратегические приоритеты развития, сложившуюся планировочную структуру, особенности городского рельефа и морфологию застройки города.

Показатель плотности сети районных улиц направлен на обеспечение нормативной доступности линий городского пассажирского транспорта общего пользования. Показатель рассчитан для сети улиц с шагом 500 метров согласно правилам градостроительного проектирования улиц и дорог населенных пунктов.

Показатель плотности квартальных улиц обеспечивает короткие и удобные перемещения пешком, доступность остановочных пунктов общественного транспорта, объектов социальной инфраструктуры, вариативность движения автомобильного транспорта, проницаемость и связность территорий. Показатель рассчитан для сети улиц с шагом не более 200 метров, исходя из максимального размера квартала - 4 га.

    - Ограничение максимальной вместимости автомобильных стоянок общего пользования до 200 единиц в случае организации въезда и выезда на одну улицу и до 400 единиц в случае организации въезда и выезда с двух непересекающихся улиц установлено в целях исключения негативного влияния на прилегающую улично-дорожную.

    - Возможность постановки индивидуальных автомобилей на временное хранение в улично-дорожной сети на территориях многоквартирной застройки позволит избежать заполнения автомобилями дворового пространства.

В целях оптимизации парковочного пространства и управления мобильностью на территориях с высокой плотностью населения, интенсивным движением транспорта и высокой загрузкой улично-дорожной сети, рекомендуется регулировать количество парковочных мест с учетом наличия линий скоростного рельсового транспорта, обеспечивающих возможность переключения части поездок с личных автомобилей на общественный транспорт. Значение понижающего коэффициента 25 % принято согласно пункту 11.35 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

    - Создание инфраструктуры для велосипедистов – часть стратегии формирования удобного и безопасного города, развития альтернативных видов транспорта – средств индивидуальной мобильности. Значение средств микромобильности в качестве альтернативных видов транспорта предполагает формирование велотранспортных маршрутов вдоль основных транспортных связей.

    - Показатель обеспеченности территории условиями для движения на велосипедах определен как плотность линий велосипедного транспортного движения, дифференцированная по группам планировочных районов от наиболее плотной в городском центре к разреженной на периферийных территориях. Показатель рассчитан для сети линий велосипедного транспортного движения с шагом 500 метров в городском центре, 1000 метров – в срединной части, 2000 метров – в удаленных районах, как отношение протяженности линий велосипедного движения на территории планирования к площади территории. Условия движения на разных участках одного направления (линии) движения могут быть обеспечены различными способами: посредством устройства велосипедной дорожки, велопешеходной дорожки, организации велосипедной полосы, снижения допустимой скорости движения автомобильного транспорта для безопасного движения на велосипедах в общем потоке.

    - Формирование дополнительных пешеходных связей – проходов через крупные кварталы, устройство дополнительных переходов через улицы, улучшение условий для передвижения пешком обеспечит пешеходную проницаемость городского пространства, кратчайшие расстояния до остановочных пунктов общественного транспорта, в том числе в зоне обслуживания застройки рельсовым транспортом, до объектов социальной инфраструктуры, позволит снизить автомобильную зависимость жителей города и нагрузку от автотранспорта на территорию и экологию, повысит безопасность пешеходов.

    - Доступность территорий и объектов притяжения в зонах жилого и общественно-делового назначения оценивается также через плотность пешеходных переходов на улицах. Для улиц общегородских и районных расстояние между переходами следует устанавливать – не более 300 метров, для улиц квартальных – не более 150 метров, что соответствует правилам градостроительного проектирования.

    - Стандарт обслуживания населения пассажирским транспортом общего пользования направлен, в первую очередь, на обеспечение территориальной доступности остановочных пунктов. Показатель максимально допустимого уровня доступности остановок дифференцируется по планировочным районам. Меньшее значение показателя - 250 метров установлено в более плотной застройке городского центра; расстояние 400 метров – для территорий срединной части города в зоне обслуживания рельсовым транспортом; 600 метров - для территорий срединной части города, не попадающих в зону обслуживания рельсовым транспортом.

    - Показатели соответствуют затратам времени подхода к остановочному пункту 3, 5 и 8 минут соответственно. С целью обеспечения достижения расчетных показателей остановочные пункты необходимо располагать на пересечениях основных путей движения пешеходов (перекрестках) и в активных пассажирообразующих точках. Остановочные пункты разных видов транспорта следует размещать как можно ближе друг к другу, что обеспечит сокращение времени на пересадку и поездки в целом.

    - Рельсовый транспорт является транспортным каркасом города Перми и должен быть полностью обеспечен выделенными полосами для движения, приоритетом движения на перекрестках.

    - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности водоснабжением и водоотведением, электроснабжением, отоплением приняты с учетом фактических показателей удельного среднесуточного (за год) водопотребления и водоотведения. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности природным газом приняты в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования, утвержденными приказом Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 30.12.2021 № 31-02-4-2250.

    - Площадь территории объектов озеленения общего пользования в городе Перми составляет 3343541, 4 кв. м, в среднем на 1 человека приходится 3 кв. м. Минимально допустимая площадь озелененных территорий общего пользования принята в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования (РНГП) Пермского края, утвержденными приказом Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 30 декабря 2021 г. № 31-02-1-4-2250 и составляет в среднем по городу 10 кв. м на одного человека согласно п. 2.7 РНГП. Площадь применяется дифференцированно по группам планировочных районов с целью эффективного использования городских земель на основе специфики планировочных районов, в том числе характеристики плотности населения, определенной с применением модельного комплекса данных – параметров городской системы, в том числе доли озелененных территорий общего пользования.

    - Расчетный показатель «площадь озеленения в профиле улицы», а также требования, изложенные в п. 2.4.2.1-2.4.2.4, включены с целью получения максимального экологического и климатического эффекта от устройства рядовой посадки деревьев. Выбросы от автомобильного транспорта составляют 60 % от общего количества вредных выбросов в атмосферу. Отработанные газы и продукты износа шин содержат канцерогенные вещества, которые при высокой концентрации способны вызывать рак и другие тяжелые заболевания. Решения, направленные на сохранение и формирование полос озеленения с рядовой посадкой деревьев, положительно скажутся на здоровье населения и ландшафте города. Деревья в профиле улиц регулируют микроклимат: температура воздуха в тени дерева в жаркий период на 10 градусов ниже окружающей. А полосы озеленения служат также для размещения элементов водно-зеленой инфраструктуры, выполняя функцию водоотведения.