Приложение № 2.

к Извещению о проведении запроса котировок

№03  от «11 » февраля 2008 г.

- Техническое задание

- Начальная (максимальная) цена Контракта– 300000,00 рублей,

является максимальной.

- Наименование, характеристики и количество приобретаемых товаров

| № | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабинет химии |  |  |  |  |
| 1 | Стол демонстрационный в кабинет химии (ГОСТ 18607-86) | металлич. каркас, столешница - лабораторная керамика, задние и боковые стенки стола закрыты экранами, на передней части стола под столешницей расположены эл. розетки с автомат. предохранителями и выдвижной ящик для наглядных пособий, р-ры 1200х750х900 мм) | Шт. | 1 |
| 2 | Стол ученический лабораторный 2-местный с раковиной- № 6- 16 шт.(ГОСТ 18314-86), стул ученический -32шт. | Стол ученический лаборат. для кабинета химии 2-мест. № 6 (столешница ДСП-16 мм покрытие рабочей поверхности химическим пластиком с 2-х сторон (толщиной 1,5 мм стойкая к химическим воздействиям), кромка противоударная ПВХ-2 мм, крепление без видимых крепежных элементов, каркас- стальная труба прямоугольного сечения, покрытие каркаса полимерное порошковое светлого цвета стойкое к механическим и атмосферным воздействиям, на ножках пластмассовые заглушки, 2 крючка для портфелей, габаритные размеры 1200*600*760мм) Стул ученический (сиденье и спинка стула выполнены из гнуто-клеевой фанеры толщиной на менее 8 мм, покрытие-бесцветный лак, спинка имеет изгиб в плане, на поверхности сидения предусмотрено углубление, передний край сиденья имеет изгиб, все углы притуплены и имеют радиус скругления, крепление на односторонних заклепках, каркас -из стальной трубы овального или прямоугольного сечения и имеет сварную цельнометаллическую конструкцию, покрытие- полимерное порошковое светлого цвета, стойкое к механическим и атмосферным воздействиям, на ножках - пластмассовые заглушки | Компл. | 1 |
| 3 | Шкаф демонстрационный и лабораторный вытяжной напольный | каркас и стенки основания – сталь, покрытая эпокси -полиэфирной порошковой краской белого цвета, подвергнутой высокотемпературной сушке; рабочая столешница – лабораторная керамика (размер плитки 594*315 мм, расцветка «серый мрамор»), с раковиной и сантехникой, стенки рабочей камеры и подъёмный экран (на системе противовесов) – нетонированное стекло, патрубок для подключения к вентиляции D 200мм, размеры - 1050х650х2200 | Шт. | 1 |
| Кабинет физики |  |  |  |  |
| 4 | Стол ученический лабораторный физический 1200х600х760 с бортиком и блоком розеток ЛС СМ 9.2.03.1213, №6 – 16 шт., Стул Ф СМ 9.2.03.0021 – 32 | Столы изготовлены согласно требованиям ГОСТ 18314-86. Столы ученические состоят из металлического основания, которое имеет С-образную форму и окрашено эпоксидно-порошковой темно-серой краской. Столешницы изготовлены из ламинированной влагостойкой и химически стойкой ДСП-плиты серого цвета с полимерной кромкой толщиной 2,5мм. Габаритные размеры стола, мм длина……………………………………………….1200 ширина………………………………………………600 высота до рабочей поверхности столешницы 750 По периметру с трех сторон расположен ограничивающий бортик высотой 5 см из плексиглаза, на котором смонтирован блок розеток Стул ученический (сиденье и спинка стула выполнены из гнуто-клеевой фанеры толщиной на менее 8 мм, покрытие-бесцветный лак, спинка имеет изгиб в плане, на поверхности сидения предусмотрено углубление, передний край сиденья имеет изгиб, все углы притуплены и имеют радиус скругления, крепление на односторонних заклепках, каркас -из стальной трубы овального или прямоугольного сечения и имеет сварную цельнометаллическую конструкцию, покрытие- полимерное порошковое светлого цвета, стойкое к механическим и атмосферным воздействиям, на ножках - пластмассовые заглушки | Компл. | 1 |
| 5 | Стол демонстрационный 2400х750х900 физический ЛС СМ 9.2.03.1217 | Изготовлен согласно ГОСТ 18607-93. Имеет сборно-разборную конструкцию; состоит из двух сблокированных металлических секций с общей столешницей. Металлическая основа стола окрашена темно-серой порошковой эпоксидной краской. Столшница - ламинированная ДСП серого цвета. В столе размещены два выдвижных ящика с роликовыми направляющими. На передней панели расположены розетки (220В 4 шт. и 42В 2 шт.), автомат отключения и устройство защитного отключения УЗО. На столешнице устанавливаются штативы (4 шт.). | ШТ. | 1 |
| Учебное оборудование для кабинетов |  |  |  |  |
| 6 | Доска аудиторная | 3-ств. ДА-З, (3400x1000 мм), цвет зеленый, 5 рабочих поверхностей | шт. | 15 |
| 7 | Светильник над школьной доской | с 1 люминесцентной лампой ЛБ на 40 Вт с компенсатором + 2 стартера с зеркальным отражателем и кронштейном (L=600мм) | шт. | 34 |
| 8 | Стол письменный 1-тумбовый | (тумба на 3 ящика, ЛДСП 16мм, передняя и боковые панели - ЛДСП 16 мм, толщина столешницы- 22 мм, кромка-ПВХ, цвет-орех, бук, 1200х680х750мм | Шт. | 1 |
| 9 | Стул п/мягкий на металлическом каркасе | (кож.зам, спинка полукруг, шир. сиденья -430, выс. стула 800) черный | Шт. | 2 |