Техническое задание к конкурсу:
Ультразвуковая система высшего класса с полностью цифровой архитектурой для общего и специального применения с необходимым набором датчиков

| Название |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель |  |  |  |
| Фирма – производитель |  |  |  |
| № п/п | Технические характеристики | Требуемый параметр | Соответствие (да/нет) |
|  | Общие положения |  |  |
| 1 | Ультразвуковая система, соответствующая настоящим техническим требованиям, зарегистрированная и имеющая разрешение Министерства здравсоцразвития РФ к применению на территории РФ | Наличие |  |
| 2 | Ультразвуковая система, должна соответствовать Международному стандарту IEC 601-1 и/или Российским стандартам ГОСТ Р 50444 (1992), ГОСТ R 50267.01 | Наличие |  |
|  | Основные области клинического использования |  |  |
|  | Гастроэнтерология | Наличие |  |
|  | Урология | Наличие |  |
|  | Поверхностные органы | Наличие |  |
|  | Ангиология | Наличие |  |
|  | Кардиология | Наличие |  |
|  | Эндокринология | Наличие |  |
|  | Акушерство и гинекология | Наличие |  |
|  | Ортопедия и травматология | Наличие |  |
|  | Пульмонология | Наличие |  |
|  | Неврология | Наличие |  |
|  | Педиатрия и неонаталогия | Наличие |  |
|  | Основные характеристики ультразвуковой системы |  |  |
|  | Цифровая система с непрерывным цифровым формированием луча | Наличие |  |
|  | Цифровой формирователь луча, бит, не менее | 12 |  |
|  | Количество физических каналов приема-передачи, не менее | 190 |  |
|  | Количество цифровых процессинговых каналов приема-передачи, не менее | 57 500 |  |
|  | Динамический диапазон, Дб, не менее | 170 |  |
|  | Цифровое формирование луча на приеме и передаче | Наличие |  |
|  | Широкополосное и мультичастотное сканирование | Наличие |  |
|  | Параллельная обработка эхо-сигналов | Наличие |  |
|  | Квадратурная обработка эхо-сигналов | Наличие |  |
|  | Количество фокусов при передаче, не менее | 8 |  |
|  | Прогрессивная динамическая фокусировка при приеме | Наличие |  |
|  | Наличие блока предусиления сигнала в датчиках | Наличие |  |
|  | Монитор TFT высокого разрешения с диагональю, не менее, дюймов | 19 |  |
|  | Регулировка по высоте монитора не менее, см | 30 |  |
|  | Регулировка угла наклона монитора не менее, град. вперед/назад | 10/40 |  |
|  | Регулировка поворота монитора не менее, град. | 300 |  |
|  | Регулировка поворота панели управления не менее, град | 30 |  |
|  | Регулировка панели управления по высоте не менее, см | 30 |  |
|  | Регулировка панели управления по углу поворота в горизонтальной плоскости, не менее град. | 20 |  |
|  | Жидкокристаллический командный экран | Наличие |  |
|  | Предустановочные программы для различных видов и областей исследования, не менее | 180 |  |
|  | Глубина сканирования, не менее, см | 28 |  |
|  | Увеличение изображения в реальном масштабе времени, не менее чем, раз | 18 раз |  |
|  | Увеличение "замороженного" изображения, не менее чем, | 18 раз |  |
|  | Дистанционное управление прибором с возможностью программирования выполнения отдельных операций и редактирования протокола последовательности действий при обследовании пациента | Возможность |  |
|  | Режимы сканирования |  |  |
|  | В, М, CFM и их сочетания | Наличие |  |
|  | Частота кадров/сек. в B-режиме, не менее | 500 |  |
|  | Импульсно-волновой допплер | Наличие |  |
|  | PRF для импульсно-волнового допплера, КГц | 0,5 – 24,0 |  |
|  | Постоянно-волновой допплер | Наличие |  |
|  | PRF для постоянно-волнового допплера, КГц | 1,5 – 50,0 |  |
|  | Цветовой допплер | Наличие |  |
|  | Частота кадров/сек. в режиме цветового допплера, не менее | 580 |  |
|  | Число цветовых карт для цветового допплера, не менее | 10 |  |
|  | Энергетический допплер | Наличие |  |
|  | Число цветовых карт для энергетического допплера, не менее | 10 |  |
|  | Комбинация указанных режимов в режиме реального времени (дуплексное и триплексное сканирование) для всех выбранных датчиков | Наличие |  |
|  | Тканевой допплер | Наличие |  |
|  | Частота кадров/сек в режиме тканевого допплера, не менее | 200 |  |
|  | Режим тканевого гармонического изображения | Наличие |  |
|  | Режим субтракции импульса | Наличие |  |
|  | Режим дифференцированной гармоники | Наличие |  |
|  | Сложное многокомпонентное сканирование в реальном времени в B-режиме и режиме цветового картирования кровотока | Наличие |  |
|  | Оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей | Наличие |  |
|  | Трапециевидное сканирование | Наличие |  |
|  | Режим улучшенного динамического потока - цветовая недопплеровская визуализация кровотока в B-режиме | Наличие |  |
|  | Измерения, расчеты и программное обеспечение для акушерских, кардиологических, сосудистых исследований, исследований глубоко и поверхностно расположенных органов и тканей | Наличие |  |
|  | Транспищеводная эхография | Возможность |  |
|  | Отображение физиологической информации, ЭКГ, ФКГ, вспомогательной, импульсной и респираторной. Вывод на экран одновременно два сигнала | Возможность |  |
|  | Автоматическое очерчивание контура левого желудочка | Возможность |  |
|  | Количественный анализ в режиме тканевого допплера | Возможность |  |
|  | Сохранение и обработка "сырых" данных | Возможность |  |
|  | Непрерывное панорамное сканирование с протяженностью реконструируемого участка не менее, 70 см | Возможность |  |
|  | Трехмерная эхография с возможностью раздельного построения сосудистых (3D сосуды) и тканевых объемов (3D серая шкала) | Наличие |  |
|  | Трехмерная реконструкция в реальном времени с использованием специализированного 4D датчика | Возможность |  |
|  | Стресс-эхо исследования с фармакологической и физической нагрузкой | Возможность |  |
|  | Динамический микрорез – модуль матричного сканирования | Возможность |  |
|  | Контрастная эхография с высоким механическим индексом | Возможность |  |
|  | Контрастная эхография с низким механическим индексом | Возможность |  |
|  | Исследование тканевой перфузии с цветовой дифференциацией направления потоков и фаз контрастирования и количественной оценкой результатов | Возможность |  |
|  | Количественная оценка временного распределения контраста | Возможность |  |
|  | Типы поддерживаемых датчиков |  |  |
|  | конвексные | Наличие |  |
|  | секторные | Наличие |  |
|  | линейные | Наличие |  |
|  | матричные | Наличие |  |
|  | интраоперационные | Наличие |  |
|  | биплановые внутриполостные | Наличие |  |
|  | мультиплановые транспищеводные | Наличие |  |
|  | пункционные | Наличие |  |
|  | 4D датчики | Наличие |  |
|  | карандашные | Наличие |  |
|  | Оснащение системы датчиками |  |  |
|  | Линейный датчик | Наличие |  |
|  | количество элементов, не менее | 192 |  |
|  | диапазон частот, МГц, не хуже | 5,0/6,2/8,6/10,0/12,0 |  |
|  | число переключаемых частот, не менее | 50 |  |
|  | апертура, не более, мм | 58 |  |
|  | поддержка режимов тканевой гармоники | Наличие |  |
|  | субтракции импульса | Наличие |  |
|  | цветового допплера | Наличие |  |
|  | энергетического допплера | Наличие |  |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие |  |
|  | трапециевидного сканирования | Наличие |  |
|  | улучшенного динамического потока | Наличие |  |
|  | сложного многолучевого сканирования в реальном времени | Наличие |  |
|  | оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей | Наличие |  |
|  | 3-х мерной эхографии | Наличие |  |
|  | биопсийная насадка к датчику | Наличие |  |
|  | Секторный фазированный датчик | Наличие |  |
|  | количество элементов, не менее | 96 |  |
|  | диапазон частот, МГц, не хуже | 2,0/2,7/3,4/4,1/4,8 |  |
|  | число переключаемых частот, не менее | 56 |  |
|  | угол обзора, град., не менее | 90 |  |
|  | поддержка режимов тканевой гармоники | Наличие |  |
|  | дифференцированной гармоники | Наличие |  |
|  | субтракции импульса | Наличие |  |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие |  |
|  | постоянно-волнового допплера | Наличие |  |
|  | цветового допплера | Наличие |  |
|  | энергетического допплера | Наличие |  |
|  | тканевого допплера | Наличие |  |
|  | улучшенного динамического потока | Наличие |  |
|  | трапециевидного сканирования | Наличие |  |
|  | панорамного сканирования | Наличие |  |
|  | сложного высокотехнологичного многолучевого сканирования в реальном времени, | Наличие |  |
|  | оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей | Наличие |  |
|  | 3-х мерной эхографии | Наличие |  |
|  | биопсийная насадка к датчику | Наличие |  |
|  | Секторный фазированный датчик | Наличие |  |
|  | количество элементов, не менее | 96 |  |
|  | диапазон частот, МГц, не хуже | 1,8/3,0/4,2 |  |
|  | число переключаемых частот, не менее | 56 |  |
|  | угол обзора, град., не менее | 90 |  |
|  | поддержка режимов тканевой гармоники | Наличие |  |
|  | дифференцированной гармоники | Наличие |  |
|  | субтракции импульса | Наличие |  |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие |  |
|  | постоянно-волнового допплера | Наличие |  |
|  | цветового допплера | Наличие |  |
|  | энергетического допплера | Наличие |  |
|  | тканевого допплера | Наличие |  |
|  | улучшенного динамического потока | Наличие |  |
|  | трапециевидного сканирования | Наличие |  |
|  | панорамного сканирования | Наличие |  |
|  | сложного высокотехнологичного многолучевого сканирования в реальном времени, | Наличие |  |
|  | оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей | Наличие |  |
|  | 3-х мерной эхографии | Наличие |  |
|  | Количество активных портов для подключения датчиков (без учета карандашных), не менее | 3 |  |
|  | Количество паркинговых портов для подключения датчиков, не менее | 3 |  |
|  | Архивация изображений |  |  |
|  | Интегрированная рабочая станция | Наличие |  |
|  | Жесткий диск объемом Гб, не менее | 80 |  |
|  | Кинопетля, не менее, кадров | 4000 |  |
|  | Архивация статичных изображений на магнито-оптический диск, Гб, не менее | 1,3 Гб |  |
|  | Архивация динамических изображений на магнито-оптический диск, Гб, не менее | 1,3 Гб |  |
|  | Архивация статичных изображений на DVD/СD-RW | Наличие |  |
|  | Архивация динамических изображений на DVD/СD-RW | Наличие |  |
|  | Подключение к сети ETHERNET и локальной системы лечебного учреждения | Наличие |  |
|  | Совместимость со стандартом DICOM 3.0 | Наличие |  |
|  | Верификация и сохранение SCU/SCP | Наличие |  |
|  | Выполнение сохранения SCU и вызов из очереди | Возможность |  |
|  | Управление рабочей таблицей модальностей SCU | Возможность |  |
|  | Этап процедуры модальностей SCU | Возможность |  |
|  | Многокадровый DICOM | Возможность |  |
|  | Поддержка передачи петель с системы в архив | Возможность |  |
|  | Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Черно-белый видеопринтер | Наличие |  |
|  | Блок бесперебойного питания | Наличие |  |
|  | Двойной ножной переключатель | Возможность |  |
|  | DVD видео рекодер | Возможность |  |
|  | Габариты |  |  |
|  | Высота, мм, не более | 1460 |  |
|  | Ширина, мм, не более | 580 |  |
|  | Глубина, мм, не более | 1200 |  |
|  | Другие требования |  |  |
|  | Инструкции пользователя на русском языке | Наличие |  |
|  | Гарантия на всю систему не менее одного года | 12 мес. |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
|  | Санитарно-эпидемиологичекое заключение Минздрава России | Наличие |  |