Техническое задание к конкурсу:
УЗИ аппарат мобильный

| Название |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель |  |  |  |
| Фирма – производитель |  |  |  |
| № п/п | Технические характеристики | Требуемый параметр | Соответствие (да/нет) |
|  | Основные области клинического использования |  |  |
|  | Гастроэнтерология | Наличие |  |
|  | Урология | Наличие |  |
|  | Гинекология | Наличие |  |
|  | Акушерство | Наличие |  |
|  | Травматология и ортопедия | Наличие |  |
|  | Эндокринология | Наличие |  |
|  | Маммология | Наличие |  |
|  | Ангиология | Наличие |  |
|  | Кардиология | Наличие |  |
|  | Базовый блок |  |  |
|  | Мобильная система | Наличие |  |
|  | Метод сканирования: электронный | Наличие |  |
|  | Режимы сканирования: В-режим, М-режим | Наличие |  |
|  | Глубина сканирования, см, не менее | 20 |  |
|  | Количество фокусов при передаче, не менее | 4 |  |
|  | Прогрессивная динамическая фокусировка на приеме | Наличие |  |
|  | Частота кадров, кадр./сек, не менее | 75 |  |
|  | Диапазон изменения интенсивности сигнала, дБ, не хуже | 62-100 |  |
|  | Количество возможных зон изменения интенсивности сигнала по глубине, не менее | 6 |  |
|  | Увеличение изображения в реальном времени и в режиме "заморозки" | Наличие |  |
|  | Жидкокристаллический цветной монитор, дюйм, не менее | 10 |  |
|  | Возможность складывания ЖК монитора для предотвращения его повреждения при перемещениях аппарата | Наличие |  |
|  | Режим В-колоризации | Наличие |  |
|  | Число карт колоризации, не менее | 8 |  |
|  | Встроенный жесткий диск | Наличие |  |
|  | Объем жесткого диска, Гбайт, не менее | 40 |  |
|  | Количество сохраняемых статических/динамических изображений, не менее | 120 000 |  |
|  | Возможность передачи изображений и данных на персональный компьютер по сети Ethernet | Наличие |  |
|  | Предустановочные параметры для различных видов и областей исследования | Наличие |  |
|  | Программное обеспечение для проведения стандартных измерений: | Наличие |  |
|  | - расстояние | Наличие |  |
|  | - площадь | Наличие |  |
|  | - гистограмма | Наличие |  |
|  | - профиль | Наличие |  |
|  | - окружность | Наличие |  |
|  | - объем | Наличие |  |
|  | Программное обеспечение для проведения специальных расчетов и измерений: | Наличие |  |
|  | в акушерстве: | Наличие |  |
|  | - для многоплодной беременности | Наличие |  |
|  | - расчет и отображение тренда | Наличие |  |
|  | в кардиологии: | Наличие |  |
|  | - в В-режиме- - параметры левого желудочка (Булет, модифицированный Симпсон) | Наличие |  |
|  | - в М-режиме – параметры левого желудочка (Кьюб, Тейхольц, Гибсон), митральный клапан, аорта | Наличие |  |
|  | Программа для измерений тазобедренного сустава | Наличие |  |
|  | Программа составления отчетов | Наличие |  |
|  | Типы поддерживаемых датчиков |  |  |
|  | Конвексные | Наличие |  |
|  | Линейные | Наличие |  |
|  | Интраоперационные | Наличие |  |
|  | Эндополостные |  |  |
|  | Вагинальные | Наличие |  |
|  | Пункционный | Наличие |  |
|  | Оснащение системы датчиками |  |  |
|  | Все датчики мультичастотные с возможностью выбора не менее 3-х частот сканирования | Наличие |  |
|  | Конвексный датчик для исследований органов брюшной полости, малого таза | Наличие |  |
|  | количество элементов, не менее | 128 |  |
|  | диапазон частот, МГц, не хуже | 2,5-6,0 |  |
|  | мультичастоты, МГц, не хуже | 3,0/3,7/5,0 |  |
|  | угол обзора, град., не менее | 55 |  |
|  | апертура, мм, не менее | 60 |  |
|  | Линейный датчик для исследования поверхностно расположенных органов (щитовидная железа, молочная железа), сосудов | Наличие |  |
|  | количество элементов, не менее | 128 |  |
|  | диапазон частот, МГц, не хуже | 4,0-12,0 |  |
|  | мультичастоты, МГц, не хуже | 5,0/8,0/10,0 |  |
|  | поле сканирования, мм, не менее | 50 |  |
|  | Микроконвексный датчик для кардиологических исследований | Наличие |  |
|  | количество элементов, не менее | 96 |  |
|  | диапазон частот, МГц, не хуже | 2,5-6,0 |  |
|  | мультичастоты, МГц, не хуже | 3,0/3,7/5,0 |  |
|  | угол обзора, град., не менее | 70 |  |
|  | апертура, мм, не более | 14 |  |
|  | Разъем для подключение одного датчика | Наличие |  |
|  | Дополнительный разъем для одновременного подключения второго датчика | Наличие |  |
|  | Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Черно-белый видеопринтер | Наличие |  |
|  | Крепление черно-белого принтера непосредственно на аппарате | возможно |  |
|  | Термобумага для видеопринтера, рулон | 6 |  |
|  | Прочие условия |  |  |
|  | Гарантия на всю систему не менее одного года | Наличие |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
|  | Санитарно-эпидемиологичеcкое заключение Минздрава России | Наличие |  |
|  | Инструкции пользователя на русском языке | Наличие |  |