Приложение № 2

## Задание на выполнение работ на восстановление

## эвакуационных люков из подвала  МОУ “СОШ №34”

## ул. Маяковского, 33, Дзержинского района г. Перми

По функциональной пожарной опасности, в соответствии со СНиП 21-01-97, здание имеет класс Ф4.

Характеристика:  Здание в плане имеет размеры 60,0х75,0 м. Фундаменты ленточные, стены техподполья состоят из фундаментных блоков толщиной 600мм и кирпича. Высота помещения подвала 1,7м. За нулевую отметку принята отметка чистого пола первого этажа здания школы. В техподполье проходят инженерные сети. В двух отсеках подполья находятся три люка с выходом наружу размером 730х1120 мм. На первом этаже из помещения имеется вход в техподполье.

По требованию Пожтехнадзора необходимо заделать существующий вход с первого этажа и восстановить существующие люки. Имеется проектная  документация.

|  | Наименование работ и основное содержание | Технические требования и ГОСТы | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Восстановление существующих трех люков: - Разобрать деревянные и кирпичные заполнения дверных люков. - В люках размерами 730х1120 установить дверные блоки и стальные двери. В дверях предусмотреть: - Тепловую изоляцию; - Надежные врезные оцинкованные замки; - Металлические засовы; - Грунтование и лакокрасочное покрытие эмалью ПФ 115 коричневого цвета. 3. Стены оштукатурить в тон фасада. 4. В подполье предусмотреть площадку размером 500х1200 и ступеньки для спуска. 5. Изменить уровень пола в подполье - освободить проходы к люкам от земли размером 60х2,0х1,0 м. | Согласно проекту Рабочий чертеж 12-2007-АС лист 4 Аварийный выход ДН-2 | 3 |
| 2 | Заделка существующего входа, находящегося в помещении первого этажа размером 3,1х3,0: - Демонтировать деревянный пол; - Выполнить монолитный участок перекрытия на месте существующего люка размером 2000х2000 - Провести стяжку цементным раствором 20 мм; - Покрыть пол линолеумом. | Технические требования и ГОСТы см. в рабочем чертеже 12-2007-АС лист 10 |  |