Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 1 от «6» марта 2008г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Ванна сухая углекислая

(устройство для проведения воздушно-углекислых лечебных процедур)

(таблица технического соответствия)

| № п/п | Наименование параметра |  |  | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |
| 1 | Регистрационное свидетельство МЗ РФ |  |  | Наличие |
| 2 | Сертификат соответствия |  |  | Наличие |
| 3 | Ванна предназначена для больных, которым противопоказаны минеральные углекислые ванны и позволяет использовать действие углекислого газа, исключая механическое (гидростатическое) и температурное действие воды, которое является противопоказанием при целом ряде патологических состояний. |  |  | Соответствие |
| 4 | Исключено ингаляционное поступление углекислого газа в организм |  |  | Соответствие |
| 5 | Установка полностью автоматизирована и работает по программе (задается требуемая температура, время процедуры и время подачи углекислого газа) |  |  | Соответствие |
| 6 | Концентрация углекислого газа, температура и влажность поддерживаются автоматически |  |  | Соответствие |
| 7 | Требуемая концентрация углекислого газа (15-30%) достигается моментально |  |  | Соответствие |
| 8 | Длина |  |  | 1,4 м |
| 9 | Ширина |  |  | 0,80 м |
| 10 | Высота |  |  | 1,2 м |
| 11 | Вес |  |  | 100 кг |
| 12 | Потребляемая мощность |  |  | не более 1,5 кВт |
| 13 | Для размещения установки необходимо помещение от 6м2 без особых требований |  |  | Соответствие |
| 14 | Напряжение питания, переменный ток |  |  | 220 Вт+ 10% |
| 15 | Емкость камеры бокса |  |  | Не более 0,6 куб.м |
| 16 | Емкость парообразователя |  |  | 3 литра |
| 17 | Количество процедур при емкости баллона 40л |  |  | Среднее-100 процедур |
| 18 | Рабочая жидкость увлажнителя |  |  | Дистиллированная вода |

В комплектацию входит:

- редуктор газовый со шлангом для подачи  СО2 от баллона к ванне-7м

- шланг для выброса отработанной газовой смеси от ванны к выходному отверстию в окне с манжетой  и фланцем-3,5м

- горловина-уплотнитель шейный-2шт

- табурет винтовой-1шт

- подставка для ног-1шт

- комплект документации

- Баллон с СО2 (пищевая углекислота) на 150 процедур-1шт

Гарантийный срок обслуживания-24месяца