Приложение № 1

к котировочной заявке №КЗ/2

от 07 марта 2008 года

Информация

для проведения капитального ремонта тепловой трассы

1 . Перечень инженерных сетей:

а ) место нахождения – ул.Доватора, 32, район Орджоникидзевский., г.Пермь

от т. А до т. Б жилого дома по ул. Доватора, 32  микрорайон Кислотные Дачи;

б) наименование основного средства – теплотрасса литер Ст ;

в) вид прокладки – наземная прокладка протяженностью 89,63 пм;

г) характеристика – год постройки 1995г., материал сталь, диаметр 2д 89мм,

протяженность трассы  89,63 м, компенсатор 1шт., ввод 1шт;

д ) общая длина трубопровода системы отопления  179,26 м;

е ) сметная стоимость  работ  166 868,13  руб.

### 2. Технические характеристики работ:

Выполнение работ по капитальному ремонту наземной тепловой трассы.

В перечень работ по капитальному ремонту включены:

1 . демонтажные работы

- разборка тепловой изоляции из ваты минеральной;

- демонтаж трубопроводов отопления из в/ г  труб Д 89 м;

3. монтажные работы

- прокладка труб  из стальных  б/ш  труб Д 89*4мм ГОСТ 8732-78;

- прокладка  компенсатора 1 шт. Д 89*4мм  ГОСТ 8732-78;

- отводы 12 шт. Д 89*4мм ГОСТ 8732-78;

- гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления;

- установка гильзы и заделка сальника при проходе трубы через стену  подвала;

- заделка отверстий в бетонных стенах;

- антикоррозийное покрытие грунтовкой ГФ-021 за 1 раз  и окраска труб за 2 раза краской БТ-177;

- изоляция трубопроводов материал Ursa;

- обертывание поверхности изоляции рулонными материалами ГОСТ 10923-82.

4. вывоз строительного мусора

- уборка и  вывоз строительного мусора на расстояние 25км.

3. Сроки выполнения работ:

- начало                             2 июня 2008г.

- окончание                     17 июня 2008г.

4. Требования к качеству и  результатам работ:

- При     производстве   работ    по   капитальному     ремонту   сетей теплоснабжения соблюдать требования нормативных правовых  актов    РФ   и   нормативных   технических    документов,   устанавливающих           правила эксплуатации тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения,    ГОСТ  16037-80,   3845-75,   2874-82;     СНиП   3.01.03-84,   3.01.01-85,

3.05.01-85;  111-3-81; и  САНПиН 3.01.01-85   по   охране окружающей

среды.   ФЗ    « О   санитарно    -     эпидемиологическом  благополучии

населения от 30 марта 1999 г. №  52-ФЗ  (в  редакции  от 30.12.2006г).

- Изоляционные  работы  следует осуществлять  в  соответствии с

требованиями  проекта, СНиП  11-42-80,    2.05.06-85,     3.04.03-85,

ГОСТ 12.3.016-87, СНиП 111-4-80, 3.01.01-85,  2.03.11-85, 2.014-88,

ГОСТ 2581-83.

5. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ – 2 года.

Директор                                             И. Р. Хайдаров