Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 12 от «17»   марта   2008 г.

# Техническое задание

на поставку электродиагностической аппаратуры

для МУЗ г. Перми «Пермская городская станция скорой медицинской помощи»

1. Наименование аппаратуры:  Электрокардиограф для ЭКГ покоя 3-х канальный Шиллер АТ 1 или эквивалент

2. Технические характеристики:

| № п/п | Описание требований | Наличие функции или величины параметра |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |
| 1.1. | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие |
| 1.2. | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| 1. 3. | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |
| 1.4. | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 1.5. | Срок гарантии | не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| 1.6. | Количество | 4 комплекта |
| 2. Технические характеристики |  |  |
| 2.1. | Одновременная регистрация 12 отведений | Наличие |
| 2.2. | Печать 3 отведений | Наличие |
| 2.3. | Автоматический/ручной режим работы | Наличие |
| 2.4. | Функция копирования | Наличие |
| 2.5. | Комбинированное питание | Наличие |
| 2.6. | Встроенные: принтер, аккумулятор и зарядное устройство | Наличие |
| 2.7. | Время работы аккумулятора | не менее 2 часов |
| 2.8. | Выбираемая чувствительность 5, 10, 20 мм/мВ | Наличие |
| 2.9. | Определение пейсмейкера | Наличие |
| 2.10. | Защита от дефибрилляции | Наличие |
| 2.11. | Фильтры: сетевых помех, мускульных треморов, изолиний | Наличие |
| 2.12. | Световые индикаторы: |  |
| 2.12.1. | Группы отведений | Наличие |
| 2.12.2. | Подключение сети | Наличие |
| 2.12.3. | Работы аккумулятора и малого заряда аккумулятора (режим мерцания) | Наличие |
| 2.12.4. | Отсутствие бумаги или неправильно заправленной бумаги | Наличие |
| 2.12.5. | Состояние фильтра (вкл/выкл) | Наличие |
| 2.12.6. | Плохого контакта электродов | Наличие |
| 2.13. | Принтер: |  |
| 2.13.1. | Термопринтер высокого разрешения | Наличие |
| 2.13.2. | Скорость подачи бумаги 5,25,50 мм/сек. | Наличие |
| 2.13.3. | Ширина бумаги | не менее 90мм |
| 2.13.4. | Вес | не более 3 кг |
| 2.13.5. | Сумка для переноски | Наличие |
| 3. Возможность дооснащения программами |  |  |
| 3.1. | Измерения ЭКГ (интервалы, амплитуды, электрические оси, усредненные комплексы) со вспомогательными маркерами | Наличие |
| 3.2. | Анализа (интерпритационные сообщения на русском языке) | Наличие |