|  |  |  | Приложение № 2 к Извещению №Кт 007-19/03 о проведении запроса котировок от 19 марта 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Технические характиристики. |  |  |  |

| Лот № | Оборудование для клинико-диагностической лаборатории |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки.Требуемые параметры и условия. | Требование | Предлагаемые параметры и условия |
| 1 | Наименование | Гематологический анализатор | Указать |
| 2 | Модель | Указать |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 4 | Регистрационноеудостоверение МЗ РФ | Указать | № от___до____ |
| 5 | Технические характеристики: |  |  |
| 6 | Методы определения гемоглобина: |  |  |
| 7 | фотометрия | Наличие |  |
| 8 | Подсчет и определение размеров клеток: |  |  |
| 9 | кондуктометрия | Наличие |  |
| 10 | Реагентная система: |  |  |
| 11 | открытая | Наличие |  |
| 12 | дискретная (разбавитель и лизирующий подключаются на борт) | Наличие |  |
| 13 | Дилютер: |  |  |
| 14 | встроенный | Наличие |  |
| 15 | Добавление лизирующего реагента автоматическое | Наличие |  |
| 16 | Исследуемые параметры: |  |  |
| 17 | лейкоциты + дифференциация на 3 субпопуляции | Наличие |  |
| 18 | эритроциты | Наличие |  |
| 19 | тромбоциты | Наличие |  |
| 20 | гемоглобин | Наличие |  |
| 21 | гематокрит | Наличие |  |
| 22 | средный объем эритроцита | Наличие |  |
| 23 | среднее содержание гемоглобина в эритроците | Наличие |  |
| 24 | средняя концентрация гемоглобина в эритроците | Наличие |  |
| 25 | ширина распределения эритроцитов | Наличие |  |
| 26 | коэффициент вариации объема эритроцитов | Наличие |  |
| 27 | средный объем тромбоцита | Наличие |  |
| 28 | тромбокрит | Наличие |  |
| 29 | ширина распределения тромбоцитов | Наличие |  |
| 30 | гистограммы распределения по объему эритроцитов | Наличие |  |
| 31 | гистограммы распределения по объему лейкоцитов | Наличие |  |
| 32 | гистограммы распределения по объему тромбоцитов | Наличие |  |
| 33 | Коэффициент вариации: |  |  |
| 34 | WBC не хуже, % | 3 | Указать параметры |
| 35 | RBC не хуже, % | 3 | Указать параметры |
| 36 | HGB не хуже, % | 2 | Указать параметры |
| 37 | MCV не хуже, % | 1 | Указать параметры |
| 38 | PTL не хуже, % | 6 | Указать параметры |
| 39 | Производительность не менее, проб/час | 30 | Указать параметры |
| 40 | Объем пробы: |  |  |
| 41 | цельной крови не более, мкл | 20 | Указать параметры |
| 42 | цельной крови в режиме измерения из разведенияне не более, (кровь, мкл / разбавитель, мл) | 20 / 6 | Указать параметры |
| 43 | Встроенная система контроля качества | Наличие |  |
| 44 | Объем памяти результатов с гистограммами не менее, измерений | 10 000 | Указать параметры |
| 45 | Автоматическое устранение засоров и повтор измерения | Наличие |  |
| 46 | Контроль остаточного объема реагентов | Наличие |  |
| 47 | Пользовательское меню русифицированное | Наличие |  |
| 48 | Встроенная клавиатура не менее, клавиш | 18 | Указать параметры |
| 49 | Вывод результатов: |  |  |
| 50 | дисплей | Наличие |  |
| 51 | встроенный принтер | Наличие |  |
| 52 | Жидкокристаллический дисплей: |  |  |
| 53 | размер не менее, дюймов | 7,5 | Указать параметры |
| 54 | разрешение не менее, точек | 640х480 | Указать параметры |
| 55 | Возможность подключения сканера бар-кодов | Наличие |  |
| 56 | Интерфейсы: |  |  |
| 57 | для внешней клавиатуры PS/2 | Наличие |  |
| 58 | параллельный порт для внешнего принтера и дисковода | Наличие |  |
| 59 | последовательный порт RS-232 (2 порта) | Наличие |  |
| 60 | Размеры не более, мм | 390х330х440 |  |
| 61 | Вес не более, кг | 18 |  |
| 62 | Комплектация расходными материалами: |  |  |
| 63 | Система взятия крови (К3-ЭДТА с клапанной крышкой) не менее, шт. | 100 | Указать количество |
| 64 | Капилляр MiniCollect c К3-ЭДТА не менее, шт. | 100 | Указать количество |
| 65 | Изотонический разбавитель не менее, л | 20 | Указать количество |
| 66 | Лизирующий раствор не менее, л | 1 | Указать количество |
| 67 | Очищающий раствор не менее, л | 5 | Указать количество |
| 68 | Раствор для срочной очистки не менее, л | 1 | Указать количество |
| 69 | Контрольная кровь/низкие значения не менее, мл | 2,5 | Указать количество |
| 70 | Контрольная кровь/нормальные значения не менее, мл | 2,5 | Указать количество |
| 71 | Контрольная кровь/высокие значения не менее, мл | 2,5 | Указать количество |
| 72 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
| 73 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие | Приложить |
| 74 | Монтаж, пусконаладочные работы | Наличие |  |
| 75 | Обучение медицинского персонала на рабочем месте | Наличие |  |
| 76 | Гарантия не менее, мес | 12 | Указать параметры |
| 77 | Год выпуска не ранее | 2007 | Указать параметры |
| 78 | Цена, руб |  | Указать |
| 79 | Количество, шт. | 1 | Указать |
| 80 | Сумма по позиции, руб. |  | Указать |

Главный врач МУЗ «МСЧ № 2»                                                                                                           Д.В.Антонов