Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 24 от 14.03.2008 г.

Техническое задание

на мебель для медицинских учреждений

| № | Наименование | шт. | Технические данные | Предлагаемое количество, параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф-стеллаж закрытый 500*400*1700 (для реанимации) | 3 | Каркас шкафа – алюминиевый, корпус пластик: топ и полки – 10мм; боковые поверхности (низ) – 4мм., стекло (верх) – 4мм. Регулируемые опоры для установки с учетом неровностей пола. Ручки – металлические. Габаритные размеры: 500*400*1700мм. Цвет: светло-серый. |  |
| 2 | Шкаф 1ассчит 880*420*2000 (для реанимации) | 2 | Каркас шкафа – алюминиевый, корпус пластик: топ и полки – 10мм; боковые поверхности – 4мм. Регулируемые опоры для установки с учетом неровностей пола. Ручки – металлические. Габаритные размеры: 500*400*1700мм. Цвет: светло-серый. |  |
| 3 | Пост медсестры стол с надставкой и тумбой | 2 компл | 1. Стол письменный: 900*600*770 (столешница 32мм кромка ПВХ 2мм; опоры и передний щит 16мм, кромка ПВХ 0,4мм; два выдвижных ящика под столешницей, на роликовых направляющих (ручки металлические). 2. Тумба приставная 465*600*770 (топ 32мм, кромка ПВХ 2мм; каркас, ящики, фасад – 16мм, кромка ПВХ 0,4мм; четыре выдвижных ящика на роликовых направляющих, ручки металлические); 3. Надставка с отделениями для бумаг: 1830*300*300 Цвет: бук. |  |
| 4 | Тумба (верх: выдвижной ящик, низ: отделение с дверцей и полкой) (для коридора) | 2 | Топ, опоры, передний щит, каркас – 16мм, кромка ПВХ: топ-2мм, корпус-0,4мм; выдвижной ящик на роликовых направляющих; дверка, внутри полка; ручки металлические. Габаритные размеры: уточнить? Цвет: бук. |  |
| 5 | Тумба подкатная (с выдвижной столешницей) 450*500*750 (для реанимации) | 7 | Каркас из высокопрочной легированной стали, порошковое полимерное покрытие. Корпус: ЛДСП – 16мм. Цвет: светло-серый. |  |
| 6 | Шкаф-стеллаж закрытый 800*420*2000 (для подсобного помещения) | 4 | ЛДСП: толщина дна, каркаса, дверей – 16мм; толщина топа – 32мм; Задняя стенка ДВП в цвет (кэшированная). Кромка ПВХ: топ-2мм; каркас-0,4 мм; Регулируемые опоры для установки с учетом неровностей пола. Ручки – металлические. Габаритные размеры: 800*420*2000мм. Цвет: бук. |  |
| 7 | Шкаф-стеллаж закрытый 800*600*2000 (для реанимационной палаты) | 2 | ЛДСП: толщина дна, каркаса, дверей – 16мм; толщина топа – 32мм; Задняя стенка ДВП в цвет (кэшированная). Кромка ПВХ: топ-2мм; каркас-0,4 мм; Регулируемые опоры для установки с учетом неровностей пола. Ручки – металлические. Габаритные размеры: 800*420*2000мм. Цвет: светло-серый. |  |
| 8 | Шкаф-стеллаж закрытый 800*420*2000 | 1 | ЛДСП: толщина дна, каркаса, дверей – 16мм; толщина топа – 32мм; Задняя стенка ДВП в цвет (кэшированная). Кромка ПВХ: топ-2мм; каркас-0,4 мм; Регулируемые опоры для установки с учетом неровностей пола. Ручки – металлические. Габаритные размеры: 800*420*2000мм. Цвет: светло-серый. |  |
| 9 | Шкаф книжный 800*420*2000 | 1 | ЛДСП: толщина дна, каркаса, дверей – 16мм; толщина топа – 32мм; Задняя стенка ДВП в цвет (кэшированная). Кромка ПВХ: топ-2мм; каркас-0,4 мм; Верх шкафа- 2 полки; низ – двери, (высота нижних дверей – 1000мм). Регулируемые опоры для установки с учетом неровностей пола. Ручки – металлические. Габаритные размеры: 800*420*2000мм. Цвет: бук. |  |
| 10 | Приставка к столу (брифинг) (зав. Отд.) | 1 | Каркас из высокопрочной легированной стали, порошковое полимерное покрытие. Корпус: ЛДСП – 16мм. Габаритные размеры: 700*800*740мм. Цвет: бук. |  |
| 11 | Диван (пост медсестры) | 2 | Кожезаменитель «Рено», цвет: коричневый. Обивка мягкая, изготовлена из кожзаменителя (Рассчитана на санобработку химсредствами). Ножки дивана – высокие (12-16мм). Габаритные размеры: 1650х580-830. |  |
| 12 | Диван (зав. Отд.) | 1 | Кожезаменитель «Рено», цвет: коричневый. Обивка мягкая, изготовлена из кожзаменителя (рассчитана на санобработку химсредствами). Габаритные размеры: 1650х580-830. |  |
| 13 | Набор мебели для кухонного блока (стол рабочий, стол с мойкой, стол обеденный, тумба, шк. Навесной) | 1 | 1. Стол лабораторный с мойкой: металлический каркас, столешница – постформинг 28мм с врезной мойкой. Корпус: ЛДСП 16мм. Габариты: 1400х60х850мм. 2. Стол лабораторный металлический каркас, столешница – постформинг 28мм. Корпус: ЛДСП 16мм. Габаритные размеры: 1400х60х850мм. 3. Стол обеденный: столешница ЛДСП 32мм покрытая пластиком, на металлических опорах. Габаритные размеры: 1200х700х750. Цвет: бук. 4. Тумба подкатная: Топ, опоры, передний щит, каркас – 16мм, кромка ПВХ: топ-2мм, корпус-0,4мм; выдвижной ящик на роликовых направляющих; дверка, внутри полка; ручки металлические. Цвет: бук. 5. Шкаф навесной с сушилкой: Габаритные размеры: 800х300х600 Цвет: бук. |  |
| 14 | Стол для инструментов (медицинский на колесах) | 2 | Стол для инструментов: корпус из высокопрочной легированной стали, порошковое полимерное покрытие. Полки: стекло 6мм – 2шт. Габаритные размеры: 640х480х650. Цвет: светло-серый. |  |
| 15 | Стеллаж металлический | 3 | Стеллаж металлический: металлический каркас из высокопрочной легированной стали, порошковое полимерное покрытие. Конструкция стеллажа предусматривает ребра жесткости для устойчивости изделия. Габаритные размеры: 1000*400*2000мм. Цвет: серый. |  |
| 16 | Стол-тумба для мойки | 2 | Каркас из высокопрочной легированной стали, порошковое полимерное покрытие. Корпус: ЛДСП – 16мм. Столешниц: постформинг-пластик 28мм. Габаритные размеры: 800*600*850 Цвет: светло-серый. |  |
| 17 | Тумба прикроватная с нишей: | 16 | Корпус – ЛДСП 16мм., крышка тумбы – пластик 18мм. Все кромки облицовываются кромочным материалом ПВХ – 0,4мм (корпус) и 2мм (топ). Задняя стенка ДВП в цвет (кэшированная). Металлические ручки. Габаритные размеры: 400*400*550 Цвет: светло-серый. |  |
| 18 | Набор мебели для кабинета ст. медсестры | 1 компл | 1. Стол с изгибом – ЛДСП, столешница 32мм; опоры, задняя стенка – 16мм; все кромки облицовываются кромочным материалом ПВХ – 0,4мм (корпус) и 2мм (столешница). Цвет: бук. Габариты: 1200*700*740 2. Тумба приставная – ЛДСП, топ 32мм; каркас, ящики – 16мм; все кромки облицовываются кромочным материалом ПВХ – 0,4мм (корпус) и 2мм (топ). Металлические ручки. Цвет: бук. Габариты: 465*500*740 3. Стол-брифинг на мет.опоре – ЛДСП, столешница 32мм; кромка ПВХ (2мм) Габариты: 700*350*740 Цвет: бук. 4. Шкаф для одежды – ЛДСП: толщина дна, каркаса, дверей – 16мм; толщина топа – 32мм; Задняя стенка ДВП в цвет (кэшированная). Кромка ПВХ: топ-2мм; каркас-0,4 мм; Полка для головных уборов, выдвижная штанга. Регулируемые опоры для установки с учетом неровностей пола. Ручки – металлические. Габариты: 600*420*2000 Цвет: бук. 5. Шкаф-стеллаж со стеклом – ЛДСП, толщина дна, каркаса, дверей – 16мм; толщина топа – 32мм; Задняя стенка ДВП в цвет (кэшированная). Кромка ПВХ: топ-2мм; каркас-0,4 мм. Стекло тонированное. Регулируемые опоры для установки с учетом неровностей пола. Ручки – металлические. Габариты: 800*420*2000 Цвет: бук. 6. Шкаф-стеллаж радиусный – ЛДСП, толщина дна, каркаса – 16мм. Кромка ПВХ: топ-2мм; каркас-0,4 мм. Регулируемые опоры для установки с учетом неровностей пола. Ручки – металлические. Габариты: R420*2000. Цвет: бук. 7. Диван раскладной 2-х местный, с механизмом раскладки вперед. Цвет: коричневый Габаритные размеры: 1900х580х830 |  |
| 19 | Диван раскладной 3-х местный | 4 | Обивка ткань или флок. Габаритные размеры: 1900х580х930 Цвет: коричневый |  |
| 20 | Кушетка смотровая | 2 | Кушетка с регулируемым подголовником. На металлическом каркасе, с порошковым напылением серого цвета. Обивка мягкая, изготовлена из кожзаменителя (3ассчитана на санобработку химсредствами), цвет: «серый мрамор». Габаритные размеры: 1940х600х550мм |  |
| 21 | Ширма трехстворчатая | 4 | Каркас изготовлен из тонкостенного стального профиля на колесах D-50мм. Полотно – пленка ПВХ. Секции соединяются между собой обжимными муфтами. Габариты одной секции: 700х350х1700мм. Масса одной секции не более 8кг. |  |
| 22 | Кресло оперативное (офисное). | 6 | Кресло офисное, механизм вращения, регулир. Высоты. Ткань серая. |  |
| 23 | Кресло руководителя | 2 | Кресло руководителя, натур кожа. Механизм качания, регулировка высоты. Крестовина, подлокотники пластик. Цвет: черный. |  |
| 24 | Диван медицинский на металлокаркасе для холла | 4 | Диван медицинский на металлокаркасе 3-х местный. Металлический каркас из высокопрочной легированной стали, порошковое полимерное покрытие. Обивка мягкая, изготовлена из кожзаменителя (рассчитана на санобработку химсредствами). Габаритные размеры: 1560х550х840мм. Цвет: «серый мрамор». |  |
| 25 | Срок гарантии на всю мебель |  | Не менее 24 месяцев |  |
|  | Цена контракта, руб. |  |  |  |

Вся поставляемая продукция сертифицирована, согласно ГОСТам - как мебель и изделия для медицинских учреждений. Сертификаты соответствия и санитарно – эпидемиологические заключения обязательны.

____________________		____________________		____________________

(должность)			(подпись)			(расшифровка подписи)

МП