Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

| Стол операционный с гидромеханическим приводом |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия | Требование | Предлагаемые параметры и условия |
|  | Общие требования |  |  |
| 1. | Наименование | Указать |  |
| 2. | Модель | Указать |  |
| 3. | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие | Указать №, срок действия |
| 4. | Сертификат Госстандарта России | Наличие | Указать №, срок действия |
|  | Технические характеристики |  |  |
| 1. | Панель стола состоит из головной, спинной, тазобедренной и двух ножных (левой и правой) секций. | Наличие |  |
| 2. | В спинной секции имеется встроенный почечный валик | Наличие |  |
| 3. | Привод управления положениями панели стола– механический ручной Изменение угла наклона спинной секции осуществляется с применением газовой пружины. | Наличие |  |
| 4. | Привод подъема и опускания панели стола – гидравлический ножной | Наличие |  |
| 5. | Грузоподъемность, кг | не более 160 |  |
| 6. | Высота стола, мм в крайне нижнем положении в крайне верхнем положении | 800 1000 |  |
| 7. | Длина панели стола, мм при макс.выдвинутой головной секции | 2000 |  |
| 8. | Ширина панели стола, мм Ширина стола по рейкам, мм | 500 540 |  |
| 9. | Длина и ширина сечения рейки для крепления съемных приспособлений, мм. | 25х10 |  |
| 10. | Наклоны панели по Тренделенбургу и анти-Тренделенбургу, | не менее 25° |  |
| 11. | Наклоны головной секции вверх вниз | не менее 45° не менее 45° |  |
| 12. | Наклоны спинной секции вверх вниз | не менее 75° не менее 45° |  |
| 13. | Наклоны ножных секций вверх вниз | не более 20° не более 90° |  |
| 14. | Боковой наклон панели стола вправо влево | не менее 20° не менее 20° |  |
| 15. | Комплект матрасов | наличие |  |
| 16. | Средний срок службы, год | не менее 6 лет |  |
|  | Съемные приспособления: |  |  |
| 17. | Держатель ДА (наркозный экран) | 1 |  |
| 18. | Зажим ЗПМ | 1 |  |
| 19. | Рукодержатель РД | 2 |  |
| 20. | Панель ПР | 2 |  |
| 21. | Упор УК | 4 |  |
| 22. | Ногодержатель | 2 |  |
| 23. | Ремень Р | 2 |  |
| 24. | Зажим ЗА | 4 |  |
| 25. | Штатив Ш | 1 |  |
| 26. | Приспособление для рентгенографии | 1 |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |
| 1. | Инструкция пользователя (паспорт) на русском языке | наличие |  |
| 2. | Наладка, ввод в эксплуатацию | наличие |  |
| 3. | Цена товара, в том числе расхода на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей |  | Указать |
| 4. | Количество | 2 штуки |  |
| 5. | Сумма в рублях |  | Указать |