ТЕННИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Стерилизатор с вертикальной круглой камерой ВК 75-01

| № п/п | Требования | Параметры и условия | Предлагаемые характеристики (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Указать |  |
| 2 | Модель | Указать |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | г. Тюмень ТМЗОИ |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 6 | Технические характеристики: |  |  |
| 7 | Предназначен для стерилизации водяным паром под давлением материалов, инструментов и принадлежностей, применяемых в медицинской практике | Наличие |  |
| 8 | Основные узлы стерилизатора изготовлены из высоколегированной нержавеющей стали | Наличие |  |
| 9 | Общие габариты, мм: | 570*740*1070 |  |
| 10 | Объем камеры, дм³ | 75 |  |
| 11 | Загрузочный объем камеры, дм³ | 54 |  |
| 12 | Диаметр камеры, мм | 400 |  |
| 13 | Глубина камеры, мм: | 630 |  |
| 14 | Масса не более, кг. | 70 |  |
| 15 | Номинальная мощность, кВт: | 6 |  |
| 16 | Напряжение, В: | 380 |  |
| 17 | Управление | Полуавтоматическое |  |
| 18 | Возможна ручная заливка воды в парогенератор | Наличие |  |
| 19 | Комплектация: |  |  |
| 20 | Стерилизационная коробка КСК-18 | 3шт. |  |
| 21 | Подставка под КСК | 1шт. |  |
| 22 | Набор запасных частей | 1 комплект |  |
| 23 | Процесс стерилизации Режимы стерилизации: |  |  |
| 24 | 1-й стандартный режим: Время стерилизационной выдержки: Температура стерилизации: | 20 мин. 132°С |  |
| 25 | 2-й стандартный режим: Время стерилизационной выдержки: Температура стерилизации: | 45 мин. 120°С |  |
| 26 | Цена ед., руб. | Указать |  |
| 27 | Количество, шт. | 1 |  |
| 28 | Цена лота (контракта), руб. | Указать |  |
| 29 | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
| 30 | Доставка, монтаж, пуско-наладка | Указать |  |
| 31 | Срок поставки в течение 5 дней после заключения муниципального контракта | Указать |  |

Главный врач МУЗ «ГКБ №7»

___________________ Л.В.Полякова