Приложение № 1

к  МК № ____от  _______

Перечень, объём работ, технические характеристики.

1.  Объёмы работ:

1.1. Количество оконных блоков - 24 шт.

1.1.1. Размеры:

-   1570*1370 (8 оконных блоков)

-   1570*1170 (16 оконных блоков)

1.2.  Количество дверных блоков (балкон) – 3 шт.

1.2.1.  Размеры: 2300*1370

2.  Перечень работ:

2.1. Разборка деревянных заполнений проёмов оконных с подоконными досками.

2.2. Установка оконных блоков из ПВХ профилей  поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых , площадью проема более 2 кв. м.

2.3. Разборка деревянных заполнений проёмов дверных.

2.4. Установка блоков из ПВХ  балконных в каменных стенах.

2.5. Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах 600 мм.

2.6. Смена обделок из листовой стали, отливов шириной 350 мм.

2.7. Облицовка  откосов ГКЛ.

2.8.  Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленная под покраску.

2.9. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно - известковым  раствором с земли и с лесов.

3.0. Технические характеристики:

3.1. Профиль  EXPROF (либо эквивалент) 63мм.

3.2. Стеклопакет 2-х камерный 4/10/4/10/4,32 мм, стекло М 1-4.

3.2. Фурнитура  МАСО(либо эквивадент), центральная белая.

3.3. Подоконник 600 мм -  ПВХ, белый с защитной плёнкой.

3.4. Отлив – оцинкованная сталь с полимерным покрытием, белый.

3.5. ГКЛВ - 9 мм.

3.6. URSA  - толщина 50 мм.

3.7. СТИЗ –А – герметик паропроницаемый, гидроизоляционный, наружный.

3.8. САЗИЛАСТ – герметик паропроницаемый, гидроизоляционный внутренний.

Заказчик:                                                              Подрядчик:

______________________/А. М. Николаев/    _____________________/_________________/