ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА  №

на выполнение работ по капитальному ремонту

г. Пермь                                                                                                                           «___» ____________ 2008 г.

Муниципальное учреждение «Пермское городское имущественное казначейство», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Хайдарова Ильдара Рафаковича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

- Предмет контракта

1.1. На основании решения конкурсной (аукционной) комиссии по размещению заказов на выполнение работ по реконструкции, капитальному и текущему ремонту зданий, сооружений и др. объектов муниципальной собственности от «__» _________ 2008 г. № __ (Протокол № __), Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту тепловой трассы от ТК-4 до ТК-12а, от ТК-14 до ТК-16 (+ 15 м), от ТК-17 до ЦТП 25, (далее – объект), расположенной по адресу: г. Пермь, Орджоникидзевский район, микрорайон Левшино, ул. Социалистическая, и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

1.2. Объем, технические характеристики и стоимость работ, подлежащих выполнению по Контракту определяются сметой (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

- Цена Контракта

2.1. Цена Контракта составляет _______________________ (сумма прописью) рублей, в т. ч. НДС 18%.

2.2. Цена Контракта установлена на основании итогов аукциона и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ.

Цена Контракта включает в себя стоимость работ, стоимость расходных материалов, а также расходы Исполнителя на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, прочие расходы, которые могут возникнуть при реализации Контракта.

2.3. Цена Контракта определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения контракта и не может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке.

2.4. Цена Контракта может быть изменена по согласованию сторон на сумму не более чем 10% от первоначальной цены, пропорционально изменению объема предусмотренных Контрактом работ в случае возникновения потребности в производстве дополнительных работ или ввиду отсутствия необходимости проведения части работ, предусмотренных Контрактом.

- Права  и обязанности сторон

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. передать Исполнителю в течение 10-ти дней с момента заключения Контракта по акту приема-передачи объект в работу и исходные данные, необходимые для выполнения работ;

3.1.2. обеспечить Исполнителя возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям;

3.1.3. для осуществления контроля за ходом выполнения работ и принятия оперативных решений назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- проводить мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством выполнения работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке работ с указанием причин о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих требуемый уровень качества;

- принимать выполненные работы и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков с указанием сроков их устранения;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по проведению контроля за качеством выполнения работ.

Мероприятия по проведению контроля за качеством выполнения работ Заказчик осуществляет совместно с представителем МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом».

3.1.4. при участии представителя МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» принять результат выполненных работ в соответствии с условиями Контракта;

3.1.5. оплатить результат выполненных работ в порядке, предусмотренном Контрактом;

3.1.6. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Контрактом.

3.2. Заказчик вправе:

Заказчик _________________                                                                    Исполнитель _________________

3.2.1. по согласованию с Исполнителем изменить в ходе выполнения работ объемы и виды работ не более чем на 10% от общего объема работ, предусмотренных Контрактом. При этом цена Контракта также подлежит изменению в соответствии с условиями п. 2.3. Контракта. Виды дополнительных работ и сроки их выполнения подлежат письменному оформлению путем составления дополнительного соглашения сторон.

3.3.  Исполнитель обязуется:

3.3.1. одновременно с подписанным муниципальным контрактом предоставить на утверждение Заказчику локальный сметный расчет, соответствующий  техническому заданию (приложение к муниципальному контракту №3), по которому будут выполняться работы;

3.3.2. выполнить работы качественно, в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и сдать их результат  Заказчику;

3.3.3. самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ по Контракту;

3.3.4. при выполнении работ соблюдать требования нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных технических документов, устанавливающих правила эксплуатации тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, ГОСТ 16037-80, 3845-75, 2874-82; СНиП 3.01.03-84, 3.01.01-85, 3.05.01-85, III-3-81; САНПиН 3.01.01-85;

Изоляционные работы должны соответствовать требованиям Заказчика, ГОСТ 12.3.016-87, 2581-83; СНиП 11-42-80, 2.05.06-85, 3.04.03-85, III-4-80, 3.01.01-85, 2.03.11-85, 2.014-88;

3.3.5. обеспечить на объекте производства работ выполнение необходимых мероприятий по соблюдению норм промышленной и пожарной безопасности, охраны труда, гражданской обороны, охраны окружающей среды и сохранности зеленых насаждений;

3.3.6. вести журнал производства работ с начала проведения работ и до их окончания, не реже одного раза в неделю предоставлять Заказчику отчет о ходе выполнения работ на объекте;

3.3.7. обеспечивать беспрепятственный доступ представителя Заказчика и МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» к объекту, предоставлять по их требованию журнал производства работ, сертификаты на материалы для осуществления контроля за качеством выполнения работ;

3.3.8. письменно извещать Заказчика о приемке скрытых работ по мере их готовности. Исполнитель приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом», внесенного в журнал производства работ;

3.3.9. осуществлять уборку и содержание территории объекта в период проведения работ, а также обеспечить вывоз строительного мусора и утилизацию отходов после окончания работ;

3.3.10. предоставить Заказчику исполнительно-техническую документацию на выполненные работы;

3.3.11. своевременно и за свой счет устранять дефекты и недостатки, обнаруженные при проведении контрольных проверок или в процессе приемки результата выполненных работ Заказчиком и представителем МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом»;

3.3.12. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах Контракта.

3.4. Исполнитель вправе:

3.4.1. привлекать на основе субподряда юридических и физических лиц для выполнения отдельных видов работ только с согласия Заказчика. Субподрядные организации должны иметь лицензию на выполнение общестроительных работ, так как Исполнитель несет ответственность за результат работ, выполненных субподрядчиком как за свой собственный результат.

- Сроки выполнения работ

4.1. Сроки выполнения работ:

- начало выполнения работ:  с даты заключения муниципального контракта

- окончание выполнения работ:  31 августа  2008 г.

4.2. Сроки завершения отдельных этапов работ (промежуточные сроки) устанавливаются согласно «Графику производства работ», составленному Исполнителем и согласованному с Заказчиком, являющимся Приложением №2 к Контракту.

- Платежи и расчеты

5.1. Перед началом производства работ, после подписания Контракта, Заказчик в течение 7 (семи) банковских дней со дня получения счета Исполнителя на предоплату, перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс на приобретение материалов в размере 30% от цены Контракта.

5.2. Окончательный расчет за результат выполненных работ производится Заказчиком в три этапа, после завершения работ:

- на участке теплотрассы от ТК-4 до ТК-12а;

- на участке теплотрассы от ТК-14 до ТК-16 (+15 м);

- на участке теплотрассы от ТК-17 до ЦТП 25,

включая устранение дефектов и недостатков, выявленных в процессе приемки результата выполненных работ, подписания актов приемки (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), в течение 7 (семи) банковских дней со дня получения платежных документов Исполнителя.

- Приемка работ

Заказчик _________________                                                                   Исполнитель _________________

6.1. Приемка результата выполненных работ осуществляется комиссией Заказчика с участием представителя МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» в течение 3-х рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком письменного извещения Исполнителя о готовности к сдаче результата выполненных работ на участках теплотрассы, указанных в п. 5.2. Контракта, путем подписания актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

6.2. К настоящему контракту не применяются правила о договоре строительного подряда, содержащиеся в пункте первом, третьем ст. 753 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- Гарантии

  - Исполнитель гарантирует:

7.1.1. выполнение всех работ в полном объеме в соответствии со сметой и в сроки, определенные Контрактом;

7.1.2. соответствие качества применяемых материалов и оборудования государственным стандартам, техническим условиям, подтверждаемым соответствующими сертификатами, техническими паспортами или другими документами, удостоверяющими их качество;

7.1.3. соблюдение технологии выполнения работ, соответствующей действующим техническим нормам;

7.1.4. своевременное устранение дефектов и недостатков, выявленных Заказчиком в процессе производства работ, при приемке результата выполненных работ, а также в период гарантийного срока эксплуатации объекта.

7.2. Гарантийный срок устанавливается в 24 месяца со дня приемки Заказчиком результата выполненных работ. Гарантия заключается в безвозмездном устранении Исполнителем дефектов и недостатков, возникших на объекте в период гарантийного срока, при условии соблюдения требований по эксплуатации тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения.

- Ответственность сторон

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. За нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней) с Исполнителя в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от сметной стоимости работ. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после истечения установленного Контрактом срока исполнения.

8.3. Факт нарушения срока выполнения работ фиксируется в соответствующем акте Заказчика. Взыскание неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения принятых обязательств и устранения допущенных нарушений.

8.4. За нарушение сроков оплаты результатов выполненных работ Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (пеней) с Заказчика. Неустойка начисляется за каждый день просрочки платежа, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки (пеней) составляет одну трехсотую действующую на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченной суммы.

8.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

- Заключительные положения

  - Контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

9.2.  Действие Контракта может быть прекращено по соглашению сторон или по решению суда, по основаниям,  предусмотренным гражданским законодательством.

  - Все изменения и дополнения к Контракту, любая договоренность между Заказчиком и

Исполнителем, влекущие за собой новые обязательства, которые не вытекают из Контракта, считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

  - Все споры и разногласия по Контракту, возникающие между сторонами в ходе его реализации подлежат урегулированию путем переговоров. В случае недостижения соглашения, споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

9.6.  Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Заказчик _________________                                                                   Исполнитель _________________

  - Для решения текущих вопросов по контракту от Исполнителя назначается ответственное

лицо:____________________________________________________________.

  - К  настоящему контракту прилагается:

Приложение №1. (Смета на выполнение работ);

Приложение №2. (График производства работ);

Приложение № 3. (Техническое задание);

Приложение №4 (Схема  прокладки теплотрассы)

- Реквизиты и подписи сторон:

Заказчик:

Муниципальное учреждение «Пермское городское имущественное казначейство»

614000, г. Пермь, ул. Большевистская, 63, тел./факс 212-24-34

в УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, МУ «ПГИК» л/сч. № 02163010051)

Р/с  40204810300000000006  в ГРКЦ Банка России по Пермскому краю г. Пермь

ИНН 5902292150 КПП 590201001 БИК 045773001

Исполнитель:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Заказчик _________________                                           Исполнитель _________________

Приложение №3

к муниципальному контракту №____

от «_____»______________ 2008 года

Техническое задание

| № | Обоснование |  |  |  |  |  |  |  | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРр68-12-04 |  |  | Разборка покрытий и оснований :асфальтобетонных |  |  |  |  | 100м3 | 0,125 |  |  |  |
|  |  |  |  | с помощью молотков отбойных |  |  |  |  | конструк |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр68-12-02 |  |  | Разборка покрытий и оснований :щебеночных |  |  |  |  | 100м3 | 0,275 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | конструк |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР01-02-057-02 |  |  | Разборка грунта вручную в траншеях глубиной до |  |  |  |  | 100м3 | 0,25 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 |  |  |  |  | грунта |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (шурфовка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР01-02-057-02 |  |  | Разборка грунта вручную в траншеях глубиной до |  |  |  |  | 100м3 | 4,56 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР01-01-003-08 |  |  | Разборка грунта в отвал экскаваторами, драгляйн |  |  |  |  | 1000м3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | или обратная лопата с ковшом вместимостью 0,65 |  |  |  |  | грунта | 4,106 |  |  |  |
|  |  |  |  | (0,5-1) м3,группа грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр66-12-05 |  |  | Очистка непроходных каналов от мокрого или и гря- |  |  |  |  | 1м3 ила, | 131,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | зи при снятых трубах, глубина очистки:до 2м |  |  |  |  | грязи |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР01-01-033-02 |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением |  |  |  |  | 1000м3 | 4,562 |  |  |  |
|  |  |  |  | грунта до 5м бульдозерами мощностью 59(80)кВт |  |  |  |  | грунта |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (л.с.) 2 группа грунтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР01-02-027-02 |  |  | Планировка площадей механизированным способом |  |  |  |  | 1000м2 | 4,599 |  |  |  |
|  |  |  |  | группа грунтов 2 |  |  |  |  | спл.площ |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР47-01-046-04 |  |  | Подготовка почвы для устройства партерного и обы- |  |  |  |  | 100м2 | 5,11 |  |  |  |
|  |  |  |  | кновенного газона с внесением растительной земли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | слоем15 см: вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРр68-14-01 |  |  | Разборка бортовых камней:на бетонном основании |  |  |  |  | 100м | 0,8 |  |  |  |
| 11 | ТЕР27-02-010-02 |  |  | Устоновка бортовых камней бетонных при других |  |  |  |  | 100м | 0,8 |  |  |  |
|  |  |  |  | видах покрытий |  |  |  |  | борт.кам. |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР27-04005-01 |  |  | Устройство оснований толщиной 15см из щебня |  |  |  |  | 1000м2 | 0,0188 |  |  |  |
|  |  |  |  | фракции 40-70мм(при укладке каменных материалов |  |  |  |  | основан |  |  |  |  |
|  |  |  |  | с пределом прочности на сжатие свыше 98,1(1000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мпа(кгс/см2) однослойных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР27-04-005-04 |  |  | На каждый 1см изменения толщины слоя добавлять |  |  |  |  | 1000м2 | -0,0188 |  |  |  |
|  |  |  |  | или исключать к нормам с 27-04-005-1 по 27-04-005-3 |  |  |  |  | основан |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР27-06-020-01 |  |  | Устройство покрытия толщиной 4см из горячих |  |  |  |  | 1000м2 | 0,0275 |  |  |  |
|  |  |  |  | асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых |  |  |  |  | покрытия |  |  |  |  |
|  |  |  |  | типа АБВ,плотность камен-х материалов 2,5-2,9т/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР27-06-021-01 |  |  | При изменении толщины покрытия на 0,5см добав - |  |  |  |  | 1000м2 | 0,0275 |  |  |  |
|  |  |  |  | лять или исключать к расценке 27-06-020-1 |  |  |  |  | покрытия |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРр66-24-02 |  |  | Разборка тепловой изоляции из минеральной ваты |  |  |  |  | 100м2 | 15,33 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | нар.пл.р/и |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРр66-16-07 |  |  | Демонтаж трубоповодов в непроходных каналах |  |  |  |  | 100м | 15,68 |  |  |  |
|  |  |  |  | краном, диаметр труб до:300мм с учетом компенса- |  |  |  |  | труб-ов |  |  |  |  |
|  |  |  |  | торов(10шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР24-01-002-08 |  |  | Прокладка трубопроводов в непроходном канале |  |  |  |  | 1км | 1,487 |  |  |  |
|  |  |  |  | при условном давлении 1,6МПа,температуре 150грС |  |  |  |  | труб-ов |  |  |  |  |
|  |  |  |  | диаметр труб: 250мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | СЦМ -103-0196-1 |  |  | Трубы электросварные прямошовные со снятой фас |  |  |  |  | м | -1487 |  |  |  |
|  |  |  |  | кой диаметром от 20 до 377мм из стали марок БСт2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кп,БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 273мм толщина стенки 6мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | СЦМ-103-0475 |  |  | Трубы бесшовные стальные, горячедеормированные |  |  |  |  | м | 1487 |  |  |  |
|  |  |  |  | со снятой фаской из стали марок 15,20,25 наружный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | диаметр труб: 273мм толщина стенки 8мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР24-01-028-08 |  |  | Установка П-образных компенсаторов диаметром |  |  |  |  | 1компенс | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | труб: 250мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | СЦМ-103-0475 |  |  | Трубы бесшовные стальные,горячедеормированные |  |  |  |  | м | 90 |  |  |  |
|  |  |  |  | со снятой фаской из стали марок 15,20,25 наружный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | диаметр труб: 273мм толщина стенки 8мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | СЦМ-534-0048 |  |  | Отводы гнутые под углом 90градусов с радиусом |  |  |  |  | шт | 40 |  |  |  |
|  |  |  |  | кривизны R 1.5 Ду на Ру или 10МПа(100кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | диаметр условного прохода: 250мм,наружным диа- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | метром 273мм,толщина стенки 9мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕРр66-04-01 |  |  | Смена железобетонных подушек на дне каналов под |  |  |  |  | 1шт | 106 |  |  |  |
|  |  |  |  | трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | СЦМ-442-1200 |  |  | Опоры железобетонные ОП-3 (106шт*0,015м3) |  |  |  |  | м3 | 1,59 |  |  |  |
| 26 | ТЕР22-01-011-10 |  |  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравли- |  |  |  |  | 1км | 0,0008 |  |  |  |
|  |  |  |  | ческим испытанием диаметром:400мм (гильзы) |  |  |  |  | труб-ов |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР16-07-006-02 |  |  | Заделка сальников при проходе труб через фунда- |  |  |  |  | 1сальник | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | менты или стены подвала диаметром до 200мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР46-03-017-06 |  |  | Заделка отверстий в стенах бетонных площ.до 0,2м2 |  |  |  |  | 1м3 | 0,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | заделки |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР22-03-001-06 |  |  | Установка фасонных частей стальных сварных диа- |  |  |  |  | 1т | 0,44 |  |  |  |
|  |  |  |  | метром: 300-800мм |  |  |  |  | фас.част. |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР13-03-002-04 |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз |  |  |  |  | 100м2 | 12,56 |  |  |  |
|  |  |  |  | грунтовкой ГФ-021 |  |  |  |  | окр.пов. |  |  |  |  |
| 32 | ТЕР13-03-004-23 |  |  | Окраска метллических огрунтованных поверхностей |  |  |  |  | 100м2 | 12,56 |  |  |  |
|  |  |  |  | краской БТ-177 серебристой за два раза |  |  |  |  | окр.пов. |  |  |  |  |
| 33 | ТЕР26-01-001-1 |  |  | Изоляция трубопроводов матами минераловатными |  |  |  |  | 1м3 | 92 |  |  |  |
|  |  |  |  | марок 75,100 плитами минераловатными на ситети- |  |  |  |  | изоляции |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ческом связующим марок 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | СЦМ-104-9132-3 |  |  | Материал теплоизоляционный (Isover) |  |  |  |  | м3 | 141,7 |  |  |  |
| 35 | ТЕР26-01-054-01 |  |  | Обертывание поверхномти изоляции рулонными ма- |  |  |  |  | 100м2 | 18,105 |  |  |  |
|  |  |  |  | териалами насухо с проклейкой швов |  |  |  |  | пов.п.из. |  |  |  |  |
| 36 | ТЕР07-06-002-07 |  |  | Устройство плит перекрытий каналов площадью до |  |  |  |  | 100шт | 6,29 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 м2 |  |  |  |  | сб.констр |  |  |  |  |
| 37 | СЦМ-440-9006- |  |  | Плиты каналов сборные железобетонные (новые |  |  |  |  | м3 | 13,23 |  |  |  |
|  | -202 |  |  | П9-15/2:63шт*0,21м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ТЕР08-01-003-07 |  |  | Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по |  |  |  |  | 100м2 | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  | плитам |  |  |  |  | изол.пов. |  |  |  |  |
| 39 | СЦП1-4-26 |  |  | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках |  |  |  |  | за т груза | 35,2 |  |  |  |
|  |  |  |  | мусор строительный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | СЦП3-3-25-1 |  |  | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самос- |  |  |  |  | 1т | 35,2 |  |  |  |
|  |  |  |  | валами(работающими вне карьера),расстояние пере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | возки 25 км класс груза 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | СЦП1-3-26 |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках |  |  |  |  | за т груза | 35,2 |  |  |  |
|  |  |  |  | мусор строительный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик ________________________                              Исполнитель _______________