Утверждаю:

И.о. директора МУ  «Пермблагоустройство»

Д.К. Галиханов  ______________

Извещение № 58А от 8 апреля 2008 г. о  проведении открытого аукциона на выполнение работ по строительству светофорных объектов в 2008 г.

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство».

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе на выполнение работ по строительству светофорных объектов в 2008 г.

1) Форма торгов - открытый аукцион.

2) Заказчик – Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» (почтовый адрес: 614000 г.Пермь, ул.Ленина, 25,  контактный телефон  212-26-26, E-mail: permblag@yandex.ru )

3) Предметом муниципального контракта является работы по строительству светофорных объектов в 2008 г.

4) Начальная (максимальная) цена контракта -  4 100 000 рублей.

5) Место выполнения работ: г. Пермь, ул.Коммунистическая - ул. Г. Звезда, ул. Крупская – пл. Дружбы, ул. Подлесная – ул. Куфонина, ул. Подлесная – ул. Пожарского.

Техническое задание на выполнение работ по строительству светофорных объектов

Строительство светофорного объекта ул.Коммунистическая - ул.Г.Звезда

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка шкафа контроллера | шт. |  | 1 |  |
| 2 | Установка контроллера КДУ 3.2М | шт |  | 1 |  |
| 3 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. |  | 2 |  |
| 4 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | шт. |  | 1 |  |
| 5 | Установка транспортного светофора | шт. |  | 8 |  |
| 6 | Установка пешеходного светофора | шт. |  | 8 |  |
| 7 | Установка табло | шт. |  | 4 |  |
| 8 | Установка светофорной опоры | шт. |  | 4 |  |
| 9 | Установка светофорной стойки | шт. |  | 2 |  |
| 10 | Установка выносного кронштейна | шт. |  | 6 |  |
| 11 | Хомут на опоре | шт. |  | 40 |  |
| 12 | Кронштейны сварные металлические, количество рожков 1 | шт. |  | 40 |  |
| 13 | Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля |  | 7,9 |  |
| 14 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50х50х5 | 10 шт. |  | 0,4 |  |
| 15 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м |  | 0,12 |  |
| 16 | Заделки концевые сухие для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до 4 | шт. |  | 50 |  |
| 17 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 2,5 | 100 шт. |  | 2,5 |  |
| 18 | Измерение сопротивления изоляции и омической асимметрии | уч. |  | 8 |  |
| 19 | Установка дорожных знаков на металлических стойках | 100 знаков |  | 0,04 |  |
| 20 | Установка дорожных знаков на существующих опорах | 100 знаков |  | 0,16 |  |
| 21 | Автономная наладка | шт |  | 1 |  |
| 22 | Стендовые испытания | шт |  | 1 |  |
| 23 | Наладка на ТС | шт |  | 1 |  |

|  | Материалы,не учтенные в смете: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Един.изм. | К-во |
| 1 | Шкаф контроллера | шт | 1 |
| 2 | Контроллер КДУ 3.2М | шт | 1 |
| 3 | Автомат АП-50Б-3МТ | шт | 2 |
| 4 | Эл.счетчик ЦЭ6807П | шт | 1 |
| 5 | Табло ИВС-3 | шт | 4 |
| 6 | Опора светофорная составная | шт | 4 |
| 7 | Хомуты | шт | 40 |
| 8 | Кронштейны | шт | 40 |
| 9 | Кронштейн выносной для д/знака | шт | 4 |
| 10 | Кронштейн выносной для светофоров | шт | 2 |
| 11 | Канат 4,1 | 10м | 35 |
| 12 | Кабель АВВГ 3х4 | м | 150 |
| 13 | Кабель АКВВГ 14х2,5 | м | 180 |
| 14 | Кабель ТПП 30х2х0,4 | м | 300 |
| 15 | Маска для д/знака (треугольная) | шт | 2 |
| 16 | Маска для д/знака (квадратная) | шт | 2 |
| 17 | Маска для д/знака 5.19.1/2 | шт | 8 |
| 18 | Маска для д/знака 6.16 | шт | 4 |
| 19 | Стойка металлическая для д/знака | шт | 4 |
| 20 | Светофор транспортный СКДС 12 сб.0 | шт | 8 |
| 21 | Светофор пешеходный СКДС 12 сб.0-01 | шт | 8 |
| 22 | Колонка светофорная | шт | 2 |
| 23 | Апликация(р-р500х1500)-4шт | м2 | 3 |
| 24 | Кабель АКВВГ 7х2,5 | м | 160 |
| 25 | Каркас фундамента | шт | 2 |
| 26 | Подставка СО | шт | 2 |

Строительство светофорного объекта ул.Крупская-пл.Дружбы

| № пп |  | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка контроллера КДУ 3.2М |  | шт |  | 1 |
| 2 | Установка шкафа контроллера |  | шт. |  | 1 |
| 3 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 |  | шт. |  | 2 |
| 4 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные |  | шт. |  | 1 |
| 5 | Установка транспортного светофора |  | шт. |  | 12 |
| 6 | Установка транспортного светофора с доп.секцией |  | шт. |  | 2 |
| 7 | Установка пешеходного светофора |  | шт. |  | 6 |
| 8 | Установка трамвайного светофора |  | шт. |  | 2 |
| 9 | Установка табло ИВС-3 |  | шт. |  | 6 |
| 10 | Установка светофорной опоры |  | шт. |  | 12 |
| 11 | Установка светофорной колонки |  | шт. |  | 2 |
| 12 | Хомут на опоре |  | шт. |  | 56 |
| 13 | Кронштейны сварные металлические, количество рожков: 1 |  | шт. |  | 56 |
| 14 | Установка выносного кронштейна |  | шт. |  | 10 |
| 15 | Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до: 1 |  | 100 м кабеля |  | 9,7 |
| 16 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2 м, группа грунтов: 1 |  | 100 ям |  | 0,12 |
| 17 | Заделки концевые сухие для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 4 |  | шт. |  | 26 |
| 18 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 2,5 |  | 100 шт. |  | 1,04 |
| 19 | Измерение сопротивления изоляции и омической асимметрии |  | уч. |  | 5 |
| 20 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм: 50х50х5 |  | 10 шт. |  | 0,4 |
| 21 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 |  | 100 м |  | 0,12 |
| 22 | Автономная наладка |  | шт |  | 1 |
| 23 | Стендовые испытания |  | шт |  | 1 |
| 24 | Наладка на ТС |  | шт |  | 1 |
| 25 | Установка дорожных знаков на металлических стойках |  | 100 знаков |  | 0,06 |
| 26 | Установка дорожных знаков на сущ.опорах |  | 100 знаков |  | 0,23 |

|  | Материалы,не учтенные в смете: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Един.изм. | К-во |
| 1 | Шкаф контроллера | шт | 1 |
| 2 | Контроллер КДУ 3.2М | шт | 1 |
| 3 | Автомат АП-50-3МТ | шт | 2 |
| 4 | Эл.счетчик ЦЭ6807П | шт | 1 |
| 5 | Светофор транспортный светодиодный СКДС 12 сб.0 | шт | 12 |
| 6 | Светофор транспортный с доп.секцией светодиодный СКДС 12 сб.0-02 | шт | 2 |
| 7 | Светофор пешеходный светодиодный СКДС 12 сб.0-01 | шт | 6 |
| 8 | Светофор трамвайный | шт | 2 |
| 9 | Табло ИВС-3 | шт | 6 |
| 10 | Опора светофорная составная | шт | 12 |
| 11 | Колонка светофорная | шт | 2 |
| 12 | Кронштейны | шт | 56 |
| 13 | Хомуты | шт | 56 |
| 14 | Кронштейн выносной для д/знака | шт | 4 |
| 15 | Кронштейн выносной для светофора | шт | 6 |
| 16 | Канат 4.1 | 10м | 40 |
| 17 | Кабель АВВГ 3х4 | м | 200 |
| 18 | Кабель АКВВГ 14х2,5 | м | 350 |
| 19 | Кабель АКВВГ 10х2,5 | м | 300 |
| 20 | Кабель АКВВГ 7х2,5 | м | 120 |
| 21 | Маска для д/знака (квадратная) | шт | 8 |
| 22 | Маска для д/знака (треугольная) | шт | 3 |
| 23 | Маска для д/знака 5.19.1/2 | шт | 8 |
| 24 | Маска для д/знака 6.16 | шт | 6 |
| 25 | Апликация (р-р500х1500)-4шт | м2 | 3 |
| 26 | Экран | шт | 2 |
| 27 | Стойка металлическая для д/знака | шт | 6 |

Строительство светофорного объекта ул.Подлесная-ул.Куфонина

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |
| 1 | Установка контроллера КДУ 3.2М | шт | 1 |
| 2 | Установка шкафа контроллера | шт. | 1 |
| 3 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 2 |
| 4 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные | шт. | 1 |
| 5 | Установка транспортного светофора | шт. | 6 |
| 6 | Установка пешеходного светофора | шт. | 6 |
| 7 | Установка табло ИВС-3 | шт. | 3 |
| 8 | Установка светофорной опоры | шт. | 5 |
| 9 | Установка светофорной колонки | шт. | 2 |
| 10 | Хомут на опоре | шт. | 30 |
| 11 | Кронштейны сварные металлические, количество рожков: 1 | шт. | 30 |
| 12 | Установка выносного кронштейна | шт. | 5 |
| 13 | Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 5,3 |
| 14 | Заделки концевые сухие для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 4 | шт. | 40 |
| 15 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 2,5 | 100 шт. | 2 |
| 16 | Измерение сопротивления изоляции и омической асимметрии | уч. | 8 |
| 17 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм: 50х50х5 | 10 шт. | 0,4 |
| 18 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,12 |
| 19 | Автономная наладка | шт | 1 |
| 20 | Стендовые испытания | шт | 1 |
| 21 | Наладка на ТС | шт | 1 |
| 22 | Установка дорожных знаков на металлических стойках | 100 знаков | 0,03 |
| 23 | Установка дорожных знаков на сущ.опорах | 100 знаков | 0,12 |

|  | Материалы,не учтенные в смете: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Един.изм. | К-во |
| 1 | Шкаф контроллера | шт | 1 |
| 2 | Контроллер КДУ 3.2М | шт | 1 |
| 3 | Автомат АП-50Б-3МТ | шт | 2 |
| 4 | Эл.счетчик ЦЭ6807П | шт | 1 |
| 5 | Светофор транспортный светодиодный СКДС12 сб.0 | шт | 6 |
| 6 | Светофор пешеходный светодиодный СКДС12 сб.0-01 | шт | 6 |
| 7 | Табло ИВС-3 | шт | 3 |
| 8 | Опора светофорная составная | шт | 5 |
| 9 | Колонка светофорная | шт | 2 |
| 10 | Хомуты | шт | 30 |
| 11 | Кронштейны | шт | 30 |
| 12 | Кронштейн выносной для д/знака | шт | 3 |
| 13 | Кронштейн выносной для светофора | шт | 2 |
| 14 | Канат 4.1 | 10м | 25 |
| 15 | Кабель АВВГ 3х4 | м | 150 |
| 16 | Кабель АКВВГ 7х2,5 | м | 180 |
| 17 | Кабель АКВВГ 14х2,5 | м | 200 |
| 18 | Маска для д/знака (квадратная) | шт | 2 |
| 19 | Маска для д/знака (треугольная) | шт | 1 |
| 20 | Маска для д/знака 5.19.1/2 | шт | 6 |
| 21 | Маска для д/знака 6.16 | шт | 3 |
| 22 | Апликация (р-р500х1500)-3шт | м2 | 2,25 |
| 23 | Стойка металлическая для д/знака | шт | 3 |
| 24 | Каркас фундамента | шт | 2 |
| 25 | Подставка СО | шт | 2 |

Строительство светофорного объекта ул.Подлесная-ул.Пожарского

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |  |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Установка шкафа контроллера | шт. |  | 1 |
| 2 | Установка контроллера КДУ 3.2М | шт |  | 1 |
| 3 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. |  | 2 |
| 4 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные | шт. |  | 1 |
| 5 | Установка транспортного светофора | шт. |  | 6 |
| 6 | Установка пешеходного светофора | шт. |  | 4 |
| 7 | Установка табло ИВС-3 | шт. |  | 3 |
| 8 | Хомут на опоре | шт. |  | 26 |
| 9 | Кронштейны сварные металлические, количество рожков: 1 | шт. |  | 26 |
| 10 | Установка выносного кронштейна | шт. |  | 4 |
| 11 | Установка светофорной опоры | шт. |  | 4 |
| 12 | Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля |  | 3,6 |
| 13 | Заделки концевые сухие для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 4 | шт. |  | 36 |
| 14 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 2,5 | 100 шт. |  | 1,8 |
| 15 | Измерение сопротивления изоляции и омической асимметрии | уч. |  | 4 |
| 16 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм: 50х50х5 | 10 шт. |  | 0,4 |
| 17 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м |  | 0,12 |
| 18 | Автономная наладка | шт |  | 1 |
| 19 | Стендовые испытания | шт |  | 1 |
| 20 | Наладка на ТС | шт |  | 1 |
| 21 | Установка дорожных знаков на металлических стойках | 100 знаков |  | 0,03 |
| 22 | Установка дорожных знаков на сущ.опорах | 100 знаков |  | 0,1 |

|  | Материалы,не учтенные в смете: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Един.изм. | К-во |
| 1 | Шкаф контроллера | шт | 1 |
| 2 | Контроллер КДУ 3.2М | шт | 1 |
| 3 | Автомат АП-50Б-3МТ | шт | 2 |
| 4 | Эл.счетчик ЦЭ6807П | шт | 1 |
| 5 | Светофор транспортный СКДС 12 сб.0 | шт | 6 |
| 6 | Светофор пешеходный СКДС 12 сб.0-01 | шт | 4 |
| 7 | Табло ИВС-3 | шт | 3 |
| 8 | Хомуты | шт | 26 |
| 9 | Кронштейны | шт | 26 |
| 10 | Кронштейн выносной для светофоров | шт | 2 |
| 11 | Кронштейн выносной для д/знаков | шт | 2 |
| 12 | Опора светофорная | шт | 4 |
| 13 | Подставка СО | шт | 4 |
| 14 | Каркас фундамента | шт | 4 |
| 15 | Канат 4.1 | 10м | 15 |
| 16 | Кабель АВВГ 3х4 | м | 150 |
| 17 | Кабель АКВВГ 10х2,5 | м | 210 |
| 18 | Маска для д/знака (квадратная) | шт | 2 |
| 19 | Маска для д/знака (треугольная) | шт | 1 |
| 20 | Маска для д/знака 5.19.1/2 | шт | 4 |
| 21 | Маска для д/знака 6.16 | шт | 3 |
| 22 | Стойка металлическая для д/знака | шт | 3 |
| 23 | Апликация(р-р500х1500)-3шт | м2 | 2,25 |

6) Сроки выполнения работ: в течение 60 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

Гарантийный срок на выполненные работы – 36 месяцев.

7) Документация об аукционе предоставляется заказчиком в печатном виде или на электронные носители представленные участниками размещения заказа, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме или по  электронной почте, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления.

Документация об аукционе предоставляется по адресу: г. Пермь,  ул. Ленина, 25,        1-ый этаж, каб.1, отдел подготовки производства, контактный телефон 212-26-26,                                          E-mail: permblag@yandex.ru

Документация об аукционе размещается Заказчиком на официальном сайте администрации г. Перми: http://www.gorodperm.ru.

Плата за документацию об аукционе не взимается.

8) Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона.

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов,  в соответствии с  пунктом 2 документации об аукционе, до 18 часов 00 мин. (местного времени) 29 апреля 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб. 1, отдел подготовки производства. Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 9:00 часов (местного времени) 9 апреля 2008 г.

Каждая заявка поступившая в срок до 18:00 (местного времени) 29 апреля 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб. 1, отдел подготовки производства регистрируется Заказчиком.

По требованию участника размещения заказа, подавшего пакет документов с заявкой на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени его получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа подавшим такие заявки.

9) Место, дата и время проведения аукциона

Проведение аукциона назначено на 11-00 (местного времени) 16 мая 2008 г. по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23, 3 этаж, каб. 300.

10) Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.