Приложение № 3

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 1 от «  08  » апреля  2008 г.

техническое задание.

на замену оконных блоков на металлопластиковые, металлических и деревянных дверей в МДОУ «Детский сад № 195» г. Перми

Максимальная цена муниципального контракта 420,000 (четыреста двадцать тысяч) рублей.

Расходы по выполнению работ, затраты на материалы, погрузочно-разгрузочные работы, расходы по их доставке, уборке, вывозу строительного мусора  и т.п., а также все налоги и другие обязательные платежи входят в стоимость муниципального заказа.

Место выполнения работ: г.Пермь, ул Коммунистическая, 109 «а», помещения детского сада.

Сроки выполнения работ: 30 календарных дней со дня заключения муниципального контракта.

Виды и объемы работ: демонтаж деревянных оконных блоков, установка металлопластиковых оконных блоков с подоконными досками и ремонтом откосов с обшивкой пластиком согласно «Техническому заданию». Демонтаж старых дверных блоков и установка новых деревянных и металлических дверных блоков. (Приложение № 2).

Требования к качеству, техническим характеристикам безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) выполняемых работ и т.д.:

Все применяемые материалы должны иметь сертификаты качества, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, соответствовать фирменным наименованиям, указанным в техническом задании, или «эквивалент».

Работы выполнять под контролем администрации учреждения.

Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, технологических и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Подрядчик должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране объекта, переданного в работу.

Требования к результатам работ. Выполнить замену оконных блоков на металлопластиковые, металлические и деревянные двери в МДОУ «Детский сад № 195» г. Перми в  полном объеме соответственно техническому заданию. Объем работ по установке должен быть полностью учтен участником запроса котировок в предлагаемой им смете на производство работ.

Гарантийный срок на выполнение работ. Не менее 5 лет с даты подписания  Заказчиком актов сдачи-приемки выполненных работ по замене окон и металлопластиковых дверей, не менее 1 года на деревянные двери

Виды и объем работ:

замена и установка металлопластиковых окон

| № п/п | Наименование | Ед.измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оконный блок №1 пластиковый, система Проплекс, цвет белый, высота-1750мм, ширина 1500мм, рама 63 мм, импост 82 мм, створка 77 мм, внутренняя отделка ПВХ, заделка наружного шва, наличие фрамуги шириной 430мм | шт | 7 |
|  | Оконный блок №2 пластиковый, система Проплекс, цвет белый, высота 1750мм, ширина 900мм, рама 63мм, Импост 82 мм, створка 77 мм, внутренняя отделка ПВХ, заделка наружного шва | шт | 2 |
|  | Оконный блок №3 пластиковый, система Проплекс, цвет белый, высота 1750мм, ширина 2300мм, рама 63 мм, Импост 82 мм. Створка 77 мм, внутренняя отделка ПВХ, заделка наружного шва, наличие фрамуги высота 500мм, ширина 1150мм | шт | 1 |
|  | Москитная сетка в рамке (на оконный блок №1) | шт | 2 |
|  | Отлив 300*1000мм (на оконный блок № 2) | шт | 2 |
|  | Отлив 300*1500мм (на оконный блок №1) | шт | 7 |
|  | Отлив 300*2400мм (на оконный блок №3) | шт | 1 |
|  | Подоконник 500*1000мм (№2) | шт | 2 |
|  | Подоконник 500*1600 мм(№1) | шт | 7 |
|  | Подоконник 500*2400 мм(№3) | шт | 1 |
|  | Алюминиевый порог |  |  |
|  | Для всех установленных оконных блоков |  |  |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором | м2 |  |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором | м2 |  |
|  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей | м2 |  |

Требования: система окон «Проплекс» (или эквивалент), цвет белый, монтаж и отделка ГКЛ, отделка откосов внутренних и внешних, подоконник  белый FineDek (или эквивалент), заглушка двусторонняя, подставочный профиль для установки подоконника.

Замена и установка дверных блоков,

| № п/п | Наименование | Ед.измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дверь металлопластиковая, Проплекс тяжелый, цвет белый, высота 2550, ширина 1500, рама 71 мм, Импост 82 мм, створка 116 мм, штульп, Сэндвич 24 мм, порог, внутренняя отделка ПВХ, заделка наружного шва, отделка наружных откосов влагостойкой сухой смесью. | шт | 1 |
|  | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 1 |
|  | Дверь входная металлическая, утепленная, высота 210см, ширина 145см, замок ригельный, две створки, одна створка фиксируется стопорами, внутренний запор, покраска с наружной стороны антивандальной краской, внутренняя отделка фанерой с покраской под дерево, наличие «глазка» на широкой створке, отделка откосов снаружи и изнутри влагостойкой сухой смесью, грунтовка и покраска акриловой краской белого цвета | шт | 1 |
|  | Дверь тамбура: металлопластик, высота 230см, ширина 135см, Сэндвич – 24мм, порог, материал «Проплекс» или эквивалент, цвет белый, ручка с защелкой, отделка откосов с наружной и внутренней стороны влагостойкой сухой смесью | шт | 1 |
|  | Дверь вестибюля: металлопластик, высота 230см, ширина 135см, Сэндвич – 24мм, порог, материал «Проплекс» или эквивалент, цвет белый, ручка с защелкой, отделка откосов с наружной и внутренней стороны влагостойкой сухой смесью | шт | 1 |
|  | Дверь пищеблока металлопластик, высота 200см, ширина 90см, материал «Проплекс» или эквивалент, цвет белый, наличие окна для выдачи пищи, с внутренним замком, отделка откосов с наружной и внутренней стороны влагостойкой сухой смесью | шт | 1 |
|  | Дверь медицинского кабинета металлопластик, высота 200см, ширина 90см, материал «Проплекс» или эквивалент, цвет белый, с ручкой фиксатором, отделка откосов с наружной и внутренней стороны влагостойкой сухой смесью | шт | 1 |
|  | Дверь ламинированная, высота 210см, ширина 90 см, межкомнатная, полотно сплошное, коробка, обналичка с двух сторон, замок врезной, цвет «Миланский орех» или эквивалент, отделка откосов с наружной и внутренней стороны влагостойкой сухой смесью | шт | 5 |
|  | Дверь ламинированная, высота 210см, ширина 80 см, межкомнатная, полотно сплошное, коробка, обналичка с двух сторон, без замка, защелка фиксатор, цвет «Миланский орех» или эквивалент, отделка откосов с наружной и внутренней стороны влагостойкой сухой смесью | шт | 3 |
|  | Установка раздвижного дверного полотна 210*80 | шт | 2 |
|  | Установка перегородки из алюминиевого профиля, застекление стекло 4мм с пленкой, 500*100 | шт | 1 |
|  | Двери раздвижные из алюминиевого профиля, полотно из полупрозрачного пластика, глухое, на двух направляющих снизу и с верху, замок-ручка с ключом, с фиксатором в открытом положении, размер 200*90 | шт | 2 |
|  | Для всех установленных дверных блоков |  |  |
|  | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85л | шт |  |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону влагостойкой сухой смесью | м2 |  |
|  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей | м2 |  |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 |  |
|  | Демонтаж старых дверных блоков | шт | 15 |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках ( мусор строительный) | Т |  |
|  | Перевозка строительных грузов | Т |  |

Требования: Поставляемые дверные блоки должны соответствовать требованиям СанПинов для дошкольных образовательных учреждений,  иметь сертификат качества.. Гарантийный срок - 1 год.

Поставщик несет ответственность за доставку, отгрузку, хранение материала и товаров, демонтаж старых окон и дверей, их вывоз, монтаж новых окон и дверей.

Приложение на 4 л.в 1экз.

Приложение № 2.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 2 от «   » октября  2007 г.

техническое задание.

на ремонт помещений группы №11, холодного пристроя

в МДОУ «Детский сад № 90» г. Перми

Максимальная цена муниципального контракта                рублей.

Расходы по выполнению работ, затраты на материалы, погрузочно-разгрузочные работы, расходы по их доставке, уборке, вывозу строительного мусора  и т.п., а также все налоги и другие обязательные платежи входят в стоимость муниципального заказа.

Место выполнения работ: г.Пермь, ул.В.Каменского,14, помещения детского сада.

Сроки выполнения работ: 25 календарных дней со дня заключения муниципального контракта.

Виды и объемы работ: демонтаж деревянных оконных блоков, установка металлопластиковых оконных блоков с подоконными досками и ремонтом откосов с обшивкой пластиком согласно «Техническому заданию» (Приложение № 2).

Требования к качеству, техническим характеристикам безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) выполняемых работ и т.д.:

Все применяемые материалы должны иметь сертификаты качества, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, соответствовать фирменным наименованиям, указанным в дефектной ведомости, или «эквивалент».

Работы выполнять под контролем администрации учреждения.

Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, технологических и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Подрядчик должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране объекта, переданного в работу.

Требования к результатам работ. Выполнить замену оконных блоков на металлопластиковые в МДОУ «Детский сад № 55» г. Перми в  полном объеме соответственно Техническому заданию  (Приложение № 2).  Объем работ по установке должен быть полностью учтен участником запроса котировок в предлагаемой им смете на производство работ.

Гарантийный срок на выполнение работ. Не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком актов сдачи-приемки выполненных работ.

Ведомость объемов работ

на ремонт помещений группы №11 и других помещений.

| № п/п | Виды работ | Ед.изм. |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 | Группа №11 (зал, спальня, раздевалка) |  |  |  |
| 1. | Демонтаж перегородки межкомнатной | 100 кв.м. Облицовки стен |  | 0,32 |
| 2. | Разборка плинтусов: деревянных | 100м. плинтусов |  |  |
| 3. | Разборка покрытий полов: из линолеума и | 100 кв.м.покрытий |  | 1,065 |
| 4. | Очистка поверхности потолка от известкового покрытия щетками | 1 кв.м.очищаемой поверхности |  | 1,065 |
| 5. | Обеспылевание поверхности | 1 кв.м. |  | 1,065 |
|  |  |  | Обеспылеваемой поверхности |  |
| 6. | Снятие обоев: простых и улучшенных |  | 100 кв.м. | 2,06618 |
| 7. | Перетирка штукатурки внутренних помещений |  | 100 кв.м.перетертой поверхности | 2,07 |
| 8. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков и стен |  | 100 кв.м. окрашиваемой поверхности | 3,135 |
| 9. | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков и стен |  | 100кв.м. окрашиваемой поверхности | 3,135 |
| 10. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков и стен |  | 100 кв.м. окрашиваемой поверхности | 3,135 |
| 11. | Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 0,25 кв.м. |  | 100 мест | 0,1 |
| 12. | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках |  | 100 кв.м. покрытия | 1,065 |
| 13. | Устройство плинтусов деревянных |  | 100м. плинтусов | 0,7004 |
| Раздел 2. | Санузел, мойка |  |  |  |
| 1. | Кладка отдельных участков стен из кирпича наружных: средней сложности |  | 100.м.3 | 0,02 |
| 2. |  |  | 100 кв.м. проемов | 0,01 |
| 3. | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных |  | 100 кв.м. отремонтированной поверхности | 0,02 |
| 4. | Насечка поверхностей под штукатурку, потолков |  | 100кв.м. поверхности | 0,083 |
| 5. | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 10мм |  | 100кв.м. поверхности | 0,083 |
| 6. | Насечка поверхностей под штукатурку, стен под облицовочную плитку |  | 100кв.м. поверхности | 0,174 |
| 7. | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 кв.м. толщиной слоя до 20 мм |  | 100кв.м. отремонтированной поверхности | 0,1604 |
| 8. | Гладкая облицовка стен, на цементном растворе: по кирпичу и бетону |  | 100 кв.м поверхности облицовки | 0,174 |
| 9. | Устройство стяжек цементных толщиной 20мм |  | 100кв.м.стяжки | 0,083 |
| 10. | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем |  | 100кв.м. покрытия | 0,083 |
| Раздел 3 | Ремонт примыкающего помещения |  |  |  |
| 1. | Утепление стены из ячеистых материалов на растворе |  | 1м3 изоляции | 2,856 |
| 2. | Изделия теплоизоляционные |  | м 3 | 0,96 |
| 3. | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой с оконным проемом |  | 1 кв.м. стены за вычетом проемов | 7,26 |
| 4. | Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления |  | 1 т конструкций | 0,1 |
| 5. | Конструкции стальные |  | т |  |
| 6. | Изоляция изделиями из пенопласта на битуме покрытий снизу |  | 1м3 изоляции | 1,25 |
| 7. | Установка дверей с тепловой изоляцией в кирпичных стенах |  | 100м2 проемов по наружному обводу коробок | 0,02 |
| 8. | Укладка лаг по плитам перекрытий |  | 100кв.м пола | 0,152 |
| 9. | Устройство покрытий дощатых толщиной 28мм |  | 100кв.м покрытий | 0,152 |
| Раздел 4 | Сантехнические работы. |  |  |  |