Приложение № 1.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 3 от «09» апреля 2008г.

- Техническое задание

Автоматизированное рабочего места (АРМ) лаборанта к флюорографу малодозовому цифровому ФЦ-01-«Электрон».

| № позиции | Состав оборудования | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- | --- |
|  | Аппаратно-програмный комплекс АРМ |  |
| 1 | АРМ | наличие |
| 2 | Размер монитора АРМ, не менее | 20 |
| 3 | Емкость жесткого диска, не менее | 250 Гб |
| 4 | Наличие резервного хранения информации емкостью, не менее | 250 Гб |
| 5 | Количество рентгенограмм в памяти компьютера, не менее | 90 000 |
| 6 | Объем памяти архива | Не ограничен |
| 7 | Интеграция в локальную компьютерную сеть по протоколу | ТСР/ТР |
| 8 | Функциональные возможности программного обеспечения АРМ: |  |
| 8.1 | DICOM сервисы: |  |
| А) | Verification as SCU | наличие |
| Б) | Worklist SCU | наличие |
| В) | Storage as SCU | наличие |
| Г) | Basic Grayscale Print Management as SCU | наличие |
| Д) | Media Storage Services – File Set Creator, File Set Reader (создание и чтение DICOM medical disk на CD/DVD) | наличие |
| 8.2 | Подтверждение DICOM сервисов путем предоставления соответствующей документации (DICOM Conformance Statements) | наличие |
| 8.3 | Автоматическое формирование медицинских документов | наличие |
| 8.4 | Хранение сформированных документов в базе данных | наличие |
| 9 | Автоматический контроль эффективной дозы облучения пациента | наличие |

Главный врач МУЗ «ГП №10»                                                 А.Г.Максимова