# Утверждаю:

_________________________

«_____»___________2008год.

Задание на проектирование

МДОУ «Детский сад № 265» г.Перми

ул. Г.Хасана, 97 а, Свердовского района г.Перми

Начальная цена  370 000 ,00 руб.

| ### Перечень основных данных и требований | ### Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1.Основание для проектирования | Предписание Роспотребнадзора, Госпожнадзора |
| 2. Заказчик и его адрес | МДОУ «Детский сад № 265» г.Перми, ул.Г.Хасана, 97 а |
| 3.Проектная организация- генеральный проектировщик и его адрес |  |
| 4. Стадийность работ | Рабочий проект, сметная документация |
| 5. Вид строительства | Капитальный ремонт. |
| 6. Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций. | Предусмотреть: 1.Проектирование благоустройства территории с расстановкой теневых навесов, малых форм, с озеленением территории, с устройством подъездных путей и пешеходных дорожек, наружное освещение, домовые номерные освещенные знаки, снос здания овощехранилища, ограждение территории;проект выполнить с учетом схемы расположения пргулочных площадок и теневых навесов, согласованной с РПН (получить в учреждении). 2.Проектирование системы приточно-вытяжной вентиляции в пищеблоке, постирочной, приточной не механической вентиляции в групповых комнатах, санузлах, проект выполнить согласно СниП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 3.Проектирование козырьков из профилированного железа, пожарных металлических лестниц, крыльц запасного выхода в соответствии ППБ 01-03 п.3, СниП 21-01-97*. 4.Проектирование утепления стены спальни ясельного блока, предусмотреть гидроизоляцию стены, утепление теплоизолирующими материалами, установку вентилируемого сайдинга. |
| 7. Срок начала и окончания работ. | В течении 50 дней со дня подписания контракта. |
| 8. Исходные данные | Технический паспорт БТИ, предписание Роспотребнадзор, Госпожнадзор, схемы расстановки теневых навесов, схема расстановки кухонного оборудования |
| 9. Особые условия проектирования. | 1.Выполнить проектную документацию, выдать в 4 экз. 2. Согласовать с организацией, выполняющей функцию технадзора по договору с Заказчиком |