Техническое задание на

оборудование прогулочного участка

для группы раннего возраста

в МДОУ «ЦРР – детский сад № 29»

Игровая площадка д.б. оборудована с учетом высокой активности детей в играх, с расстановкой и компоновкой оборудования на площадке  в форме игрового комплекса.

Допускается устанавливать серийно выпускаемое или выполняемое по индивидуальному заказу стационарное игровое оборудование. Оно должно соответствовать возрасту и росту детей и иметь документ, подтверждающий его качество и безопасность.

Установка оборудования осуществляется согласно инструкции предприятия-изготовителя; оно должно быть надежно закреплено.

Поверхность оборудования не должна иметь острых выступов, шероховатостей и выступающих болтов. Для изготовления оборудования используют материалы высокого качества, способные выдерживать большие нагрузки. Для покрытия конструкций использовать материалы, стойкие к воде, моющим и дезинфицирующим средствам. Все полимерные материалы, используемые при изготовлении оборудования, должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие санитарным правилам.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК

| № п/п | Оборудование |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2- 3 года | Размеры, материалы, характеристики |
|  |  | Количество штук |  |
| 1. Оборудование для спокойных игр и отдыха |  |  |  |
| 1. | Стол для игр | 4 | На металлокаркасе, столешница из влагостойкого материала с пластиковым покрытием, размер столешницы 100*100, высота от земли 40 см. яркая расцветка, с установкой под бетонную стяжку Возможно выполнение из других прочных материалов |
| .2. | Скамья детская | 8 | На металлокаркасе, скамья из цельной доски толщиной 50 мм.,, шириной 30 см., длиной 100 см. яркая расцветка, с установкой под бетонную стяжку Возможно выполнение из других прочных материалов |
| 3. | Скамья для взрослых | 1 | На металлокаркасе, скамья из цельной доски толщиной 50 мм.,, шириной 30 см., длиной 150 см. яркая расцветка, с установкой под бетонную стяжку Возможно выполнение из других прочных материалов |
| 4. | Песочница | 1 | Из древесины пропитанной особым составом от гнили 250*250 см. с окантовкой по краю песочницы цельной доской толщиной 50 мм и шириной 25 см., на металлических стойках, с установкой под бетонную стяжку, яркой расцветки Возможно выполнение из других прочных материалов |
| 2. Оборудование для подвижной деятельности и гимнастики |  |  |  |
| 5. | Горка-манеж | 1 | Материал - металлокаркас, металлический пруток диаметром 18 мм.. Высота 1 м., площадка в форме круга, вокруг площадки перила высотой 80 см. с частотой перегородок из мет. прутка 10 см., скат из толстого листового железа длиной 1,5 м., лестница из 5 ступенек, выполненных из мет. прутка диаметром 18 мм. с перилами высотой 60 см., с установкой под бетонную стяжку Возможно выполнение из других прочных материалов |
| .6. | Секция с гимнастической лестницей в форме домашнего животного (петушок или др.) с лестницей в центре изделия | 1 | Из мет. трубы диаметром 25 мм. Высота изделия 150 см., ширина изделия 150 см., ширина лестницы в центре изделия 80 см, ширина промежутка между перекладинами 20 см., расстояние от земли до первой лестницы 20 см., яркой расцветки, с установкой под бетонную стяжку |
| 7. | Секция с набором элементов для игр с мячом | 1 | Из мет. трубы диаметром 25 мм. Высота изделия 150 см., ширина изделия 200 см., ширина кольца под мяч 40 см. на высоте 80 см, 2 отверстия в виде круга диаметром 40 см. на разной высоте, расстояние между землей и изделием 20 см. в форме воротиков, яркой расцветки, с установкой под бетонную стяжку Возможно выполнение из других прочных материалов |
| 8. | мостик | 1 | Из мет. трубы диаметром 25 мм. Высота изделия 90 см., ширина изделия 80 см., длина мостика 120 см., высота изгиба деревянного пола мостика от земли в центре изделия 30 см,., расстояние между прутьями перил 10 см., высота перил 60 см., яркой расцветки, с установкой под бетонную стяжку Возможно выполнение из других прочных материалов |

Окончание табл.

| № п/п | Оборудование | Возраст детей |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2-3 года | Размеры, материалы, характеристики |
|  |  | Количество |  |
| 9. | Оборудование для пролезания в сюжетной форме (кошка с изогнутой спиной или др.) | 1 | Из металлической трубы диаметром 25 мм., высота лап 60 см., расстояние между лапами 60 см., яркой расцветки, с установкой под бетонную стяжку Возможно выполнение из других прочных материалов |
| 10. | Балансир (бум напольный) | 1 | Бревно из цельной древесины, по срезу ребро квадратной формы 20*20 см. длиной 2 м., пропитанное специальным составом для износостойкости, яркой расцветки Возможно выполнение из других прочных материалов |
| 11. | Качалка «Рыбка» | 2 | На металлокаркасе два бортика в форме эллипсовидных рыбок , между бортиками прикрепленная двух местная скамья из дерева со спинкой. Угол наклона эллипса не более 10 см. (по принципу кресла –качалки). Скамья прикреплена на два поперечных металлических прута. Размер эллипса рыбки 100см. * 60 см., высота скамьи от пола 30 см., длина скамьи 80 см.. фиксаторы наклона в виде рта и хвоста > < Возможно выполнение из других прочных материалов |