Приложение № 1 к извещению

о запросе котировок №3

от 17 апреля 2008 г.

Техническое задание

на работы по устройству проездов, тротуаров, контейнерной площадки на территории  детского сада (благоустройство)

| п/№ | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство проездов, тротуаров |  |  |  |
| 1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,17 |
| 2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий БР 100.30.15 | 100 м бортового камня | 1 |
| 3 | Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм однослойных | 1000 м2 основания | 0,13 |
| 4 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 40-70 мм | м3 | 19,981 |
| 5 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 1,3 |
| 6 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 4 |
| 7 | - Камни бортовые БР 100-30-15 | - м | - -400 |
| 8 | Камни бортовые БР 100.20.08 (0,02м3) | шт | 400 |
| 9 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,253 |
| 10 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 25,3 |
| 11 | Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм однослойных | 1000 м2 основания | 0,253 |
| 12 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 40-70 мм | м3 | 38,88 |
| 13 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 покрытия | 0,253 |
| 14 | Лом кирпича глиняного обыкновенного | м3 | 11,2 |
| 15 | Заполнители магнезиально-известковые марки ЗПИ-80, класса 1-3 | т | 6,72 |
| 16 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 3,733 |
| 17 | Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: известковых тяжелых | 1 м3 раствора | 20,24 |
| 18 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,678 |
| 19 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 67,8 |
| Устройство контейнерной площадки |  |  |  |
| 20 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,035 |
| 21 | Установка металлических оград высотой до 1,7 м | 100 м ограды | 0,115 |
| 22 | Стальной гнутый профиль (профильный настил) | т | 0,04 |
| 23 | Трубы стальные электросварные прямошовные 76 мм | м | 13,5 |
| 24 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающих слоев | 1,2 |
| 25 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающих слоев | 1,3 |