Приложение № 1 к извещению

о запросе котировок №4

от 17 апреля 2008 г.

Техническое задание  - спецификация малых архитектурных форм для МДОУ «Детский сад «№270» г.Перми

| п/№ | Наименование | Особые условия | Размеры | Технические характеристики, материал | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Столик для игр с двумя лавочками «Тучка» | установка всего оборудования на территории детского сада, составление акта безопасности | 1400*550/1400*1100 | Метал.профиль 20х40, обработанный грунтовкой от коррозии, соединения болты, фанера 18 мм, пропитанная составом против гниения, покраска эмалью ПФ -115, различные цветовые решения, края закругленные, детское оформление | шт | 3 |
| 2 | Цветочница бетонная |  | БЦ-2 |  | шт | 12 |
| 3 | Бум "Гусеница" деревянный |  | 2000*350 | Метал.профиль 40х60, обработанный грунтовкой от коррозии, древесина 20 мм, пропитанная составом против гниения, покраска эмалью ПФ -115, различные цветовые решения, края закругленные, детское оформление | шт | 3 |
| 4 | Песочница деревянная с крышкой на металлических направляющих для яслей |  | 4000/2000*2000 | Метал.профиль 40х60, обработанный грунтовкой от коррозии, древесина 20 мм, пропитанная составом против гниения, покраска эмалью ПФ -115, различные цветовые решения, края закругленные, детское оформление | шт | 2 |
| 5 | Песочница деревянная с крышкой на металлических направляющих |  | 3000/1500*1500 | Метал.профиль 40х60, обработанный грунтовкой от коррозии, древесина 20 мм, пропитанная составом против гниения, покраска эмалью ПФ -115, различные цветовые решения, края закругленные, детское оформление | шт | 1 |
| 6 | Домик №3 деревянный для яслей с открытыми проходами с 4-х сторон |  | 1500*1100*1100 | Метал.профиль 20х40, обработанный грунтовкой от коррозии, соединения болты, фанера 18 мм, пропитанная составом против гниения, покраска эмалью ПФ -115, различные цветовые решения, края закругленные, детское оформление | шт | 2 |
| 7 | Домик №1 деревянный, 2 окна, 2 открытых прохода |  | 1500*1400*1500 | Метал.профиль 20х40, обработанный грунтовкой от коррозии, соединения болты, фанера 18 мм, пропитанная составом против гниения, покраска эмалью ПФ -115, различные цветовые решения, края закругленные, детское оформление | Шт. | 1 |
| 8 | Постройка "Кораблик" из деревянных элементов |  | 250*2000*1000 | Метал.профиль 20х40, обработанный грунтовкой от коррозии, соединения болты, фанера 18 мм, пропитанная составом против гниения, покраска эмалью ПФ -115, различные цветовые решения, края закругленные, детское оформление | шт | 1 |
| 9 | Постройка «Самолет» из деревянных элементов |  | 250*2000*1900 | Метал.профиль 20х40, обработанный грунтовкой от коррозии, соединения болты, фанера 18 мм, пропитанная составом против гниения, покраска эмалью ПФ -115, различные цветовые решения, края закругленные, детское оформление | Шт. | 2 |
| 10 | Постройка "машина Самосвал" из деревянных элементов для яслей, вкл. скат, лестницу, кабину |  | 3000*1400*1200 | Метал.профиль 20х40, обработанный грунтовкой от коррозии, соединения болты, фанера 18 мм, пропитанная составом против гниения, покраска эмалью ПФ -115, различные цветовые решения, края закругленные, детское оформление | шт | 2 |
| 11 | Постройка "машина Газель" из деревянных элементов |  | 3000*1600*1200 | Метал.профиль 20х40, обработанный грунтовкой от коррозии, соединения болты, фанера 18 мм, пропитанная составом против гниения, покраска эмалью ПФ -115, различные цветовые решения, края закругленные, детское оформление | шт | 1 |
| 12 | Спортивный комплекс для яслей «Березка 2» (Лестницы) деревянный |  | 1000*1000*750 | Древесина, пропитанная составом против гниения, покраска эмалью ПФ -115, перекладины металлические диаметр 25мм, различные цветовые решения, края закругленные, детское оформление | шт | 2 |
| 13 | Спортивный комплекс «Березка 1» (Лестницы) для старших детей деревянный |  | 1500*1000*1000 | Древесина, пропитанная составом против гниения, покраска эмалью ПФ -115, перекладины металлические диаметр 25мм, различные цветовые решения, края закругленные, детское оформление | шт | 1 |
| 14 | Горка малая деревянная для младших детей «Бегунок» |  | 300*1500*600 | Метал.профиль 20х40, обработанный грунтовкой от коррозии, фанера 18 мм, пропитанная составом против гниения, покраска эмалью ПФ -115, различные цветовые решения, края закругленные, детское оформление | шт | 2 |
| 15 | Заборчик для оформления входов и площадок для малышей деревянный |  | 1000*500 | древесина, пропитанная составом против гниения, покраска эмалью ПФ -115, различные цветовые решения, края закругленные, детское оформление | шт | 77 |
| Итого 500 000,00 рублей |  |  |  |  |  |  |