УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОУ СОШ № 19

______________ Грачев А.А.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ на текущий ремонт

стоматологического кабинета  в школе № 19 по адресу,ул.Ад.Ушакова,24

Основание: акт технического осмотра от 07 марта 2008 г.

| № п/п | Виды работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт штукатурки потолков по бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2,толщиной слоя до 25 мм. | 100 м2 | 0,07 |
| 2. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску : потолков. | 100 м2 | 0,146 |
| 3. | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест : до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм | 100 м2 | 0,24 |
| 4. | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,11 |
| 5. | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,342 |
| 6. | Гладкая облицовка стен, столбов, по кирпичу. | 100 м2 | 0,342 |
| 7. | Демонтаж оконных коробок : в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах. | 100 шт | 0,01 |
| 8. | Снятие оконных переплетов :остекленных | 100 м2 | 0,043 |
| 9. | Установка оконных блоков из ПВХ профилей | 100 м2 | 0,043 |
| 10. | Установка подоконных досок | 100 м | 0,025 |
| 11. | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,02 |
| 12. | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,032 |
| 13. | Установка блоков дверных из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах | 100 м2 | 0,032 |
| 14. | Установка замков врезных и скобяных изделий | 100 шт | 0,02 |
| 15. | Установка дверных ручек | 100 шт | 0,04 |
| 16. | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб :стальных на 2 раза | 100 м2 | 0,04 |
| 17. | Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах: более 10 шт. | 100 шт | 6,5 |
| 18. | Установка нагревателей индивидуальных : водоводяных | 10 ком. | 0,1 |
| 19. | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике : 2 | 10 шт | 0,02 |
| 20. | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в готовых каналах стен и перекрытий. | 100 м | 0,15 |
| 21. | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т | 0,04 |
| 22. | Погрузка мусора вручную | 100 м3 | 0,038 |

Зам по АХЧ _____________________                       _________________  ________________

район                                                       подпись                    Ф.И.О.

Директор   _______________________                       _________________  _______________

учреждения                                              подпись                    Ф.И.О.

Начальник ХЭО __________________                       __________________  _______________

район                                                       подпись                    Ф.И.О.