|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 6.2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Техническое задание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | на капитальный ремонт кровли здания по адресу: ул. Елькина, 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость строительных работ |  |  |  |  |  | 349327,2 |  | руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда |  |  |  |  |  | 28269 |  | руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная трудоемкость |  |  |  |  |  | 443,61 |  | чел.час |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2008 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |  |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр58-17-01 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (1-3 слоя) | 100 м2 покрытий кровель | 1,68 | 195,44 | 192,9 | 2,54 |  | 328 | 324 | 4 |  | 17,41 | 29,25 |  |  |  |
| 2 | ТЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжек | 1,68 | 1318,96 | 301,6 | 198,56 | 27,93 | 2216 | 507 | 334 | 47 | 27,22 | 45,73 | 1,94 | 3,26 |  |
| 3 | ТЕР12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=20; ОЗП=20; ЭМ=20; ЗПМ=20; МАТ=20; ТЗ=20; ТЗМ=20 | 100 м2 стяжек | 1,68 | 808 | 22,2 | 56,8 | 8,6 | 1357 | 37 | 95 | 14 | 2 | 3,36 | 0,6 | 1,01 |  |
| 4 | ТЕР12-01-015-01 | Устройство пароизоляции оклеечной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,68 | 1856,96 | 234,28 | 78,9 | 2,83 | 3120 | 394 | 133 | 5 | 17,51 | 29,42 | 0,28 | 0,47 |  |
| 5 | СЦМ-101-0856 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б | м2 | -184,8 | 7,94 |  |  |  | -1467 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | СЦМ-101-9122-1 | Бикрост ХПП-3,0 | м2 | 184,8 | 33,94 |  |  |  | 6272 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР12-01-013-01 | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 1,68 | 4420,22 | 255,39 | 133,44 | 9,12 | 7426 | 429 | 224 | 15 | 21,02 | 35,31 | 0,87 | 1,46 |  |
| 8 | ТЕР12-01-013-02 | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике на каждый последующий слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 1,68 | 4004,33 | 182,61 | 127,83 | 9,12 | 6727 | 307 | 215 | 15 | 15,03 | 25,25 | 0,87 | 1,46 |  |
| 9 | СЦМ-104-0103 | Плиты из пенопласта полистирольного теплоизоляционные ПСБС-40 | м3 | -17,304 | 652,98 |  |  |  | -11299 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Прайс-лист | Утеплитель "Пеноплэкс" | м3 | 17,304 | 1094,34 |  |  |  | 18936 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР12-01-017-05 | Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов | 100 м2 стяжек | 1,68 | 3685,88 | 314,41 | 34,24 | 3,45 | 6192 | 528 | 58 | 6 | 24,64 | 41,4 | 0,24 | 0,4 |  |
| 12 | ТЕР12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 1,68 | 8711,42 | 192,14 | 26,15 | 3,14 | 14635 | 323 | 44 | 5 | 14,36 | 24,12 | 0,29 | 0,49 |  |
| 13 | СЦМ-101-1961 | Изопласт ЭKП-4.5, материалы рулонные кровельные для верхнего слоя | м2 | -191,5 | 38,56 |  |  |  | -7384 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | СЦМ-101-1962 | Изопласт ЭKП-4.5, материалы рулонные кровельные для нижних слоев | м2 | -194,9 | 35,03 |  |  |  | -6827 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | СЦМ-101-9121-8 | КТфлекс ТКП-4,5 (верхний слой) | м2 | 191,5 | 26,2 |  |  |  | 5017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | СЦМ-101-9122-7 | КТфлекс ТПП-3,0 (нижний слой) | м2 | 194,9 | 22 |  |  |  | 4288 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР12-01-004-04 | Устройство примыканий к вентшахтам, стенам здания и парапетам из наплавляемых материалов высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 0,54 | 10482,24 | 463,99 | 77,7 | 11,16 | 5660 | 251 | 42 | 6 | 35,5 | 19,17 | 0,86 | 0,46 |  |
| 17 | СЦМ-101-1961 | Изопласт ЭKП-4.5, материалы рулонные кровельные для верхнего слоя | м2 | -136,1 | 38,56 |  |  |  | -5248 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | СЦМ-101-9121-8 | КТфлекс ТКП-4,5 (верхний слой) | м2 | 136,1 | 26,2 |  |  |  | 3566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство фартука | 100 м2 покрытия | 0,108 | 8320,86 | 1369,91 | 23,38 | 3,14 | 899 | 148 | 3 |  | 112,75 | 12,18 | 0,27 | 0,03 |  |
| 16 | ТЕРр58-19-03 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов | 100 м покрытий | 0,133 | 6454,19 | 1175,4 | 17,9 | 3,42 | 858 | 156 | 2 |  | 101,24 | 13,46 | 0,35 | 0,05 |  |
| 16 | ТЕРр58-20-03 | Смена обделок парапета из оцикованной стали | 100 м | 0,107 | 6929,56 | 853,54 | 12,73 | 2,46 | 741 | 91 | 1 |  | 70,25 | 7,52 | 0,25 | 0,03 |  |
| 16 | ТЕРр53-15-02 | Ремонт кирпичной кладки вентшахт при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2 | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0,06 | 10910,27 | 4276,55 | 111,38 | 15,72 | 655 | 257 | 7 | 1 | 361,5 | 21,69 | 1 | 0,06 |  |
| 16 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство карнизных свесов из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,084 | 8320,86 | 1369,91 | 23,38 | 3,14 | 699 | 115 | 2 |  | 112,75 | 9,47 | 0,27 | 0,02 |  |
| 16 | ТЕРр53-02-01 | Разборка кладки стен из: кирпича | 10 м3 кладки | 0,567 | 4290,62 | 2315,27 | 1975,35 | 213,25 | 2433 | 1313 | 1120 | 121 | 212,41 | 120,44 | 15,35 | 8,7 |  |
| 17 | ТЕР20-02-012-01 | Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 1 дефлектор | 2 | 39,25 | 35,48 | 3,77 |  | 79 | 71 | 8 |  | 2,92 | 5,84 | 0,01 | 0,02 |  |
| Раздел 2. Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 14,3 | 1,78 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | СЦП3-3-26-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 26 км: класс груза 1 | 1 т | 14,3 | 22,7 |  | 22,7 |  | 325 |  | 325 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 14,3 | 2,52 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 60265 | 5251 | 2617 | 235 |  | 443,61 |  | 17,92 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 238956 | 27058 | 8065 | 1211 |  | 443,61 |  | 17,92 |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОЗП=5,153; ЭМ-ЗПМ=3,174; ЗПМ=5,153; МАТ=3,872 (Поз. 1, 16.10, 16.2, 2-5.1, 7-16, 16.5, 16.7-16.8, 16.6, 16.3-16.4, 16.1, 16.9) |  |  |  |  |  |  |  |  | 177564 | 21807 | 5448 | 976 |  |  |  |  |  |
| ПЗ=3,919 (Поз. 17, 19, 18) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1127 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 25244 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95%*0,94 ФОТ (от 28269) (Поз. 1, 16.10, 16.2, 2-5.1, 7-16, 16.5, 16.7-16.8, 16.6, 16.3-16.4, 16.1, 16.9) |  |  |  |  |  |  |  |  | 25244 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 14135 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50% ФОТ (от 28269) (Поз. 1, 16.10, 16.2, 2-5.1, 7-16, 16.5, 16.7-16.8, 16.6, 16.3-16.4, 16.1, 16.9) |  |  |  |  |  |  |  |  | 14135 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 278335 |  |  |  |  | 443,61 |  | 17,92 |  |
| Зимнее удорожание 3,63% |  |  |  |  |  |  |  |  | 10104 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 288439 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 5769 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 294208 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Талоны на вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  | 1143 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 295351 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аэратор кровельный Alipai: 2*344,38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 689 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 296040 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 53287,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 349327,2 |  |  |  |  | 443,61 |  | 17,92 |  |
|  |  |  |  |  |  | Составил М. Н. Смирнова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |