|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 6.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Техническое задание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | на капитальный ремонт кровли здания по адресу: ул. Братская, 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость строительных работ |  |  |  |  |  | 159075,8 |  | руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда |  |  |  |  |  | 12769 |  | руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная трудоемкость |  |  |  |  |  | 197,64 |  | чел.час |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2008 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |  |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр58-17-01 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (1-3 слоя) | 100 м2 покрытий кровель | 0,7 | 195,44 | 192,9 | 2,54 |  | 137 | 135 | 2 |  | 17,41 | 12,19 |  |  |  |
| 2 | ТЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжек | 0,7 | 1318,96 | 301,6 | 198,56 | 27,93 | 923 | 211 | 139 | 20 | 27,22 | 19,05 | 1,94 | 1,36 |  |
| 3 | ТЕР12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=20; ОЗП=20; ЭМ=20; ЗПМ=20; МАТ=20; ТЗ=20; ТЗМ=20 | 100 м2 стяжек | 0,7 | 808 | 22,2 | 56,8 | 8,6 | 566 | 16 | 40 | 6 | 2 | 1,4 | 0,6 | 0,42 |  |
| 4 | ТЕР12-01-015-01 | Устройство пароизоляции оклеечной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,7 | 1856,96 | 234,28 | 78,9 | 2,83 | 1300 | 164 | 55 | 2 | 17,51 | 12,26 | 0,28 | 0,2 |  |
| 5 | СЦМ-101-0856 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б | м2 | -77 | 7,94 |  |  |  | -611 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | СЦМ-101-9122-1 | Бикрост ХПП-3,0 | м2 | 77 | 33,94 |  |  |  | 2613 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР12-01-013-01 | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 0,7 | 4420,22 | 255,39 | 133,44 | 9,12 | 3094 | 179 | 93 | 6 | 21,02 | 14,71 | 0,87 | 0,61 |  |
| 8 | ТЕР12-01-013-02 | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике на каждый последующий слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 0,7 | 4004,33 | 182,61 | 127,83 | 9,12 | 2803 | 128 | 89 | 6 | 15,03 | 10,52 | 0,87 | 0,61 |  |
| 9 | СЦМ-104-0103 | Плиты из пенопласта полистирольного теплоизоляционные ПСБС-40 | м3 | -7,21 | 652,98 |  |  |  | -4708 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Прайс-лист | Утеплитель "Пеноплэкс" | м3 | 7,21 | 1094,34 |  |  |  | 7890 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР12-01-017-05 | Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов | 100 м2 стяжек | 0,7 | 3685,88 | 314,41 | 34,24 | 3,45 | 2580 | 220 | 24 | 2 | 24,64 | 17,25 | 0,24 | 0,17 |  |
| 12 | ТЕР12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 0,7 | 8711,42 | 192,14 | 26,15 | 3,14 | 6098 | 134 | 18 | 2 | 14,36 | 10,05 | 0,29 | 0,2 |  |
| 13 | СЦМ-101-1961 | Изопласт ЭKП-4.5, материалы рулонные кровельные для верхнего слоя | м2 | -79,8 | 38,56 |  |  |  | -3077 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | СЦМ-101-1962 | Изопласт ЭKП-4.5, материалы рулонные кровельные для нижних слоев | м2 | -81,2 | 35,03 |  |  |  | -2844 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | СЦМ-101-9121-8 | КТфлекс ТКП-4,5 (верхний слой) | м2 | 79,8 | 26,2 |  |  |  | 2091 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | СЦМ-101-9122-7 | КТфлекс ТПП-3,0 (нижний слой) | м2 | 81,2 | 22 |  |  |  | 1786 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР12-01-004-04 | Устройство примыканий к вентшахтам, стенам здания и парапетам из наплавляемых материалов высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 0,34 | 10482,24 | 463,99 | 77,7 | 11,16 | 3564 | 158 | 26 | 4 | 35,5 | 12,07 | 0,86 | 0,29 |  |
| 17 | СЦМ-101-1961 | Изопласт ЭKП-4.5, материалы рулонные кровельные для верхнего слоя | м2 | -85,68 | 38,56 |  |  |  | -3304 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | СЦМ-101-9121-8 | КТфлекс ТКП-4,5 (верхний слой) | м2 | 85,68 | 26,2 |  |  |  | 2245 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство фартука | 100 м2 покрытия | 0,068 | 8320,86 | 1369,91 | 23,38 | 3,14 | 566 | 93 | 2 |  | 112,75 | 7,67 | 0,27 | 0,02 |  |
| 16 | ТЕРр58-20-03 | Смена обделок парапета из оцикованной стали | 100 м | 0,4 | 6929,56 | 853,54 | 12,73 | 2,46 | 2772 | 341 | 5 | 1 | 70,25 | 28,1 | 0,25 | 0,1 |  |
| 16 | ТЕРр61-31-01 | Оштукатуривание вентиляционных шахт и выхода на кровлю | 100 м2 поверхности | 0,15 | 2561,13 | 1737,11 | 3,33 |  | 384 | 261 |  |  | 131,4 | 19,71 |  |  |  |
| 16 | ТЕРр53-02-01 | Разборка кладки стен из: кирпича | 10 м3 кладки | 0,14 | 4290,62 | 2315,27 | 1975,35 | 213,25 | 601 | 324 | 277 | 30 | 212,41 | 29,74 | 15,35 | 2,15 |  |
| 17 | ТЕР20-02-012-01 | Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 1 дефлектор | 1 | 39,25 | 35,48 | 3,77 |  | 39 | 35 | 4 |  | 2,92 | 2,92 | 0,01 | 0,01 |  |
| Раздел 2. Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1,23 | 1,78 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | СЦП3-3-26-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 26 км: класс груза 1 | 1 т | 1,23 | 22,7 |  | 22,7 |  | 28 |  | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1,23 | 2,52 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 27541 | 2399 | 802 | 79 |  | 197,64 |  | 6,14 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 109330 | 12362 | 2642 | 407 |  | 197,64 |  | 6,14 |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОЗП=5,153; ЭМ-ЗПМ=3,174; ЗПМ=5,153; МАТ=3,872 (Поз. 1, 16.2, 2-5.1, 7-16, 16.5, 16.7-16.8, 16.6, 16.4, 16.1, 16.9) |  |  |  |  |  |  |  |  | 81692 | 9963 | 1839 | 328 |  |  |  |  |  |
| ПЗ=3,919 (Поз. 17, 19, 18) |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11403 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95%*0,94 ФОТ (от 12769) (Поз. 1, 16.2, 2-5.1, 7-16, 16.5, 16.7-16.8, 16.6, 16.4, 16.1, 16.9) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11403 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 6386 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50% ФОТ (от 12769) (Поз. 1, 16.2, 2-5.1, 7-16, 16.5, 16.7-16.8, 16.6, 16.4, 16.1, 16.9) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6386 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 127119 |  |  |  |  | 197,64 |  | 6,14 |  |
| Зимнее удорожание 3,63% |  |  |  |  |  |  |  |  | 4614 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 131733 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 2635 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 134368 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Талоны на вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 134466 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аэратор кровельный Alipai: 1*344,38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 344 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 134810 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 24265,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 159075,8 |  |  |  |  | 197,64 |  | 6,14 |  |
|  |  |  |  |  |  | Составил М. Н. Смирнова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |