МДОУ «Детский сад № 276» города Перми, г. Пермь, ул. Камышинская, 1

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

На монтаж системы пожарной сигнализации в реконструируемых помещениях, системы 3-ого типа оповещения, автоматического отключения вентиляции, автоматики открытия пожарной задвижки.

Сметная стоимость руб. 343166.71

| №п/п | Обоснование |  | Наименование |  | Ед изм. | Кол-во | Стоимость единицы всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | ТЕРм 10-08-001-6 |  | Приборы приемно-контрольные сигнальные концентратор – блок базовый на 10 лучей | Шт. | 1 |  | 233,37 |  |
| 2. |  | ТЕРм10-08-002-2 |  | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | Шт. | 8 |  | 29,05 |  |
| 3. |  | ТЕРм8-01-081-1 |  | Аппарат(кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 2 | шт | 4 |  | 27,06 |  |
| 4. |  | ТЕРм10-04-101-7 |  | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | шт | 39 |  | 43,01 |  |
| 5. |  | ТЕРм8-01-121-1 |  | Аккумуляторы кислотные стационарные, тип С-1, СК-1 | шт | 4 |  | 44,64 |  |
| 6. |  | ТЕРм10-08-003-6 |  | Устройства оптико-(фото)электрический блок питания и контроля | шт | 2 |  | 123,16 |  |
| 6.1 |  | ТЕРм10-06-037-12 |  | Коробка оконечная | 100шт | 2 |  | 930,63 |  |
| 7. |  | ТЕРм10-04-066-4 |  | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт | 1 |  | 57,78 |  |
| 7.1. |  | ТЕРм8-02-411-1 |  | Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до 48 | 100м | 13 |  | 3184,47 |  |
| 8. |  | ВТЕРм08-02-0396-59-1 |  | Прокладка коробов пластмассовых, шириной до 40 мм. | 100м | 0,08 |  | 324,7 |  |
| 9. |  | ТЕКРм8-02-399-1 |  | Провод в коробах, сечение, мм2, до6 | 100м | 0,08 |  | 277,07 |  |
| 10. |  | ТЕРм10-01-0558 |  | Прокладка кабеля и провода по стенам. Однопарный провод с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной. | 100м. провода | 2,5 |  | 717,94 |  |
| 10.1 |  | ТЕР46-03-010-1 |  | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20см 2 | 100отверстий | 0,4 |  | 891,72 |  |
| 10.2 |  | ТЕРр69-02-1 |  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 100отверстий | 0,04 |  | 83,74 |  |
| 10.3 |  | ТЕР46-03-017-5 |  | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1м3 | 0,4 |  | 1869,79 |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 263293,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Материалы для монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Прайс-лист |  | Лигард - сигнал 2 | шт | 2 |  | 850 |  |
| 12. |  | Прайс-лист |  | Лигард - сигнал 2У | шт | 37 |  | 810 |  |
| 13 |  | Прайс-лист |  | Металлорукав 10мм | м | 1300 |  | 18,6 |  |
| 14. |  | Прайс-лист |  | КСВВ 4х0,5 | м | 150 |  | 6,5 |  |
| 15. |  | Прайс-лист |  | С2000СП2 | шт | 1 |  | 990 |  |
| 16. |  | Прайс-лист |  | ДИП- 3СУ | шт | 8 |  | 245 |  |
| 17. |  | Прайс-лист |  | КСВВ 2х0,5 | м | 100 |  | 3,3 |  |
| 18. |  | Прайс-лист |  | ПВС 3х1,5 | м | 200 |  | 29,2 |  |
| 19. |  | Прайс-лист |  | УК – ВК - 02 | шт | 2 |  | 330 |  |
| 20. |  | Прайс-лист |  | Скат 1200У | шт | 2 |  | 4810 |  |
| 21. |  | Прайс-лист |  | Короб 40х16 | м | 8 |  | 20 |  |
| 22. |  | Прайс-лист |  | ИПР – 3СУ | шт | 4 |  | 170 |  |
| 23. |  | Прайс-лист |  | Аккумулятор 7 А/ч | шт | 4 |  | 435 |  |
| 24. |  | Прайс-лист |  | Саморез | шт | 400 |  | 0,3 |  |
| 25. |  | Прайс-лист |  | Дюпель | шт | 400 |  | 0,4 |  |
| 26. |  | Прайс-лист |  | КРТП | шт | 4 |  | 52 |  |
| 27. |  | Прайс-лист |  | Стяжки 150х3 | Уп. | 20 |  | 29 |  |
|  |  |  |  | Итого по разделу 2 79873 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ 343166,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ 343166,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |