Приложение № 2.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 2 от « 22  » апреля  2008 г.

техническое задание.

на сантехнические работы

в МДОУ «Детский сад № 195» г. Перми

Максимальная цена муниципального контракта  106.000 (сто шесть тысяч)   рублей.

Расходы по выполнению работ, затраты на материалы, погрузочно-разгрузочные работы, расходы по их доставке, уборке, вывозу строительного, сантехнического мусора  и т.п., а также все налоги и другие обязательные платежи входят в стоимость муниципального заказа.

Место выполнения работ: г.Пермь, ул.Коммунистическая,109 «а», помещения детского сада.

Сроки выполнения работ:  30   календарных дней со дня заключения муниципального контракта.

Виды и объемы работ:  выполнение сантехнических работ в помещении группы  согласно «Техническому заданию» (Приложение № 2).

Требования к качеству, техническим характеристикам безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) выполняемых работ и т.д.:

Все применяемые материалы должны иметь сертификаты качества, соответствовать СанПинам для дошкольных учреждений, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, соответствовать фирменным наименованиям, указанным в дефектной ведомости, или «эквивалент».

Работы выполнять под контролем администрации учреждения.

Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, технологических и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Подрядчик должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране объекта, переданного в работу.

Требования к результатам работ. Выполнить ремонтные работы  в МДОУ «Детский сад № 195» г. Перми в  полном объеме соответственно Техническому заданию  (Приложение № 2).  Объем работ  должен быть полностью учтен участником запроса котировок в предлагаемой им смете на производство работ.

Гарантийный срок на выполнение работ. Не менее 24 месяцев с даты подписания Заказчиком актов сдачи-приемки выполненных работ.

Ведомость объемов работ

на общестроительные работы.

| № п/п | Виды работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Игровая комната |  |  |
| 1 | Установка 3-х секционной мойки | шт | 1 |
| 2 | Устройство трубопровода канализации д50 | П.м. | 8.3 |
| 3 | Устройство трубопровода ХГВ д25 | П.м | 16,6 |
| 4 | Установка смесителя с душевой насадкой | шт | 1 |
|  | Санузел |  |  |
| 1 | Установка ножной ванны | шт | 1 |
| 2 | Установка умывальников | шт | 4 |
| 3 | Установка унитазов детских с крышкой | шт | 3 |
| 4 | Установка писуара | шт | 1 |
| 5 | Установка смесителей на умывальники | шт | 4 |
| 6 | Установка 4-х секционной мойки | шт | 1 |
| 7 | Установка смесителя с душевой насадкой | шт | 1 |
| 8 | Монтаж трубопровода канализации д50 | П.м | 35,7 |
| 9 | Монтаж трубопроводов ХГВ д25 | П.м | 72,8 |
| 10 | Монтаж трубопроводов ХГВ д15 | П.м | 28,6 |
| 11 | Демонтаж стояка канализации д100 | П.м | 3,2 |
| 12 | Устройство трубопровода канализации д110 | П.м | 3,2 |
| 13 | Врезка в основную систему | шт | 1 |
|  | Подвал |  |  |
| 1 | Демонтаж трубопровода канализации д100 | П.м | 29,47 |
| 2 | Монтаж трубопровода канализации 110мм | П.м | 31,2 |
| 3 | Врезка в основную систему | шт | 1 |
| 4 | Демонтаж трубопровода ХВГ д50мм | П.м | 9 |
| 5 | Демонтаж трубопровода ГВС д50мм | П.м | 9 |
| 6 | Монтаж трубопровода ХВГ д50мм | П.м | 9 |
| 7 | Монтаж трубопровода ГВС д50мм | П.м | 9 |
| 8 | Демонтаж трубопровода канализации д100мм из чугуна | П.м | 34,0 |
| 9 | Укладка трубопровода канализации д110мм из пластмассовых труб | П.м | 34,0 |
| 10 | Замена трубопровода д50мм ХВС и ГВС на трубопровод полипропиленовый, труба д50мм | П.м | 25,0 |
| 11 | Демонтаж стояка д25мм ХВС и ГВС | П.м | 12,0 |
| 12 | Установка стояка ХВС и ГВС из полипропиленовой трубы д25мм | П.м | 12,0 |
| 13 | Разводка трубопровода д16мм из полипропиленовых труб на ХВС и ГВС с установкой кранов на общее отключение и перед каждым потребителем. | П.м | 40 |
| 14 | Краны ½ дюйма отечественные, шаровые | шт | 9 |
| 15 | Укладка трубопровода канализации из пластмассовых труб д50мм | П.м | 25,0 |
| 16 | Установка ножной ванны (поддон) размером 80*80см, из нержавеющей стали, высотой над полом 30см с подключением к системе канализации | шт | 2 |
| 17 | Установка умывальников детских из фаянса белого цвета с подключением к системе канализации и ХВС, ГВС | шт | 4 |
| 18 | Установка детских унитазов с бачками, материал фаянс белого цвета. Унитазы с крышками белого цвета. Подключение к канализации и ХВС | шт | 3 |
| 19 | Установка писуара из фаянса белого цвета, подключение к канализации , ХВС | шт | 1 |
| 20 | Установка смесителей на умывальники и подключение к системе ХВС и ГВС, смесители шаровые отечественного производства | шт | 4 |
| 21 | Установка смесителя с душевой насадкой для ножной ванны с подключением к системе ХВС и ГВС. Смесители шаровые отечественного производства | шт | 3 |
| 22 | Установка 3-х секционной мойки из нержавейки, размером 120*45 см с подключением к системе канализации | шт | 1 |
| 23 | Установка смесителя с душевой насадкой на 3-х секционную мойку с подключением к системе ХВС и ГВС. Смеситель шаровой отечественного производства | шт | 1 |
| 24 | Демонтаж раковины | шт | 2 |
| 25 | Демонтаж унитаза | шт | 1 |
| 26 | Установка раковины на постаменте с подключением к канализации и системе ХВС и ГВС. Раковина белого цвета, фаянс. Смесители шаровые отечественного производства. | шт | 2 |
| 27 | Установка унитаза с крышкой, с нижним бачком, подключение к канализации и ХВС, наличие кнопки | шт | 1 |
| 28. | Тройник 110*110/87 Политек или эквивалент | шт | 4 |
| 29 | Тройник 110*110/45 Политек или эквивалент | шт | 2 |
| 30 | Отвод 110*67 Политек или эквивалент | шт | 4 |
| 31 | Манжета конусная для соединения бачка с унитазом | шт | 3 |
| 32 | Смесители шаровые | шт | 4 |
| 33 | Труба д20*3,4 | м | 12 |
| 35 | Шланги для подсоединения бачков к системе водоснабжения 0,6 | шт | 4 |