|  | 1 | Наименование | Указать |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 6 | Фирма-производитель должна иметь систему сервисного обслуживания на территории Пермской области | Наличие/ указать адрес сервисного центра, №, срок действия лицензии на техническое обслуживание |  |
|  | 7 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |  |
|  | 8 | Микроскоп монокулярный | Наличие |  |
|  | 9 | Увеличение | 40х-400х |  |
|  | 10 | Насадка для наблюдения монокулярная с углом наклона окулярных трубок 45 градусов, угол вращения 360 градусов | Наличие |  |
|  | 11 | Объективы, увеличение/числовая апертура не менее | 4X/0.1, 10X/0.25/ 40X/0,65 |  |
|  | 12 | Окуляр широкопольный, увеличение 10Х, шт. | 1 |  |
|  | 13 | Тип оптической коррекции объективов – Ахроматичекий | Наличие |  |
|  | 14 | Револьверное устройство, объективы, не менее | 3 |  |
|  | 15 | Предметный столик с пружинными фиксаторами предметного стекла, мм, не менее, | 115 х 120 |  |
|  | 16 | Фокусированный механизм для перемещения столика по высоте, Рукоятки управления грубой и тонкой фокусировки – коаксиальные | Наличие |  |
|  | 17 | Конденсор Аббе с откидной оправой для светофильтра, апертура = 0,65 МИ с пятипозиционной дисковой диафрагмой | Наличие |  |
|  | 18 | Встроенный осветитель с 20ВТ вольфрамовой лампой. Возможно освещение с помощью встроенного зеркала дневного света. | Наличие |  |
|  | 19 | Размеры см, не менее | 31х20х40 |  |
|  | 20 | Вес, кг. Не менее, | 4,1 |  |
|  | 21 | Обучение медицинского персонала на рабочем месте | Наличие |  |
|  | 22 | Гарантийный период на систему, включая все периферическое оборудование месяцев, не менее | 12 |  |
|  | 23 | Авторизованная доверенность поставщика | Наличие |  |
|  | 24 | Стоимость ед., руб. | Указать |  |
|  | 25 | Количество, компл. | 3 |  |
|  | 26 | Стоимость позиции, руб. | Указать |  |

Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 11 от «22» апреля_ 2008 г.