УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента образования администрации города Перми

________________ Л.А.Гаджиева

«___» ______________ 2008 года

Извещение № 76А от «25» апреля 2008 г. о проведении

открытого аукциона на выполнение работ «Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания МОУ «Гимназия № 17 г.Перми» по адресу: г.Пермь, ул.Ленина и Газета Звезда, д.31/15 в рамках приоритетного регионального проекта

«Новая школа»

Департамент образования администрации г.Перми приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе на выполнение работ «Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания МОУ «Гимназия № 17 г.Перми» по адресу: г.Пермь, ул.Ленина и Газета Звезда, д.31/15 в рамках приоритетного регионального проекта «Новая школа»

1.   Форма торгов - открытый аукцион.

2. Заказчиком открытого аукциона является департамент образования администрации г.Перми (614000 г.Пермь, ул.Сибирская, 17, контактный телефон 8 (342) 212-70-50). Контактное лицо – Атналов Рустам Альбертович.

E-mail: kongorod@perm.permregion.ru

3. Предметом муниципального контракта является выполнение работ «Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания МОУ «Гимназия № 17 г.Перми» по адресу: г.Пермь, ул.Ленина и Газета Звезда, д.31/15 в рамках приоритетного регионального проекта «Новая школа»

Объем работ представлен в приложении № 1 к извещению.

4) Место выполнения работ –г.Пермь, ул.Ленина и Газета Звезда, д.31/15

5) Аукционная документация предоставляется заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Конкурсная документация предоставляется по адресу:               г. Пермь, ул. Сибирская, д. 17 Б, каб.4, контактный телефон 8 (342) 212 11 34. Контактное лицо – Атналов Рустам Альбертович

E-mail: kongorod@perm.permregion.ru

Официальный сайт, на котором размещается аукционная документация - http://www.gorodperm.ru.

Плата за конкурсную документацию не взимается

6) Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 1 125 830 рублей.

Источник финансирования: средства бюджета города Перми.

7) Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов, указанных в пункте 3  документации об аукционе до 1000 часов,                          «16» мая 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Cибирская, д.17 Б, каб. 4.

Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 9:00,  ч. до 18:00 ч в рабочие дни и до 1000 часов «16» мая 2008 года.

8) Проведение аукциона назначено на 11 час 00 мин «28» мая 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23, каб. № 300.

9) Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

Приложение № 1 к извещению

от «25» апреля 2008 г № 76А

Техническое задание

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания

МОУ «Гимназия № 17 г.Перми» по адресу: г.Пермь, ул.Ленина и Газета Звезда, д.31/15

в рамках приоритетного регионального проекта

«Новая школа»

1.Предусмотреть мероприятия по закреплению грунтов в основании фундаментов стены по оси А' согласно заключений по результатам технического обследования строительных конструкций №42/07-3 от 23.10.07 г. 2.Предусмотреть мероприятия по усилению и устройству вертикальной отсечной гидроизоляции фундаментов в осях И (М'), 1 – 9 согласно заключений по результатам технического обследования строительных конструкций №42/07-1 и №42/07-2 от 23.10.07 г. 3. Предусмотреть восстановление разрушенных участков цокольной части стен в осях А' и 14'; 4. Предусмотреть выполнение отмостки по всему периметру здания с устройством организованного наружного водоотвода. 5. Предусмотреть восстановление штукатурного и окрасочного слоев по фасадам И (М') – А, 1-7, 7-5, 7-3, Г-Е, 3-5, А-Г, в местах их разрушения, а также восстановить повреждённые участки лепнины и обрамления оконных проёмов с последующей окраской не нарушая архитектурного ансамбля города; 6.Предусмотреть усиление чердачного перекрытия в осях 5-6/Ж-И (М'), устройство утепления чердачного перекрытия, мероприятия по усилению или замене железобетонного покрытия в осях 13-14'/Е-И (М') согласно заключений по результатам технического обследования строительных конструкций №42/07-2 от 23.10.07 г. 7.Предусмотреть усиление стропильных конструкций, находящихся в аварийном состоянии. 8.Предусмотреть мероприятия по полной замене стропильных конструкций в осях 1-7/А-И (М') согласно заключения по результатам технического обследования строительных конструкций №42/07-1 от 23.10.07 г. 9.Предусмотреть замену оцинкованного и чёрного железа крыши на металлочерепицу. 10. Предусмотреть замену покрытия полов по грунту в осях 1-5/Г-И и выполнить замену покрытия полов в остальных помещениях (на путях эвакуации, в коридорах и спортзале – противопожарное покрытие) 11.Ликвидировать перепад высот на пути эвакуации у основного выхода из здания начальной школы ППБ 01-03 п. 3, СНиП 21-01-97* п. 6.28, эвакуационный выход со 2-го этажа начальной школы выполнить в соответствии с п. 6.9, 6.16 СНиП 21-01-97*. 12.Предусмотреть антигрибковую обработку внутренней поверхности стен и перекрытий 1-го этажа помещений в осях 5-8/Е-И; 13. Предусмотреть обеспечение звукоизоляцией перекрытия на 1-вым этажом в осях 9-12/Е-И (М'). 14.Предусмотреть мероприятия по усилению несущих конструкций лестничных площадок лестничной клетки в осях 4-5/Е-И(М'), усиление стены и тела фундамента по оси А', усиление фундаментов по оси И(М') в осях 1-5, усиление кирпичной кладки по оси Б под металлическими балками чердачного перекрытия в осях 5-7/А-Б, мероприятия по восстановлению несущей способности стен и перегородок согласно заключений по результатам технического обследования строительных конструкций №42/07-1, №42/07-2, №42/07-3 от 23.10.07 г. 15. Произвести огнезащитную обработку косоуров лестничных маршей с обеспечением предела огнестойкости не менее R 45 16. Предусмотреть второй выход из помещений спортзала. ППБ 01-03 п.3. СНиП 21-01-97. 17.Предусмотреть выполнение эвакуационного выхода со 2 этажа здания начальной школы в соответствии с СНиП 21-01-97.Предусмотреть проведение эксплуатационного испытания наружных пожарных лестниц и ограждений на кровле в соответствии с ППБ 01-03 п.41. 18. Предусмотреть увеличение проёма на кухне у пекарного цеха до высоты не менее 2 метров. ППБ 01-03 п.3. 19. Предусмотреть перепланировку пищеблока, согласно СанПиН 242.1178-02. 20.Предусмотреть перепланировку медблока, согласно СанПиН 242.1178-02. 21.Предусмотреть отделение коридоров 1-го и 2-го этажей основного здания начальной школы от лестничных клеток перегородками с дверями с механизмами самозакрывания двери ППБ 01-03 п.3, СНиП 21-01-97* п. 6.18, установить в переходе между зданиями начальной школы и общеобразовательной школами противопожарные двери 2 типа ППБ 01-03. 22.Предусмотреть демонтаж штукатурного слоя с потолков во всех помещениях, подвесного потолка из несгораемого материала и установку из материала с необходимым пределом огнестойкости, согласно ППБ 01-03 п.3, СНиП 21-01-97* п.6.25, согласно СанПиН 242.1178-02. 23. Предусмотреть замену оконных блоков на металлопластиковые и дверных заполнений. 24.Предусмотреть внутреннюю отделку класса информатики, согласно СанПиН 242.1178-02. Предусмотреть покраску стен коридоров и лестничных клеток негорючей краской ППБ 01-03 25.Предусмотреть систему отопления с нижней разводкой с полной заменой системы отопления. 26.Предусмотреть замену внутренних сетей водопровода и канализации согласно предписанию 26.1.Предусмотреть установку раковин в учебных помещениях, согласно СанПиН 242.1178-02. 26.2.Предусмотреть перепланировку санитарных узлов в начальной школе, согласно СанПиН 242.1178-02. 26.3.Предусмотреть комнату личной гигиены для девочек, согласно СанПиН 242.1178-02. 27.Предусмотреть замену электропроводки во всех помещениях. 27.1.Предусмотреть оборудование всех учебных помещений светильниками, отвечающими гигиеническим требованиям, согласно СанПиН 242.1178-02. 28.Предусмотреть монтаж системы вентиляции помещений здания согласно заключению по результатам технического обследования строительных конструкций №42/07-2 от 23.10.07 г. 29.Предусмотреть монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре с единым управлением через пульт центрального мониторинга ППБ 01-03 п.3, НПБ 110-03, НПБ 104-03 табл. 2 п.3 согласно заключению отдела Госпожнадзора №12 от 14 марта 2007 г. 30.Предусмотреть разработку паспорта на ремонт фасадов здания: Согласно актов (дополнений к заключениям о техническом состоянии строительных конструкций здания – заказ № 42/07-1, 42/07-2, 42/07-3 от 23.11.07), предписаний Роспотребнадзора от 27.09.07 г. и Пожнадзора от 14.03.07 г.

Согласно утверждённому графику производства работ

Акт (дополнение к заключению о техническом состоянии строительных конструкций здания – заказ № 42/07-1, 42/07-2, 42/07-3 от 23.11.07), предписания Роспотребнадзора и Пожнадзора

- Проектно – сметную документацию выдать в 4 экз. - Подрядчик производит согласование проекта со всеми заинтересованными инстанциями и устраняет замечания вневедомственной экспертизы. - Проектно-сметную документацию согласовать с Краевым научно-производственным центром по охране и использованию памятников истории и культуры Пермского края. - Подрядчик производит согласование предусмотренных проектом материалов с заказчиком. - Проектно-сметную документацию разработать по литерам А, А-1, А-2, В. - Сметную документацию разбить на виды работ по литерам А, А-1, А-2, В (этапы согласовать с заказчиком). - При невозможности выполнения вышеуказанных пунктов по заданию на проектирование в задание на проектирование будет внесена корректировка.