| Электроэнцефалограф |  |
| --- | --- |
| Количество | 1 |
| Наименование | Указать |
| Модель | Указать |
| Производитель, страна происхождения | Указать |
| Регистрационное удостоверение | Наличие |
| Сертификат соответствия | Наличие |
| Техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |
| Наличие сервисного центра на территории Пермского края | Наличие |
| Наличие скртифицированных производителем инженеров по данному виду техники (приложить документы) | Наличие |
| Наличие у сервисного центра разрешения на право обслуживания данного вида техники (приложить документы) | Наличие |
| Число входных гнезд |  |
| ЭЭГ-каналы | не менее 19 |
| Дополнительные входы | до 11 |
| Индикация на экране | Все электроды отображаются на экране в плане расположения электродов. |
| Шаблон | 36 наборов запрограммированных монтажей в комбинации с |
|  | программируемыми индивидуальными настройками усилителя |
| Программное обеспечение для ЭЭГ-картирования | Наличие |
| Программное обеспечение для управления базой данных | Наличие |
| Программное обеспечение software (на 1 рабочее место) | Наличие |
| Разрешение дисплея | До 1600 x 1200 точек |
| Число каналов дисплея | До 64 и один канал меток |
| Режимы отображения | Наложение и постраничное |
| Цвета кривых | 8 или 16 цветов |
| ВКЛ/ВЫКЛ отображения кривых | наличие |
| Регулировка положение кривых | наличие |
| Замораживание кривых | наличие |
| Скорость развертки кривой | 5,10, 20, 30 с |
| Метки событий | наличие |
| Устройство хранения данных | Жесткий диск, CD, DVD |
| Аннотация канала комментарием | Наличие |
| Просмотр на экране монитора до 64 каналов одновременно | Наличие |
| Представление ЭЭГ-online | Наличие |
| Амплитудное картирование и частотный анализ, одновременное представление оригинальных сигналов и амплитудных карт | Наличие |
| Внесение готовых отрезков текста, распечатка, перенесение данных пациента в программу обработки текста | Наличие |
| Возможность присоединения блоков электродов: на 64 канала, на 128 каналов, на 192 канала. | Возможность |
| Измерение амплитуды кривых и временных интервалов | Возможность |
| Возможность проведения методики длительного мониторинга | Возможность |
| Возможность использования дополнительной программы обнаружения спайков в реальном времени | Возможность |
| Возможность установки программы цифровой видео обработки | Возможность |
| Автоматическая регистрация файлов данных ЭЭГ в базе данных | Наличие |
| Поиск файлов несколькими способами: по имени пациента, по коду ID, по дате исследования или по любой комбинации элементов в заданном диапазоне | Наличие |
| Разнообразие режимов просмотра | Наличие |
| Возможность использования линейки измерений | Наличие |
| Возможность использования дополнительной программы для анализа сна | Возможность |
| Режимы стимуляции | 3 автоматических, 1 ручной и однократный |
| Режим работы | Непрерывная работа с периодической зарядкой |
| Рабочий цикл | Макс. 5 минут непрерывной работы |
| Автоматическая стимуляция | наличие |
| Ручная стимуляция | Ручная установка частоты и периода стимуляции |
| Набор электродов | наличие |
| Кабели для ЭЭГ и ЭКГ-электродов | наличие |
| Ушные электроды (2 шт) | наличие |
| Универсальная шапочка для всех возрастов | наличие |
| Процессор не хуже | Intel Pentium 4; 3.2Гц |
| Жесткий диск, Гб | 120 |
| Оперативная память, Гб | 1 |
| Привод | CD/DVD-RW |
| Основной модуль | 210 х 470 х 348 мм |
| Вес основного модуля | 20 кг |
| Блок соединения электродов не более | 211 х 78 х 183 мм |
| Вес блока соединения электродов не более | 1.7 кг |
| Персональный компьютер. | Наличие |
| усилитель биопотенциалов. | Наличие |
| Фотостимулятор. | Наличие |
| Набор принадлежностей для ЭЭГ. | Наличие |
| Программное обеспечение для анализа ЭЭГ и ЭЭГ-картирования. | Наличие |
| Оригинальная тележка от производителя. | Наличие |