| Светильник универсальный передвижной |  |
| --- | --- |
| Количество | 2 |
| Наименование | Указать |
| Модель | Указать |
| Производитель | Указать |
| Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (МЗ РФ) | Наличие |
| Сертификат соответствия | Наличие |
| Наличие сервисного центра на территории Пермского края | Наличие |
| Наличие сертифицированных производителем инженеров по данному виду техники (приложить документы) | Наличие |
| Наличие у сервисного центра разрешения на право обслуживания данного вида техники (приложить документы) | Наличие |
| Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |
| Светильник универсальный передвижной импортный | Указать |
| Назначение: освещение рабочего поля при проведении врачебных манипуляций | Наличие |
| Технические характеристики: |  |
| Мощность светильника в рабочем поле не менее, люкс | 30000 |
| Многолучевой рефлектор | Наличие |
| Количество рефлекторов, не менее шт | 1 |
| Цветовая температура не менее | 4000 К |
| Напряжение | 220 – 240V |
| Двойная система теплопоглощения и поглощения ультрафиолетовых лучей | Наличие |
| Мощность галогеновой лампы не менее | 50W |
| Диапазон диаметра купола светильника не более, мм | 190мм-195мм |
| Регулировка высоты жесткой стойки светильника в диапазоне, не уже | 730мм-980мм |
| Регулировка высоты светильника в диапазоне, не уже | 1360 – 1960 мм |
| Возможность изгиба верхней части стойки на 90º благодаря гибкому шлангу | Наличие |
| Длина гибкого шланга не менее 90см | Наличие |
| Высота рефлектора при горизонтальном расположении гибкого шланга крепления не менее | 1метр. |
| Вращение головы светильника, не менее | 360º |
| Роликовые колеса, шт | 4 |
| Клиренс не менее | 8см. |
| Трансформатор, встроенный в основание-платформу | Наличие |
| Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |