| электроплазменный коагулятор |  |
| --- | --- |
| Количество | 1 |
| лечение папилломавирусной инфекции, дермафибром, синильных кератом, бородавок, остроконечных кондиллом, ангиом, эктазий, вульгарных и розовых угрей, милиумов, контагиозного моллюска, эпиляции волос и другое. лечение фоновых заболеваний шейки матки (эктопия, эктопион), доброкачественных новообразований влагалища (кисты влагалища) и наружных половых органов (папилломы, кондилломы) и другое. | наличие |
| Бесконтактное кратковременное воздействие на пораженный участок ткани плазмой температурой 2500°С, | наличие |
| Использование моноактивного элетрода | Наличие |
| Модульный тип держателя инструмента | Наличие |
| Возможность работы без нейтрального электрода. | Наличие |
| Время готовности, не более сек | 1 |
| Регулировка выходной мощности плавная | Наличие |
| Максимальная выходная мощность, Вт 12/25/50 | Наличие |
| Режим работы повторно-кратковременный | Наличие |
| Масса, кг, не более | 15кг |
| нагрузка , не менее | 35 кОм |
| паразитная емкость пациент-аппарат, диапазоне не более C = | 50-80 пФ |
| длина разряда, не менее - H = | 0.3 см |
| радиус расчетной области, не менее R = | 1 см. |
| Номинальное напряжение и частота питающей сети, В/Гц. 220/50 | Наличие |