ИЗВЕЩЕНИЕ № 2 от «30» апреля  2008 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на выполнение работ по дополнительной звукоизоляции в помещении хоровой студии МУК «Академический хор «Млада»»

(краткое наименование предмета закупки)

Заказчик: Муниципальное учреждение культуры «Академический хор «Млада»

614039, г. Пермь, ул. Полины Осипенко, 44, 1 этаж

(почтовый адрес: индекс, город, улица, № дома, № кабинета)

Тел./факс: 220-67-28 электронная почта (e-mail): darya-parfeevets@yandex.ru mlada@perm.ru,

ответственный исполнитель Парфеевец Дарья Cергеевна

(фамилия, имя, отчество)

предусматривает осуществить за счет средств бюджета города Перми

(источник финансирования заказа)

закупку следующих работ способом запроса котировок: выполнение работ по дополнительной звукоизоляции в помещении хоровой студии МУК «Академический хор «Млада» по адресу: Пермь, ул. Полины Осипенко, 44.

| Техническое задание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Полы |  |  |  |  |
| 1 | Устройство звукоизоляционного покрытия пола в два слоя, толщиной 20 мм каждый слой и устройство кромочной прокладки по периметру помещения в один слой с закреплением ее строительным клеем из специализированных шумоизоляционных материалов в соответствии со СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» и ГОСТ 23499-79 по акустическим характеристикам. | м2 | 101,25 | на 1 слой |
| 2 | Устройство гидроизоляции с применением полиэтиленовой армированной пленки -200мкм с заведением краев на стены. | м2 | 92,6 |  |
| 3 | Устройство стяжек пескобетонных марки 300, толщиной 80 мм с заполнением стыков примыкания конструкции пола к стенам, колоннам, выводам труб и другим элементам обустройства помещения, виброизоляционными материалами (принцип устройства «плавающего» пола). | м2 | 89,1 |  |
| 4 | Армирование стяжки металлической сеткой ф 4 мм с размером ячейки 50х50 мм. При укладке сетка укладывается с перехлестом стыков 100мм, которые связываются стальной проволокой. | кг | 360 |  |
| 5 | Устройство деформационных швов глубиной 80 мм штроблением по бетону с заполнением швов виброизоляционным герметиком. В местах устройства деформационных швов применяются плиты ОСП т.10мм, которые укладываются м/у плитами звукоизоляционного покрытия пола. | мп | 18,0 |  |
| 6 | Установка специализированных металлических звукоизоляционных дверей размером 0,9х2,1 м с коэффициентом звукопоглощения не менее 39 Дб | шт | 2 |  |

(наименование*, характеристики, количество (объем) товаров (работ, услуг)

Дополнительные требования

Требования к наличию лицензий, сертификатов и т.п. (если необходимы в соответствии с законодательством): наличие лицензии на данные виды работ.

Место выполнения работ: МУК «Академический хор «Млада», г.Пермь, ул. Полины Осипенко, 44

Сроки выполнения работ: 20 дней с момента подписания муниципального контракта.  Максимальная цена контракта 330000,00 (Триста тридцать тысяч рублей 00 копеек).

Оплата товаров (работ, услуг): авансирование в размере 30% в течение 10 банковских дней с момента подписания муниципального контракта, окончательный расчет будет произведен безналичным перечислением денежных средств в течение 10 банковских дней после выполнения работ и подписания актов приемки  выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат.

(график оплаты)

В случае Вашего согласия принять участие в запросе котировок, просим представить котировочную заявку по форме согласно приложению № 1  курьером  по адресу: Пермь, Луначарского, 85 до 10 часов 00 минут  «14» мая 2008 г.

Цена работ  должна  быть указана  с учетом следующих расходов: на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Участник  производит расчеты цены муниципального контракта на основании технического задания, представленного Заказчиком, в форме локальных смет (сметного расчета). Цена контракта не подлежит изменению на протяжении всего срока действия муниципального контракта.

(виды расходов, которые должны быть  включены в цену, в т. ч. расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей)

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем  - от 5 до 10 дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложения:

- котировочная заявка (приложение № 1)

- муниципальный контракт (приложение № 2)

Директор МУК «Академический хор «Млада»  ________________________   / Парфеевец Д.С./

МП