ИЗВЕЩЕНИЕ № 8 от «30» апреля  2008 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на выполнение работ по текущему ремонту административного корпуса

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 9»

614030, г. Пермь, ул. Писарева, 56, каб. № 18

(почтовый адрес: индекс, город, улица, № дома, № кабинета)

Тел./факс: 273-02-79, электронная почта (e-mail): musgp9@yandex.ru,

ответственный исполнитель Байдина Олеся Владимировна

предусматривает осуществить за счет средств регионального проекта «Качественное здравоохранение»

закупку следующих товаров (работ, услуг) способом запроса котировок: выполнение работ по текущему ремонту административного корпуса для МУЗ «ГП № 9»

Дефектная ведомость:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,34 |  |
| 2 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,24 |  |
| 3 | Светильник люминесцентный ЛПО 4х20 | шт | 24 |  |
| 4 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт | 9,6 |  |
| 5 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт | 19,2 |  |
| 6 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: по перекрытиям | 100 м | 1,56 |  |
| 7 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 2х1.5 мм2 | 1000 м | 0,156 |  |
| 8 | Демонтаж осветительных приборов выключатели | 100 шт. | 0,2 |  |
| 9 | Демонтаж осветительных приборов розетки | 100 шт. | 0,06 |  |
| 10 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,15 |  |
| 11 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт | 15 |  |
| 12 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,06 |  |
| 13 | Штепсельные розетки | шт | 6 |  |
| 14 | Демонтаж электропроводки: шнур на роликах | 100 м | 2,24 |  |
| Раздел 2. Штукатурно-малярные работы |  |  |  |  |
| 15 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,9304 |  |
| 16 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором стен | 100 м2 протравленной поверхности | 1,32 |  |
| 17 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1,079 |  |
| 18 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли | 100 м2 ошпаклеванной поверхности | 1,37 |  |
| 19 | Перетирка штукатурки: стен | 100 м2 перетертой поверхности | 1,57 |  |
| 20 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 3,5658 |  |
| 21 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,5658 |  |
| 22 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3048 |  |
| 23 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 1,079 |  |
| 23,1 | Грунтовка МЧ-042 белая | т | 0,15 |  |
| 24 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0428 |  |
| 25 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,147 |  |
| 26 | Гладкая облицовка стен на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,02 |  |
| 27 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,08 |  |
| 28 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 5,5 |  |
| Раздел 3. Общестроительные работы |  |  |  |  |
| 29 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,6519 |  |
| 30 | Устройство покрытий из фанеры толщиной 7 мм | 100 м2 покрытия | 0,6947 |  |
| 31 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 0,6519 |  |
| 32 | Разборка плинтус : цементных и из керамической плитки | 100 м плинтусов | 1,0566 |  |
| 33 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 1,0566 |  |
| 34 | Монтаж порогов | 100 м | 0,27 |  |
| 35 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111) с изоляцией с одним дверным проемом | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 3,13 |  |
| 36 | Материал теплоизоляционный (Ursa) | м3 | -0,1628 |  |
| 37 | Изоляция изделиями из пенопласта на битуме: перегородок | 1 м3 изоляции | 0,1628 |  |
| 38 | Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм | 100 м2 покрытий | 0,03 |  |
| 39 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 0,054 |  |
| 40 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 5,4 |  |
| Раздел 4. Новый Раздел |  |  |  |  |
| 41 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,6947 |  |
| 42 | Панели потолочные типа Армстронг ("Байкал") с комплектующими | м2 | 71,55 |  |
| Раздел 5. Вывоз мусора |  |  |  |  |
| 43 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 3 |  |
| 44 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 26 км: класс груза 1 | 1 т | 3 |  |
| 45 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 3 |  |
| 46 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1т | 3 |  |

На период выполнения работ у подрядчика должна быть лицензия  на данные виды работ.  Гарантия на выполненные работы не менее 24-х месяцев.

(наименование*, характеристики, количество (объем) товаров (работ, услуг) требования к качеству, техническим характеристикам

безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам

работ и т.д.)

Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): МУЗ «ГП № 9», г. Пермь, ул Писарева, 56

Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с 23.05.08 г. по 01.06.08 г.

Максимальная цена контракта: 476284,34 (Четыреста семьдесят шесть тысяч двести восемьдесят четыре рубля 34 копейки).

Оплата товаров (работ, услуг) будет произведена:  расчет будет произведен безналичным перечислением  денежных средств в течении 20 банковских дней  после выполнения всех работ, устранения всех замечаний, дефектов  и подписания актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат на основании счета - фактуры.

В случае Вашего согласия принять участие в поставках указанных товаров (работ, услуг), просим представить котировочную заявку по форме согласно приложения № 1 в письменной форме  по вышеуказанному адресу до 10 часов 00  минут  «14» мая  2008 г.

Цена товаров  (работ, услуг)  должна  быть указана  с учетом следующих расходов: приобретения, доставки, установки, налогов, сборов и других обязательных платежей.                                                                                                                                                                                    (виды расходов, которые должны быть  включены в цену, в т. ч. расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей)

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта победителем  - от 6 до 7 дней со дня  размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Главный врач МУЗ «ГП № 9»                             __________________________                   Г.И. Кузнеделева

(должность)                                                                   (подпись)                                                               (ФИО)

МП

Приложение № 1  - форма котировочной заявки

Приложение № 2 – проект муниципального контракта