Приложение № 2

## Задание на изготовление витража в  МОУ “СОШ №34”

## ул. Маяковского, 33, Дзержинского района г. Перми

По функциональной пожарной опасности, в соответствии со СНиП 21-01-97, здание имеет класс Ф4.

Характеристика:  В 3-х этажном здании имеется три витража из стеклоблоков, размер витража 10,0х2,33 м. Витраж состоит из двух частей, размером 6,5х2,3 и 2,95х2,33 м.

По требованию Пожтехнадзора необходимо сделать  оконный проем на каждом этаже. Имеется проектная  документация.

|  | Наименование работ и основное содержание | Технические требования и ГОСТы | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка проемов из стеклянных блоков |  | м² | 22,34 |
| 2 | В устройстве витража предусмотреть: - Алюминиевый профиль; - Двойное остекление из травмобезопасного стекла; - Оконный проем с открывающейся створкой на каждом этаже площадью не менее 1,2 м²; - Устройство внутренних и наружных откосов; | ГОСТ 215119-84 (1992) Окна, двери, балкон и витражи из алюминиевого сплава ГОСТ 30971-2002 Монтажные работы | м² шт м² | 23,3 3 11,1 |
| 3 | Вывоз мусора |  | ## м³ | ## 2,24 |