Приложение 1

к извещению

Техническое задание на обследование и расчет индивидуального норматива потребления тепловой энергии на многоквартирные дома для оказания услуг отопления и горячего водоснабжения, создание базы данных (БД).

1.	Наименование разработки

Обследование и расчет индивидуального норматива потребления тепловой энергии на каждый многоквартирный дом по отоплению и гвс, создание БД.

2.	Основание для разработки

Приоритетный проект: «Повышение эффективности управления коммунальными сетями города».

3.	Назначение

Согласно Постановления Правительства РФ  от 23 мая 2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», при отсутствии приборов учета тепловой энергии размер платы за отопление и горячее водоснабжение определяется на основании нормативов потребления данных услуг.

Учет по нормативу представляет собой упорядоченную, постоянно пополняемую совокупность документированной информации об объемах предъявленной и акцептованной тепловой энергии с учетом перерывов при предоставлении коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению.

4. Общие требования к техническому обеспечению.

Комплекс технических средств, для осуществления учета по нормативам должен обеспечивать информационный обмен на основе электронных носителей (дискета, флэшка), хранение и обработку данных, включенных в норматив, в соответствии с требованиями настоящего ТЗ.

Техническое обеспечение у заказчика представляет собой комплекс автоматизированного рабочего места на базе персонального компьютера.

Учет индивидуальных нормативов должен обеспечиваться за счет следующих типов входных документов:

- данные из базы данных (Приложение 1) к настоящему ТЗ;

- выходные документы из базы данных на бумажных и электронных носителях;

4.1. Формирование данных по нормативу

В связи с отсутствием проектных данных по многоквартирным домам расчеты по проектным данным не выполнять.

Для расчета потребленного количества тепловой энергии среднесуточная температура наружного воздуха за отопительный период (месяц) принимается по данным Пермского центра метеорологии 1ср = °С и должна фиксироваться в БД;

Для разработки индивидуальных нормативов отопления и горячего водоснабжения с учетом различий в конструктивных и технических параметрах зданий выполнить расче по следующим алгоритмам:

А. На основании Правил 306 с применение расчетного метода на основании

нормируемого удельного расхода тепловой энергии;

В. На основании Правил 306 с применением расчетного метода на основании

данных по паспорту здания;

С. На основании нормативного расхода теплоносителя на 1 Гкал тепловой

энергии;

D. На основании расхода теплоносителя через установленное на тепловом узле сужающее устройство;

Е. На основе норматива расхода тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение принятого Пермской городской Думой №161 от 23.12.2003г.

Для выполнения расчета норматива расхода тепловой энергии на отопление и ГВС использовать следующие исходные данные:

4.2.	Анализ данных по нормативам

Материалы для анализа данных по нормативам должны включать:

- сравнения объемов потребления тепловой энергии по каждому многоквартирному  и предъявленного поставщиком к оплате объема тепловой энергии.

4.3.	Управление объемом потребления тепловой энергии на основе данных по
нормативам.

1.	Управление объемом потребления тепловой энергии на основе данных по нормативам должно включать ежемесячное сопоставление:

- объемов тепловой энергии в соответствии с начислением денежных средств жителям ежемесячно равными долями;

- объемов тепловой энергии предъявленной к оплате Поставщиком;

2.	На уровне специалиста УЖКХ должно выполняться сравнение объемов потребления, по  расчетам, заложенным в БД, с выделением отдельного здания, комплекса зданий по управляющей компании, по организации поставщику тепла, по договору, по выделенным договорам.

5. Стадия разработки

На стадии разработки выполняются работы по созданию базы данных разработки норматива, включая следующие компоненты:

- базу данных в среде Ассеss;

- файл расчета тепловых нагрузок и коэффициентов в среде Ехсе1;

- инструкцию для пользователя по БД.

5.1.	Порядок контроля хода выполнения работ

Контроль за ходом выполнения работ по формированию индивидуальных нормативов потребления тепловой энергии осуществляется специалистами отдела технической политики (ОТП) управления ЖКХ г. Перми на  основании настоящего ТЗ.

Сопровождение БД по нормативам осуществляется разработчиком на гарантийный срок - 3 месяца.

Таблица 1

Норма расхода, средняя температура на одну процедуру

и количество процедур пользования 1-м водоразборным устройством за 7 дней

| Вид прибора или процедуры | Норма | Темпер- | Кол- | Кол- | Колич-во по- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | расхода | ра по- | во | во | требления хо- |
|  | на 1 | треб- | про- | про- | лодной воды в |
|  | проце- | ляемой | цедур | цедур | 5-ти этажном |
|  | дуру (л) | воды (С) | без | с ван- | доме на 1 чело- |
|  |  |  | ванны шт | ной шт | века за 7 суток |
| Ванна сидячая 1200 мм с душем | 250 | 37 |  | 1 |  |
| Ванна 1500 с душем | 275 | 37 |  |  | 275 |
| Ванна 1700 с душем | 300 | 37 |  |  |  |
| Ванна без душа | 200 | 37 |  |  |  |
| Душ | 100 | 37 | 7 | 5 | 500 |
| Раковина | 20 | 25 | 25 | 25 | 500 |
| Мойка кухонная | 8 | 40 | 23 | 23 | 184 |
| Унитаз | 6 | 8,7 | 23 | 23 | 138 |
| Общеквартирные нужды | 8 | 25 | 2 | 2 | 16 |
| Общедомовые нужды | 3 | 8,7 | 1 | 1 | 3 |
| Сумма расхода воды за 7 дней |  |  |  |  | 1610 |
| Норматив расхода ХВС и ГВС м3/мес |  |  |  |  | 7,81 |
| Расход воды на человека в сутки (л) |  |  |  |  | 260 |

Таблица 2

|  |  |  | Норма расхода холодной и горячей вода на 1человека - литров в сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этажей | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| По Правилам 306 с учетом удельного норматива расхода тепла на отопление и ГВС алгоритм А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХВС | 246 | 250 | 254 | 257 | 260 | 265 | 269 | 273 | 276 | 280 | 284 | 288 | 291 | 295 | 299 | 303 |
| ГВС | 102 | 104 | 105 | 107 | 108 | 110 | 111 | 113 | 115 | 116 | 118 | 119 | 121 | 122 | 124 | 126 |
| По Правилам 306 с учетом норматива расхода тепла по паспортным данным на здание алгоритм В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 1

к техническому заданию

Требования к структуре базы данных по нормативам потребления тепловой энергии. В расчетах и БД должны быть использованы ниже перечисленные показатели:

- Район

- Договор №

- Управляющая компания

- Организация поставщик

- Наименование улицы

- Дом №

- Количество этажей

- Высота этажа

- Строительный объем здания общий мЗ

- Жилой объем здания мЗ

- Нежилой объем здания мЗ

- Год постройки

- Количество жителей

- Общая площадь здания м2

- Общая жилая площадь здания м2

- Нежилая площадь здания м2

- Температурный график

- Норма ГВС

- Норма ХВС

- Наличие и тип сужающего устройства

- Наличие и тип бойлера

- Подключение здания по отоплению (ЦТП или магистраль)

- Подключение здания по ГВС (ЦТП или бойлер здания)

- Тип здания (жилое, общежитие)

- Наличие общедомового водомера ХВС

- Наличие общедомового водомера ГВС

- Наличие общедомового теплосчетчика

- Предъявление Гкал по каждому зданию помесячно

- Норматив ПГД по каждому зданию на год

- Норматив 306 по каждому зданию на год

- Норматив 306 по тех. паспорту по каждому зданию на год

32.  Норматив ПГД по каждому зданию на фактические параметры на каждый месяц.

- Норматив 306 по каждому зданию на фактические параметры на каждый месяц

- Норматив 306 по тех. паспорту по каждому зданию на фактические параметры на каждый месяц

- Нагрузка на отопление

- Нагрузка на ГВС максимальная

- Нагрузка на ГВС среднечасовая зима

- Нагрузка на ГВС среднечасовая лето

- Количество часов подачи отопления на каждый месяц

- Количество часов подачи ГВС на каждый месяц

- Температура ГВС на водоразборных устройствах квартир средняя за месяц

- Температура наружного воздуха фактическая на каждый месяц

- Тариф на тепловую энергию

- Начисления ежемесячные жителям на основании норматива оплаты за услуги отопления и ГВС на основании ПГД

- Начисления ежемесячные жителям нарастающим итогом на основании ПГД

- Сумма ежемесячная акцептованная за тепловую энергию

- Сумма ежемесячная нарастающим итогом акцептованная за тепловую энергию

- Наличие АКТа на сужающее устройство на текущий отопительный период