Утверждаю_________________________

Директор МОУ «СОШ №133» г. Перми

Э.В. Адамова

Дефектная ведомость

объемов работ на ремонт

наименование объекта МОУ «СОШ №133» г.Перми  каб.№318

г. Пермь                                                                                          от  "    "______________200   г.

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж перегородок | м2 | 30 |  |
| 2 | Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит: в 2 слоя при высоте этажа до 4 м | м2 | 30 |  |
| 3 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | м2 | 60 |  |
| 4 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | м2 | 60 |  |
| 5 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | м | 40 |  |
| 6 | Устройство плинтусов деревянных | м | 40 |  |
| 7 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов | м2 | 4 |  |
| 8 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | м2 | 1,8 |  |
| 9 | Дверной блок из массива сосны с ручкой, замком, доводчиком, уплотнителем | м2 | 1,8 |  |
| 10 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | м2 | 2 |  |
| 11 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 | 2 |  |
| 12 | Очистка помещений от строительного мусора | т | 0,416 |  |

Зам директора по АХЧ_______________________А.Н. Ползикова

М.П.