|  |  | Приложение № 1 к извещению № 19 от 06.05.2008 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Общестроительные работы. |  |  |  |
| 1 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,16 |
| 2 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,04 |
| 3 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,196 |
| 4 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 1,45 |
| 5 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 1,35 |
| 6 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 0,29 |
| 7 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111) с изоляцией глухих | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 21 |
| 8 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,5 |
| 9 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,02 |
| 10 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,052 |
| 11 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,11 |
| 12 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,142 |
| 13 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт | 9 |
| 14 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт | 18 |
| 15 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,711 |
| 16 | Панели потолочные типа Армстронг ("Байкал") с комплектующими | м2 | 73,23 |
| 17 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 3,5 |
| 18 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,5 |
| 19 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,364 |
| 20 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных (площадь окраски 5,2*2,6+14,2*2,7 = 51,86м2) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,52 |
| 21 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 1,39 |
| 22 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кумароно-каучуковой КН-3 | 100 м плинтусов | 1,49 |
| Раздел 2. Электромонтажные работы. |  |  |  |
| 23 | Прокладка электропровода в гофротрубах в подвесных потолках | 100 м | 1 |
| 24 | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр, мм, до 25 | 100 м | 1 |
| 25 | Трубки защитные гофрированные диаметром 20 мм | м | 100 |
| 26 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,9 |
| 27 | Коробка У-409 | шт | 7 |
| 28 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0,19 |
| 29 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,2 |
| 30 | Светильник люминесцентный 4*18 | шт | 20 |
| 31 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт | 8 |
| 32 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт | 8 |
| 33 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,09 |
| 34 | Legrand-Летен-Нептун Выключатель для скр. уст-ки 2-кл. -80202 | шт | 9 |
| 35 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,36 |
| 36 | Штепсельные розетки | шт | 36 |
| 37 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 0,9 |
| 38 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,225 |
| На основании данного технического задания участник размещения заказа вместе с котировочной заявкой предоставляет Заказчику локальный сметный расчет на выполнение общестроительных и электромонтажных работ 9-ти этажного корпуса стационара (2 этаж) |  |  |  |