2

Утверждаю

Директор МОУ « Начальная школа –

Детский сад № 363» г.Перми

________________З.Ф.Иванова

Извещение №  99  А   от «13  »  мая  2008 г. о проведении открытого аукциона «На выполнение  ремонта помещений в Муниципальном образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад № 363» г.Перми в 2008 году».

МОУ «Начальная школа - детский сад № 363» г.Перми приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе на выполнение  ремонта помещений  в Муниципальном образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад № 363» г.Перми в 2008 году.

1)   Форма торгов - открытый аукцион.

2) Заказчиком открытого аукциона является МОУ «Начальная школа - детский сад № 363» (614000 г.Пермь, ул. Луначарского, д. 11 А, приемная директора, контактный телефон 8 (342) 210 80 07. Контактное лицо – Иванова Зинаида Федоровна)

E-mail: gcon218@pstu.ru

3) Предметом муниципального Контракта является выполнение ремонта помещений в Муниципальном образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад № 363» г.Перми, включающего в том числе основные виды работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных | 100 м2 | 1 |
| 2 | Разборка кладки стен из кирпича | 10 м3 кладки | 4,7 |
| 3 | Кладка перегородок из керамического одинарного полнотелого кирпича армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,96 |
| 4 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,92 |
| 5 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 1,56 |
| 6 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 1,24 |
| 7 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,42 |
| 8 | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава | шт | 14 |
| 9 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 14 |
| 10 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,2 |
| 11 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*2,4) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,52 |
| 12 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5 м2 | 1 м2 проема | 25,2 |
| 13 | Блоки дверные металлические утепленные(комплект:ручки,замки) | м2 | 25,2 |
| 14 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт | 9 |
| 15 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 24,5 |
| 16 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 21,5 |
| 17 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 3,6 |
| 18 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 2,818 |
| 19 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кумароно-каучуковой КН-3 | 100 м плинтусов | 2,818 |
| 20 | Монтаж стальных порожков | 100 м плинтуса | 0,3 |
| 21 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 3,6 |
| 22 | Промывка поверхности окрашенной красками потолков | 100 м2 промытой поверхности | 3,52 |
| 23 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности | 3,52 |
| 24 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,52 |
| 25 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 4,45 |
| 26 | Очистка вручную поверхности стен от красок | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,35 |
| 27 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 5,11 |
| 28 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5,11 |
| 29 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,484 |
| 30 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1,77 |
| 31 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,13 |
| 32 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 1,184 |
| 33 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0,245 |
| 34 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,87 |
| 35 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПХВ профилей:поворотных(откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2,двухстворчатых | 100м2 | 0,87 |
| 36 | Блоки оконные пластиковые трехстворчатые с открывающимися створками площадью более 2м2 | м2 | 0,87 |
| 37 | Установка подоконных досок ПВХ: в каменных стенах толщиной более 0.51м | 100м.п | 0,51 |
| 38 | Плиты подоконные пластиковые Альта-профиль,длиной 6 метров,шириной700 мм(Россия) | м.п | 51 |
| 39 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 0,51 |
| 40 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом | 1 м2 стены за вычетом проемов | 38,2 |
| 41 | Шпатлевка | 100 м2 обработанной поверхности | 0,382 |
| 42 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,382 |
| 43 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,382 |
| 44 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,382 |
| 45 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 1,5 |
| 46 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 1,224 |
| 47 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,25 |
| 48 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 3,09 |
| 49 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кумароно-каучуковой КН-3 | 100 м плинтусов | 3,09 |
| 50 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,1 |
| 51 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,1 |
| 52 | Установка умывальников одиночных0 с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 13 |
| 53 | Установка моек на одно отделение | 10 комплектов | 2 |
| 54 | Установка моек на два отделения | 10 комплектов | 4 |
| 55 | Смена санитарных приборов сифонов чугунных | 100 приборов | 0,06 |
| 56 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт | 12 |
| 57 | Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких | 10 комплектов | 2 |
| 58 | Установка смесителей Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (МАТ*0) | 10 шт | 0,3 |
| 59 | Смеситель с гибким шлангом | шт | 3 |
| 60 | Смена санитарных приборов сифонов чугунных | 100 приборов | 0,06 |
| 61 | Установка полотенцесушителей из латунных хромированных | 10 шт | 0,2 |
| 62 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0,32 |
| 63 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм | 1 врезка | 3 |
| 64 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,6 |
| 65 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,325 |
| 66 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,392 |
| 67 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм | 1 врезка | 4 |
| 68 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 1,758 |
| 69 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,027 |
| 70 | Демонтаж электропроводки скрытая проводка | 100 м | 1,32 |
| 71 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 1,32 |
| 72 | Кабель | м | 132 |
| 73 | Коробка ответвительная типа 9К: 9К 01 | шт | 2 |
| 74 | Legrand Мини-плинтус 20х12,5мм -30008 | м | 132 |
| 75 | Демонтаж осветительных приборов светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0,42 |
| 76 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды двухламповый | 100 шт. | 0,42 |
| 77 | Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт | 42 |
| 78 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м2 | 100 мест | 0,02 |
| 79 | Устройство в жилых зданиях межкомнатных перегородок с однослойной обшивкой без изоляционной прокладки | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,123 |
| 80 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,246 |
| 81 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,041 |
| 82 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*2,4) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,048 |
| 83 | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава | шт | 3 |
| 84 | погрузочные работы при автомобильных перевозках мусор строительный | за т. Груза | 5 |
| 85 | перевозка навалочных грузов автомобильными самосвалами | т. | 5 |
|  | работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км |  |  |
|  | класс груза 1 |  |  |

Полный перечень работ указан в локальных сметных расчетах № 1,2 (приложение №4)

4) Место  и максимальный срок выполнения всех работ - МОУ «Начальная школа - детский сад № 363», г. Пермь, ул.Луначарского, 11 А., срок: не более 60 календарных дней

5) Форма оплаты— безналичный расчет

6) Начальная ( максимальная) цена контракта ---- 2 427200,28рублей ( два миллиона четыреста двадцать семь тысяч двести рублей 28 копеек)

7) Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

8) Срок, место, порядок предоставления документации об аукционе

документация  об аукционе предоставляется заказчиком  в печатном виде на основании заявления  любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

Документация об аукционе предоставляется по адресу: г. Пермь, ул. Луначарского, 11 А, приемная директора, контактный телефон

8 (342)  210 80 07

Срок окончания подачи заявок: « 03 » июня 2008г.до 11 утра

Контактное лицо – Иванова Зинаида Федоровна

E-mail : gcon218@pstu.ru

Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона с 9-00 до    17-00 в рабочие дни.

Документация об аукционе опубликована одновременно с извещением о проведении аукциона на сайте администрации города www.gorodperm.ru.

9) Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены контракта.

10) Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта  в размере 30 (тридцати) % от начальной (максимальной цены контракта.

11) Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на « 03 » июня 2008г. и начнется в  11 часов утра по адресу: г. Пермь, ул.Луначарского 11а ( приемная)

12)Место, дата и время проведения аукциона

Аукцион состоится по адресу     г.Пермь, ул. Ленина, 23,         Малый зал          « 18 »  июня 2008г. в  14 час.  00 мин.