Приложение №6

Техническое задание по лоту №3

1. Перечень инженерных сетей:

а ) место нахождения:  п.Левшино, п.Чапаева, п.ПДК, п.К.Дачи, п.Заозерье, п.Молодежный.

Орджоникидзевский район, г.Пермь;

см. таблицу  №1,2,3,4,5,6,7.

б) наименование основного средства – см. таблицу №1,2,3,4,5,6,7.

в) вид прокладки – см. таблицу №1,2,3,4,5,6,7.

г) характеристика  трассы  –   диаметр, протяженность, год постройки,  материал, – см. таблицу №1,2,3,4,5,6,7.

д ) общая длина 12 019,01 м.

е ) сметная стоимость  работ   1 481 943,93 руб.

2. Технические характеристики работ:

по содержанию и текущему  ремонту инженерных сетей (включая гидравлическое испытание)

  - Устранение недостатков, выявленных  во время отопительного сезона и при осмотре по окончании сезона:

Каналы, камеры, павильоны и опоры

- поддерживать чистоту в камерах и проходных каналах;

- поддерживать  в исправном  состоянии все  строительные и другие конструкции инженерных сетей, проводить  своевременный их осмотр и ремонт;

Трубопроводы,  арматура и оборудование сетей

- заменить прокоррозировавшие трубы в размере не более 20 % протяженности сети;

- выявить  и восстановить  разрушенную тепловую изоляцию и антикоррозионное покрытие в размере не более 20 % протяженности сети;

- поддерживать  в исправном  состоянии все оборудование - устранить  выявленные дефекты и неплотности при  проведении  ревизии запорной арматуры, с выполнением ремонта арматуры со сменой деталей: притирку дисков и золотников, набивку или смену сальниковых уплотнителей, смену  прокладок и подтяжку болтов фланцевых соединений;

2.2.  Своевременно удалять воздух из теплопроводов через воздушники, не допускать присоса воздуха в тепловые сети, поддерживать постоянно необходимое избыточное давление во всех точках сети. Принимать меры к предупреждению, локализации и ликвидации аварий и инцидентов в работе инженерных сетей.

2.3. После проведения ремонтно-подготовительных работ провести   гидравлическое испытание сетей на герметичность, наладку и выполнить  пробный пуск с ликвидацией обнаруженных при этом нарушений.

2.4. Провести ремонтные работы на сетях ХВС:

- восстановить тепловую изоляцию в размере не более 20 % протяженности сети;

- устранить механические и коррозионные повреждения трубопроводов, а также запорной арматуры в размере не более 20 % протяженности сети.

3. Сроки выполнения работ:

по содержанию и текущему  ремонту инженерных сетей

- начало                              со дня подписания муниципального контракта

- окончание                       31.12.2008г.

гидравлические  испытания сетей

- начало                             в соответствии с графиком  подготовки инженерных сетей к отопительному сезону 2008-2009гг.

- окончание                       01.09.2008г.

4. Требования к качеству и  результатам работ:

При производстве работ по  содержанию и текущему ремонту инженерных сетей следует соблюдать требования нормативных правовых  актов  РФ и  нормативных   технических    документов - Правила технической эксплуатации  тепловых  энергоустановок. Приказ МЭ РФ от 24.03.2003г. №115; Рекомендации по  подготовке жилищного фонда к зиме. МДС 13-18.2000; ГОСТ  16037-80, 3845-75, 2874-82; СНиП 3.01.03-84, 3.01.01-85, 3.05.01-85; 111-3-81; СНиП 2.04.02–84, СНиП 2.04.03–85 и САНПиН 3.01.01-85 по охране окружающей среды. ФЗ « О санитарно  -  эпидемиологическом  благополучии населения» от 30 марта 1999 г. №  52-ФЗ (в редакции от 30.12.2006г).

Таблица №1

п.Левшино

| № п/п |  | Наименование и место Нахождения | Вид прокладки | Характеристики | Протяженность по каналу п.м. | Общая длина трубопровода , м в том числе |  |  |  | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Трубы ТС | Трубы ГВС |  | Трубы ХВС |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 1 |  | теплотрасса от ТК-7 до стены здания МОУ"СОШ №153" ул.Социалистическ,6а | непрох канал | ТС ст.2д89 | 46,00 | 92,00 |  |  |  | 1965 |
| 2 |  | Теплосеть от ТК-1 до ул.Социалистическая,26 | непрох канал | ст2д89 | 17,00 | 34,00 |  |  |  | 1988 |
| 3 |  | Теплосеть от тепл.узла до т.А мрн Левшино | непрох. канал | ст.д108 | 71,30 | 142,60 |  |  |  | 1974 |
| 4 |  | Теплосеть от т.А.до ж/д ул.Зарайская,10а п.Левшино | непрох. канал | ст.2д50 | 9,50 | 19,00 |  |  |  | 1974 |
| 5 |  | Теплосеть от т.А до ТК-1 мрн Левшино | непрох. канал | ст.2д114 | 25,30 | 50,60 |  |  |  | 1974 |
| 6 |  | Теплосеть от т.Б до ж/д ул.Зарайская,10 | непрох. канал | ст.2д50 | 19,20 | 38,40 |  |  |  | 1974 |
| 7 |  | Теплосеть от ТК-1 до т.В. мрнЛевшино | непрох. канал | ст.д89 | 33,50 | 67,00 |  |  |  | 1974 |
| 8 |  | Теплосеть от т.В. до ж/д ул.Зарайская,12 | непрох. канал | ст.2д50 | 26,50 | 53,00 |  |  |  | 1974 |
| 9 |  | Теплосеть от т.В до ж.д. ул.Памирская,7 | непрох. канал | ст.2д50 | 21,00 | 42,00 |  |  |  | 1974 |
| 10 |  | Теплосеть от ТК-2 до ж/д ул.Памирская,1 | непрох. канал | ст.2д57 | 58,50 | 117,00 |  |  |  | 1974 |
| 11 |  | Теплосеть от ТК-4 до т.Д мрнЛевшино | непрох. канал | ст.2д108 | 32,00 | 64,00 |  |  |  | 1974 |
| 12 |  | Теплосеть от т.Д до ж/д ул.Левшинская,32 | непрох. канал | ст.2д50 | 9,00 | 18,00 |  |  |  | 1974 |
| 13 |  | Теплосеть от т.Д до т.Е мрнЛевшино | непрох. канал | ст.2д108 | 47,00 | 94,00 |  |  |  | 1974 |
| 14 |  | Теплосеть от т.Е до ж/д ул.Левшинская,30 | непрох. канал | ст.2д50 | 10,50 | 21,00 |  |  |  | 1974 |
| 15 |  | Теплосеть от т.Е до т.Ж мрнЛевшино | непрох. канал | ст.2д108 | 51,50 | 103,00 |  |  |  | 1974 |
| 16 |  | Теплосеть от т.Ж до ж/д ул.Левшинская,28 | непрох. канал | ст.2д50 | 9,50 | 19,00 |  |  |  | 1974 |
| 17 |  | Теплосеть от т.Ж до ТК-3 мрнЛевшино | непрох. канал | ст.2д108 | 40,30 | 80,60 |  |  |  | 1974 |
| 18 |  | Теплосеть от ТК-3 до ж/д ул.Левшинская,26 | непрох. канал | ст.2д50 | 8,20 | 16,40 |  |  |  | 1974 |
| 19 |  | Теплосеть от ТК-3 до ж/д ул.Гомельская,19 | непрох. канал | ст.2д50 | 10,50 | 21,00 |  |  |  | 1974 |
| 20 |  | Теплосеть от ТК-4 до т.Е мрнЛевшино | непрох. канал | ст.2д121 | 23,00 | 46,00 |  |  |  | 1974 |
| 21 |  | Теплосеть от т.Е до ж.д. Делегатская,29 | непрох. канал | ст.2д50 | 8,70 | 17,40 |  |  |  | 1974 |
| 22 |  | Теплосеть от т.Е до ТК-5 мрнЛевшино | непрох. канал | ст.2д121 | 42,00 | 84,00 |  |  |  | 1974 |
| 23 |  | Теплосеть от ТК-5 до ж/д ул.Делегатская,27 | непрох. канал | ст.2д50 | 10,50 | 21,00 |  |  |  | 1974 |
| 24 |  | Теплосеть от ТК-5 до ТК-6 мрнЛевшино | непрох. канал | ст.2д121 | 38,50 | 77,00 |  |  |  | 1974 |
| 25 |  | Теплосеть от ТК-6 до ж/д ул.Гомельская,21 | непрох. канал | ст.2д50 | 8,00 | 16,00 |  |  |  | 1974 |
| 26 |  | Теплосеть от ТК-6 до ж.д. Делегатская,25 | непрох. канал | ст.2д50 | 10,70 | 21,40 |  |  |  | 1974 |
|  |  | Итого: |  |  | 687,70 | 1 375,4 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Таблица №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Чапаева (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование и место Нахождения |  | Вид прокладки | Характеристики | Протяженность по каналу п.м. | Общая длина трубопровода , м в том числе |  |  |  | Год постройки |
|  |  |  |  |  |  | Трубы ТС | Трубы ГВС | Трубы ХВС |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1 | теплотрасса к зданию МДОУ "Детский сад №144" ул.Пархоменко,6 |  | в полу 1этажа | ТС ст.2д150 | 15,00 | 30,00 |  |  |  | 1965 |
| 2 | Теплосеть от т.3 до т.5 по мет.опорам м/р Чапаева |  | опоры мет | сталь 2д= 50 | 14,86 | 29,72 |  |  |  | 1992 |
| 3 | Теплосеть от т.5 до нежилого дома ул.Еловая,34 |  | непрох канал | сталь 2д= 50 | 15,20 | 30,40 |  |  |  | 1992 |
| 4 | Теплосеть от т.8 до ж/д ул.Новогодняя, 24 |  | непрох канал | сталь 2д= 50 | 16,05 | 32,10 |  |  |  | 1985 |
| 5 | Теплосеть от т.8 до ж/д ул.Новогодняя, 26 |  | непрох канал | сталь 2д= 50 | 10,17 | 20,34 |  |  |  | 1985 |
| 6 | Теплосеть от ТК-2 до ж/д пер.2-й Еловский, 12 |  | непрох канал | сталь 2д=50 | 9,80 | 19,60 |  |  |  | 1985 |
| 7 | Теплосеть от ТК-11 до ж/д ул.Пархоменко, 5 |  | непрох канал | сталь 2д=38 | 4,76 | 9,52 |  |  |  | 1985 |
| 8 | Теплосеть от ТК-12 до т.23 (ч/з т.21,т.22) м/р Чапаева |  | по земле | сталь 2д=50 | 103,16 | 206,32 |  |  |  | 1985 |
| 9 | Теплосеть от т.23 до ж/д 2"б" ул.Новогодняя |  | по земле | сталь 2д=25 | 19,93 | 39,86 |  |  |  | 1985 |
| 10 | Теплосеть от т.23 по земле до ж/д ул.Новогодняя, 4 |  | по земле | сталь 2д=25 | 2,65 | 5,30 |  |  |  | 1985 |
| 11 | Теплосеть от т.22 по земле до ж/д ул.Новогодняя, 6 |  | по земле | сталь 2д=25 | 5,08 | 10,16 |  |  |  | 1985 |
| 12 | Теплосеть от т.21 по земле до ж/д ул.Новогодняя, 8 |  | по земле | сталь 2д=25 | 20,86 | 41,72 |  |  |  | 1985 |
| 13 | Теплосеть от ТК-22 до т.21а м/р Чапаева |  | непрох канал | сталь 2д=32 | 38,00 | 76,00 |  |  |  | 1985 |
| 14 | Теплосеть от ТК-24 до ж/д ул.Пархоменко, 27 кв.1 |  | ввод | сталь 2д=32 | 7,05 | 14,10 |  |  |  | 1985 |
| 15 | Теплосеть от ТК-25 до ж/д ул.Пархоменко, 27 кв.2 |  | ввод | сталь 2д=32 | 7,78 | 15,56 |  |  |  | 1985 |
| 16 | Теплосеть от т.28 по земле до ж/д ул.Пархоменко, 31 |  | по земле | сталь 2д=25 | 23,69 | 47,38 |  |  |  | 1985 |
|  | Итого: |  |  |  | 314,04 | 628,08 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Таблица №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Чапаева(2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование и место Нахождения |  | Вид прокладки | Характеристики | Протяженность по каналу п.м. | Общая длина трубопровода , м в том числе |  |  |  | Год постройки |
|  |  |  |  |  |  | Трубы ТС | Трубы ГВС | Трубы ХВС |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1 | Водопровод ХВС от ТК-16 до ж/д ул.Еловая, 5 |  | непрох канал | сталь д=50 | 34,70 |  |  | 34,70 |  | 1985 |
| 2 | Водопровод ХВС от ж/д ул.Новогодняя, 9 до ж/д ул.Новогодняя, 2 (ч/з ТК-18) |  | непрох канал | сталь д=25 | 68,00 |  |  | 68,00 |  | 1985 |
| 3 | Водопровод ХВС от ТК-9 до ТК-13 (через ТК-10, ТК-11, ТК-12) м/р Чапаева |  | непрох канал | полипр. д=25 | 68,00 |  |  | 68,00 |  | 2004 |
| 4 | Водопровод ХВС от ТК-10 до т.29 мрн Чапаева |  | непрох канал | полипр. д=25 | 2,41 |  |  | 2,41 |  | 2004 |
| 5 | Водопровод ХВС от т.29 до ж/д ул.Пархоменко,3 |  | непрох канал | полипр.д=25 | 13,24 |  |  | 13,24 |  | 2004 |
| 6 | Водопровод ХВС от ТК-13 до ж/д ул.Пархоменко,7 |  | непрох канал | полипр.д=25 | 20,00 |  |  | 20,00 |  | 2004 |
| 7 | Водопровод ХВС от ТК-13 до ж/д ул.Пархоменко,7 |  | непрох канал | полипр.д=25 | 4,26 |  |  | 4,26 |  | 2004 |
| 8 | Водопровод ХВС от ТК-18 до ж/д ул.Липовая,8 |  | непрох канал | сталь д=32 | 32,20 |  |  | 32,20 |  | 1985 |
| 9 | Водопровод ХВС от т.19 до ж/д ул.Новогодняя,17 через ТК-19 |  | непрох канал | сталь д=32 | 11,74 |  |  | 11,74 |  | 1985 |
| 10 | Водопровод ХВС от ТК-21 до ж/д ул.Новогодняя,19 |  | непрох канал | сталь д=32 | 7,02 |  |  | 7,02 |  | 1985 |
| 11 | Водопровод ХВС от ТК-22 до ж/д ул.Еловая,19 |  | непрох канал | сталь д=32 | 5,11 |  |  | 5,11 |  | 1985 |
| 12 | Водопровод ХВС от т.28 до ж/д ул.Пархоменко,31 |  | непрох канал | сталь д=25 | 23,69 |  |  | 23,69 |  | 1985 |
|  | Итого: |  |  |  | 290,37 | 0,00 | 0,00 | 290,37 |  |  |
|  | Таблица № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.ПДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование и место Нахождения |  | Вид прокладки | Характеристики | Протяженность по каналу п.м. | Общая длина трубопровода , м в том числе |  |  |  | Год постройки |
|  |  |  |  |  |  | Трубы ТС | Трубы ГВС | Трубы ХВС |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1 | теплотрасса до стены здания МОУ ДОД "Детская музык. школа №_5" ул.Щербакова,42 |  | непрох канал | ТС ст.2д50 | 57,00 | 114,00 |  |  |  | 1958 |
| 2 | теплотрасса от ТК-25 до стены здания школы и здания гаража МОУ ДОД "Радуга" ул.Щербакова,44 |  | н/пр канал | ТС 2д89=45,5пм д57/д45=78,8пм | 124,30 | 248,60 |  |  |  | 1953 |
| 3 | теплотрасса от ТК-4-1-1 до стены здания основного МДОУ "Детский сад №_187" ул.Щербакова,23 |  | н/пр канал | ТС 2д57=4пм ГВС 1д25=4пм | 4,00 | 8,00 | 8,00 |  |  | 1958 |
| 4 | теплотрасса от ТК-4а надзем до стены здания филиала МДОУ "Детский сад №_187" ул.Щербакова,20 |  | опоры н/пр канал | ТС 2д57=5пм 2д57=25пм ГВС_1д45=5пм 1д45=25пм | 30,00 | 60,00 | 60,00 |  |  | 1951 |
| 5 | теплотрасса от ТК4-1-4-3 до стен зданий спортзала,библиотеки,школы МОУ"СОШ №45" ул.Валежная,15 |  | н/п канал опоры н/п канал | Тс 2д100=3пм 2д20=5пм 2д89=81пм 2д89=12пм | 101,00 | 202,00 |  |  |  | 1950 |
|  | Итого: |  |  |  | 316,30 | 632,60 | 68,00 | 0,00 |  |  |
|  | Таблица №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.К.Дачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование и место Нахождения |  | Вид прокладки | Характеристики | Протяженность по каналу п.м. | Общая длина трубопровода , м в том числе |  |  |  | Год постройки |
|  |  |  |  |  |  | Трубы ТС | Трубы ГВС | Трубы ХВС |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1 | Теплосеть Бушмакина,19 литер Ст. в том числе см.ниже: |  |  | д=159;108;76;50 =568,33м |  |  |  |  |  | 1994-2000 |
|  | Теплосеть от т.1 до т.2а(ч/з т.2) Бушмакина,19 |  | воздуш. прокл | 2д=76 | 36,55 | 73,10 |  |  |  | 1996 |
|  | Теплосеть от т.2 до здания гаража Бушмакина,19 |  | воздуш. прокл | 2д=76 | 11,20 | 22,40 |  |  |  | 1996 |
|  | Теплосеть от т.2а до т.3 Бушмакина,19 |  | воздуш. прокл | 2д=76 | 15,70 | 31,40 |  |  |  | 1996 |
|  | Теплосеть от т.3 до здания прачечной Бушмакина,19 |  | воздуш. прокл | 2д=50 | 21,60 | 43,20 |  |  |  | 1996 |
|  | Теплосеть от т.3 до здания гл.корпуса (ч/з т.4,5,6,7) Бушмакина,19 |  | воздуш. прокл | 2д=108 | 124,93 | 249,86 |  |  |  | 1996 |
|  | Теплосеть от ТК-1 до ТК-2 Бушмакина,19 |  | н/пр. канал | 2д=159 | 147,60 | 295,20 |  |  |  | 1994 |
|  | Теплосеть от ТК-2 до ЦТП (ч/з ТК-3) Бушмакина,19 |  | прох. канал | 2д=159 | 89,70 | 179,40 |  |  |  | 2000 |
|  | Теплосеть от ЦТП до ТК-2 (ч/з ТК-3) Бушмакина,19 |  | прох. канал | 2д=159 | 88,80 | 177,60 |  |  |  | 2000 |
|  | Теплосеть от ТК-2 до здания инфекцион.корпуса Бушмакина,19 |  | прох. канал | 2д=159 | 32,25 | 64,50 |  |  |  | 2000 |
| 2 | Теплотрасса к зданию МДОУ "Детсад №249" ул.Черняховского,80 |  | опоры | ТС ст.2д89 | 220,00 | 440,00 |  |  |  | 1980 |
| 4 | Теплотрасса к зданию МОУ "СОШ №131" ул.Черняховского,72 |  | н/пр канал | ТС ст.2д89 | 20,00 | 40,00 |  |  |  | 1968 |
| 5 | Теплотрасса к зданию МДОУ "Детсад № 327" ул.Бушмакина, 22 |  | опоры, под а/дорог | ТС 2д57 | 36,26 | 72,52 |  |  |  | 1967 |
| 6 | Теплотрасса к зданию МДОУ "ЦРР-Детсад № 49" ул.Колвинская, 23 |  | опоры, под а/дорог, н/п канал | ТС 2д89 | 100,00 | 200,00 |  |  |  | 1996 |
| 7 | Теплотрасса к зданиям гаража, основного корпуса МСКОУ "СКОШкола-интернат № 12" ул.Доватора,42 |  | опоры, под а/дорог, н/п канал | ТС 2д89 | 284,25 | 568,50 |  |  |  | 1985 |
| 8 | Теплотрасса к зданиям МОУД "МУК № 1" ул.Ольховская,24 |  | опоры | ТС 2д89 | 327,86 | 655,72 |  |  |  | 1937 |
| 9 | трасса тепловая по ул. Ракитная ,45,51, 53 м/р К.Дачи |  | опоры | ТСd108/d89=213,84м ТС2d32=80,70м (вводы) | 294,54 | 589,08 |  |  |  |  |
| 10 | трасса тепловая от ТК-сущ. ул.Г.Черняховского,44 до ТК-17 по ул. Ватутина,10.м/р К.Дачи |  | опоры н/пр.канал | ТС2d108= 436,82м ТС2d32= 295,61м (вводы) | 732,43 | 1464,86 |  |  |  |  |
| 11 | Теплотрасса к зданиям МСКОУ "СКО школа-интернат №1 VII вида ул.Бушмакина, 26 (без участка кап.ремонт2008г) |  | опоры н/пр канал | от Ракитной =106,78пм ТС_2д89=60,57 от_Черняховского =171,44пм ТС2д100=159,82 2д57=11,62 | 232,01 | 464,02 |  |  |  | 1963 |
|  | Итого: |  |  |  | 2 815,68 | 5 631,4 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Таблица №6 п.Заозерье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование и место Нахождения |  | Вид прокладки | Характеристики | Протяженность по каналу п.м. | Общая длина трубопровода , м в том числе |  |  |  | Год постройки |
|  |  |  |  |  |  | Трубы ТС | Трубы ГВС | Трубы ХВС |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1 | Теплосеть по ул. Трясолобова, 67 п.Заозерье |  | транзит | сталь д=150; д=89; | 130,00 | 260,00 |  |  |  | 1985 |
| 2 | Теплосеть по ул. Трясолобова,98,100,102, 104,106 |  | транзит | сталь 2д150=54+35+40; 2д133=14+34м; 2д108=10,15+27,85м | 215,00 | 430,00 |  |  |  | 1959-1966 |
|  | Итого: |  |  |  | 345,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Таблица №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Молодежный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование и место Нахождения | Вид прокладки | Характеристики | Протяженность по каналу п.м. | Общая длина трубопровода , м в том числе |  |  |  | Год постройки |
|  |  |  |  |  |  | Трубы ТС | Трубы ГВС | Трубы ХВС |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1 |  | теплотрасса к зданию МДОУ "Детсад № 378" ул.Газонная,1 | н/пр канал | ТС 2д76 | 40,00 | 80,00 |  |  |  | 1981 |
| 2 |  | теплотрасса к зданиям больничного комплекса МОУ "МСЧ № 6" ул.Лобачевского,26 | н/пр канал | ТС=384пм ГВС=384пм ХВС=384пм ПожХВ=10пм | 384,00 | 768,00 | 768,00 | 394,00 |  | 1965 |
| 3 |  | Теплотрасса(литСт) по ул.Косякова,5,7,9 ул.Волховская,36 | непрох канал | сталь 2д273=12,2м, 2д159=193,9м, 2д100=83,0м, 2д89=57,5м | 346,60 | 693,20 |  |  |  | 1995 |
|  |  | Итого: |  |  | 770,60 | 1 541,2 | 768,00 | 394,00 |  |  |

5. Прием результата выполненных работ проводится комиссией Заказчика,  в соответствии с локальным сметным расчетом по каждому объекту с оформлением актов по проведению гидравлических  испытаний и  документацией по форме КС-2 (акт о приемке выполненных работ), форме КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), в соответствии с видами  и объемами  выполненных работ по муниципальному контракту.

6. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ:

по содержанию и текущему  ремонту инженерных сетей – 2 года.

по гидравлическим  испытаниям сетей – 1 год.