Приложение №5

Техническое задание по лоту №2

1. Перечень инженерных сетей:

а ) место нахождения:  п.Новые Ляды, Свердловский район г.Пермь;

см. таблицу  №1

б) наименование основного средства – см. таблицу №1

в) вид прокладки – см. таблицу №1,

г) характеристика  трассы  –   диаметр, протяженность, год постройки,  материал, – см. таблицу №1,

д ) общая длина 4 334,52м

е ) сметная стоимость  работ   534 446,32 руб

2. Технические характеристики работ:

по содержанию и текущему  ремонту инженерных сетей (включая гидравлическое испытание)

  - Устранение недостатков, выявленных  во время отопительного сезона и при осмотре по окончании сезона:

Каналы, камеры, павильоны и опоры

- поддерживать чистоту в камерах и проходных каналах;

- поддерживать  в исправном  состоянии все  строительные и другие конструкции инженерных сетей, проводить  своевременный их осмотр и ремонт;

Трубопроводы,  арматура и оборудование сетей

- заменить прокоррозировавшие трубы в размере не более 20 % протяженности сети;

- выявить  и восстановить  разрушенную тепловую изоляцию и антикоррозионное покрытие в размере не более 20 % протяженности сети;

- поддерживать  в исправном  состоянии все оборудование - устранить  выявленные дефекты и неплотности при  проведении  ревизии запорной арматуры, с выполнением ремонта арматуры со сменой деталей: притирку дисков и золотников, набивку или смену сальниковых уплотнителей, смену  прокладок и подтяжку болтов фланцевых соединений;

2.2.  Своевременно удалять воздух из теплопроводов через воздушники, не допускать присоса воздуха в тепловые сети, поддерживать постоянно необходимое избыточное давление во всех точках сети. Принимать меры к предупреждению, локализации и ликвидации аварий и инцидентов в работе инженерных сетей.

2.3. После проведения ремонтно-подготовительных работ провести   гидравлическое испытание сетей на герметичность, наладку и выполнить  пробный пуск с ликвидацией обнаруженных при этом нарушений.

3. Сроки выполнения работ:

по содержанию и текущему  ремонту инженерных сетей

- начало                              со дня подписания муниципального контракта

- окончание                       31.12.2008г.

гидравлические  испытания сетей

- начало                             в соответствии с графиком  подготовки инженерных сетей к отопительному сезону 2008-2009гг.

- окончание                       01.09.2008г.

4. Требования к качеству и  результатам работ:

При производстве работ по  содержанию и текущему ремонту инженерных сетей следует соблюдать требования нормативных правовых  актов  РФ и  нормативных   технических    документов - Правила технической эксплуатации  тепловых  энергоустановок. Приказ МЭ РФ от 24.03.2003г. №115; Рекомендации по  подготовке жилищного фонда к зиме. МДС 13-18.2000; ГОСТ  16037-80, 3845-75, 2874-82; СНиП 3.01.03-84, 3.01.01-85, 3.05.01-85; 111-3-81; СНиП 2.04.02–84, СНиП 2.04.03–85 и САНПиН 3.01.01-85 по охране окружающей среды. ФЗ « О санитарно  -  эпидемиологическом  благополучии населения» от 30 марта 1999 г. №  52-ФЗ (в редакции от 30.12.2006г).

Таблица №1

| № п/п | Наименование и место Нахождения | Вид прокладки | Характеристики | Протяженность по каналу п.м. | Общая длина трубопровода , м в том числе |  |  | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Трубы ТС | Трубы ГВС | Трубы ХВС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Теплотрасса п.Н.Ляды от ТК-16 до ТК-17; от ТК-17 до ж.дома ул.Островского,81; от ТК-17 до ж.дома ул.Островского,83; от ТК-17 до ТК-18; от ТК-18 до ж.дома ул.Островского,83а; от ТК-18 до ТК-19; от ТК-19 до ж.дома ул.Островского,81а; от ТК-19 до ТК- | непрох канал | ТС_2д100=33,00м; 2д89=12,00+8,00м 2д100=68,00м; 2д89=50,00м; 2д100=9,00м; 2д76=13,00м; 2д100=53,00м; д100/76=14,00м; 2д89=7,00м; ГВС_д50/50=258м; | 267,00 | 534,00 | 516,00 |  | 1960г 1963г 1960г 1963г 1963г 1963г 1963г 1962г 1963г 1962г |
| 2 | Теплотрасса п.Н.Ляды больница ул.Мира,9 от т.1(врезка) через т.2 до т.4; от т.2 до хоз.корпуса; от т.4 до корпуса №2; от т.4 до корпуса №1; | по опорам | 2д100=89,24м; 2д50=9,08м; 2д50=28,70м; 2д50=15,60м; | 142,62 | 285,24 |  |  | 1966 |
| 3 | Теплотрасса п.Н.Ляды от т.1 до д/с №322 по ул.Мира,5; от т.3 до гимназии по ул.Мира,7; от т.5 до д/с №33 по ул.Мира,9 | по опорам | 2д80=35,01 2д80=81,82 2д80=91,81 | 208,64 | 417,28 |  |  | 1966 |
| 4 | Теплотрасса п.Н.Ляды от ж/дома ул.Мира,28 ч/з ТК-34 до ж/домов ул.Мира,26,24,22,20,18,14,12,10,8, ул.Островского,85а в том числе: | н/пр канал | каналТС=729,50 + каналГВС=162,00пм в т.ч.: ТС_2д100=149,00пм 2д219=580,50пм ГВС_д76/50=31,00пм д100/д50=47,00пм д150/д100=483,50пм | 891,50 | 1459,00 | 1123,00 |  | 1964-1985гг |
|  | Итого: |  |  | 1 509,76 | 2 695,52 | 1 639,00 | 0,00 |  |

5. Прием результата выполненных работ проводится комиссией Заказчика, в соответствии с локальным сметным расчетом по каждому объекту с оформлением актов по проведению гидравлических  испытаний и  документацией по форме КС-2 (акт о приемке выполненных работ), форме КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), в соответствии с видами  и объемами  выполненных работ по муниципальному контракту.

6. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ:

по содержанию и текущему  ремонту инженерных сетей – 2 года.

по гидравлическим  испытаниям сетей – 1 год.